ЛЕНИНОГОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЛЕНИНОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Р Е Ш Е Н И Е

от  20 января 2010 года							№ 4

Об инвестиционной программе ООО «Водоканал»

на 2010-2012 годы

В соответствии с Федеральным Законом от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Совет  Лениногорского   муниципального  района   Республики   Татарстан  Р Е Ш И Л :

1.Утвердить инвестиционную программу ООО «Водоканал» на 2010-2012 годы.

Глава Лениногорского

муниципального района,

председатель совета						Р.Г.ХУСАИНОВ

Приложение

к решению Совета Лениногорского муниципального района Республики Татарстан от «20» января 2010г. № 4

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

общества с ограниченной ответственностью «Водоканал»

на 2010-2012 годы

Введение

ООО «Водоканал» (численность работников составляет - 243 чел.) осуществляет подачу  питьевой  воды  из  подземных  источников  в  количестве   5387 тыс.   м3. Реализация составляет – 3491 тыс. мЗ/год, в том числе населению  – 2817 тыс.м3, что составляет 80,7 % от общего объема реализации; бюджет. – 326 тыс. мЗ – 9,3 % от общего объема реализации; прочим предприятиям – 348 тыс.мЗ - 10 % от общего объема реализации.                                                                                                                                   Забор воды осуществляется круглосуточно из 33х закаптированных родников, расположенных в городе и за чертой города. Две основные водонасосные станции (Сугушлинская и Старо-Письмянская), расположенные за чертой города на расстоянии 13-17 км, подают воду с 26 закаптированных родников в резервуары с общим объёмом 10 100м3 сборного пункта Высоты 340. От семи закаптированных родников (водонасосные станции кв. 19, Ново-Письмянская, Кировская) вода поступает непосредственно в городской водопровод, так как родники расположены в черте города.

Перекачка сточных вод города осуществляется канализационными насосными станциями на очистные сооружения города мощностью 17,0 тыс. мЗ/сутки, введенные в эксплуатацию в 1990 году.

ООО «Водоканал» выданы  лицензии № 00472-00476 серии ТАТ на право пользования недрами, с целью хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения, срок действия до 01.08.2010г; лицензия № 00145 серии ТАТ БРВВК на водопользование, с целью сброса сточных вод в поверхностные водоемы (р. Камышла), срок действия до 25.07.2009г.

В настоящее время разрабатываются документы по нормативно-допустимому  сбросу загрязняющих веществ с очистных сооружений и ведется оформление документов на получение решения на сброс сточных вод в  поверхностные водоемы.

Определенная работа проводится  по нормальному обеспечению населения города питьевой водой:

• подаваемая вода по своим химическим и микробиологическим показателям соответствует СаН ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест». Производственный контроль за качеством подаваемой воды осуществляется аккредитованной химико-бактериологической лабораторией предприятия по рабочей программе, согласованной Роспотребнадзором. С сентября 2003 года приостановлена подача питьевой воды с Кировской водонасосной станции, где ранее отмечалось превышение допустимых норм по нитратам. В связи с достаточным количеством подаваемой воды в город, отпала необходимость в подаче воды на питьевые нужды с ВНС 19-го квартала, где ранее имелось превышение  по нитратам. Вода с этой насосной станции подается предприятию тепловых сетей для горячего водоснабжения.

- основные водонасосные станции - Сугушлинская, Старо-Письмянская, Ново-Письмянская, и напорные водоводы от них находятся в удовлетворительном состоянии, с достаточной мощностью, построены и введены в эксплуатацию

в 1976 -1993 годах;

- своими силами ведётся замена уличных водопроводных сетей, так в 2007 году заменено и проложено 9,05 км водопровода;

- с сентября 2002 года по 2007 год проводились работы по замене аварийного самотечного водовода от Кислинских и Кузайкинских каптажей до Сугушлинской ВНС протяженностью 11,4 км, D-300-500мм сметной стоимостью 26878,2 тыс.руб. Работы производились за счет средств бюджета РТ. В 2007 году работы по переврезкам водовода завершены и водовод введен в эксплуатацию;

- -  в 2008 году произведена замена и прокладка 4,165 км водопроводных сетей в городской черте (в т.ч. ветхих – 2,8 км) и 2,68 км  водопровода по району, в том числе:

- проложено и заменено отдельными местами по городу 897 п/м  водопровода;

- для  водоснабжения строящихся жилых домов микрорайона №8 по ул. Разина и       ул. Камала построен водопровод D-100мм, протяженностью 1,238 км стоимостью       1330,05 тыс.руб.;

- в новом п. Подлесный проложен водопровод протяженностью 1,03 км        стоимостью 1601,99 тыс.руб.;

- в новом п. Спортивный проложено водопроводных сетей протяженностью 1,0 км стоимостью 985,14 тыс.руб.

- для улучшения водоснабжения с. Зеленая Роща выполнен капитальный        ремонт инженерных сетей питьевого водопровода со строительством 2-х       каптажей, капитальный ремонт ВНС с заменой водопровода протяженностью      2,03 км  стоимостью 4216,04 тыс.руб.;

- в селе Старый Кувак  произведен ремонт водопровода  D-110мм из п/э труб         протяженностью 0,65 км стоимостью 288,350 тыс.руб.;

- в целях сокращения потерь воды планируется:

- производить расчеты с населением по домовым приборам учета воды;

- с 01.04.2009 года производится инвентаризация приборов учета, установленных

для потребителей в сельской местности, в случае необходимости, произвести замену

приборов до 01.06.2009 года;

-  вести строгий контроль  за своевременной поверкой приборов учета,

установленных  у  потребителей;

- ежеквартально  производить контроль  за   потреблением   воды абонентами  в

целях  выявления  хищения  и самовольных  врезок;

- в период поливного сезона систематически производить проверку расходования

воды населением частного сектора;

- ежегодно производить  замену  ветхих  уличных  водопроводных сетей в черте

города и в частном секторе, замену и ремонт запорной арматуры, пожарных

гидрантов.

Определённая работа проводится по вопросам улучшения отвода и                                                       очистки сточных вод города

- большая работа проведена по ремонту, замене и строительству  напорных коллекторов от головной насосной станции:

- собственными  силами проведена  замена  аварийного  напорного   канализационного

коллектора d 500 мм (одной нитки) общей протяжённостью 4,0 км;

- за  счет средств бюджета РТ построена и введена в эксплуатацию Ш-я нитка напорного канализационного  коллектора d500 мм, протяжённостью 4,2 км из п/э труб;

- завершены работы по замене и вводу в эксплуатацию напорного  канализационного коллектора от ФНС-2а до ул. Набережной общей протяженностью 1,17 км  (за счет собственных средств);

- с целью обеспечения безаварийной работы канализационных сетей и сооружений  и поддержания их в нормальном для эксплуатации состоянии ежегодно производится большая работа  по ремонту и замене сетей, так в 2007 году заменено и проложено 857  п.м. канализационных сетей, в 2008 году – 742 п.м. канализационных сетей;

- в новом п. Спортивный в 2008 году проложено  канализационных сетей протяженностью 1,035 км  стоимостью1338,65 тыс.руб.;

- проложено 9,3 км (в две нитки) напорного канализационного коллектора D-110 мм из п. Зеленая Роща до о/с п. Шугурово на сумму 5024,45 тыс.руб.;

по   действующим  очистным  сооружениям:

- с целью повышения эффективности работы очистных сооружений канализации и поддержания нормального технологического режима  ежегодно выполняются работы по ремонту инженерных сетей, замене и ремонту оборудования, запорной арматуры, промывке блока технологических емкостей, системы доочистки, контактных резервуаров, ремонту зданий и сооружений;

по реконструкции действующих  очистных сооружений канализации: реконструкция действующих очистных сооружений ведется собственными силами:

- в 2006-2007 г.г. построено здание решеток, в котором  22.07.2007г. была установлена самоочищающаяся автоматическая решетка с шириной прозора 6 мм (сетчатый фильтр) фирмы «ДАКТ-ИНЖИНИРИНГ;

- выполнены работы по реконструкции первичных отстойников на старых очистных сооружениях в накопительный резервуар, построена и введена автоматизированная  насосная станция с трубопроводом из полиэтилена D-150мм, протяженностью 380 п /м для откачки сточных вод со старых очистных сооружений  на новые Q-17,0 тыс. м3/сутки;

- для повышения эффективности работы цеха механического обезвоживания и снижения нагрузки на очистные сооружения по загрязняющим веществам в существующем здании механического обезвоживания произведены подготовительные работы и установлен фильтр-пресс FW-PMT-2000S, поставленный по программе «Питьевая вода»;

- с целью экономии электроэнергии, газа и  в связи с окончанием срока эксплуатации котельной с котлами ДКВР-4-13, проведены работы по реконструкции теплоснабжения зданий очистных сооружений с установкой котлов наружного исполнения – 5шт. и  прокладкой  наружных сетей газоснабжения. Затраты составили - 2391,56 тыс. руб., экономический эффект от внедрения составил

1595,1 тыс.руб.;

- в блоке технологических емкостей, для предотвращения загнивания осадка и улучшения работы илоперегнивателей произведены работы по вскрытию, очистке илоперегнивателей и замене перекачивающих труб на трубы из полиэтилена,

реконструкция иловых площадок,  замена и монтаж линий воздуховода в

минерализаторах блока емкостей, монтаж воздухопровода на 1,2 и 3-ей секциях

аэротенок, в илоперегнивателе №3 на сумму 1617,7 тыс.руб.

Для    бесперебойного    водоснабжения    населения    города   существующей застройки и     вновь застраиваемых микрорайонов, и в целях дальнейшего улучшения вопросов водоснабжения и водоотведения в 2010-2012 годах планируется продолжить строительство и реконструкцию следующих сетей и объектов:

по водоснабжению

- Вынос водовода, оставшегося под прудом в с. Ст. Письмянка

-  выполнение этого мероприятия позволит безаварийно эксплуатировать водовод, содержать его в технически исправном состоянии, исключить загрязнение и потери воды.

- Приобретение и установка домовых приборов учета

-  на основании постановления Правительства РФ от 23 мая 2006 года № 307 и Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» № 261-ФЗ от 23 ноября 2009г.

- Прокладка и замена  водопровода

-  в связи с недостаточной мощностью и ветхостью водопровода  и дополнительным присоединением новых потребителей запланирована прокладка нового водопровода  в кв. 42, 25, 17, в микрорайоне №7.

по водоотведению:

• «Реконструкция действующих очистных сооружений канализации (корректировка)» с внедрением новых технологий и оборудования на действующих очистных  сооружениях  с  использованием  имеющихся  производственных    площадей

в т.ч.:

- фильтр-пресс FW-РМТ-2000S –1 шт.;

- решетка РМТ 25 – 900/3 – 1шт.;

- шнековый конвейер РМТ 250/6 – 1 шт.;

- гидравлический пресс для твердых отходов РМТ 250/6 – 1 шт.;

- замена системы аэрации.

- Строительство внеквартальных канализационных сетей микрорайона №7

в г. Лениногорске»  в связи с застройкой нового микрорайона № 7.

- Проектирование и строительство напорного канализационного коллектора с КНС от п. Ромашкино до ФНС -3 по ул. Чайковского

позволит перекачивать канализационные стоки п. Ромашкино и соблюдать требования по охране и чистоте поверхностных водоемов.

- Реконструкция канализационной насосной станции №2

В связи с аварийным состоянием существующей насосной станции необходимо строительство новой насосной станции с установкой модернизированного оборудования.

- Реконструкция канализационной насосной станции №4

В связи с аварийным состоянием существующей насосной станции планируется строительство новой насосной станции с установкой модернизированного оборудования.

- Прокладка и замена канализационных сетей

-  в связи с недостаточной мощностью канализации по ул. Заварыкина,  в кварталах № 42,25,17 и в связи с дополнительным присоединением новых потребителей запланирована прокладка новых канализационных сетей.

Внедрение мероприятий в области водоотведения, в частности, реконструкция очистных сооружений канализации, позволит улучшить качество очистки сточных вод и более полно удовлетворить требования по охране и чистоте водоемов, оздоровить санитарно-экологическую обстановку города и района.

Реконструкция канализационных насосных станций, прокладка канализационных сетей большего диаметра обеспечит безаварийную работу канализационных сетей и сооружений  и позволит поддерживать  их в нормальном для эксплуатации состоянии.

Ожидаемые результаты:

I. Водоснабжение

- При строительстве пруда у с.Старая Письмянка самотечный водовод d 300 мм от Медведских каптажей, подающий воду на Старо-Письмянскую водонасосную станцию, остался под прудом. Для безаварийной эксплуатации водовода, содержания его в технически исправном состоянии и исключения загрязнения и потерь воды, необходимо произвести вынос водовода, с использованием полиэтиленовых труб  D -300мм..

С Медведских  каптажей вода подается на Старо-Письмянскую ВНС

в объеме 1032 т.м3 в год, что составляет 17,8% от общего объема  подачи воды.

При аварийной ситуации данный объем воды надо пополнить . Если воду пополнить от  УПТЖ для ППД,  то стоимость 1 м 3 воды составит 11,86 руб. Себестоимость 1 м3   воды по ООО «Водоканал» без транспортировки потребителю, согласно калькуляции, составляет 5,21 рублей.

Экономия с 1 м3  воды составляет 6,65 рублей.

При реализации 1032 т.м3 воды экономический эффект составит 6862 т.руб.

Условное снижение себестоимости 1 м3 воды составит 1,85 рублей.

II.   Водоотведение

Определённая работа проводится по вопросам улучшения отвода и очистки сточных вод города.

Внедрение мероприятий в области водоотведения, в частности, реконструкция очистных сооружений канализации, позволит улучшить качество очистки сточных вод и более полно удовлетворить требования по охране и чистоте водоемов, оздоровить

санитарно-экологическую обстановку города и района.

На выходе с существующих о/с: БПК – 4,5 мг/л, нитраты – 43,0 мг/л, нитриты – 1,7 мг/л, азот аммон.- 4,8 мг/л, железо – 0,13 мг/л, фосфор – 4,5 мг/л, НП – 0,18 мг/л, СПАВ – 0,09 мг/л.  После реконструкции на выходе с о/с: БПК - 2,0  мг/л, нитраты – 1,029 мг/л, нитриты – 0,035 мг/л, азот аммон. – 0,08 мг/л, железо – 0,01 мг/л, фосфор – 0,2 мг/л, СПАВ – 0,004 мг/л.

За счет средств, выделяемых бюджетом РТ и экологическим фондом, с 1996 года ведется строительство очистных сооружений канализации Ш-ей очереди. Проект, выполненный в 1992 году, на сегодняшний день морально устарел и поэтому требуется корректировка проекта, в котором будет предусмотрено внедрение новых технологий и модернизированного оборудования на действующих очистных сооружениях с использованием имеющихся производственных площадей. Из-за длительной эксплуатации центрифуги в цехе механического обезвоживания осадка находились в аварийном состоянии, ранее установленные решетки с ручным удалением отбросов затрудняли работу первичных отстойников, что вело к ухудшению качества очистки сточных вод.

В настоящее время собственными силами ведется реконструкция действующих очистных сооружений.

Внедрение мероприятий в области водоотведения, в частности, реконструкция очистных сооружений канализации, позволит улучшить качество очистки сточных вод и более полно удовлетворить требования по охране и чистоте водоемов, оздоровить

санитарно-экологическую обстановку города и района.

На выходе с существующих о/с: БПК – 4,5 мг/л, нитраты – 43,0 мг/л, нитриты – 1,7 мг/л, азот аммон.- 4,8 мг/л, железо – 0,13 мг/л, фосфор – 4,5 мг/л, НП – 0,18 мг/л, СПАВ – 0,09 мг/л.  После реконструкции на выходе с о/с: БПК - 2,0  мг/л, нитраты – 1,029 мг/л, нитриты – 0,035 мг/л, азот аммон. – 0,08 мг/л, железо – 0,01 мг/л, фосфор – 0,2 мг/л, СПАВ – 0,004 мг/л.

За счет средств, выделяемых бюджетом РТ и экологическим фондом, с 1996 года ведется строительство очистных сооружений канализации Ш-ей очереди. Проект, выполненный в 1992 году, на сегодняшний день морально устарел и поэтому требуется корректировка проекта, в котором будет предусмотрено внедрение новых технологий и модернизированного оборудования на действующих очистных сооружениях с использованием имеющихся производственных площадей. Из-за длительной эксплуатации центрифуги в цехе механического обезвоживания осадка находились в аварийном состоянии, ранее установленные решетки с ручным удалением отбросов затрудняли работу первичных отстойников, что вело к ухудшению качества очистки сточных вод.

очистных сооружений канализации:

- выполнены работы по реконструкции первичных отстойников на старых очистных сооружениях в накопительный резервуар, построена и введена автоматизированная  насосная станция с трубопроводом из полиэтилена D-150мм, протяженностью 380 п /м для откачки сточных вод со старых очистных сооружений  на новые Q-17,0 тыс. м3/сутки;

- для повышения эффективности работы цеха механического обезвоживания и снижения нагрузки на очистные сооружения по загрязняющим веществам в существующем здании механического обезвоживания собственными силами  произведены подготовительные работы и установлен фильтр-пресс FW-PMT-2000S, поставленный по программе «Питьевая вода»;

- в 2006-2007 году  построено здание решеток, в котором  22.07.2007г. была установлена самоочищающаяся автоматическая решетка с шириной прозора 6 мм (сетчатый фильтр) фирмы «ДАКТ-ИНЖИНИРИНГ;

- в связи с окончанием срока эксплуатации котельной с котлами ДКВР-4-13 и в целях экономии финансовых средств, произведены работы по реконструкции теплоснабжения зданий очистных сооружений с установкой котлов наружного исполнения КСУВ в количестве 5 шт. с  прокладкой наружных сетей газоснабжения. Затраты составили - 2391,56 тыс. руб., экономический эффект от внедрения составил 1595,1 тыс.руб.;

На реконструируемых, действующих очистных сооружениях канализации ООО «Водоканал» для обработки сырого осадка после первичных отстойников и избыточного активного ила с июня 2007 года применяется фильтр-пресс FW-PMT-2000S производства Финляндии производительностью 750 кг/сутки. Производительность установленного фильтр-пресса недостаточна для обработки всего осадка, образующегося на очистных сооружениях. Для снижения нагрузки на очистные сооружения и достижения всех требований, предъявляемых к качеству очистки обрабатываемого осадка, необходимо приобрести и установить еще один фильтр - пресс.

Предлагаемые фильтр - прессы устанавливают влажность осадка 70-75 %, не требующей дополнительной досушки. Образующийся фугат содержит: взвешенных веществ 500-800 мг/л, которые соответствуют показателям смеси городских сточных вод, направляемых на очистку. Фугат, подаваемый   в голову очистных сооружений, разбавляется со сточными водами, поступающими в голову очистных сооружений  и проходит дальнейшую очистку.

К тому же, происходит экономия эл. энергии, т.к. используемый двигатель на центрифугах мощностью 32 кВт/час (2 шт.), а мощность двигателя фильтр-пресса 16 кВт/час.

Экономия составит:

Часы работы в сутки  - 18 час.

Разница мощности – 48 кВт

Стоимость 1 кВт.час – 2,86 руб.

18 час. х 48 кВт х 365 дней х 2,86 руб. = 901,9 тыс. руб.

В последнее время произошло увеличение в очищенных сточных водах таких показателей, как нитриты, нитраты, аммоний солевой, БПК5, так как в процессе эксплуатации произошло забивание активным илом внутреннего слоя аэраторов аэрационной системы фирмы « Экополимер», что привело к уменьшению  количества растворенного кислорода в очищаемой жидкости. С 28.07.2008г. по 12.09.2008г. производилась обработка аэраторов 30% раствором соляной кислоты  по секциям (согласно инструкции фирмы  «Экополимер»). Данные работы не привели к улучшению аэрационной системы.

Для повышения эффективности работы аэрационной системы и экономии электроэнергии необходима замена фильтросных труб, фирмы» Экополимер» (2002г.- дата установки), другими, более надежными в эксплуатации и не подвергающихся забиванию смесью ила (мелкопузырчатые трубчатые аэраторы УСИ ЗАО «Уралстанинжиниринг» или усовершенствованный аэратор АКВО-ПРО-М фирмы «Экополимер».

С целью интенсификации работы аэротенков, была предложена фирмой «Экополимер» их реконструкция с внедрением технологий нитрификации и денитрификации  (рецикл иловой смеси совместно с механическими мешалками).

Стоимость замены существующей системы на предлагаемую 1,01 млн. руб/секция.

В целях дальнейшего улучшении качества очистки сточных вод и повышения  эффективности работы оборудования и в целях оздоровления санитарно-экологической обстановки города и района, необходимо продолжить реконструкцию о/с и приобрести :

-  фильтр-пресс FW-PMT-2000S,

-  решетку РМТ 25-900/3,

-  шнековый конвейер РМТ 250/6,

-  гидравлический пресс для твердых отходов РМТ 250\6,

-  произвести замену системы аэрации.

Для более полного удовлетворения требований по охране и чистоте водоемов, доведения качества очищенных сточных вод на выпуске по БПК5 – 2 мг/л, КВЧ – 3 мг/л   -  необходимо завершение строительства блока доочистки с усовершенствованной ершовой загрузкой.

Перечень мероприятий проекта по водопроводному хозяйству:

| № п.п. | Инвестиционный проект (мероприятие) |  |  | Дата ввода в эксплуатацию (месяц,год) | Технические параметры проекта |  |  | Наличие ПСД (да/нет) | Сметная стоимость в тек. ценах, (тыс.руб.) | Финансирование (тыс.руб. без НДС) |  |  |  |  | Срок окупаемости (лет) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование инвестиционного проекта, объекта и работ | Адрес объекта | Цель реализации |  | Вводимая мощность, протяженность сетей и т.д. | Ед.изм | Значение |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 год проекта | 2 год проекта | 3 год проекта | 4 год проекта |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … | … |
| Раздел 1. Строительство и реконструкция объектов,в целях обеспечения надежности работы, повышения качества оказываемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Вынос водовода, оставшегося под прудом в селе Старая Письмянка, d-300мм | РТ, Лениногрский район, с.Старая Письмянка | возможность нормального обслуживания и эксплуатации водовода и исключение загрязнеия подаваемой воды в городской водопровод | декабрь 2012года | 4,8 | км |  | да | 31 890 | 31 890 | 2 740 | 10 630 | 10 630 | 7890 |  |  |
| 1.2. | Приобретение и установка домовых приборов учета | РТ, г. Лениногорск | в связи с выполнением программы энергоресурсосбережения | декабрь 2012 года | 365 | шт |  | да | 11 528 | 11 528 | 4 255 | 3 773 | 3 500 |  |  |  |
| 1.3 | Приобретение регуляторов давления | РТ, г. Лениногорск | в связи с выполнением программы энергоресурсосбережения | декабрь 2010 года |  | шт | 4 | да | 400 | 400 | 400 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1: |  |  |  | х | х | х | х | х | 43 818 | 43 818 | 7 395 | 14 403 | 14 130 | 7890 |  |  |
| Раздел 2. Строительство и реконструкция объектов,в целях присоединения новых потребителей и увеличения мощности сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Прокладка и замена водопровода | РТ, г.Лениногорск | замена ветхих и прокладка новых сетей | декабрь 2012года | 0,7 | км |  | да | 500 | 500 | 150 | 150 | 200 |  |  |  |
| Итого по разделу 2: |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 500 | 150 | 150 | 200 |  |  |  |
| Всего: |  |  |  | х | х | х | х | х | 44 318 | 44 318 | 7 545 | 14 553 | 14 330 | 7890 |  |  |

Перечень мероприятий проекта по канализационному хозяйству:

| № п.п. | Инвестиционный проект (мероприятие) |  |  | Дата ввода в эксплуатацию (месяц, год) | Технические параметры проекта |  |  | Наличие ПСД (да/нет) | Сметная стоимость в тек. ценах, (тыс.руб.) | Финансирование (тыс.руб. без НДС) |  |  |  |  | Срок окупаемости (лет) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование инвестиционного проекта, объекта и работ | Адрес объекта | Цель реализации |  | Вводимая мощность, протяженность сетей и т.д. | Ед.изм | Значение |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 год проекта | 2 год проекта | 3 год проекта | . . . |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | … | … | … |
| Раздел 1. Строительство и реконструкция объектов в целях обеспечения надежности работы, повышения качества оказываемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкция очистных сооружений канализации с внедрением новых технологий и оборудования на действующих очистных сооружениях с использованием имеющихся производственных площадей: в т.ч. -замена системы аэрации; - приобретение и установка решетки ; РМТ 25-900/3 - приобретение и установка фильтр-пресса FW-PMT-2000S | РТ, г. Лениногорск ул. Бугульминская, 40 | улучшение качества очистки сточных вод, более полное удовлетворение требований по охране и чистоте водоемов, оздоровление санитарно-экологической обстановки города и района | декабрь 2012 года |  | тыс.м3/сутки | 25 | да | 148 800 | 133 650 | 2 700 | 69 750 | 61 200 |  |  |  |
| 1.2. | Внеквартальные канализационные сети в микрорайоне №7 г. Лениногорске | РТ, г. Лениногорск, микрорайон № 7 | застройка нового микрорайона | декабрь 2010 года |  |  |  | да | 8 150 | 8 150 | 3 150 | 2 500 | 2 500 |  |  |  |
| 1.3. | Проектирование и строительство напорного канализационного коллектора с КНС от п. Ромашкино до ФНС-3 по ул. Чайковского | РТ, Лениногорский р-н, п. Ромашкино | соблюдение требований по охране и чистоте поверхностных водоемов | декабрь 2012 года |  | км | 11 | да | 80 000 | 80 000 | 500 | 40 000 | 39 500 |  |  |  |
| 1.4. | Реконструкция канализационной насосной станции № 4 по ул. Широкая | РТ, г. Лениногорск, ул. Широкая,51 | автоматизация с установкой модернизированного оборудования | декабрь 2012 года |  | шт | 1 | да | 4 300 | 4 300 | 600 |  | 3 700 |  |  |  |
| 1.5. | Реконструкция канализационной насосной станции №2 по ул. Набережная | РТ, г. Лениногорск, ул. Набережная, 11 | в связи с аварийным состоянием небходимо строительство новой насосной станции | декабрь 2012 года |  | шт | 1 | да | 4 000 | 4 000 |  | 2 848 | 1 152 |  |  |  |
| Итого по разделу 1: |  |  |  | х | х | х | х | х | 245 250 | 230 100 | 6 950 | 115 098 | 108 052 |  |  |  |
| Раздел 2. Строительство и реконструкция объектов в целях присоединения новых потребителей и (или) увеличения мощности сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Прокладка и замена канализационных сетей | г. Лениногорск | безаварийная работа сетей | октябрь 2012 года |  | км | 0,7 | да | 650 | 650 | 200 | 200 | 250 |  |  |  |
| Итого по разделу 2: |  |  |  | х | х | х | х | х | 650 | 650 | 200 | 200 | 250 |  |  |  |
| Всего: |  |  |  | х | х | х | х | х | 245 900 | 230 750 | 7 150 | 115 298 | 108 302 |  |  |  |

Директор ООО «Водоканал»		                                                         	Р.Ш.Кашапов