12

Утверждены

постановлением руководителя Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район»

от 29 июня 2012г. № 342
ПРАВИЛА

обращения со строительными отходами на территории муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан

Правила определяют единые требования по обращению со строительными отходами на территории муниципального образования «Лениногорский муниципальный район». Правила обязательны для исполнения всеми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в процессе хозяйственной деятельности которых на территории муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» образуются строительные отходы, а также юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по сбору, переработке, использованию, обезвреживанию и захоронению строительных отходов.

Термины и определения, используемые в Правилах

Строительные отходы - отходы, образующиеся в процессе сноса, разборки, реконструкции, ремонта (в том числе капитального) или строительства зданий, сооружений, промышленных объектов, дорог, инженерных коммуникаций, производства земляных работ;

образователи строительных отходов - юридические лица и индивидуальные предприниматели, в процессе хозяйственной деятельности которых образуются строительные отходы;

объект образования строительных отходов - строительная площадка или участок производства строительных, монтажных, ремонтных работ, на которых образуются строительные отходы;

перевозчики строительных отходов - юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по перемещению (транспортированию) строительных отходов;

получатели строительных отходов - юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по переработке, использованию, обезвреживанию, захоронению строительных отходов;

временное хранение строительных отходов - хранение строительных отходов в специально обустроенных для этих целей местах до момента их отправки на переработку, использование, обезвреживание, захоронение;

технологический регламент обращения со строительными отходами (далее - регламент) - документ, определяющий процесс обращения со строительными отходами по конкретному объекту их образования.

Требования по обращению со строительными отходами

1. Общие положения

1.1. Образование, сбор, накопление, временное хранение, переработка, использование, обезвреживание, захоронение строительных отходов являются неотъемлемой составной частью технологических процессов, в ходе которых они образуются, и должны быть отражены в регламенте.

1.2. Регламент разрабатывается в составе проектной документации в соответствии с нормативными требованиями к проектной документации и архитектурно-планировочным заданием по типовой форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

1.3. Строительные отходы должны направляться на переработку, использование или обезвреживание при условии наличия на территории муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» соответствующих перерабатывающих предприятий, территорий, отсыпка или рекультивация которых указанными отходами разрешена в соответствии с проектом.

Строительные отходы, переработка, использование или обезвреживание которых по причине отсутствия на территории муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» соответствующих предприятий и территорий временно невозможны, должны захораниваться на полигонах твердых отходов, имеющих лимиты размещения отходов.

1.4. Сбор, временное хранение, учет образовавшихся, переданных на переработку, использование, обезвреживание, захоронение строительных отходов осуществляются на объектах образования строительных отходов. Ответственность за сбор, временное хранение и учет строительных отходов несут образователи строительных отходов.

1.5. Сбор строительных отходов осуществляется раздельно по их видам, классам опасности и другим признакам с тем, чтобы обеспечить их переработку, использование в качестве вторичного сырья, обезвреживание, захоронение.

1.6. Места временного хранения строительных отходов должны быть оборудованы таким образом, чтобы исключить загрязнение почвы, поверхностных и грунтовых вод, атмосферного воздуха.

1.7. Предельное количество накопления строительных отходов на объектах их образования, сроки и способы их хранения устанавливаются в соответствии с экологическими требованиями, санитарными нормами и правилами, а также правилами пожарной безопасности.

1.8. Учет образовавшихся, переданных на переработку, использование, обезвреживание, захоронение строительных отходов осуществляется в журнале учета временного хранения и удаления (вывоза) строительных отходов по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

1.9. Образователь строительных отходов заполняет акт сдачи строительных отходов по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам и передает его перевозчику строительных отходов.

1.10. Получатель строительных отходов должен при приеме их от перевозчика строительных отходов или образователя строительных отходов заполнить отрывной контрольный талон и вручить его перевозчику строительных отходов для последующей передачи образователю строительных отходов. Акт сдачи строительных отходов остается у получателя строительных отходов для осуществления учета принятых строительных отходов.

1.11. По завершении вывоза строительных отходов с объекта образования строительных отходов образователь строительных отходов на основании данных отрывных контрольных талонов оформляет с каждым получателем строительных отходов справку сдачи-приемки строительных отходов по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам. Справка представляется в Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства» муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» для оформления заключения о соблюдении регламента.

1.12. Закрытие разрешения на строительство производится при наличии заключения Муниципального учреждения «Управление капитального строительства» муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» о выполнении работ в соответствии с регламентом.

1.13. Образователи строительных отходов обязаны иметь заключенные договоры с перевозчиками и получателями строительных отходов или производят самостоятельно при наличии соответствующих лицензий транспортировку, переработку, использование, обезвреживание, захоронение строительных отходов.

1.14. Транспортировка строительных отходов должна осуществляться способами, исключающими возможность их потери в процессе перевозки, создание аварийных ситуаций, причинение вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным и иным объектам. Ответственность за соблюдение указанных требований несут перевозчики строительных отходов.

1.15. Переработка, использование, обезвреживание, захоронение строительных отходов осуществляются в соответствии со строительными, санитарными нормами и правилами, действующим законодательством.

1.16. Транспортировка, переработка, использование, обезвреживание, захоронение строительных отходов I - IV классов опасности осуществляются только при наличии лицензии на деятельность с опасными отходами.

2. Порядок разработки регламента

2.1. Все образователи строительных отходов независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности обязаны иметь регламент.

Мероприятия по сбору, накоплению, временному хранению, транспортировке, переработке, использованию, обезвреживанию, захоронению строительных отходов, включаемые в регламент, должны отражать полную и достоверную информацию, отвечать действующим санитарным и экологическим требованиям, а также принципам наиболее полного использования вторичного сырья (отходов).

2.2. Регламент по строящимся, ремонтируемым, реконструируемым, разбираемым, сносимым зданиям, сооружениям и инженерным коммуникациям, дорогам или промышленным объектам разрабатывается отдельно по каждому объекту образования строительных отходов на стадии подготовки проектной документации.

2.3. Разработка регламента осуществляется по договору с проектной организацией на основании технического задания заказчика.

2.4. Регламент, являясь составной частью проектной документации, подлежит обязательному рассмотрению и утверждению в установленном порядке, предъявляемом к проектной документации.

2.5. Отраженные в регламенте положения по обращению со строительными отходами имеют обязательную силу для образователя строительных отходов и иных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, привлекаемых им для выполнения работ по обращению со строительными отходами.

2.6. Контроль за соблюдением регламента осуществляется Муниципальным учреждением «Управление капитального строительства» муниципального образования «Лениногорский муниципальный район».

3. СОГЛАСОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТА

3.1. Регламент в обязательном порядке подлежит согласованию в Муниципальном учреждении «Управление капитального строительства» муниципального образования «Лениногорский муниципальный район».

3.2. При согласовании регламенту присваивается индивидуальный реестровый номер. Срок, отведенный на согласование и регистрацию, составляет не более 5 рабочих дней (не считая дня подачи регламента на согласование).

3.3. Выдача и продление разрешений на проведение работ без представления надлежащим образом оформленного и согласованного регламента не производятся.

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ БАНКА ДАННЫХ

СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ

4.1. Формирование и ведение банка данных строительных отходов осуществляется Муниципальным учреждением «Управление капитального строительства» муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» на основании сведений регламентов и итоговых справок, представляемых образователями строительных отходов по окончании работ.

4.2. Датой занесения сведений о строительных отходах в банк данных является дата регистрации регламента Муниципальным учреждением «Управление капитального строительства» муниципального образования «Лениногорский муниципальный район».

4.3. При изменении проектной документации, влекущем за собой изменение процесса обращения со строительными отходами, регламент подлежит повторному согласованию.

4.4. При ведении банка данных обеспечиваются:

учет количества образующихся строительных отходов;

учет количества строительных отходов, направляемых на переработку, использование, обезвреживание, захоронение;

анализ текущего состояния и перспективное прогнозирование в сфере обращения со строительными отходами.

5. Ответственность за нарушение правил обращения

со строительными отходами на территории

муниципального образования «Лениногорский муниципальный район»

5.1. Нарушение Правил влечет за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Ответственность за нарушение Правил несут как производители строительных отходов, так и иные юридические лица и индивидуальные предприниматели, привлекаемые ими для выполнения работ по процессу обращения со строительными отходами.

________________________________________

Приложение №1

к Правилам обращения со строительными отходами на территории муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан

СОГЛАСОВАНО:
Муниципальным учреждением «Управление капитального строительства» муниципального образования «Лениногорский муниципальный район»

за реестровым № _____________

______________________ 20__ г.

____________________________

(Ф.И.О., подпись должностного лица)

М.П.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

ОБРАЩЕНИЯ СО СТРОИТЕЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ НА ОБЪЕКТЕ

Объект образования строительных отходов____________________________________
__________________________________________________________________________
(наименование объекта, его месторасположение)

Заказчик производства работ на объекте_______________________________________

                                                                        (наименование, юридический и фактический адреса,

__________________________________________________________________________

контактный тел.)

Генподрядчик _____________________________________________________________

                                        (наименование, юридический и фактический адреса,

__________________________________________________________________________

контактный тел.)

Разработчик регламента_____________________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О.

__________________________________________________________________________

индивидуального предпринимателя, юридический и фактический адреса,

__________________________________________________________________________

контактный тел.)

_________________ / ___________________________

                                                  (подпись)                                 (расшифровка подписи)

_____________________

(дата)                         М.П.

Таблица № 1

к Технологическому регламенту обращения со строительными отходами

ПЕРЕЧЕНЬ

строительных отходов, образующихся на объекте
	№ 
п/п
	Наименование образующихся строительных 
отходов
	Класс опасности
(I - IV)
	Количество,
куб.м/т

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Итого                                   
I класса опасности                      
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Итого                                   
II класса опасности                     
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Итого                                   
III класса опасности                    
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Итого                                   
IV класса опасности                     
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Итого                                   
V класса опасности                      
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	ИТОГО:                                  
	
	


Таблица № 2
к Технологическому регламенту обращения со строительными отходами

ХАРАКТЕРИСТИКА 
мест временного хранения строительных отходов на объекте
	№ 
п/п
	Наиме- 
нование
образу-
ющихся 
строи- 
тельных
отходов
	Класс
опас-
ности
	Цель 
накоп-
ления
	Характеристика места временного хранения    
строительных отходов

	
	
	
	
	Место  
хранения
строи- 
тельных 
отходов
	Номер 
на   
схеме 
объекта
	Пло- 
щадь,
кв.м
	Вид   
обус-  
тройства
	Вмес-  
тимость,
куб.м/т
	Способ
хра- 
нения

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Примечание.

К данной таблице прикладывается схема объекта (масштаб не менее М 1:500) с обозначением на ней всех поименованных в графе 5 мест временного хранения образующихся строительных отходов.

Приложение №2
к Правилам обращения со строительными отходами на территории муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан

ЖУРНАЛ УЧЕТА

временного хранения и удаления (вывоза)
строительных отходов
	N 
п/п
	Дата  
обра- 
зования
	Наименование
строительных
отходов
	Класс
опас-
ности
	Объем  
обра-  
зования,
куб.м/т
	Дата 
вывоза
	Наименование
перевозчика 
строительных
отходов
	Наименование
получателя 
строительных
отходов и  
адрес места 
приема   
строительных
отходов

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение №3
к Правилам обращения со строительными отходами на территории муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан

АКТ № ___
сдачи строительных отходов, направляемых на переработку,
использование, обезвреживание, захоронение
Образователь строительных отходов __________________________________________

                                     (наименование образователя

__________________________________________________________________________

строительных отходов и адрес объекта образования строительных отходов)
Перевозчик строительных отходов ____________________________________________

                                                                   (наименование перевозчика)

Получатель строительных отходов ____________________________________________

                                                                   (наименование получателя
__________________________________________________________________________

строительных отходов и адрес места приема строительных отходов)

	№ 
п/п
	Наименование
строительных
отходов
	Количество 
строительных
отходов,  
куб.м/т
	Класс опасности, 
характеристика  
(агрегатное   
состояние,    
влажность,    
летучесть и др.)
	Тара,  
упаковка
	Способ     
переработки,  
использования, 
обезвреживания,
захоронения  
строительных  
отходов

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


___________________________________

(Подпись ответственного работника

образователя строительных отходов)
Приложение №4
к Правилам обращения со строительными отходами на территории муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан

СПРАВКА 
сдачи-приема строительных отходов
Образователь строительных отходов ________________________________________

                                                                                                   (наименование образователя

__________________________________________________________________________

строительных отходов и адрес объекта образования строительных отходов)

Получатель строительных отходов __________________________________________

                                                                                              (наименование получателя

__________________________________________________________________________

строительных отходов и адрес места приема строительных отходов)

	№ 
п/п
	Наименование  
строительных  
отходов
	Количество   
строительных  
отходов, куб.м/т
	Способ переработки, использования, 
обезвреживания, захоронения    
строительных отходов

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Образователь                                                                                   Получатель

строительных отходов                                                                    строительных отходов

"___" __________ 20__ г.                                                               "___" __________ 20__ г.

Подпись ________________                                                           Подпись _____________
М.П.                                                                                                      М.П.

Работы выполнены в соответствии

с технологическим регламентом обращения

со строительными отходами

реестровый № _____ от "___" __________ 20__ г.

МУ «Управление капитального строительства»

"___" __________________ 20___ г.

__________________________________________
             (Ф.И.О., подпись должностного лица)

М.П.
КОНТРОЛЬНЫЙ ПРИЕМ ТАЛОНА 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ № ______

(выдается перевозчику строительных отходов для передачи образователю строительных отходов, заполняется получателем строительных отходов)
Наименование получателя строительных отходов и адрес места приема строительных отходов ___________________________________________________________________

Наименование образователя строительных отходов и адрес объекта образования строительных отходов ______________________________________________________

Лицо, ответственное за сдачу строительных отходов _____________________________

Дата приема ______________ №  автомашины __________________________________

Тара _____________________ Количество, куб.м/тонн ___________________________

Наименование строительных отходов _________________________________________

Лицо, принявшее строительные отходы ______________________________________

                                                                                              (должность, фамилия)

________________    __________________

                                                                   подпись               дата

                                                 М.П.

