- Содержание

Введение …………………………………...…………………………………….….  3

Паспорт схемы ……………………………………….……………………….…….. 4

Глава 1. Схема водоснабжения………………………………………………….…..6

### 1.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения  Мукмин-Каратайского сельского поселения Лениногорского муниципального района Республики Татарстан…………………………………………………………..…………….…6

### 1.2.  Направления развития централизованных систем водоснабжения …………..….……...9

1.3.  Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды ………………...….……….…10

1.4.  Основные проблемы децентрализованных и централизованных  систем водоснабжения по поселению………………………………………………………………..……...…12

1.5.  Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения……………………………………………………………………...12

1.6.  Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения……………………………………….……..13

1.7. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения ……………………………..….…..14

1.8. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения…………....….15

1.9.  Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения……………………….…..…..18

1.10.  Мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения  Мукмин-Каратайского  сельского поселения …………………………………………………………….…..18

Глава 2. Сведения о водоотведении  по поселению …………………………..…..18

2.1.  Проектные решения…………………………………………………………..…19

2.2.  Проектные предложения……………………………………………………..…..19

Глава 3. Ожидаемые результаты при реализации мероприятий схемы ……….…21

Введение

Схема водоснабжения и водоотведения (далее схема) Мукмин-Каратайского сельского поселения Лениногорского муниципального района РТ на период до 2025 года разработана на основании следующих документов:

- Генерального плана Мукмин-Каратайского сельского поселения Лениногорского муниципального района РТ;

- Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Мукмин-Каратайского сельского поселения Лениногорского муниципального района РТ;

и в соответствии с требованиями:

- Водного кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Постановления Правительства РФ от 5 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Мукмин-Каратайском сельском поселении Лениногорского муниципального района РТ.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные родники),   сети водопровода;

– в системе водоотведения – выгребная канализация, основанная на вывозе жидких бытовых отходов специальной  техникой.

# Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, а также с учетом схем энергоснабжения, газоснабжения.

# Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 10 лет.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется частично финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения.

Схема водоснабжения  включает:

– паспорт схемы;

– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения, срок и этапы реализации;

Паспорт схемы

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Мукмин-Каратайского сельского поселения Лениногорского муниципального района РТ.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Глава Мукмин-Каратайского сельского поселения Лениногорского муниципального района РТ.

Местонахождение объекта

Россия, Республика Татарстан, Лениногорский муниципальный район, Мукмин-Каратайское  сельское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

– Водный кодекс Российской Федерации;

– Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

– Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

–Постановление Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

– Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

– СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

Цели схемы:

– обеспечение для абонентов доступности холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем;

– обеспечение холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и рационального водопользования;

– развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий;

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для  объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2025 года;

– увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

– повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

– обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

– снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы водоснабжения потребителей поселения являются:

– реконструкция существующих водопроводных сетей;

– устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно их водоема.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2015 по 2025 годы. В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства- 2015-2020 годы:

– реконструкция существующих водопроводных сетей;

- строительство водоема;

Второй этап строительства (расчетный срок)- 2021-2025 годы:

– реконструкция существующих водопроводных сетей;

– строительство водоотведения для социально-значимых объектов.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена  устаревшего оборудования и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

- Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.

Глава 1. Схема водоснабжения

  - .  Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Мукмин-Каратайского сельского поселения

### Лениногорского муниципального района Республики Татарстан

### Мукмин-Каратайское  сельское поселение расположено в юго-западной части Лениногоского района Республики Татарстан. Поселение граничит на севере с Нижнечершилинским сельским поселением Лениногорского района, на востоке с Куакбашским сельским поселением Лениногорского района, на северо-западе с Федотовским сельским поселением Лениногорского района, на западе с Кувакским сельским поселением Лениногорского района, на юге со Староиштерякским сельским поселением Лениногорского района. Административный центр Мукмин-Каратайского сельского поселения – с.Мукмин-Каратай, расположенный в 45 км от административного центра Лениногорского района-г.Лениногорск. В поселении в основном одноэтажные кирпичные и бревенчатые строения, многоэтажные здания отсутствуют. В состав Мукмин-Каратайского сельского поселения входит один населенный пункт село Мукмин-Каратай, с общей численностью населения  - 318 человек и количеством дворов – 152 шт.

### Общая площадь земель муниципального образования 97334 кв.м., площадь застроенных земель – 57,38 кв.м.

Климат умеренно-континентальный. В холодную часть года происходит движение воздуха с востока и юго-востока малоувлажненного и холодного, а весной и летом - теплого и сухого. Преобладающие ветры – восточного направления. Почвы характеризуются черноземами. Имеется значительная площадь занятая садовыми культурами, в том числе и заброшенными.  Основными природными ресурсами поселения являются: подземные геотермальные воды хозяйственно-питьевого назначения. Для обеспечения потребителей сельского населенного пункта Мукмин-Каратайского сельского поселения услугой холодного водоснабжения осуществляется с помощью действующих хозяйствующих субъектов источников водоснабжения (родников), разводящих сетей водоснабжения, протяженность которых составляет 10350 метров.  На территории Мукмин-Каратайского сельского поселения расположены 5 каптажей (родников), которые является собственностью поселения.Потребление воды всеми потребителями составляет 9,74 тыс. м3 в год.

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В настоящее время источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Мукмин-Каратайского сельского поселения Лениногорского муниципального района РТ  являются родники.

Водоснабжение  населенного пункта организовано:

- от водопроводных сетей;

- от децентрализованных источников – одиночных скважин глубокого заложения.

Основным источником водоснабжения населения и хозяйств поселения  являются подземные воды.

|  | Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.1. Характеристика существующих водозаборных узлов Таблица 1.1. №№ п/п; Наименование объекта и его местоположение; Год ввода в эксплуат.; Производительность, тыс. м³/сут; Глуби на, м. 1; Родник «Казылган елга», от центра села на северо-запад; 1970; 4,6; 70,00. 2.; Родник «Малика», от центра села на запад; 1970; 4; 50,00. 3.; Родник «Зирекле»; 1970; 5,2; 50,00. 4.; Родник «Аркылы елга»; 1970; 6; 50,00. 5.; Родник «Кирэмэт"; 1970; 7; 80,00. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Родники обеспечены зонами санитарной охраны, размеры которых соответствуют требуемым нормам. Зоны санитарной охраны огорожены забором, благоустроены и озеленены. Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Все родники имеют наземные павильоны (кирпичные, металлические, деревянные) для отбора проб с целью контроля качества воды.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой разветвленную систему  водопроводных  труб диаметром 20-110 мм. Материал,  из которого выполнен водопровод: металл, полиэтилен. Общая протяженность водопроводной сети 10350 м.

Характеристика линейных объектов водоснабжения представлена в таблице 1.2.

Характеристика существующих линейных объектов водоснабжения

Таблица 1.2.

| С.Мукмин-Каратай |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее протяжение водопроводов | м | 10350 |

Модернизация и строительство сооружений водоснабжения проводятся крайне низкими темпами. Одной из причин неудовлетворительного качества воды, подаваемой населению, является высокая изношенность водопроводных сетей, отсутствие генеральных схем развития водопроводов. Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Значительны объемы потерь, утечек водопроводной воды, вызванные высокой степенью износа сетей и оборудования.

Вопросами по обеспечению населения хозяйственной и питьевой водой занимается Администрация сельского поселения. Источником  водоснабжения, являются подземные воды. Вода подается самотеком из обустроенных родников не имеющие очистных сооружений, обеззараживающих установок, организованных и благоустроенных зон санитарной охраны. В подземной питьевой воде определяются следующие загрязнения: общая минерализация, общая жесткость и окисляемость, которое являются природным фактором, независящим от техногенного воздействия на территорию.

Система  водоснабжения  Мукмин-Каратайского сельского   поселения планируется  централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых  и  противопожарных нужд. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения  будут использоваться подземные воды.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

Часть населения  Мукмин-Каратайского  сельского поселения  пользуется водой в хозяйственных целях из собственных колодцев и скважин от 10-20 м. глубиной.

Выводы:

- Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов, размещаемых на территории муниципального образования вблизи населенных пунктов.

- Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная до 1970 года, имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки отдельных участков трубопроводов.

1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2025 года учитывает мероприятия по изменению пространственной организации Мукмин-Каратайского сельского поселения Лениногорского муниципального района РТ:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки;

- создание благоустроенных рекреационных территорий, включающих спортивные и игровые площадки.

Реализация схемы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2025 года и подключения сельского населения к системам водоснабжения и водоотведения. Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице 1.3.

Прирост численности постоянного населения

Таблица 1.3.

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Численность постоянного населения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние, 2014 г. | Расчетный срок – 2024г. |  |
|  |  |  |  | Прирост* | Итого |
| 1 | с.Мукмин-Каратай | 152 | 318 | 10 | 328 |

* динамика роста численности населения в населенных пунктах получена расчетным путем исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в этих населенных пунктах и его обеспеченности на одного человека.

  - Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населенного пункта Мукмин-Каратайского сельского поселения принимаются межпластовые воды. При разработке схемы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Таблица 1.4

| Наименование населенного пункта | Показатели объема водопотребления |  |  |  |  |  | Среднесуточное водопотребление, чел./сут* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Забрано воды |  | Использовано воды |  | Потери воды |  |  |
|  | тыс. м3/год | м3/сут | тыс. м3/год | м3/сут | тыс. м3/год | м3/сут |  |
| с.Мукмин-Каратай | 9,74 | 26,68 | 8,65 | 23,69 | 1,09 | 2,98 | 180 |
| Итого по поселению: | 9,74 | 26,68 | 8,65 | 23,69 | 1,09 | 2,98 | 180 |

Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2025 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

Суточный коэффициент неравномерности принят 0,8-1,2 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расход воды на полив территории принимается в расчете 8 м³ за одну сотку территории  и в расчете хозяйственно- питьевого водопотребления учитывается за год в пределах сезона полива. Количество поливок - одна в сутки. Расчетное число периода полива - 92 дня.

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах сельского поселения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Расход воды на наружное пожаротушение в жилых кварталах – 5 л/с.

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении - 1 (в жилых зонах). Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2,5 л/с. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов.

Вода на пожаротушение хранится в резервуарах на водозаборных узлах. Суточный расход воды на восстановление противопожарного запаса составит 54 м³/сут.

На основании Федерального закона от 7 июля 2003 года N 112-ФЗ « О личном подсобном хозяйстве» государственная поддержка граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществляется по формированию инфраструктуры обслуживания (подъездные пути, средства связи, энерго- и водоснабжение и другое) и обеспечению деятельности личных подсобных хозяйств; стимулированию развития личных подсобных хозяйств путем создания организационно-правовых, экологических и социальных условий, в том числе предоставление личным подсобным хозяйствам и (или) обслуживающим их сельскохозяйственным кооперативам и иным организациям государственных финансовых и материально-технических ресурсов на возвратной основе.

Расход воды на содержание и поение сельскохозяйственных животных и птиц рассчитан на основании данных похозяйственных книг, в соответствии с ВНТП – Н – 97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения».

Увеличение перспективных объемов потребления воды обуславливает собой строительство новых и реконструкцию действующих систем водоснабжения и водоотведения. Потребление воды сезонным населением включено в неучтенные расходы.

1.4. Основные проблемы децентрализованных и централизованных

систем водоснабжения по поселению

1. Несоответствия объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно – техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами).

2. Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах, подающих потребителям воду.

3. Отсутствие  современных технологий водоочистки.

Для гарантированного водоснабжения населенных пунктов  Мукмин-Каратайского сельского поселения, при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий и зданий коммунального назначения) проектом в перспективе необходимо предусмотреть:

- поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети.

Водопроводная сеть необходимо планировать на перспективу  Ø 110÷63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001;

- устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарным машинам непосредственно из водоемов.

1.5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

Запасы подземных вод в пределах сельского поселения по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая система водоснабжения.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Для нормальной работы системы водоснабжения Мукмин-Каратайского сельского поселения  необходимо:

- реконструировать существующие родники со строительством узла водоподготовки;

- переложить изношенные сети, сети недостаточного диаметра и новые в населенном пункте, обеспечив подключение всей жилой застройки;

В населенном пункте Мукмин-Каратай:

- замена изношенного трубопровода из ПНД (полиэтилена низкого давления);

- чистка родников от заиливания;

- установка узлов водоподготовки и водоочистки.

Для учёта расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии.

В основные предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов систем водоснабжения Мукмин-Каратайского сельского поселения включены:

- замена всех изношенных трубопроводов;

- сокращение неучтенных расходов и потерь воды при транспортировке;

- зонирование водопроводной сети с целью повышения ее надежности и управляемости;

- обеспечение потребителей водой питьевого качества в необходимом количестве;

- организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

- определение ориентировочного объема инвестиций для реконструкции и модернизации линейных объектов.

1.6. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения

Основными экологическими аспектами при водоснабжении муниципального образования являются:

- потребление воды питьевого качества;

-  реконструкция водопроводов.

Не рациональное использование ресурсов ведет к истощению используемого водного горизонта. Расчет потребления воды и своевременная оценка дебита родников, разведка резервных месторождений позволит снизить риск отсутствия воды питьевого качества в требуемых объёмах.

В схеме предусмотрены мероприятия, обеспечивающие охрану окружающей среды при реконструкции водопровода протяженностью 4,0 км, что при определенных условиях может стать источником загрязнения окружающей среды.

К таким мероприятиям по охране природы относятся:

- защита почвы и водных ресурсов;

- обеспечение естественного экологического равновесия;

- сохранение чистоты атмосферного воздуха.

Воздействие на почвенно-растительный покров во время работ определяется технологией проведения реконструкции и строительства, условиями местности, продолжительностью изъятия земель, сезонном проведении работ и выполнением проектируемых природоохранных мероприятий.

Значительную опасность для экологического состояния территорий представляют скотомогильники и стихийные свалки бытовых отходов.

При строительстве (реконструкции) водопроводной сети муниципального

образования необходимо производить очистку, промывку и дезинфекцию трубопровода. После очистки и промывки напорный трубопровод, согласно СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», подлежит промывке водой с дезинфекцией, с последующим составлением акта о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений) хозяйственно-питьевого водоснабжения.

1.7. Оценка объемов капитальных вложений в  реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, к приоритетным направлениям развития водохозяйственного комплекса в долгосрочной перспективе относятся совершенствование технологии подготовки питьевой воды, реконструкция, модернизация и новое строительство водопроводных сооружений, в том числе использование наиболее экологически безопасных и эффективных реагентов для очистки воды, внедрение новых технологий водоочистки, модернизация промышленных предприятий и внедрение в технологические схемы производственных объектов оборотного водоснабжения.

В соответствии с Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2009 г. N 1235-р, развитие жилищно-коммунального комплекса, ориентированное на обеспечение гарантированного доступа населения России к качественной питьевой воде, рассматривается как задача общегосударственного масштаба, решение которой должно быть осуществлено за счет реализации мероприятий федеральной целевой программы "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы.

Реализация мероприятий программы предполагается за счет бюджетных средств, средств коммунального предприятия, полученных в виде платы за подключение, и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

Водоснабжение Мукмин-Каратайского сельского поселения будет осуществляться с использованием подземных вод от существующих реконструируемых родников.

Для обеспечения необходимой потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально- культурных и рекреационных объектов. I этап. 2014 -2018 гг.

В сельском поселении произвести исследования проб воды с целью выявления соответствия требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Произвести ревизию имеющихся пяти родников.

Реконструировать сети водоснабжения с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок. Износ сети водоснабжения составляет 90%, что составляет 9315 метров.

II этап строительства (расчетный срок) 2020-2025 гг.

Произвести мероприятия по очистке родников от заиливания.

Таблица 1.5

| №п/п | Наименование работ | Стоимость работ, руб |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ревизия имеющихся пяти родников | 1200000 |
| 2. | Замена линий водоснабжения – 9315 метров | 8569800 |
| 3. | Очистка родников от заиливания | 500000 |

1.8. Целевые показатели развития централизованных

систем водоснабжения

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоснабжения, в том числе поэтапного приведения качества воды в соответствие с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Целевые показатели учитываются:

- при расчете тарифов в сфере водоснабжения;

- при разработке технического задания на разработку инвестиционных программ регулируемых организаций;

- при разработке инвестиционных программ регулируемых организаций;

- при разработке производственных программ регулируемых организаций.

Целевые показатели деятельности рассчитываются, исходя из:

1) фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования;

2) результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения;

3) сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами.

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоснабжение, относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в т.ч. сокращения потерь воды при транспортировке.

Целевые показатели развития водоснабжения

Таблица 1.6

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Показатели целевых индикаторов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014-2018 | 2019-2024 |
| Общие показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Численность населения муниципального образования* | чел. | 324 | 327 | 318 | 318 | 318 | ≈318 | ≈318 |
| 2 | Протяженность сетей | км | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 12,00 | 12,00 |
| Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения | ед./год | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения | ед./год | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Наличие контроля качества товаров и услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Количество проб, соответствующих нормативам | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 7 | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, единиц | ед. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 1,46 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0,09 | 0 |
| 12 | Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров (услуг) | час./год | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 |
| 13 | Перебои в снабжении потребителей | час./год | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 |
| 14 | Количество потребителей, страдающих от отключений | чел. | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,315 | 5,0 | 0 |
| 20 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 77 | 86 | 86 | 86 | 90 | 48 | 0 |
| 21 | Количество замененного оборудования | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 22 | Индекс замены оборудования | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 23 | Общее количество установленного оборудования | ед. | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Протяженность построенных сетей | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 4,315 |
| 25 | Индекс нового строительства | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 26 | Количество дней предоставления услуг за отчетный период | дн. | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| 27 | Количество часов предоставления услуг за отчетный период | часов/год | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
| 28 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |

1.9.  Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения  и  водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны:

В  зону санитарной охраны включается территория в радиусе 30 - 50 м вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается  и  благоустраивается, запрещается пребывание лиц не работающих на головных сооружениях.

1.10. Мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения

Мукмин-Каратайского  сельского поселения

Износ водопроводной сети составляет 100%. При таком состоянии  водопроводной сети, необходим ремонт и реконструкция системы  водоснабжения.

Глава 2. Сведения о водоотведении  по поселению.

В настоящее время в рассматриваемом  населенном пункте Мукмин-Каратайского сельского поселения сети канализации отсутствуют. Канализование жилых и общественных зданий, осуществляется в выгребы, откуда периодически вывозятся на свалку в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Отведение сточных вод от жилых и общественных зданий осуществляется в выгребы, откуда периодически вывозится специальной техникой в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

2.1. Проектные решения.

Проектные решения водоотведения  Мукмин-Каратайского  сельского   поселения  базируются на основе разрабатываемого генерального плана.    Процент оборудования жилых помещений системой канализации по поселению низок. В 2015 году подключение будет производиться по мере необходимости.

Нормы и расходы сточных вод.  Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива.

  - Проектные предложения.

В соответствии с п.п. 2.1. СНиП 2.04.03-85, расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению, согласно СНиП 2.04.02-84, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Расчет ориентировочного планируемого среднесуточного водоотведения в поселении представлен в табл.2.1

Таблица 2.1.

| Наименование населенного пункта | Удельная норма водо-отведения на одного жителя, л/сут | Численность населения, чел | Водоотведение, м3/сут |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз.-бытовые нужды | Сельско-хозяйственные нужды 10% | Неучтенные расходы 10% | Всего |
| I очередь |  |  |  |  |  |  |
| С.Мукмин-Каратай | 160 | 318 | 50,0 | 5,04 | 5,04 | 60,08 |
| Итого | 160 | 318 | 50,0 | 5,04 | 5,04 | 60,08 |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| С.Мукмин-Каратай | 160 | 315 | 49,5 | 4,99 | 4,99 | 59,48 |
| Итого | 160 | 315 | 49,5 | 4,99 | 4,99 | 59,48 |

Исходя из изложенного в плане водоотведения, необходимо предусмотреть:

1.  Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий.

2. Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока. Населенные пункты могут быть оснащены автономными установками биологической очистки.

3. Водоотвод дождевых и снеговых вод с территории населенных пунктов и производственных площадок будет производиться системой открытых каналов и лотков.

Для совершенствования системы водоотведения, улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения водных объектов в сельской местности необходимо проведение следующих мероприятий:

-  обеспечение населенных пунктов с численностью жителей менее 1000 чел. автономными системами очистки заводского изготовления;

- обеспечение (оснастка) нежилых помещений автономными системами очистки.

-  строительство в личных подсобных хозяйствах индивидуальный выгребных ям с последующим вывозом ассениционными машинами.

-  проектом предусматривается оснащение индивидуальных жилых домов в зоне жилой застройки локальными очистными сооружениями модельного ряда «Биокси» фирмы «ЭКСО», не требующих фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Производительность установки очистки сточных вод модельного ряда БИОКСИ зависит от количества обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения. При использовании установки Биокси не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может, осуществляться в дренажный колодец самотеком или на рельеф местности, или, по рекомендации производителя.

Место размещения локальных очистных сооружений и условия сброса сточных вод дополнительно уточняются на стадии рабочего проектирования.

Глава 3. Ожидаемые результаты при реализации

мероприятий схемы

В ходе достижения значений целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение, и в результате реализации настоящей схемы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшено качество потребляемой воды;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению и водоотведению для обеспечения подключения  существующих объектов Мукмин-Каратайского сельского поселения  в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2015 – 2025 г.г.