Государственное бюджетное учреждение

«Фонд пространственных данных Республики Татарстан»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ЛЕНИНОГОРСК»

ЛЕНИНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Материалы по обоснованию проекта генерального плана

Охрана окружающей среды

и перечень мероприятий по инженерной подготовке территории,

мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Пояснительная записка

Казань 2023

| СОСТАВ ПРОЕКТА |  |  |
| --- | --- | --- |
| Генерального плана муниципального образования «город Лениногорск» Лениногорского муниципального района Республики Татарстан |  |  |
| № п/п | Наименование | № листа/листов |
| Том 1 Генеральный план |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |
| 1 | Положение о территориальном планировании | 59 |
| Графические материалы |  |  |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения городского поселения М1:10000 | 1/1 |
| 3 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав городского поселения М1:10000 | 2/1 |
| 4 | Карта функциональных зон городского поселения М1:10000 | 3/1 |
| Приложение |  |  |
| 5 | Сведения о границах населенных пунктов | 35 |
| Том 2 Материалы по обоснованию генерального плана |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |
| 1 | Пояснительная записка | 161 |
| 2 | Охрана окружающей среды и перечень мероприятий по инженерной подготовке территории, мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Пояснительная записка | 155 |
| Графические материалы |  |  |
| 3 | Карта современного использования территории городского поселения М1:10000 | 1/1 |
| 4 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне М1:10000 | 2/1 |
| 5 | Карта инженерной инфраструктуры М1:10000 | 3/1 |
| 6 | Карта зон с особыми условиями использования территории (существующее положение) М1:10000 | 4/1 |
| 7 | Карта зон с особыми условиями использования территории (проектное предложение) М1:10000 | 5/1 |

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПРИРОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ	5

1.1 Рельеф и геоморфология	5

1.2 Геологическое строение	5

1.3 Тектоника и сейсмичность	6

1.4 Полезные ископаемые	9

1.5 Гидрогеологические условия	9

1.6 Поверхностные воды	11

1.7 Климатическая характеристика	11

1.8 Ландшафты, почвенный покров, животный и растительный мир	14

1.9 Опасные инженерно-геологические процессы и явления	16

2. ОЦЕНКА НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ	17

2.1 Оценка негативного воздействия на атмосферный воздух	23

2.2 Оценка негативного воздействия на водные ресурсы	26

2.3 Оценка негативного воздействия на земельные ресурсы	29

2.4 Обращение с отходами производства и потребления	30

2.5 Акустический режим. Радиационно-гигиеническая обстановка и электромагнитные излучения	31

2.6 Оценка состояния озелененных территорий	32

2.7 Оценка негативного воздействия на животный и растительный мир	33

2.8 Оценка риска для здоровья населения.	36

3. ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА	38

4. МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, УЧАСТКИ НЕДР, ГОРНЫЕ ОТВОДЫ	40

5.ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ	42

6. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ И ИНЫЕ ЗОНЫ ОГРАНИЧЕНИЙ	43

6.1 Санитарно-защитные зоны производственных и иных объектов	43

6.2 Придорожные полосы автомобильных дорог, санитарный разрыв и охранная зона железных дорог, приаэродромная территория, минимальные расстояния от АЗС	56

6.3 Зоны минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) и объектов добычи и подготовки углеводородного сырья	59

6.4 Охранные зоны трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)	62

6.5 Охранные зоны воздушных линий электропередач напряжением 6кВ и более	67

6.6 Охранная зона линий и сооружений связи	70

6.7 Зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства	71

6.8 Охранная зона тепловых сетей	72

6.9 Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы, рыбохозяйственные заповедные зоны	73

6.10 Зоны затопления и подтопления	76

6.11 Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения	76

6.12 Округа санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов	80

6.13 Зоны охраняемых объектов, зоны охраняемых военных объектов, охранные зоны военных объектов	80

6.14 Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, охранные зоны пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети	80

6.15 Охранные зоны особо охраняемых природных территорий (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы)	80

6.16 Зоны охраны, защитные зоны объектов культурного наследия	81

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ	83

7.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха	83

7.2 Мероприятия по охране и рациональному использованию поверхностных и подземных вод	87

7.3 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов	96

7.4 Мероприятия по оптимизации системы обращения с отходами производства и потребления	99

7.5 Мероприятия по защите населения от физических факторов воздействия	102

7.6 Мероприятия по оптимизации производства и размещения объектов	103

7.7 Мероприятия по организации зон с особыми условиями использования территории и соблюдению режима их использования	107

7.8 Мероприятия по охране особо охраняемых природных территорий	111

7.9 Мероприятия по формированию природно-экологического каркаса территории, организации ландшафтных маршрутов	111

7.10 Мероприятия по охране животного и растительного мира	112

7.11 Мероприятия по оптимизации санитарно-эпидемиологического негативного воздействия территории и здоровья населения	113

8. МЕРОПРИЯТИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКИ ТЕРРИТОРИИ	114

9. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	120

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	141

- ПРИРОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

  - Рельеф и геоморфология

В геоморфологическом отношении территория городского поселения г. Лениногорск расположена в Восточном Закамье Республики Татарстан, в пределах Бугульминского возвышенного ландшафтного района.

Особенности ландшафтного района в первую очередь определяет Бугульмино-Белебеевская возвышенность, здесь наиболее высокие для Татарстана абсолютные отметки рельефа, достигающие на водоразделах 360-370 м [1]. Территория города Лениногорск представляет собой относительно возвышенную и всхолмленную местность, приуроченную к водоразделу рек Степной Зай и Лесная Шешма. Рельеф территории города характеризуется абсолютными отметками 165-317 м БСВ. Общий уклон поверхности - на северо-восток. Из типов местности встречаются: водоразделы, высокие, средние и низкие части склонов.

С запада на восток по территории города протекает река Камышла. Справа она принимает два небольших ручья. Долина реки Камышла слабо разработана, террасы, как правило, не выражены в рельефе, а местами отсутствуют. Ширина долины в пределах города составляет 0,2-1,2 км и заметно увеличивается к юго-востоку, т.е. в направлении к месту ее слияния с рекой Степной Зай.

  - Геологическое строение

Согласно геологической карте Республики Татарстан, подготовленной ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский геологический институт имени          А.П. Карпинского», по состоянию на 01.09.2019, в геологическом строении рассматриваемой территории принимают участие:

- отложения уржумского яруса (Р2ur), которыми сложены водораздельные пространства. Основания отложений сложены песчаниками красновато-коричневыми и зеленовато-серыми с характерным для них «ржавым» оттенком, которые замещаются как по простиранию, так и вверх по разрезу глинисто-алевритовыми породами, по окраске аналогичными песчаникам. Глинисто-алевритовые отложения перекрывают известняки серые, розовато-серые, тонкоплитчатые, кавернозные с остатками створок и раковин остракод мощностью 1-2 м, которые выделяются под названием «уржумский плитняк». Далее залегает толща переслаивания, состоящая из песчаника, алевролита, глины и известняка.

- отложения казанского яруса распространены широко на исследуемой территории. В строении яруса выделяются два подъяруса: нижний (Р2kz1) и верхний (Р2kz2).

- нижнеказанский подъярус (Р2kz1) сложен морскими отложениями карбонатно-терригенного состава. В составе его выделяются три пачки, отвечающие трем ритмам седиментации. Основания ритмов, как правило, слагают линзы песчаников, которые выше по разрезу сменяются глинами и алевролитами, последнии перекрываются карбонатными породами. Общая мощность составляет 50-65 м.

- отложения верхнеказанского подъяруса (Р2kz2) также широко развиты на территории города. Верхнеказанские отложения характеризуются значительной фациальной изменчивостью. Фациальный тип подъяруса определяется как переходный. В верхнепермском подъярусе выделяются четыре пачки, отвечающие четырем сложнопостроенным ритмам седиментации, перекрытых породами уржумских отложений. Общая мощность - 70- 80 м

  - Тектоника и сейсмичность

Согласно схеме тектонического районирования РТ (Войтович Д.Е., 2001), рассматриваемая территория приурочена к Южно-Татарскому своду Волго-Уральской антеклизы, расположена в пределах Ромашкинской сейсмогенной зоны с максимальной магнитудой 6.

Согласно карте В (В – степень сейсмической опасности, равная 5%) 
СП 14.13330.2018 «Свод правил. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81», утв. приказом Минстроя РФ от 24.05.2018 №309/пр (с изменениями и дополнениями) (далее СП 14.13330.2018), рассматриваемая территория относится к зоне с интенсивностью землетрясений 6 баллов по шкале MSK-64, согласно карте С (1%) общего сейсмического районирования территории Российской Федерации ОСР-2015, территория городского поселения относится к зоне с интенсивностями землетрясений

7 баллов.

Согласно карте сейсмического районирования территории Республики Татарстан с учетом инженерно-геологических условий (М 1:500 000), сейсмическая балльность рассматриваемой территории составляет 5 баллов.

Рисунок 1.3.1. Карта основных разломов и эпицентров исторических (с 1845 г.) и современных (1982-2003 гг.) землетрясений Республики Татарстан. М 1:500000 ((Мирзоев К.М., Степанов В.П., Гатиятуллин Р.Н.) [4]

Рисунок 1.3.2. Сейсмоактивные разломы по Степанову В.П. и др. [5]

глубинные разломы: I – Алькеевско-Пичкасский; II – Прикамский; III – Главный Удмуртский; IV – Исаклинско- Бавлинско-Серафимовский; V – Алатырско-Казанско-Арский; VI – Ульяновско-Ижевско-Пермский; VII – Дигитлинско-Можгинский;

региональные разломы: 1-Баганинский; 2-  Кузайкинский; 3 – Алтунино-Шунакский; 4 – Миннибаевский; 5 – Сулюково-Шигаевский; 6 – Нуркеевско-Сакловский; 7 – Шалтинско-Азнакаевский; 8 – Зайский; 9 – Кичуйский; 10 – Казанский; 11 – Зеленодольский;

сейсмоактивный район, к которому приурочено Ромашкинское месторождение.

  - Полезные ископаемые

Согласно карте оцифрованных границ площадей залегания полезных ископаемых, опубликованной на сайте ФГБУ «Российский федеральный геологический фонд» [34], территория городского поселения г. Лениногорск полностью находится в границах Ромашкинского участка недр по разведке и добыче углеводородного сырья (подробнее в разделе 4).

По данным, имеющимся в фонде геологической информации Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, в пределах границ городского поселения разведанные и числящиеся на территориальном балансе запасов ОПИ Республики Татарстан, месторождения ОПИ отсутствуют. Лицензии на право пользования участками недр местного значения не выдавались.

На территории городского поселения расположены месторождения пресных подземных вод (подробнее в разделе 4).

  - Гидрогеологические условия

В гидрогеологическом отношении территория городского поселения приурочена к Волго-Сурскому артезианскому бассейну.

В границах городского поселения расположены следующие гидрогеологические подразделения:

- Слабоводоносный локально водоносный уржумский карбонатно-терригенный комплекс (P2Ur). Комплекс приурочен к уржумской серии уржумского горизонта уржумского яруса, слагая водораздел рр. Лесная Шешма-Степной Зай выше абс.отметки 255-300 м. Комплекс представлен переслаивающимися трещинноватыми песчаниками, алевролитами, известняками и глинами, мощность  водовмещающих пород - 2,3-9,5 м. Подземные воды безнапорные. Статический уровень устанавливается на глубине 6 – 28 м. Выходы подземных вод на дневную поверхность зафиксированы в бассейне р. Степной Зай на абсолютной отметке 275 – 315 м, дебиты составили 0,1 – 1,0 л/с. В бассейне р.Лесная Шешма родников, выводящих воды из уржумского комплекса, не выявлено. Основным источником питания подземных вод являются атмосферные осадки, выпадающие на площади распространения комплекса. Разгрузка осуществляется путем перетока в нижезалегающий водоносный верхнеказанский комплекс, чему способствует залегание комплекса выше урезов рек и отсутствие выдержанных водоупоров. В естественных условиях подземные воды по составу гидрокарбонатные кальциевые или магниево-кальциевые с минерализацией 0,3-0,5 г/л, общей жесткостью 4-6 мг-экв/л (в бассейне р. Лесна Шешма), в бассейне р. Степной Зай – гидрокарбонатные , кальциево-магниевые с минерализацией 0,3 г/л, жесткостью  6,0-8,9 Ж. Воды используются местным населением посредством каптирования родникового стока.

- Водоносный нижнеказанский карбонатно-терригенный комплекс (P2Kz1) приурочен ко второй -третьей пачкам нижнеказанского подьяруса средней перми. Водовмещающими породами являются песчаники, реже алевролиты, трещинноватые кавернозные известняки, суммарная эффективность водовмещающих пород составляет 3-34 м. Обводненные породы залегают среди плотных глин и алевролитов. Нижним водоупором комплекса являются «лингуловые глины» байтуганской толщи. Глубина залегания кровли комплекса составляет 0-87,0 м в бассейне р. Лесная Шешма, в бассейне р. Степной Зай – 0-23, 35 м. Воды комплекса напорно-безнапорные. Удельные дебиты родников  - от 0,01 до 14 л/с и более.

Основными источниками питания подземных вод комплекса являются атмосферные осадки, инфильтрация которых происходит на участках выхода проницаемых слоев на поверхность, на водоразделах - за счет перетоков из вышележащих гидрогеологических подразделений, в долинах рек – за счет поверхностных вод в паводок, а также за счет восходящих перетоков из глубоких напорных горизонтов.

Химический состав вод комплекса в бассейне р. Лесная Шешма- весьма разнообразен: от гидрокарбонатного магниево-кальциевого с минерализацией 0,41 – 0,64 г/л до гидрокарбонатно-хлоридного магниево-кальциевого с минерализацией 0,9 – 0,95 г/л. В бассейне р. Степной Зай воды комплекса гидрокарбонатные, хлоридно-гидрокарбонатные, сульфатные магниево-кальциевые с минерализацией 0,7 -3,4 г/л.

Воды комплекса широко используются для водоснабжения посредством эксплуатации скважин и каптированных родников.

- Водоносный верхнеказанский карбонатно-терригенный комплекс (P2Kz2) приурочен к вехнеказанскому подъярусу средней перми. Залегает первым от поверхности, перекрывается уржумскими отложениями. Водовмещающими являются слои трещинноватых песчаников, известняков и доломитов, разделенные относительно водоупорными глинистыми прослоями.В толще пород комплекса в бассейне р. Степной Зай  насчитывается до 2-3 водосодержащих прослоев с эффективной мощностью 3,7 -16,8 м. В бассейне р. Лесная Шешма суммарная мощность проницаемых пород – 12-28 м.

Воды комплекса безнапорные или субнапорные. Водообильность комплекса различны. Дебиты родниковых каптажей в долине р. Степной Зай и руч. Письмянка, обеспечивающих водой г. Лениногорск, составляют от 6,9 до 15,8 л/с.

Верхнеказанский водоносный комплекс на всей территории залегает выше или на уровне урезов воды современных рек, в зоне активного водообмена. Питание подземных вод комплекса осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков на склонах водоразделов, где комплекс залегает первым от поверхности, на водоразделах – перетоками из вышележащего уржумского комплекса. Разгрузка происходит субаквально в речную сеть, а также субаэрально – в виде родников, кроме того- перетоком в нижезалегающий нижнеказанский водоносный комплекс. Выходы водовмещающих пород на дневную поверхность сопровождаются разгрузкой подземных вод в виде мочажин родников, преимущественно с нисходящим режимом. В естественных и слабонарушенных условиях подземные воды верхнеказанского комплекса в бассейне р. Лесная Шешма – гидрокарбонатные, нидрокарбонатно-сульфатьные, гидрокарбонатно-хлоридные кальциевые, магниево-кальциевые либо смешанные по катионам с минерализацией 0,4-0,6 г/л, общей жесткостью 4-6 мг-экв/л. В бассейне р. Степной Зай воды комплекса гидрокарбонатные, хлоридно-карбонатные, смешанные по анионам, сульфатно-гидрокарбонатные кальциево-магниевые, кальциевые с минерализацией от 0,3 до 1,0 г/л. Жесткость воды составляет от 4,95 -6,99 до 15,5 Ж. Воды родников Старо-Письмянского водозабора в долине Степного Зая и его правобережного притока - р.Письмянки - гидрокарбонатные, сульфатно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией 0,4-0,67 г/л, общей жесткостью до 7Ж.

Подземные воды верхнеказанского водоносного комплекса используют для централизованного и местного водоснабжения посредством каптирования родников, эксплуатации скважин и шахтных колодцев.

  - Поверхностные воды

Гидрографическая сеть городского поселения представлена рекой Камышла, с притоками и прудами.

Река Камышла протекает с запада на восток по территории города Лениногорск. Длина реки 12 км, площадь бассейна 42,6 км2. На территории города река принимает 2 притока длиной 3 и 4 км. Густота речной сети 0,45 км/км2. Питание смешанное, с преобладанием снегового. Модуль подземного питания 1,1-3 л/с·км2.

Долина реки Камышла слабо разработана, террасы, как правило, не выражены в рельефе, а местами отсутствуют. Ширина долины в пределах города составляет 0,2-1,2 км и заметно увеличивается к юго-востоку, т.е. в направлении к месту ее слияния с рекой Степной Зай.

  - Климатическая характеристика

Климатическая характеристика рассматриваемой территории приравнена к климатической характеристике территории Лениногорского муниципального района с использованием данных Схемы территориального планирования Республики Татарстан, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.02.2011 №134 и Схемы территориального планирования Лениногорского муниципального района, утвержденной Решением Совета исполнительного комитета Лениногорского муниципального района от 07.03.2013 №20 (с изменениями и дополнениями). Ближайшая метеостанция «АМСГ Бугульма» ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан».

Рассматриваемая территория расположена в климатическом районе IB, характеризуется умеренно-континентальным климатом, с продолжительной холодной зимой, сравнительно короткой весной, коротким жарким летом и пасмурной дождливой осенью.

В таблице 1.7.1 представлены данные по среднемесячной и среднегодовой температуре атмосферного воздуха.

- Таблица 1.7.1

Распределение среднемесячных и среднегодовой температуры воздуха (С)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -12,0 | -11,4 | -5,4 | 4,2 | 12,5 | 17,1 | 18,7 | 16,1 | 10,8 | 3,3 | -5,0 | -10,1 | 3,2 |

Среднемесячная максимальная температура воздуха самого жаркого месяца (июль) равна 24,30С. Абсолютный максимум температур составляет 39оС и также наблюдается в июле.

Средняя температура наиболее холодной части отопительного периода равна –17,70С. Абсолютный минимум наблюдается в январе и достигает - 49оС.

Число дней с суховеями достигает 14.

Коэффициент А, зависящий от стратификации атмосферы, составляет 160.

Согласно данным Схемы территориального планирования Республики Татарстан годовая суммарная солнечная радиация по району составляет 3900-4153 рад. В целом можно говорить о достаточно хороших условиях обеспеченности территории района солнечной радиацией.

Увлажненность территории района неравномерна от места к месту. Отмечено, что большее количество осадков выпадает на склонах западной и северо-западной экспозиции.

В таблице 1.7.2 представлены сведения о среднемесячном и годовом количестве осадков.

- Таблица 1.7.2

Среднемесячное и годовое количество осадков, мм

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26,5 | 22,7 | 19,0 | 29,7 | 45,0 | 75,6 | 64,4 | 59,0 | 61,9 | 55,1 | 38,2 | 30,5 | 527,6 |

Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 527,6 мм.

Средняя сумма осадков за теплый период составляет 370 мм.

Данные о повторяемости направлений ветра и штилей в течение года на рассматриваемой территории представлены в таблице 1.7.5, рисунок 1.7.1.

Господствующими ветрами являются ветры южных, юго-западных и западных направлений.

- Таблица 1.7.5

Повторяемость направлений ветра и штилей (%)

| месяц | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 4 | 2 | 4 | 12 | 34 | 22 | 16 | 6 | 13 |
| II | 5 | 4 | 6 | 14 | 27 | 21 | 16 | 7 | 13 |
| III | 7 | 5 | 6 | 13 | 26 | 23 | 15 | 6 | 16 |
| IV | 9 | 9 | 9 | 11 | 20 | 19 | 16 | 7 | 13 |
| V | 13 | 8 | 5 | 7 | 14 | 19 | 20 | 14 | 14 |
| VI | 11 | 8 | 8 | 9 | 14 | 18 | 21 | 11 | 20 |
| VII | 14 | 10 | 8 | 8 | 10 | 14 | 21 | 15 | 24 |
| VIII | 14 | 7 | 5 | 6 | 12 | 19 | 24 | 13 | 20 |
| IX | 8 | 4 | 5 | 8 | 18 | 24 | 22 | 11 | 16 |
| X | 9 | 5 | 2 | 6 | 22 | 26 | 21 | 9 | 10 |
| XI | 6 | 4 | 5 | 10 | 26 | 24 | 19 | 6 | 11 |
| XII | 3 | 2 | 3 | 11 | 34 | 27 | 15 | 5 | 14 |
| год | 9 | 6 | 5 | 10 | 21 | 21 | 19 | 9 | 15 |

Рисунок 1.7.1 Повторяемость ветров по направлениям (%)

21

Ю

ЮВ

21

ЮЗ

10

В

5

19

З

6

9

9

СВ

СЗ

С

Максимальные скорости ветра отмечаются в зимний и осенний периоды, их средние значения достигают 5,0-5,1 м/с (таблица 1.7.6).

- Таблица 1.7.6

Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,1 | 4,8 | 4,6 | 4,4 | 4,2 | 3,5 | 3,0 | 3,3 | 3,8 | 4,6 | 4,7 | 5,0 | 4,3 |

Опасными скоростями ветра, способствующими образованию наиболее высоких концентраций и наибольшего по площади ареала загрязнения вредными веществами, являются штили и слабые скорости ветра. Годовая повторяемость штилей в Лениногорском муниципальном районе составляет 15%, однако, в летний период вероятность их возникновения больше, чем зимой, а, следовательно, и большее число случаев возможного увеличения загрязнения атмосферного воздуха приходится на этот период.

Согласно Схеме территориального планирования Республики Татарстан метеорологический потенциал загрязнения атмосферы территории Ленино- горского муниципального района умеренный. Его значения изменяются в пределах от 2,4 до 2,7, следовательно, здесь создаются равновесные условия как для рассеивания, так и для накопления выбросов.

  - Ландшафты, почвенный покров, животный и растительный мир

Ландшафты

Городское поселение расположено в пределах суббореальной северной семигумидной ландшафтной зоны, типичной и южной лесостепной подзоны, Бугульминского ландшафтного возвышенного района.

Бугульминский ландшафтный район является возвышенным с Приволжскими липово-дубовыми и Закамско-заволжскими лесами в сочетании с липово-дубовыми и липовыми лесами, на востоке с Заволжскими вязово-дубовыми, липово-дубовыми лесами и участками типчаковых степей на выщелоченных и типичных черноземах. В почвах района черноземы выщелоченные наиболее распространены, на них приходится примерно 47,5%, далее следуют черноземы типичные – 37,8% [1].

Из типов местности встречаются: водоразделы, высокие, средние и низкие части склонов.

Почвенный покров

Согласно информации ИС Почвенно-географической базы данных России (https://soil-db.ru/), территория городского поселения расположена в границах Заволжской лесостепной провинции черноземов выщелоченных и типичных среднемощных среднегумусных и тучных и серых лесных почв, зоне оподзоленных, выщелоченных и типичных черноземов и серых лесных почв лесостепи.

Почвенный покров городского поселения представлен черноземами выщелоченными, черноземами типичными, черноземами остаточно-карбонатными.

Животный и растительный мир

Растительность городского поселения представлена защитными лесами, зоной озелененных территорий общего пользования (лесопарками, парками, садами, скверами и т.д.).

Породный состав деревьев в городе разнообразен: клен остролистный, яблони, березы, тополя серебристые, тополя пирамидные, рябина, ель, лиственница. В лесопарке произрастают дуб, осина, черемуха. Газоны города в основном состоят из овсяницы луговой, костра безостого, райграса насобищеного. Цветочный состав: петунии, агератум, георгины, львиный зев, портулак, цинния, ценерария, бегонии, герань.

Фауна, преимущественно, представлена грызунами, насекомоядными, рукокрылыми, разнообразны птицы. Велико значение почвообитающих животных (как позвоночных, так и беспозвоночных) в поддержании естественного плодородия почв.

На территории Лениногорского муниципального района встречаются редкие и находящихся под угрозой исчезновения 137 видов растений и животных, из них – 79 видов животных, в т.ч.:

Класс Млекопитающие – 13 видов: кутора обыкновенная, ночница водяная, ушан бурый, нетопырь карлик, нетопырь лесной, кожан двухцветный, вечерница гигантская, заяц-беляк, соня лесная, мышовка степная, хомячок Эверсманна, хомячок серый, тушканчик большой;

Класс Птицы – 31 вид: гусь серый, лебедь-шипун, огарь, лунь полевой, лунь луговой, осоед обыкновенный, змееяд, могильник, балобан, дербник, кобчик, пустельга обыкновенная, пустельга степная, журавль серый, кулик-сорока, улит большой, травник, крачка малая, клинтух, горлица обыкновенная, сова белая, сова ушастая, сова болотная, сплюшка, сыч домовый, неясыть серая, неясыть длиннохвостая, зимородок обыкновенный, дятел седой, сорокопут серый, лазоревка белая (князек);

Класс Рептилии – 3 вида: веретеница ломкая, медянка, гадюка обыкновенная;

Класс Рыбы – 3 вида: хариус европейский, форель ручьевая, быстрянка обыкновенная;

Беспозвоночные – 29 видов: щитень весенний, эрезус черный, коромысло большое, пилохвост восточный, дыбка степная, севчук лаксманна, скакун германский, красотел пахучий, красотел золотистоточечный, водолюб большой темный, стафилин мохнатый, рогачик березовый (скромный), навозник весенний, навозничек исаева, листоед синий, хвостоносец подалирий, голубянка бавий, голубянка степная угольная (римн), бражник осиновый, павлиний глаз малый ночной, медведица-хозяйка, медведица-госпожа, медведица чистая, орденская лента малиновая, орденская лента голубая, эфиальт обнаруживатель, сколия четырехточечная, пчела-плотник обыкновенная, степной муравей-жнец.

Редкие и находящихся под угрозой исчезновения - 57 видов, в т.ч..

Отдел Покрытосеменные – 54 вида: лук желтеющий, лук линейный, лук тюльпанолистный, горичник русский, полынь солянковидная, астра альпийская, василек русский, солонечник двуцветковый, солонечник русский, девясил германский, наголоватка васильковая, пижма тысячелистная, пижма Киттари, клаусия солнцелюбивая, вечерница сибирская, пустынница Корина, прутняк простертый, терескен обыкновенный, осока Буксбаума, осока волосовидная, осока просяная, пушица широколистная, скабиоза исетская, астрагал рогоплодный, астрагал Геннинга, астрагал бороздчатый, астрагал волжский, астрагал Цингера, копеечник Гмелина, копеечник крупноцветковый, остролодочник башкирский, остролодочник пышноцветущий, шаровница точечная, шпажник тонкий, шалфей поникающий, жирянка обыкновенная, рябчик русский, углостебельник высокий, лен многолетний, кувшинка белоснежная, пыльцеголовник красный, пальчатокоренник мясокрасный, дремлик болотный, белозор болотный, овсец пустынный, тонконог жестколистный, ковыль Лессинга, ковыль красивейший, ковыль сарептский, курчавка кустарниковая, миндаль низкий, лапчатка прямостоячая, спирея зверобоелистная, ясменник шероховатый;

Отдел Голосеменные – 1 вид: хвойник двухколосковый;

Отдел Папоротниковидные – 1 вид: костенец постенный;

Отдел Мохообразные – 1 вид: антоцерос пашенный.

Грибы, всего 1 вид: феофисция скученная.

  - Опасные инженерно-геологические процессы и явления

На территории г. Лениногорска получили развитие эрозионные процессы, специфические грунты.

Эрозионные процессы. Эрозионная деятельность временных водотоков заключается в образовании промоин и оврагов, расчленяющих водораздельные массивы территории города. Постоянные водотоки (ручьи и реки), в процессе эрозионной деятельности и в зависимости от геолого-геоморфологических факторов, нередко осуществляют подмыв береговых склонов, приводящих к отторжению поверхностных грунтовых массивов. Овражно-балочное расчленение приурочено к речной сети, еще более осложняя эрозионное расчленение территории района. Развитие оврагов наблюдается по склонам речных долин, по уступам между надпойменными террасами. Овраги обладают V- и U-образными профилями, зависящими от преобладания глубинной или боковой эрозии. Наибольшее развитие получили овраги в четвертичных суглинках. Для оврагов, развивающихся в среднепермских отложениях, характерны V-образные профили, спрямленность в плане, ступенчатый профиль дна, небольшое количество отвершков. Эрозионные процессы в своем развитии могут достигать больших значений и наносить значительный ущерб городскому хозяйству, поэтому необходимо проведение регулярных мониторинговых исследований за их развитием, расширение наблюдательной сети, разработка и реализация мероприятий по защите склонов от эрозии. При этом, рассматриваемая территория отличается от других регионов Татарстана относительно небольшой густотой овражной сети - 0,12 км/км2, т.е в 3 раза меньше, чем в целом по Татарстану, но современные скорости роста оврагов здесь не меньше, чем в других регионах [1].

Доля эрозионно опасных почв составляет 5,7% от общей площади.

Специфические грунты. На территории города наибольшим распространением пользуются элювиальные грунты. Элювиальные грунты имеют широкое распространение на водораздельных пространствах и имеют незначительную мощность, литологический состав их зависит от состава подстилающих пород. Представлены они преимущественно суглинками и глинами. Суглинки красновато-коричневые, бурые, неслоистые, иногда загипсованные. Мощность отложений 0,5-5,0 м. Элювиальные грунты должны быть защищены от дополнительного атмосферного выветривания в строительных выемках. Учитывая сложные условия залегания элювиальных грунтов, их высокую неоднородность, связанную с неоднородностью материнских пород и их различной подверженностью к экзогенным процессам, проектирование и строительство зданий и сооружений следует производить с большей детальностью. С этой целью в технологическую схему изысканий в районах развития элювиальных грунтов следует включать и выборочное натурное обследование зданий и сооружений, имеющих деформации, с привлечением существующей технической документации.

На территории города карстовые явления, подтопление, склоновые процессы не выявлены. Геолого-гидрогеологические условия территории неблагоприятны для развития оползней, поэтому на территории рассматриваемого ландшафтного района они развиты редко.

Застроенные территории городского поселения не включены в Перечень застроенных участков, подверженных влиянию экзогенных геологических процессов Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.

- ОЦЕНКА НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ

Приведенная оценка воздействия на окружающую среду для существующих на территории городского поселения объектов не является экспертной и не несет собой официальных данных. В данном разделе проводится краткий обзор наиболее значительных и общих влияний при эксплуатации того или иного объекта на окружающую среду.

Также в отношении планируемой хозяйственной и иной деятельности проводится оценка воздействия на окружающую среду, которая может оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую среду, независимо от организационно-правовых форм собственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, согласно со ст. 32 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Краткая информация о видах воздействия на окружающую среду от существующих объектов приведена в таблице 2.1.

| Таблица 2.1. Сведения о воздействии на окружающую среду от существующих объектов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Атмосферный воздух (выбросы) | Водные ресурсы (сбросы) | Земельные ресурсы/ландшафт | Растительный и животный мир | Отходы | Физические и иные факторы воздействия |
| Промышленная отрасль |  |  |  |  |  |  |
| Нефтедобыча (наземная) | Оксид азота, оксид серы, монооксид углерода и твёрдые частицы, сероводород (H2S), летучие органические соединения (ЛОС), метан и этан, бензол, этилбен-зол, толуол и ксилол (BTEX); гликоли и полициклические ароматические угле-водороды (ПАУ). Сжигание попутного газа на факельных установках. | Загрязнение в результате разлива нефтепродуктов. Пластовая вода, которая содержит сложную смесь неорганических (растворённые соли, следы металлов, взвешенные частицы) и органических (диспергированные и растворённые углеводороды, органические кислоты) веществ и во многих случаях остатки химических добавок (например, ингибиторов окалины и коррозии), которые вводились в процессе добычи углеводородов. | Изменение ландшафта и растительного покрова, загрязнение в результате разлива нефтепродуктов | Нарушение, вплоть до разрушения, наземных и водных биотопов | Буровые растворы и буровой шлам. Вынесенный из скважины песок. Жидкости для заканчивания и ремонта скважин. Природные радиоактивные материалы (ПРАМ). | При разработке нефтегазовых месторождений шум может создаваться на всех стадиях работ, включая процесс сейсмической разведки, строительство, бурение и добычу, воздушную разведку и перевозку воздушным и автомобильным транспортом. |
| Отрасль сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| Фермы птицеводческие | Аммиак (NH3) | Потенциальными загрязнителями поверхностных водоемов и подземных вод являются биогенные вещества, аммиак, отложения пестицидов, патогенные микроорганизмы и кормовые добавки, такие как гормоны и антибиотики. | - | - | Отходы кормов, отходы животного происхождения (помет), птичьи тушки | - |
| Транспортная отрасль |  |  |  |  |  |  |
| Магистральные газопроводы | Утечки газа ( в основном, метана) в атмосферу при работе в штатном режиме, при продувке оборудования, вследствие физического износа. | - | - | Воздействие на биотопы при строительстве: земляных работах, прокладке траншей, сооружении ГРП. | Твердые отходы при строительстве и реконструкции. | Взрывопожароопасность |
| Автомобильные дороги (эксплуатация, строительство), машинно-тракторный парк | Выхлопные газы: 1,3-бутадиен, формальдегид, бензол, акролеин и диоксид азота. | Ливневые стоки с дорог, загрязненные маслами, нефтепродуктами, металлами (свинцом, цинком, медью, кадмием, хромом, никелем), солями, гербицидами. При строительстве дорог увеличивается объем поверхностных стоков, вследствие увеличения размера непроницаемых площадей. | Загрязнение взвешенными веществами, содержащимися в воздухе, в том числе поступающие с атмосферными осадками. | Возможна гибель животных при переходе их через дорогу. Использование гербицидов при уходе за растительностью в полосе отчуждения дороги. Нарушение биотопов, вплоть до разрушения, при строительстве дорог. | При строительстве и реконструкции дорог образуются камни и вынутый грунт, твердые отходы при снятии старого покрытия, дорожный мусор. | Шум двигателей автомобилей, выбросов выхлопных газов, аэродинамический шум и шум от взаимодействия шин с покрытием |
| Железные дороги | Вещества от работы дизельных локомотивов: окислы азота (NOX) и твердые частицы (ТЧ), создающие проблемы со здоровьем, двуокись углерода (CO2), являющуюся парниковым газом. Пыль при транспортировке сухих гранулированных материалов. | Ливневые стоки с дорог с содержанием смазочных материалов. | - | Возможна гибель животных при переходе их через дорогу. Использование гербицидов при уходе за растительностью в полосе отчуждения дороги. Нарушение биотопов, фрагментация, вплоть до разрушения, при строительстве дорог. Создание барьеров на пути диких животных. | При строительстве и реконструкции дорог образуются камни и вынутый грунт, твердые отходы при снятии старого покрытия, рельс. | Шум при движении колес по рельсам при нормальном движении и торможении; аэродинамический шум, создаваемый толкающим воздух поездом (особенно в случае скоростных поездов); а также тяговый шум, создаваемый двигателем и охлаждающими вентиляторами. |
| Инженерная отрасль |  |  |  |  |  |  |
| Распределительные газопроводы | Утечки газа (в основном, метана) в атмосферу при работе в штатном режиме, при продувке оборудования, вследствие физического износа. | - | - | Воздействие на биотопы при строительстве: земляных работах, прокладке траншей, сооружении ГРП. | Твердые отходы при строительстве и реконструкции. | Взрывопожароопасность |
| Теплоэлектростанция, районные котельные | Диоксид серы (SO2), оксид азота (NOX), твердые частицы (PM), моноксид углерода (CO) и парниковые газы, такие как диоксид углерода (CO2) | Основными факторами воздействия ТЭС на гидросферу являются выбросы теплоты, следствием которых могут быть: постоянное локальное повышение температуры в водоеме; временное повышение температуры; изменение условий ледостава, зимнего гидрологического режима; изменение условий паводков; изменение распределения осадков, испарений, туманов. |  |  |  | К основным источникам шума на теплоэлектростанциях относятся турбогенераторы и вспомогательные устройства, бойлеры и вспомогательные устройства, включая устройства пылеприготовления для угля, поршневые двигатели, вентиляторы и воздуховоды, насосы, компрессоры, конденсаторы, осадители, включая встряхиватели и виброплиты, трубопроводы и клапаны, электродвигатели, трансформаторы, автоматы защиты цепи и градирни. |

  - Оценка негативного воздействия на атмосферный воздух

Атмосферный воздух относится к числу приоритетных факторов окружающей среды, оказывающих влияние на состояние здоровья населения.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в поселении являются объекты следующих отраслей:

- нефтедобывающая отрасль,

- предприятия строительной, обрабатывающей и пищевой промышленности, сельского хозяйства, а также объекты хранения продукции.

Нефтедобыча. Основным загрязнителем атмосферы, поступающим от предприятий, занимающихся наземной добычей нефти, является попутный газ, выходящий на поверхность вместе с сырой нефтью во время ее добычи, иногда удаляемый на наземных сооружениях путем выпуска в атмосферу или факельного сжигания. В выбросах при сгорании газообразного или жидкого топлива в турбинах, котлах, компрессорах, насосах и других двигателях для закачивания воды и отгрузки нефти также содержатся отходящие газы.

Риски неорганизованных источников влияния на атмосферу связаны с отводом газа без сжигания, протечками из труб и трубок клапанов, муфт, фланцев, сальников, разомкнутых на конце линий, уплотнений насосов, уплотнений компрессоров, предохранительных клапанов.

Промышленная отрасль. На территории городского поселения существуют следующие объекты промышленной отрасли, влияющие на атмосферный воздух:

- ООО «Лениногорский завод железобетонных изделий»;

- ООО «РословНефтекомплект Плюс», занимающееся изготовлением и монтажом оборудования, проектированием и строительством объектов нефтегазовой отрасли под ключ.

- ООО "АГРОПАК-ТАТАРСТАН", предприятие по производству минеральных вод, безалкогольных напитков, кваса.

- ООО "Торос Молоко" по выпуску молочной продукции

- ООО «ОРТЭКС», занимающееся строительством объектов нефтедобывающей отрасли;

- ООО «ТатТеплоПанель» по выпуску сэндвич панелей;

- ООО "ЛЕНВТОРИНДУСТРИЯ", занимающееся обработкой отходов бумаги и картона;

- ООО "ШАРЛ", предприятие специализируется на утилизации отходов I-V класса опасности (отходы, включающие нефтепродукты, отходы бурения, отработанные масла, аккумуляторы и др).

- другие

Отрасль сельского хозяйства. На территории городского поселения действует Лениногорская птицефабрика, предприятие занимается выращиванием кур и производством яиц. За границей городского поселения

Выбросы в атмосферу с объектов птицеводства включают в себя аммиак (например, при обращении с отходами животного происхождения), запахи (например, при содержании птицы и переработке отходов) и пыль (например, при хранении кормов, погрузке и разгрузке, а также при операциях по переработке отходов).

Аммиак и другие источники запаха образуются в первую очередь в процессе денитрификации помета и могут выбрасываться непосредственно в атмосферу на любой стадии процесса переработки помета, в том числе за счет выбросов через вентиляционные устройства зданий и на участках хранения помета. На уровень выбросов аммиака влияет также окружающая температура, скорость вентиляции, влажность, складированный объем, качество подстилки и состав пищи (сырой белок). Аммиак (NH3) имеет острый и едкий запах и может действовать как раздражитель, когда присутствует в повышенной концентрации. Аммиак, осажденный в поверхностных водоемах, способен привести к их зарастанию водорослями. Выбросы аммиака также снижают содержание азота и, следовательно, ценность помета как удобрения.

Магистральный газопровод, АГРС. Рядом с границей городского поселения расположены газопровод-отвод и ГРС г.Лениногорска. При транспортировке газа влияние на атмосферный воздух обуславливается утечкой газа. Утечка газа возникает при функционировании систем в штатном режиме, при продувке оборудования во время технического обслуживания и вследствие старения. Утечки газа – в основном, метана (CH4), одного из парниковых газов, могут быть вызваны коррозией и физическим износом трубопроводов и сопутствующих компонентов, а также неорганизованными выбросами из трубопроводов и газорегуляторных пунктов.

Железная дорога. По территории городского поселения проходят железнодорожные пути, расположена железнодорожная станция «Письмянка». Локомотивные двигатели могут значительной степени способствовать загрязнению воздуха в городских районах, особенно вблизи грузовых станций. Пассажирские поезда и товарные поезда имеют дизельные локомотивы, выбрасывающие в атмосферу продукты горения, в том числе окислы азота окислы азота (NOX) и твердые частицы (ТЧ), создающие проблемы со здоровьем, и двуокись азота (CO2), являющуюся парниковым газом12. Транспортировка и перегрузка сухих гранулированных материалов (например, минерального сырья и зерна) могут становиться причиной выбросов пыли, а хранение и перегрузка топлив или летучих химикатов может вызывать неорганизованные выбросы.

Транспортная отрасль. На территории городского поселения существуют следующие объекты транспортной отрасли, влияющие на атмосферный воздух: автозаправочные станции, автомобильные стоянки, станции технического обслуживания и мойки автотранспорта.

Приоритетными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферу от передвижных источников являются: 1,3-бутадиен, формальдегид, бензол, акролеин и диоксид азота.

Инженерная отрасль. На территории городского поселения  существуют следующие объекты инженерной отрасли, влияющие на атмосферный воздух:

- очистные сооружения, канализационные насосные станции. В результате эксплуатации биологических очистных сооружений сточных вод происходит существенное загрязнение атмосферного воздуха загрязняющими веществами, в том числе парниковыми газами, такими как метан, оксид азота и диоксид углерода и другими, что обуславливает необходимость осуществления мероприятий по реконструкции данных сооружений

- магистральный газопровод, распределительный газопровод. Главным источником загрязнения атмосферы от газопроводов является утечка газа (метан), которая может возникать при функционировании газопровода  в штатном режиме, при продувке оборудования во время технического обслуживания и вследствие старения. Неполадки могут быть вызваны коррозией и физическим износом трубопроводов и сопутствующих компонентов.

- котельные. Котельные работают на природном газе, резервным топливом является мазут. Работу котельной обеспечивают котлы паровые и водогрейные. Сжигание топлива на котельной связано с образованием продуктов сгорания, содержащих диоксид серы (сернистый ангидрид), оксиды азота и газообразные продукты неполного сгорания. При сжигании мазута в атмосферу выбрасываются кроме того соединения ванадия, соли натрия и частицы сажи.

  - Оценка негативного воздействия на водные ресурсы

Оценка негативного воздействия на поверхностные и подземные водные объекты

Основными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод в поселении в настоящее время являются территории производственного назначения, неканализованная жилая застройка, объекты сельского хозяйства.

В городском поселении сброс очищенных сточных вод в водные объекты осуществляет ООО «Водоканал».

Информация о предоставлении поверхностных водных объектов в пользование (таблица 2.1), представлена по данным, размещенным в открытом доступе на сайте Федерального агентства водных ресурсов https://voda.gov.ru/.

Таблица 2.1 – Информация о предоставлении водных объектов в пользование

| Водопользователь | Наименование водного объекта | Место водопользования | Цель водопользования |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО "Водоканал" | Камышла, КАС/ВОЛГА/1804/9/3/191 (10010101512199000000050) | Лениногорский район р-н, Выпуск 1: 54°35'58.71"СШ 52°30'45.82"ВД | Сброс сточных, в том числе, дренажных вод |

ООО «Водоканал» - организация, осуществляющая водоснабжение и водоотведение на территории г. Лениногорска. Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод в г.Лениногорске включает в себя систему самотечных и напорных канализационных трубопроводов, с размещёнными на них канализационными насосными станциями и комплекс очистных сооружений канализации. В связи с пересеченным рельефом местности сточные воды отдельных кварталов города Лениногорска по внутриквартальным и уличным канализационным сетям транспортируются на насосные станции перекачки КНС № 2,2а,3,4 и КНС микрорайона №7. От насосных станций сточные воды поступают на головную насосную станцию канализации №1, откуда насосами по двум напорным коллекторам перекачиваются на биологические очистные сооружения производительностью 17,0 тыс.мЗ/сутки, расположенные на восточной окраине города Лениногорск на ЗУ с КН 16:51:010801:152.

Канализационные очистные сооружения города производительностью 17,0 тыс.м3 в сутки введены в эксплуатацию в 1990 году.

Комплекс очистных сооружений канализации:

- самоочищающаяся автоматическая решётка;

- песколовки с круговым движением воды – 2 шт.;

- первичные отстойники;

- двухкоридорные аэротенки;

- вторичные отстойники;

- цех доочистки;

- контактные резервуары – 2 шт.;

- цех механического обезвоживания.

Сточные воды проходят механическую, полную биологическую очистку и обеззараживание гипохлоритом натрия. Очищенная и обеззараженная сточная вода по самотечному трубопроводу диаметром 800 мм сбрасывается в р. Камышла на расстоянии 4 км от места её впадения в Степной Зай. Место сброса расположено за границей МО г. Лениногорск. Качество очищенных сточных вод, сбрасываемых в водные объекты должно соответствовать нормативам качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения.

Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов, а также запорно-регулирующей арматуры на напорных канализационных трубопроводах. Это приводит к аварийности на сетях – образованию утечек. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации и запорно-регулирующей арматуры. В этой связи необходима своевременная реконструкция и модернизация системы хозяйственно-бытовой канализации.

Оценка состояния существующих источников хозяйственно-питьевого водоснабжения

Хозяйственно-питьевое водоснабжение городского поселения г. Лениногорск осуществляет ООО «Водоканал» посредством эксплуатации каптированных родников, расположенных в городе и за его чертой.

Все закаптированные родники сгруппированы в три водозабора:

- Водозабор «Сугушлинский» (13 родников), расположен за чертой г. Лениногорска.

- Водозабор «Старо - Письмянский» (13 родников), расположен за чертой г. Лениногорска.

- Водозабор «Лениногорск» (6 родников), расположен в черте города Лениногорск.

1. Сугушлинский водозабор. В состав водозабора входят 13 закаптированных родников, Сугушлинская водонасосная и Юлтимировская водонасосная станции (далее -ВНС), резервуары емкостью 200м3 (2шт), водоводы.

2. Старо – Письмянский водозабор. В состав водозабора входят 13 закаптированных родников, Старо-Письмянская водонасосная станция, резервуары емкостью 250м3 (2шт), водоводы.

Две основные ВНС (Сугушлинская и Старо-Письмянская), расположенные за чертой города на расстоянии 13-17 км, подают воду в накопительные резервуары сборного пункта Высоты-340, расположенного за пределами города Лениногорск на отметке 340 м и включает накопительные резервуары общей емкостью 10100 м3. Со сборного пункта вода поступает по самотечным водоводам до узловых точек, затем к потребителям через уличные распределительные и внутриквартальные водопроводы.

3.Водозабор «Лениногорск» включает рассредоточенный выход 3-х групп родников:

- первая группа родников №13 (ВНС квартала №19);

- вторая группа родников №№ 16,17,18 (Ново-Письмянская-ВНС);

- третья группа родников №№ 14,15 (Кировская-ВНС),

На Ново-Письмянскую насосную станцию вода из 3-х закаптированных родников поступает в резервуары ёмкостью 80 м3 (1 шт) и 50 м3 (2 шт). В насосной станции установлены насосы ЦНС 38х132 (2 шт). Режим работы насосной по графику. Вода подаётся для водоснабжения населения района туб.диспансера.

На Кировскую насосную станцию вода из 2-х закаптированных родников поступает в резервуар ёмкостью 100 м3 (1 шт). Режим работы насосной - в засушливый летний период.

На водонасосную станцию квартала 19 вода поступает из одного закаптированного родника. В насосной станции установлены насосы ЦНС 38х132 (2 шт). Вода с насосной станции подаётся предприятию тепловых сетей для горячего водоснабжения, 1-2 месяца в год, в летний период. На питьевые нужды не используется.

Питьевая вода подвергается обеззараживанию гипохлоритом натрия. На Сугушлинской ВНС и Старо-Письмянской ВНС установлены дозаторы хлора марки DMS. Нормальное давление в водопроводных сетях в верхних районах города поддерживается двумя подкачивающими насосными станциями на Высоте-306 и в квартале 42.

Общий объём воды, подаваемой в сеть, составляет в среднем 300,0 тыс.м3 в месяц, в том числе населению 262,23 тыс.м3 или 87,8%.

Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21) по всем измеряемым показателям, за исключением общей жесткости.

Проблемным вопросом в части сетевого водопроводного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов, а также запорно-регулирующей арматуры. Износ водопроводных сетей приводит к аварийности на сетях – образованию утечек, потере объёмов воды. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация системы водоснабжения.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 26.02.2002 (далее - СанПиН 2.1.4.1110-02), источники водоснабжения должны быть обеспечены зоной санитарной охраны в составе трех поясов (сведения о зонах санитарной охраны источников водоснабжения представлены в п.6.11).

  - Оценка негативного воздействия на земельные ресурсы

Основная часть территории городского поселения г. Лениногорск занята землями промышленности, энергетики, транспорта, земли сельскохозяйственного назначения занимают незначительную площадь.

Загрязнение почвенного покрова территории г. Лениногорск обусловлено наличием территорий нефтедобывающей отрасли, промышленно-коммунального назначения и инженерных сооружений, дорожно-транспортной сетью, а также аэротехногенным выпадением загрязнителей.

Участки, на которых ведется активная нефтедобыча, расположены в разных частях города, земельные ресурсы в этих районах находятся под влиянием производственной деятельности объектов нефтяной промышленности. Загрязнение почв происходит в результате добычи полезных ископаемых, аварийных порывов нефтепродуктов. Содержание нефтепродуктов, меди, молибдена и ртути над нефтяными месторождениями, как правило, в 1,4-2 раза и 2,5-3 раза превышает норму. Нефтяное загрязнение разрушает структуру почвы, изменяет ее физико-химические свойства: резко снижается водопроницаемость, увеличивается соотношение между углеродом и азотом (за счет углерода нефти), что приводит к ухудшению азотного режима, нарушению корневого питания растений. В растениях под воздействием повышенных концентраций тяжелых металлов местами наблюдается металлоиндуцированный стресс.

Физическая и химическая деградация почв может являться результатом неподходящих методов управления, таких как использование неподходящей техники или земляные работы, связанные с подготовкой плантаций и развитием инфраструктуры. Химическая деградация почвы может быть результатом недостаточного или ненадлежащего использования минеральных удобрений, неспособности перерабатывать питательные вещества, содержащиеся в пожнивных остатках, и неспособности скорректировать изменения кислотности (рН) почвы, которые являются результатом длительного применения азотных удобрений и чрезмерного использования воды низкого качества, что приводит к засолению. Эрозия почвы может быть результатом плохого смыкания растительного покрова после подготовки почвы и отсутствия защитных сооружений на наклонных участках, засаженных многолетними культурами.

Согласно Перечню особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий на территории Республики Татарстан, использование которых для других целей не допускается, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством, утвержденному распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 23.12.2016 № 3056-р (далее – Перечень особо ценных сельскохозяйственных угодий РТ), на территории городского поселения особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья отсутствуют.

Сильную техногенную нагрузку испытывает почвенный покров вблизи автомобильных дорог. При работе двигателей автотранспорта образуются «условно твердые» выбросы, состоящие из аэрозольных и пылевидных частиц. В наибольшем количестве образуются выбросы соединений свинца и сажи. Считается, что около 20% общего количества свинца разносится с газами в виде аэрозолей, 80% выпадает в виде твердых частиц и водорастворимых соединений на поверхности прилегающих к дороге земель, накапливается в почве на глубине пахотного слоя или на глубине фильтрации воды атмосферных осадков. Опасность накопления соединений свинца в почве обусловлена высокой доступностью его растениям и переходом его по звеньям пищевой цепи: животным, птицам и людям.

Почвенный покров разрушается при вертикальной планировке, сооружении временных подъездных дорог, строительстве подсобных помещений, прокладке инженерных коммуникаций. В соответствии со ст.13 Земельного кодекса Российской Федерации, «в целях охраны земель собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения; защите земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения химическими веществами, в том числе радиоактивными, иными веществами и микроорганизмами, загрязнения отходами производства и потребления и другого негативного воздействия; защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, сохранению мелиоративных защитных лесных насаждений, сохранению достигнутого уровня мелиорации».

  - Обращение с отходами производства и потребления

Источниками образования отходов производства и потребления являются жилой сектор, объекты социальной инфраструктуры, объекты промышленности и сельского хозяйства.

Промышленные отходы. Среди промышленных отходов лидируют отходы III-V классов опасности, на долю которых приходится примерно 95 %.

Среди промышленных отходов IV класса опасности встречаются смет с территории, отходы полимерных материалов и тканей, древесная пыль, воздушные фильтры, стекло от переработки ламп, лом черных цветных металлов, макулатура, стружки, опилки, отходы древесины, изношенные автомобильные покрышки и камеры, шины.

Из отходов III класса часто встречаются ветошь промасленная, масла моторные и индустриальные, загрязненные нефтепродуктами фильтры; из II класса – отработанное трансмиссионное масло, кислота аккумуляторная серная, отработанные электролиты и аккумуляторы.

Места складирования промышленных отходов на рассматриваемой территории отсутствуют. Образующиеся промышленные отходы отдаются на переработку специализированным предприятиям, среди которых ООО "ШАРЛ»,  предприятие специализирующееся на утилизации отходов I-V класса опасности (отходы, включающие нефтепродукты, отходы бурения, отработанные масла, аккумуляторы и др); ООО "ЛЕНВТОРИНДУСТРИЯ", занимающееся обработкой отходов бумаги и картона.

Твердые коммунальные отходы. Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) осуществляет региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ГРИНТА». В г.Лениногорске действует контейнерный и мешочный сбор отходов, с частного сектора коммунальные отходы вывозятся бестарным способом. Коммунальные отходы вывозятся на полигон ТБО, расположенный в Альметьевском муниципальном районе.

Места утилизации биологических отходов. Согласно «Перечню сибиреязвенных скотомогильников и биотермических ям, являющихся собственностью Республики Татарстан» (письмо МЗИО РТ от 07.05.2021 № 1-30/6558), на территории городского поселения г. Лениногорск биотермические ямы и сибиреязвенные скотомогильники отсутствуют.

  - Акустический режим. Радиационно-гигиеническая обстановка и электромагнитные излучения

Шум является одним из наиболее распространенных и неблагоприятных факторов воздействия на окружающую среду и здоровье населения.

Источником шума в муниципальном образовании является движение автотранспорта по улично-дорожной сети, движение железнодорожного транспорта. Шум дорожного движения создается двигателями автомобилей, выбросом выхлопных газов, аэродинамическими источниками и при взаимодействии шин с покрытием. При скорости автомобиля более 90 км/ч шум создается в основном от взаимодействия шин с покрытием. Шум дорожного может создавать существенные неудобства и быть достаточно громким, чтобы мешать обычному разговору, а также может вызывать стресс у детей и повышение давления крови, частоты пульса и уровня гормонов стресс. Жилой фонд, расположенный вдоль автомобильных дорог, находится в зоне акустического дискомфорта, так как недостаточно удален от источников шума и не полностью защищен полосами зеленых насаждений.

Источниками шума обычно являются все работы по добыче полезных ископаемых. К числу основных источников шума на объектах нефтедобычи относятся буровые работы. Производственные процессы на месторождении такие как бурение скважин, спускоподъемные операции при ремонте скважин, процессы перекачки процесс гидроразрыва пласта сопровождаются значительными шумом и вибрацией. Современное развитие техники, оснащение предприятий мощными и быстродействующими машинами и механизмами приводит к тому, что человек постоянно подвергается воздействию шума.

Источниками шума на производственных объектах являются работающие станки и механизмы, ручные механизированные инструменты, электрические машины, компрессоры, кузнечно-прессовое, подъемно-транспортное, вспомогательное оборудование (вентиляционные установки, кондиционеры) и т.д.

Для предотвращения неблагоприятных последствий показатели шума должны быть уменьшены до приемлемых значений, требуется проведение шумозащитных мероприятий, которые обеспечат снижение шума до нормативной величины.

Радиационная обстановка формируется в результате воздействия естественных (природных) и искусственных источников радиации, которые вносят свой вклад в уровень радиационного фона.

Радиационно-гигиеническая обстановка на территории городского поселения характеризуется как стабильная.

При выборе участков под строительство жилых домов и зданий социально-бытового назначения должны выбираться участки с гамма-фоном, не превышающим 0,3 мкГр/ч, и плотностью потока радона с поверхности грунта не более 80 мБк/м2с, в соответствии с СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)», утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 26.04.2010 №40.

Источником электромагнитного излучения на рассматриваемой территории также являются линии электропередач. Электроснабжение городского поселения г.Лениногорск осуществляется посредством линии электропередач ВЛ 220 кВ «Заходы ВЛ-220 на п/ст Н.Письмянка»; ВЛ 110 кВ «Письмянка-Абдрахманово»; ВЛ 110 кВ «п/ст 15 Ромашкино-Н.Письмянка», ВЛ 110 кВ «п/ст 15 Бугульма-Письмянка», ВЛ 35 кВ, ВЛ 10 кВ, ВЛ 6 кВ, а также подстанций ПС 15 кВ, ПС 35 кВ. Соблюдение санитарных разрывов и охранных зон от них позволит исключить прямое воздействие электромагнитного излучения.

  - Оценка состояния озелененных территорий

В создании благоприятных гигиенических условий г. Лениногорск участвуют зеленые насаждения. Они поддерживают ход естественных биосферных процессов, оказывают климаторегулирующее влияние, снижают антропогенное воздействие на окружающую среду, улучшая условия хозяйственной деятельности, проживания и отдыха населения.

В настоящее время система озеленения городского поселения представлена защитными лесами, зоной озелененных территорий общего пользования (лесопарками, парками, садами, скверами и т.д.). Лесные массивы расположены в северной и юго-восточной частях города. Участки леса расположены также с западной стороны за границей городского поселения. В северной части расположен крупнейший парк города - парк культуры и отдыха им. М.Горького, площадью составляющей порядка 15,8 га. Планируется организация парка культуры и отдыха площадью 7,0151 га вблизи планируемой многоэтажной жилой застройки.

В пойме р. Камышла расположена лесопарковая зона, включающая скверы, бульвары с выходом на благоустроенный водный ландшафт (приречные территории с каскадом прудов).

В юго-западной, западной частях города выделены коллективные сады.

Озелененные территории специального назначения представлены насаждениями ветрозащитного, водо- и почвоохранного значения, частично расположенными вдоль дорог, в границах водоохранных зон водотоков.

Согласно п. 9.8 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 №1034 (далее - СП 42.13330.2016), озеленение общего пользования - парков, садов, скверов, бульваров в средних городских населенных пунктах должно составлять 7 м2/чел. В настоящее время зона озелененных территорий в МО г Лениногорск составляет 9,19 м2/чел, что соответствует нормативным требованиям.

  - Оценка негативного воздействия на животный и растительный мир

Территория городского поселения расположена в границах охотничьего хозяйства «Рысь» (https://huntmap.ru/karta-oxotnichix-ugodij-respubliki-tatarstan).

Численность животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, по охотничьему хозяйству (выписка из Госохотреестра) приведена в таблице 2.8.

В Лениногорском районе зафиксировано 137 видов растений и животных, включенных в Красную Книгу Республики Татарстан, из них 79 видов животных, 57 видов растений и 1 вид грибов (подробнее в п. 1.8).

Таблица 2.8.1

Численность животных, отнесенных к охотничьим ресурсам

(выписка из Госохотреестра по состоянию на 31 марта 2022 года)

| Наименование городского поселения (района, округа), охотничьего угодья, иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов | Копытные животные, особей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кабан | Кабарга | Дикий северный олень | Косуля европейская | Косуля сибирская | Лось | Благородный олень | Пятнистый олень | Лань | Овцебык | Муфлон | Сайгак | Серна | Сибирский горный козел | Туры | Снежный баран | Гибрид зубра с бизоном |  |  |  |  |  |  |  |
| о.х. "Рысь" | 83 | н | н | 231 | - | 261 | 0 | 0 | н | н | н | н | н | н | н | н | н |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пушные животные, особей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Медведь бурый | Медведь белогрудый | Волк | Шакал | Лисица | Корсак | Песец | Енотовидная собака | Енот-полоскун | Рысь | Росомаха | Барсук | Куница каменная | Куница лесная | Соболь | Харза | Кот амурский | Кот лесной | Кошка степная | Ласка | Горностай | Солонгой |  |  |
| о.х. "Рысь" | 0 | н | 0 | н | 309 | 0 | н | 0 | н | 0 | - | 8 | - | 0 | н | н | н | н | н | 0 | 0 | н |  |  |
|  | Пушные животные, особей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Колонок | Лесной хорь | Степной хорь | Норки | Выдра | Заяц-беляк | Заяц-русак | Заяц-толай | Заяц маньчжурский | Кролик дикий | Бобр канадский | Бобр европейский | Сурок-байбак | Сурок серый | Сурок черношапочный | Сурок-тарбаган | Суслики | Кроты | Бурундуки | Летяга | Белки | Хомяки |  |  |
| о.х. "Рысь" | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 1201 | 663 | н | н | н | н | 10 | 0 | н | н | н | - | - | 0 | - | 0 | - |  |  |
|  | Птицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вальдшнеп | Глухарь каменный | Глухарь обыкновенный | Куропатка белая | Куропатка бородатая | Куропатка серая | Куропатка тундряная | Куропатка (вид не определен) | Рябчик | Тетерев обыкновенный | Вяхирь | Голубь сизый | Клинтух | Голуби (вид не определен) | Горлица большая | Горлица кольчатая | Горлица обыкновенная | Перепел обыкновенный | Перепел японский | Бекас азиатский | Бекас обыкновенный | Веретенник большой | Веретенник малый |  |
| о.х. "Рысь" | 0 | 0 | - | 3613 | - |  |  |  |  | 509 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Птицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Оценка риска для здоровья населения.

Оценка риска для здоровья населения проводится в отношении объектов I и II классов опасности. Согласно п.4.2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 (далее - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), для животноводческих предприятий, а также в отношении кладбищ оценка риска для здоровья населения не выполняется.

Важнейшим показателем санитарно-эпидемиологического благополучия территории является состояние здоровья населения. На процесс его формирования влияет целый ряд биологических, социально-экономических, антропогенных, природно-климатических, медико-санитарных факторов, отражающих уровень техногенного загрязнения среды, рациональность архитектурно-планировочной организации территории, и др.

Деятельность расположенных в городе объектов нефтедобычи и производственной деятельности может способствовать формированию неблагоприятных эффектов для здоровья населения. Как показывают результаты исследований [103,104] в районах нефтедобычи зачастую обнаруживается содержание химических веществ в концентрациях, превышающих гигиенические нормативы: в атмосферном воздухе- дигидросульфида, углеводородов, диоксида азота, диоксида серы; в подземных водах - хлоридов, сульфатов, нитратов, железа, стронция, повышенной минерализации и общей жёсткости; в почве- сульфатов, хлоридов, нитратов, нефтепродуктов. Загрязнение воды подземных водоисточников и атмосферного воздуха может способствовать риску развития неблагоприятных эффектов со стороны отдельных органов и систем, а также канцерогенной опасности.

Город Лениногорск не включен в геоинформационную базу стационарно неблагополучных по сибирской язве населенных пунктов.

Основные факторы, обуславливающие риск для здоровья населения, характерные для г. Лениногорска приведены в таблице 2.8.1

| Отрасль | Атмосферный воздух | Водные ресурсы | Земельные ресурсы/ландшафт | Отходы | Шум |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Добыча нефти | углеводороды, диоксид азота, диоксид серы | хлориды, сульфаты, нитраты, железо, стронций, повышенная минерализация и общая жёсткость | Химическое загрязнение почв сульфатами, хлоридами, нитратами, нефтепродуктами. Изменение ландшафта и растительного покрова | Вскрышные породы, попутно добытые породы | Буровые работы, обрушение, дробление и обработка |
| Сельскохозяйственное производство | диоксид углерода (CO2), диоксид серы (SO), оксид азота (NO) и твердые частицы | пестициды, минеральные удобрения и микроэлементы металлов | Химическая деградация почв, засоление, эрозия | Органические отходы растениеводства (листья, стебли, шелуха, корни, другие неиспользованные части растений) | - |
| Магистральные газопроводы, газораспределительные системы | метан (CH4) | - | Фрагментация ландшафта, утрата местообитаний животных | - | - |
| Автомобильные дороги | 1,3-бутадиен (C4H6), формальдегид (CH2O), бензол (C6H6), акролеин (C3H4O) и диоксид азота (NO2) | - | Накопление свинца в почве | - | Двигатели автомобилей, выбросы выхлопных газов, аэродинамический шум и взаимодействие шин с покрытием |

# Таблица 2.8.1 Основные факторы, обуславливающие риск для здоровья населения, характерные для г. Лениногорска

# 3. ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА

На территории городского поселения расположены леса Лениногорского участкового лесничества Лениногорского лесничества (в ЕГРН 16:00-6.3577).

Лесной фонд представлен защитными лесами следующей категории: лес, выполняющий функции защиты природных и иных объектов, подкатегории: леса, расположенные в лесопарковых зонах; леса, расположенные в зеленых зонах.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Правовой режим использования земель лесного фонда на рассматриваемой территории установлен Лесным кодексом РФ и лесохозяйственным регламентом Лениногорского лесничества, утв. приказом Министерства лесного хозяйства РТ от 12.02.2019 №86-осн.

Правовой режим использования земель лесного фонда приведен в таблице 3.1.2.

Таблица 3.1.2

Правовой режим использования земель лесного фонда

| Название зоны | Правовой режим использования участка | Обоснование (нормативные документы) |
| --- | --- | --- |
| - Защитные леса: - Леса, выполняющие функции защиты природных объектов - леса, расположенные в лесопарковых зонах; - леса, расположенные в зеленых зонах | В защитных лесах запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями. Запрещается изменение целевого назначения лесных участков, на которых расположены защитные леса, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. В лесах, расположенных в лесопарковых зонах, запрещаются: 1) использование токсичных химических препаратов; 2) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 3) ведение сельского хозяйства; 4) разведка и добыча полезных ископаемых; 5) строительство объектов капитального строительства, за исключением велосипедных, велопешеходных, пешеходных и беговых дорожек, лыжных и роллерных трасс, если такие объекты являются объектами капитального строительства, и гидротехнических сооружений. В целях охраны лесов, расположенных в лесопарковых зонах, допускается возведение ограждений на землях, на которых располагаются такие леса. В лесах, расположенных в зеленых зонах, запрещаются: использование токсичных химических препаратов; разведка и добыча полезных ископаемых; ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства, а также возведение изгородей в целях сенокошения и пчеловодства; строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов; осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, если осуществление указанных видов деятельности влечет за собой проведение рубок лесных насаждений или создание объектов охотничьей инфраструктуры. Изменение границ земель, на которых располагаются леса, расположенные в лесопарковых и в зеленых зонах; которое может привести к уменьшению площади таких земель, не допускается. | Статья 111 Лесного кодекса РФ Статья 114 Лесного кодекса РФ |

# 4. МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, УЧАСТКИ НЕДР, ГОРНЫЕ ОТВОДЫ

Согласно карте оцифрованных границ площадей залегания полезных ископаемых, опубликованной на сайте ФГБУ «Российский федеральный геологический фонд» [34], территория городского поселения г. Лениногорск полностью находится в границах Ромашкинского участка недр по разведке и добыче углеводородного сырья.

По данным, имеющимся в фонде геологической информации Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, в пределах границ городского поселения разведанные и числящиеся на территориальном балансе запасов ОПИ Республики Татарстан, месторождения ОПИ отсутствуют. Лицензии на право пользования участками недр местного значения не выдавались. На территории поселения расположены месторождения пресных подземных вод.

Сведения о расположенных на территории городского поселения месторождениях, участках недр, горных отводах приведены в таблице 4.1.

Согласно статье 7 Федерального закона от 21.02.1992 № 2395-1-ФЗ «О недрах» (далее Закон «О недрах»). В соответствии с лицензией на пользование недрами для добычи полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, образования особо охраняемых геологических объектов, для разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, а также в соответствии с соглашением о разделе продукции при разведке и добыче минерального сырья участок недр предоставляется пользователю в виде горного отвода - геометризованного блока недр.

В соответствии со статьей 22 указанного Закона, пользователь недр имеет право ограничивать застройку площадей залегания полезных ископаемых в границах предоставленного ему горного отвода. Пользователь отвечает за безопасное ведение работ, связанных с пользованием недрами; соблюдение утвержденных в установленном порядке стандартов, регламентирующих условия охраны недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, водных объектов, зданий и сооружений от вредного влияния работ, связанных с пользованием недрами; а также за приведение участков земли и других природных объектов, нарушенных при пользовании недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования.

Согласно ст. 25 Закона «О недрах», строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений допускается на основании разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа.

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

Таблица 4.1

Сведения о месторождениях, участках недр, горных отводах, расположенных

на территории городского поселения

| Месторождение, лицензионный участок | Номер лицензии (горноотводного акта), дата выдачи, срок действия | Недропользователь | Местоположение | Вид полезного ископаемого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ромашкинский участок недр | ТАТ 15930НЭ от 26.11.2015 до 31.07.2038г. | ПАО «Татнефть им. В.Д.Шашина» | Вся территория городского поселения | УВС |
| Сугушлинское месторождение | №52/2008 от 21.11.2008 ТКЗ по РТ | - | каптированные родники в бассейне р. Степной Зай юго-восточнее г.Лениногорска | Пресные воды |
| Старо-Письмянское месторождение | №52/2008 от 21.11.2008 ТКЗ по РТ | - | каптированные родники в бассейне р. Степной Зай юго-восточнее г.Лениногорска | Пресные воды |
| Лениногорский участок Старо-Письмянского месторождения | №52/2008 от 21.11.2008 ТКЗ по РТ | - | - | Пресные воды |

# 5.ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

На территории городского поселения г. Лениногорск особо охраняемые природные территории отсутствуют.

# 6. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ И ИНЫЕ ЗОНЫ ОГРАНИЧЕНИЙ

  - Санитарно-защитные зоны производственных и иных объектов

На территории городского поселения расположены объекты всех классов опасности. Данные о санитарно-защитных зонах существующих объектов и информация о соблюдении режима санитарно-защитных зон приведены в таблице 6.1.1. Регламенты использования санитарно-защитной зоны объектов приведены в таблице 6.1.2.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

По данным «Перечня сибиреязвенных скотомогильников и биотермических ям, являющихся собственностью Республики Татарстан» (письмо МЗИО РТ от 07.05.2021 № 1-30/6558), на территории городского поселения скотомогильники отсутствуют.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарные разрывы устанавливаются в отношении автомагистралей. На территории городского поселения автомагистрали отсутствуют.

Таблица 6.1.1

Санитарно-защитные зоны производственных и иных объектов, расположенных на рассматриваемой территории

| Наименование объекта, сведения о местоположении | Вид СЗЗ (ориентировочная, расчетная, установленная) |  | Размер СЗЗ, м | Сведения о ЗУ, СЗЗ (КН ЗОУИТ) в ЕГРН | Обоснование (нормативные документы) | Соблюдение режима СЗЗ объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты, связанные с производственной деятельностью |  |  |  |  |  |  |
| Существующие |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ЖБИ-СТРОЙ», г.Лениногорск, ул.Заводская, д.5 | Установленная (окончательная) зона |  | - | ЗОУИТ 16:00-6.4373 | - | Соблюдается |
| ООО «Лениногорское УТТ» | Установленная (окончательная) зона |  | - | ЗОУИТ 16:51-6.605 | - | Соблюдается |
| ООО «Лениногорское управление тампонажных работ», г. Лениногорск, ул. Чайковского, 29 | Установленная (окончательная) зона |  | - | ЗОУИТ 16:51-6.386 | - | Соблюдается |
| Лениногорская производственная база ООО "ТНГ-ЛенГИС", г Лениногорск, ул Чайковского, дом 15 | Установленная (окончательная) зона |  | - | ЗОУИТ 16:51-6.399 | - | Попадает участок жилой застройки |
| Промплощадка №1 производственной базы эксплуатационного производственного управления "Лениногорскгаз" ООО «Газпром трансгаз Казань» | Установленная (окончательная) зона |  | - | ЗОУИТ 16:51-6.389 | - | Попадает территория жилой застройки |
| База Лениногорского газового цеха Управления «Татнефтегазопереработка» ПАО «ТАТНЕФТЬ» им. В.Д.Шашина | Установленная (окончательная) зона |  | - | ЗОУИТ 16:51-6.379 | - | Соблюдается |
| ОАО "Лениногорский завод ЖБИ" (производство строительных материалов) | Установленная (окончательная) зона |  | - | ЗОУИТ 16:51-6.376 | - | Соблюдается |
| Промплощадка №2 газонаполнительного пункта эксплуатационного производственного управления «Лениногорскгаз» ООО «Газпром трансгаз Казань» | Установленная (окончательная) зона |  | - | ЗОУИТ 16:51-6.385 | - | Соблюдается |
| Предприятие по производству минеральных вод, безалкогольных напитков, кваса ООО "АГРОПАК-ТАТАРСТАН", г.Лениногорск, ул.Володарского, д.22, к.1 | Расчетная (предварительная) зона |  | с С, СЗ стороны -8 м, с З, ЮЗ – по границе промплощадки; с В, СВ – 2 м, с ЮВ – 3 м; с Ю – 20 м от границы промплощадки | На ЗУ 16:51:012101:10 | СЭЗ 16.11.11.000.Т.000676.03.17 от 15.03.2017 | Соблюдается |
| ООО "ЛЕНВТОРИНДУСТРИЯ", г.Лениногорск, ул.Октябрьская,44 | Расчетная (предварительная) зона |  | По границе территории промплощадки | На ЗУ 16:51:012701:101 | СЭЗ 16.11.11.000.Т.000545.03.19 от 19.03.2019 | Соблюдается |
| ООО "ОРТЭКС" г.Лениногорск, ул Белинского, дом 2 | Ориентировочная (нормативная) зона |  | 100 м | На ЗУ 16:51:011501:533 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, таблица 7.1 п.12.4.3 | Попадает жилая застройка |
| ХК ООО "Горизонт" (г Лениногорск, ул. Промышленная, 7) | Ориентировочная (нормативная) зона |  | 100 м | На ЗУ 16:51:010501:4932 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 таблица 7.1 п.10.4.1 | Соблюдается |
| ООО "Лозна" (г Лениногорск, ул. Чайковского, 40) | Ориентировочная (нормативная) зона |  | 300 | На ЗУ 16:51:011601:64 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 таблица 7.1 п.2.3 | Попадают дачные участки |
| Ремнефтегаз (г Лениногорск, ул. Чайковского 38) | Ориентировочная (нормативная) зона |  | 100 | На ЗУ 16:51:010301:39 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 таблица 7.1 п.12.4.3 | Попадают дачные участки |
| Монтажно-наладочное управление (г. Лениногорск, ул. Чайковского) | Ориентировочная (нормативная) зона |  | 100 | На ЗУ 16:51:010301:794 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 таблица 7.1 п.2.4.6 | Попадают дачные участки |
| РОНАС (г. Лениногорск, ул. Чайковского, 32 б) | Ориентировочная (нормативная) зона |  | 50 | На ЗУ 16:51:010301:317- | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 таблица 7.1 п.12.5.1 | Попадают дачные участки |
| Ленпромстройсервис (г Лениногорск, ул. Чайковского, з/у 30Б) | Ориентировочная (нормативная) зона |  | 100 | На ЗУ 16:51:010301:7 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 таблица 7.1 п.12.4.3 | Попадают дачные участки |
| Столярная мастерская (г Лениногорск, ул. Чайковского) | Ориентировочная (нормативная) зона |  | 100 | На ЗУ 16:51:011501:17 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 таблица 7.1 п.5.4.2 | Соблюдается |
| ЗАО "Полиграфсервис" (г Лениногорск, ул. Чайковского, 35а) | Ориентировочная (нормативная) зона |  | 100 | На ЗУ 16:51:011501:1443 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 таблица 7.1 п.2.4.13 | Соблюдается |
| Торгово-технический дом "Татнефть" (г. Лениногорск, ул. Чайковского, д. 31) | Ориентировочная (нормативная) зона |  | 50 | На ЗУ 16:51:011501:29 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 таблица 7.1 п.12.5.5 | Соблюдается |
| Лениногорское лесное хозяйство (лесхоз) (г Лениногорск, ул. Трубная, д. 9) | Ориентировочная (нормативная) зона |  | 100 | На ЗУ 16:51:011501:8 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 таблица 7.1 п.5.4.2 | Соблюдается |
| ПромТех (г Лениногорск, ул. Трубная, 15 б) | Ориентировочная (нормативная) зона |  | 100 | На ЗУ 16:51:011501:1439 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 таблица 7.1 п.2.4.13 | Соблюдается |
| ООО «ТатТеплоПанель» (г Лениногорск, ул. Белинского, д. 28А) | Ориентировочная (нормативная) зона |  | 100 | На ЗУ 16:51:011501:1467 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 таблица 7.1 п.12.4.3 | Соблюдается |
| ООО "ЛИС" (г Лениногорск, ул. Белинского, з/у 24) | Ориентировочная (нормативная) зона |  | 100 | На ЗУ 16:51:011501:1479 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 таблица 7.1 п.12.4.3 | Соблюдается |
| Лениногорский завод Автоспецоборудования (г. Лениногорск, ул. Асфальтная, 1) | Ориентировочная (нормативная) зона |  | 300 | - | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 таблица 7.1 п.2.3 | Попадает жилая застройка |
| Лениногорский механический завод (г. Лениногорск, ул. Бугульминская, 27) | Ориентировочная (нормативная) зона |  | 300 | - | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 таблица 7.1 п.2.3 | Попадает жилая застройка |
| СпецСтройСервис (г Лениногорск) | Ориентировочная (нормативная) зона |  | 100 | На ЗУ 16:51:012001:67 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 таблица 7.1 п.12.4.3 | Попадает жилая застройка, дачные участки |
| ШАРЛ, аккумуляторный завод (г. Лениногорск, ул. Заводская, 2) | Ориентировочная (нормативная) зона |  | 500 | На ЗУ 16:51:011201:2 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 таблица 7.1 п.2.2 | Соблюдается |
| ООО "Колос" (г Лениногорск, ул Чайковского,45, стр 11) | Ориентировочная (нормативная) зона |  | 50 | На ЗУ 16:51:011501:485 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 таблица 7.1 п.8.5.18 | Соблюдается |
| ООО "Агроидея" (г Лениногорск, ул Промышленная, д 1 "а", строен 2) | Ориентировочная (нормативная) зона |  | 300 | На ЗУ 16:51:012401:1205 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 таблица 7.1 п.2.3 | Попадают участки жилой застройки |
| ООО ПСФ "Максат" (г Лениногорск, ул Чайковского, дом 32) | Ориентировочная (нормативная) зона |  | 50 | На ЗУ 16:51:010301:32 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 таблица 7.1 п.12.5.1 | Попадают дачные участки |
| ООО "Торос Молоко" (г Лениногорск, ул Чайковского, дом 51) | Ориентировочная (нормативная) зона |  | 50 | На ЗУ 16:51:011501:507 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 таблица 7.1 п.8.5.14 | Соблюдается |
| ООО "Гиара" (г Лениногорск, ул Тукая, д 34) | Ориентировочная (нормативная) зона |  | 50 | На ЗУ 16:51:010402:62 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 таблица 7.1 п.6.5.6 | Попадает жилая застройка |
| Котельная № 8 ООО "Теплоснаб" (МБК№8), г.Лениногорск, ул.Чайковского, д.29А, корпус 12 | Расчетная (предварительная) зона |  | Со всех сторон света – по границе территории промплощадки | На ЗУ 16:51:013102:2612 | СЭЗ 16.11.11.000.Т.000434.03.12 от 26.03.2012 | Соблюдается |
| ООО "Силен" | Ориентировочная (нормативная) зона |  | 100 | На ЗУ 16:51:010501:147 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 таблица 7.1 п.2.4.12 | Соблюдается |
| ООО "РословНефтеКомплект Плюс" | Ориентировочная (нормативная) зона |  | 100 | На ЗУ 16:51:011501:3 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 таблица 7.1 п.2.5.3 | Соблюдается |
| ООО "Лениногорскремсервис" | Ориентировочная (нормативная) зона |  | 100 | На ЗУ 16:51:012201:66 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 таблица 7.1 п.2.4.12 | Соблюдается |
| НПФ "Модуль" | Расчетная (предварительная) зона |  | Согласно СЭЗ | На ЗУ 16:51:011501:662 | СЭЗ 16.11.11.000.Т.002466.12.15 от 04.12.2015 | Соблюдается |
| ООО "ТНС-Развитие" | Ориентировочная (нормативная) зона |  | 100 | На ЗУ 16:51:011201:6 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 таблица 7.1 п.2.4.12 | Соблюдается |
| ООО «Рембурсервис», г.Лениногорск, ул.Трубная, 7 | Ориентировочная (нормативная) зона |  | 50 | На ЗУ 16:51:011501:744 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 таблица 7.1 п.12.5.4 | Соблюдается |
| Промплощадка свинокомплекса ООО «Агрофирма Ялтау» (расположена за границей города, СЗЗ попадает на территорию г. Лениногорска) | Установленная (окончательная) зона |  | - | ЗОУИТ 16:00-6.4426 | - | Соблюдается |
| ООО "Лениногорская птицефабрика" | Расчетная (предварительная) зона |  | с С - по границе объекта, - с СВ - 0-20 м от границы объекта, - с В - 20-160 м от границы объекта, - с ЮВ - 160-113 м от границы объекта, - с Ю - 113-0 м от границы объекта, - с ЮЗ - 0-193 м от границы объекта, - с З - 193-390 м от границы объекта, - с СЗ - 390-280 м от границы объекта. | На ЗУ 16:51:011601:0025 | СЭЗ 16.11.11.000.Т.000530.03.21 от 10.03.2021 | Соблюдается |
| ООО "КФХ Виктория", ул.Чайковского, д.42 | Расчетная (предварительная) зона |  | с севера, северо-востока, северо-запада, востока, юго-востока, юга - по границе промплощадки- с запада, юго-запада - на расстоянии 100 м от границы площадки. | На ЗУ 16:51:011601:22 | СЭЗ 16.11.11.000.Т.000291.01.18 от 29.01.2018 | Соблюдается |
| АО «Татарское монтажно-наладочное управление» | Ориентировочная (нормативная) зона |  | 100 | На ЗУ 16:51:010501:5050 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 таблица 7.1 п.2.4.12 | Соблюдается |
| ООО "ТрансСервис Лениногорск" (автотранспортная база) | Ориентировочная (нормативная) зона |  | 100 | На ЗУ 16:51:11501:33 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 таблица 7.1 п. 12.4.3 | Соблюдается |
| Объекты нефтедобычи |  |  |  |  |  |  |
| Нефтяные скважины добывающие и иного назначения с возможностью перехода в добывающие, кроме экологических, пьезометрических, разведочных, нагнетательных скважин. Групповые замерные установки | Ориентировочная |  | 300 (добывающие в работе), 300 планируемые (добывающие остановленные, скважины бурения) | СЗЗ не установлены В ЕГРН зоны минимальных расстояний 16:00-6.3195 16:00-6.2398 16:51-6.47 16:51-6.5 16:00-6.3000 16:00-6.87 16:51-6.53 16:51-6.24 16:00-6.3152 16:51-6.41 и др. | 1. Письмо ПАО «Татнефть» от 20.06.2022 № 2261 2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Таблица 7.1 п.3.3.8 | Соблюдается частично |
| Скважины № 6139а, № 6374А, №12492, № 9459 ЦДНГ-1; скважина № 6070, №1083Б, №6005а ЦДНГ-2 НГДУ «Лениногорскнефть» | Расчетная |  | Не требуется | - | СЭЗ №16.11.11.000.Т.002482.11.19 от 15.11.2019 г; №16.11.11.000.Т.002616.12.19 от 03.12.2019; №16.11.11.000.Т.000565.03.20 от 24.03.2020; №16.11.11.000.Т.002675.12.19 от 10.12.2019 г; №16.11.11.000.Т.002484.11.19 от 15.11.2019 г | Соблюдается |
| Скважины №№ 6075а, 39505 ЦДНГ-1 НГДУ «Лениногорскнефть» | Расчетная |  | 5 | - | СЭЗ № 16.11.11.000.Т.000570.03.20 от 24.03.2020 | Соблюдается |
| База жилищно-коммунального цеха (ЖКЦ) НГДУ «Лениногорскнефть». | Расчетная |  | по границе территории промплощадки с В, ЮВ, Ю сторон, в остальных направлениях на расстоянии 100 м от границы территории промплощадки | На ЗУ 16:51:010501:152 | СЭЗ №16.11.11.000.Т.000472.02.18 от 27.02.2018 г | Соблюдается |
| Лениногорский участок ЦЭО ООО «Управляющая компания «Татбурнефть», г. Лениногорск, ул. Чайковского, д.3 | Установленная (окончательная) зона |  | - | ЗОУИТ 16:51-6.390 | - | Соблюдается |
| ООО "Татбурнефть-Лениногорское управление тампонажных работ" ул. Чайковского, дом 53 | Расчетная (предварительная) зона |  | Согласно СЭЗ | На ЗУ 16:51:011501:15 | СЭЗ 16.11.11.000.Т.000060.01.20 от 17.01.2020 | Соблюдается |
| Лениногорские базы управления "Татнефтеснаб" (на ЗУ с КН 16:51:011501:12) | Ориентировочная (нормативная) зона |  | 50 | На ЗУ 16:51:011501:12 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 таблица 7.1 п.12.5.1 | Соблюдается |
| ЦППД ПАО «Татнефть им. В.Д.Шашина» | Ориентировочная (нормативная) зона |  | 100 | На ЗУ 16:51:010501:4678 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 таблица 7.1 п.2.4.12 | Соблюдается |
| Управление по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин (УПНП и КРС) ПАО "ТАТНЕФТЬ" им. В.Д.ШАШИНА | Ориентировочная (нормативная) зона |  | 100 | На ЗУ 16:51:010602:540 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 таблица 7.1 п.2.4.12 | Попадает жилая застройка |
| ЛЦПРС УПРС ПАО "ТАТНЕФТЬ" им. В.Д.ШАШИНА | Ориентировочная (нормативная) зона |  | 100 | На ЗУ 16:51:011201:138 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 таблица 7.1 п.2.4.12 | Соблюдается |
| ООО "ТМС-Буровой сервис"(Цех №2) | Расчетная (предварительная) зона |  | Согласно СЭЗ | На ЗУ 16:51:011501:591 | СЭЗ №16.11.11.000.Т.000756.05.14 от 20.05.2014 | Соблюдается |
| ООО "ТМС-Буровой сервис"(Промплощадка №1) | Расчетная (предварительная) зона |  | Согласно СЭЗ | На ЗУ 16:51:012401:3 | СЭЗ № 16.11.11.000.Т.000748.06.13 от 14.06.2013 | Соблюдается |
| ЦБПО РБО и СТ ПАО «Татнефть им. В.Д.Шашина» | Ориентировочная (нормативная) зона |  | 100 | На ЗУ 16:51:012401:1866 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 таблица 7.1 п.2.4.12 | Соблюдается |
| НГДУ "Лениногорск" | Ориентировочная (нормативная) зона |  | 50 | На ЗУ 16:51:011501:1569 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 таблица 7.1 п.11.5.1 | Соблюдается |
| Промплощадка Аппарата управления Ромашкинского РНУ филиала АО "Транснефть-Прикамье" | Расчетная (предварительная) зона |  | Не требуется | На ЗУ 16:51:010402:2 | СЭЗ №16.11.11.000.Т.003287.12.21 от 30.12.2021 | Соблюдается |
| АО "Геотех", ул.Чайковского,30а | Расчетная (предварительная) зона |  | Не требуется | На ЗУ 16:51:010301:54, 16:51:010301:56, 16:51:010301:57 | СЭЗ № 16.11.11.000.Т.002326.09.21 от 20.09.2021 | Соблюдается |
| ООО "ТрансСервисЛениногорск" (транспортно-логистический центр) | Расчетная (предварительная) зона |  | Не требуется | На ЗУ 16:51:11501:33, 16:51:11501:1458 | СЭЗ №16.11.11.000.Т.000685.03.21 от 26.03.2021 | Соблюдается |
| Цементный склад г.Лениногорск ООО "Татбурнефть-Лениногорское управление тампонажных работ" | Расчетная (предварительная) зона |  | Не требуется | На ЗУ 16:51:011501:31 | СЭЗ № 16.11.11.000.Т.002660.11.20 от 25.11.2020 | Соблюдается |
| Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| Трансформаторная подстанция № 15 («Письмянка») | Установленная (окончательная) зона |  | - | ЗОУИТ 16:00-6.3629 | - | Соблюдается |
| Трансформаторная подстанция частотой 50 Гц Лениногорской ГРЭС | Установленная (окончательная) зона |  | - | ЗОУИТ 16:51-6.392 | - | Соблюдается |
| Газораспределительная станция | Ориентировочная |  | 300 | - | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.1.3.28 | Попадает жилая застройка |
| Производственная база ООО "Водоканал" | Расчетная |  | Не требуется | На ЗУ 16:51:012401:5 | СЭЗ №16.11.11.000.Т.001527.07.21 от 13.07.2021 | - |
| Биологические очистные сооружения ООО «Водоканал» | Расчетная (предварительная) зона |  | С северо-западной, западной, юго-западной сторон – 250м, с восточной, северо-восточной, северной, юго-восточной, южной сторон –400м | На ЗУ 16:51:010801:152 | СЭЗ 16.11.11.000.Т.000808.07.13 от 02.07.2013 | Соблюдается |
| ФНС-1 ООО "Водоканал" | Ориентировочная |  | 20 | На ЗУ 16:51:012401:5 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Таблица 7.1 п. 13.5.1 | Соблюдается |
| ФНС-2 ООО "Водоканал", ул. Набережная, д. 11 | Расчетная (предварительная) зона |  | не требуется | На ЗУ 16:51:012401:9 | СЭЗ № 16.11.11.000.Т.001528.07.21 от 13.07.2021 | - |
| ФНС-2а ООО "Водоканал", ул. Октябрьская, д. 196 | Расчетная (предварительная) зона |  | не требуется | На ЗУ 16:51:012501:235 | СЭЗ № 16.11.11.000.Т.001526.07.21 от 13.07.2021 | - |
| ФНС-3 ООО "Водоканал", ул. Чайковского | Расчетная (предварительная) зона |  | не требуется | На ЗУ 16:51:010301:60 | СЭЗ № 16.11.11.000.Т.001762.07.21 от 27.07.2021 | - |
| ФНС-4 ООО "Водоканал", ул. Широкая | Расчетная (предварительная) зона |  | не требуется | На ЗУ 16:51:012401:366 | СЭЗ №16.11.11.000.Т.001761.07.21 от 27.07.2021 | - |
| ФНС-7 ООО "Водоканал" | Ориентировочная (нормативная) зона |  | 20 | Восточнее с ЗУ 16:51:011801:1097 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.13.5.1 | Попадают дачные участки |
| Блочно-модульная котельная (МБК) №13 ООО "Лениногорские тепловые сети", ул.Кутузова, д.23В | Расчетная (предварительная) зона |  | По границе промплощадки | На ЗУ 16:51:013203:1800 | СЭЗ № 16.11.11.000.Т.003289.12.17 от 18.12.2017 | Соблюдается |
| Котельная № 8 ООО "Теплоснаб", ул.Чайковского, д.29А, корпус 12 | Расчетная (предварительная) зона |  | По границе промплощадки | На ЗУ 16:51:013102:2612 | СЭЗ № 16.11.11.000.Т.000434 .03.12 от 26.03.2012 | Соблюдается |
| Котельные: МБК №3, МБК №11, Котельная №10 котельная №12, МБК№21, МБК №22, МБК №31; МБК №63 | Ориентировочная (нормативная) зона |  | 100 м | На ЗУ 16:51:013301:342 16:51:010401:27 16:51:012903:796 и др. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.10.4.1 | Попадает жилая застройка |
| Лениногорский РУЭС Альметьевского ЗУЭС Публичного акционерного общества "Таттелеком" (ПАО "Таттелеком"), | Расчетная (предварительная) зона |  | Не требуется | На ЗУ 16:51:012901:0111 | СЭЗ № 16.11.11.000.Т.002703.09.22 от 27.09.2022 | - |
| Объекты транспортной инфраструктуры, спорта |  |  |  |  |  |  |
| АЗС№327 ул.Агадуллина, 20а, 16:51:010701:192 | Установленная (окончательная) зона |  |  | ЗОУИТ 16:51-6.623 | - | Соблюдается |
| АЗС за границей г. Лениногорска. СЗЗ попадает в границы города | Установленная (окончательная) зона |  |  | ЗОУИТ 16:25-6.3566 | - | Попадают дачные участки |
| АГЗС ООО «Трансгазсервис», г. Лениногорск, ул. Чайковского, 19а | Установленная (окончательная) зона |  |  | ЗОУИТ 16:51-6.400 | - | Попадает жилая застройка |
| АЗС №16102 ООО "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт" | Расчетная (предварительная) зона | с С, СВ, В, Ю, ЮВ, СЗ - 100 м; - с ЮЗ - 92 м (по границе з/у с КН 16:51:011901:389, 16:51:011901:427) - 100 м; - с З - 95 м (по границе з/у с КН 16:51:011801:361, 16:51:011801:125) - 100 м; |  | На ЗУ 16:51:011901:352 | СЭЗ 16.11.11.000.Т.000069.01.23 от 13.01.2023 | Соблюдается |
| АЗС Irbis ООО "Топливная Компания "Ирбис-РБ" | Расчетная (предварительная) зона | - с СВ, В, ЮВ - по границе контура объекта, - с Ю - 0-10м, - с ЮЗ, З, СЗ, С - 10м от границ территории. |  | На ЗУ 16:51:011801:652 | СЭЗ № 16.11.11.000.Т.000237.01.22 от 31.01.2022 | Попадает жилая застройка |
| АЗС №275 Бавлинского филиала ООО "Татнефть-АЗС Центр" | Расчетная (предварительная) зона | Не требуется |  | На ЗУ 16:51:011301:527 | СЭЗ № 16.11.11.000.Т.002411.08.22 от 16.08.2022 | - |
| АЗС №512 ООО "ТАИФ-НК АЗС", ул. Белинского, д. 21а | Расчетная (предварительная) зона | Не требуется |  | На ЗУ 16:51:011802:358 | СЭЗ № 16.11.11.000.Т.001448.07.21 от 01.07.2021 | - |
| Татнефтепродукт АЗС №42 (Чайковского,5) | Ориентировочная (нормативная) зона | 100 |  | На ЗУ 16:51:012201:9 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.12.4.4 | Соблюдается |
| Татнефтепродукт АЗС №184 (ул. Белинского, д. 16а) | Ориентировочная (нормативная) зона | 100 |  | На ЗУ 16:51:011501:54 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 таблица 7.1 п.12.4.4 | Попадает жилая застройка |
| Топливная Компания АЗС (Чайковского,19в) | Ориентировочная (нормативная) зона | 100 |  | На ЗУ 16:51:011801:57 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Таблица 7.1 п.12.4.4 | Попадает жилая застройка |
| Ойл Стандарт АЗС (Октябрьская, 159б, Бугульминская, 27) | Ориентировочная (нормативная) зона | 100 |  | На ЗУ 16:51:012501:244 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Таблица 7.1 п.12.4.4 | Попадает жилая застройка |
| АГЗС (Чайковского,40; Октябрьская, 162; Бугульминская, 29) | Ориентировочная (нормативная) зона | 100 |  | На ЗУ 16:51:011601:67 16:51:010602:287 16:51:010801:203 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Таблица 7.1 п.12.4.4 | Соблюдается |
| Газпром ГМТ АГНКС (Бугульминская,41) | Ориентировочная (нормативная) зона | 100 |  | На ЗУ с КН 16:51:010801:433 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Таблица 7.1. п.12.4.4 | Соблюдается |
| Автосервисы, автотехцентры, станции технического обслуживания (ул. ул.Строительная, 16, Вахитова, 1; ул.Чайковского, 19; ул. Чайковского, 19А/1; ул. Агадуллина, 15Д; ул. Фрунзе, 12Б, Чайковского, 30А; ул. Корчагина, 8А; Садовая ул., 67; ул. Агадуллина, 5; ул. Чайковского, 61; Промышленная ул., 1А; Строительная ул., 16; Строительная ул., 24; Бугульминская, 33; Чайковского 17 В и др. ) | Ориентировочная (нормативная) зона | V класс опасности объекта |  | - | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Таблица 7.1 п.12.5.4 | Соблюдается частично |
| Лениногорское управление технологического транспорта (УТТ), г. Лениногорск, ул.Промышленная | Ориентировочная (нормативная) зона | 50 |  | На ЗУ 16:51:010501:5113 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Таблица 7.1 п.12.5.4 | Соблюдается |
| Промплощадка дорожного участка №3 Бугульминского управления автомобильных дорог ООО «Татнефтедор», г.Лениногорск, ул. Чайковского, 34 | Установленная (окончательная) зона |  |  | ЗОУИТ 16:51-6.395 | - | Соблюдается |
| Автобусный парк (ул.Чайковского,45, стр.2) | Ориентировочная (нормативная) зона | 100 |  | На ЗУ 16:51:011501:1614 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Таблица 7.1 п.12.4.6 | Соблюдается |
| Автостанция (ул. Вахитова, 10) | Ориентировочная (нормативная) зона | 300 |  | - | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Таблица 7.1 п.12.3.5 | Попадает жилая застройка |
| Стадион с трибунами на 1500 мест и более | Ориентировочная (нормативная) зона | 50 |  | На ЗУ 16:51:010101:131 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Таблица 7.1. п. 12.5.3 | Попадает жилая застройка |
| Картинг (планируемый) | Ориентировочная (нормативная) зона | 50 |  | Южнее ЗУ 16:51:000000:28 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Таблица 7.1. п. 12.5.3 | Соблюдается |
| Объекты социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| ГАПОУ «Лениногорский нефтяной техникум», проспект 50 лет Победы, д.26 | Расчетная (предварительная) зона | 19 м от границы промплощадки с юго-западной, западной сторон; - по границе территории промплощадки с остальных сторон. |  | На ЗУ 16:51:012901:103 | СЭЗ №16.11.11.000.Т.000160.01.18 от 22.01.2018 | Соблюдается |
| ООО "Самитэк-М" торговый рынок, ул.Камала, д.4 | Расчетная (предварительная) зона | Согласно СЭЗ |  | - | СЭЗ №16.11.11.000.Т.002145.08.17 от 04.08.2017 | Попадает жилая застройка |
| Кафе «Арцах», | Расчетная (предварительная) зона | - |  | На ЗУ 16:51:010101:300 16:51:010101:506 | СЭЗ №16.11.11.000.Т.001231.06.09 от 30.06.2009 | Попадает жилая застройка |
| Объекты общественного питания: кафе "Викинг" ул. Тукая, 24); "Старый город" (ул. Мурзина д. 17 а); "Ной" (ул. Набережная, д. 20б); "Black Berry" (пр-кт. Шашина, 1), "Мечта" и др. | Ориентировочная (нормативная) зона | 50 |  | - | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Таблица 7.1 п.12.5.5 | Попадает жилая застройка |
| Объекты торговли: строительный рынок, ул. Камала, д. 4; ТРЦ Космос, ул. Крупской, д 15, ТЦ "Эссен" (ул. Чайковского, 19е ) и др. | Ориентировочная (нормативная) зона | 50 |  | - | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Таблица 7.1 п.12.5.5 | Попадает жилая застройка |
| Места погребения |  |  |  |  |  |  |
| Кладбище | Ориентировочная (нормативная) зона |  | 100 | На ЗУ 16:51:012802:64 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Таблица 7.1 п.12.4.9 | Попадает жилая застройка |
| Мусульманское кладбище | Ориентировочная (нормативная) зона |  | 100 | На ЗУ 16:51:011101:342 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Таблица 7.1 п.12.4.9 | Попадает жилая застройка |
| Православное кладбище | Ориентировочная (нормативная) зона |  | 300 | На ЗУ 16:51:010301:6 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Таблица 7.1 п.12.3.1 | Попадает жилая застройка |
| Кладбище за границей г. Лениногорск, СЗЗ попадает на территорию города | Ориентировочная |  | 500 | За границей города | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Таблица 7.1 п.12.2.5 | Попадают дачные участки |
| Кладбище (планируемое) | Ориентировочная |  | 100 | на ЗУ с КН 16:51:011301:1 площадью менее 10 га | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, таблица 7.1 п. 12.4.9 | Соблюдается |

Таблица 6.1.2

Регламенты использования санитарно-защитных зон

| Наименование зоны | Правовой режим использования зоны | Обоснование (нормативные документы) |
| --- | --- | --- |
| Санитарно-защитная зона | В границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях: а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства; (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.12.2018 № 1622) б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями. | Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон (утв. Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 №222) |
| Санитарно-защитная зона | Не допускается размещение: - жилой застройки, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; - спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования; - объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды. Допускается размещать нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, АЗС, СТО. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | Строительство объекта капитального строительства и (или) возведение некапитального строения, сооружения, связанных с выращиванием и содержанием животных, производством, хранением продукции животного происхождения, допускается только при наличии заключения органа, осуществляющего федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор), (а именно Россельхознадзора), о соответствии планируемого размещения таких объектов капитального строительства, некапитального строения, сооружения обязательным требованиям, соблюдение которых входит в предмет федерального государственного ветеринарного контроля (надзора) | В соответствии с частью 2 статьи 12 закона РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» |

  - Придорожные полосы автомобильных дорог, санитарный разрыв и охранная зона железных дорог, приаэродромная территория, минимальные расстояния от АЗС

Придорожные полосы. На территории городского поселения региональные автомобильные дороги отсутствуют, поэтому на картах зон с особыми условиями территорий генерального плана придорожные полосы не показаны.

Санитарный разрыв и охранная зона железных дорог. По территории городского поселения проходят железнодорожные пути, расположена железнодорожная станция «Письмянка».

От линий железнодорожного транспорта устанавливается санитарный разрыв. Величина разрыва определяется по расчету рассеивания загрязняющих веществ, расчету уровня шума и вибрации (СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03). Согласно отраслевым строительным нормам ОСН 3.02.01-97. Отраслевые строительные нормы. Нормы и правила проектирования отвода земель для железных дорог», утвержденным Указанием МПС России от 24.11.1997 № С-1360у (далее - ОСН 3.02.01-97), железнодорожные пути следует отделять от жилой застройки городов и поселков санитарно-защитной зоной шириной 100 метров, считая от красной линии до оси крайнего пути. При размещении железных дорог в выемке, глубиной не менее 4 м, или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м. Ширина санитарно-защитной зоны до границы садовых участков принимается равной 50 м.

В санитарно-защитной зоне, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещение автомобильных дорог, транспортных устройств и сооружений, гаражей, стоянок автомобилей, линий электропередачи и связи; не менее 50% ширины санитарно-защитной зоны должны занимать зеленые насаждения.

Расстояние от оси крайнего железнодорожного пути до жилой застройки (защитная зона) нормируется также п.4.10.4.5 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 №170 (далее – Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда) и зависит от категории железной дороги. Категория железной дороги устанавливается в соответствии с СП 119.13330.2017. Свод правил. Железные дороги колеи 1520 мм. Актуализированная редакция СНиП 32-01-95, утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 12.12.2017 №1648/пр (далее - СП 119.13330.2017) (таблица 4.1).

Защитная зона устанавливается в размере:

- 200 м для железнодорожных станций,

- не менее 150 м для железнодорожных линий I и II категорий,

- не менее 100 м для железнодорожных линий III и IV категорий, станционных путей.

- для железнодорожных линий V категории норматив не установлен.

Порядок установления охранных зон железных дорог определен правилами установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог, утв. постановлением Правительства РФ от 12.10.2006 № 611 (далее – Правила установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог), согласно которому границы охранных зон железных дорог могут устанавливаться в случае прохождения железнодорожных путей:

а) в местах, подверженных снежным обвалам (лавинам), оползням, размывам, селевым потокам, оврагообразованию, карстообразованию и другим опасным геологическим воздействиям;

б) в районах подвижных песков;

в) по лесам, выполняющим функции защитных лесонасаждений, в том числе по лесам в поймах рек и вдоль поверхностных водных объектов;

г) по лесам, где сплошная вырубка древостоя может отразиться на устойчивости склонов гор и холмов и привести к образованию оползней, осыпей, оврагов или вызвать появление селевых потоков и снежных обвалов (лавин), повлиять на сохранность, устойчивость и прочность железнодорожных путей.

Приаэродромная территория. Территория городского поселения не попадает в пределы приаэродромных территорий аэропортов.

Регламенты использования вышеперечисленных зон приведены в таблице 6.2.1.

Таблица 6.2.1

Регламенты использования придорожных полос, охранных зон железных дорог, приаэродромной территории

| Наименование зоны | Правовой режим использования зоны, обоснование | Соблюдение режима зон |
| --- | --- | --- |
| Придорожные полосы | Согласно ч.8 статьи 26 ФЗ от 08.11.2007 №257-ФЗ , строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей. Согласно Правилам установления и использования полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Татарстан, собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог регионального значения, имеют право: а) осуществлять хозяйственную деятельность на указанных земельных участках с учетом ограничений, установленных настоящими Правилами и нормативными правовыми актами Российской Федерации; б) возводить на предоставленных им земельных участках объекты, разрешенные настоящими Правилами и нормативными правовыми актами Российской Федерации; в) получать информацию о проведении ремонта или реконструкции автомобильной дороги регионального значения. | ФЗ от 08.11.2007 № 257-ФЗ, Правила установления полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог РТ |
| Придорожные полосы | В пределах придорожных полос автомобильных дорог регионального значения устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков), который предусматривает, что в придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования запрещается строительство капитальных сооружений, за исключением: - объектов, предназначенных для обслуживания таких автомобильных дорог, их строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания; - объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации; - объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, информационных щитов и указателей; - инженерных коммуникаций. |  |
| Охранные зоны железных дорог | В границах охранных зон в целях обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта могут быть установлены запреты или ограничения на осуществление следующих видов деятельности: а) строительство капитальных зданий и сооружений, устройство временных дорог, вырубка древесной и кустарниковой растительности, удаление дернового покрова, проведение земляных работ, за исключением случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения устойчивой, бесперебойной и безопасной работы железнодорожного транспорта, повышения качества обслуживания пользователей услугами железнодорожного транспорта, а также в связи с устройством, обслуживанием и ремонтом линейных сооружений; б) распашка земель; в) выпас скота; г) выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод. | Правила установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог, утв. постановлением Правительства РФ от 12.10.2006 № 611 |
| Санитарный разрыв (защитная зона) железных дорог | Запрещается размещать жилую застройку | ОСН 3.02.01-97 |

Минимальные расстояния от АЗС. Согласно Приказу МЧС России от 05.05.2014 № 221 «Об утверждении свода правил «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности», для защиты от воздействия пожара резервуаров (трубопроводов) от АЗС устанавливается минимальное расстояние.

Минимальные расстояния от АЗС до объектов, к ним не относящихся, принимаются в соответствии с таблицей 6.2.2.

| Наименование объектов, до которых определяется расстояние |  | Минимальные расстояния от АЗС до мест массового пребывания людей, м |
| --- | --- | --- |
| АЗС жидкого моторного топлива, размещенных вне территорий населенных пунктов | с подземными резервуарами | 25 |
|  | с наземными резервуарами | 50 |
| КриоАЗС и АГЗС, выполненные как самостоятельный участок многотопливной АЗС, многотопливной АЗС и АГНК | с наличием СУГ или СПГ(КриоАЗС, метан) | 60 |
|  | с наличием КПГ(АГКГС, метан) | 35 |

  - Зоны минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) и объектов добычи и подготовки углеводородного сырья

В границах городского поселения расположены объекты нефтедобычи, по территории проходят магистральные и промысловые трубопроводы.

Размеры зон минимальных расстояний до объектов нефтедобычи определяются согласно Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденным приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 (далее – Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности) (Таблица 6.3.1).

Таблица 6.3.1

Зоны минимальных расстояний до объектов нефтедобычи

| п/п | Объекты | Размер зоны МР 1 до жилых зданий, общежитий вахтовых поселков | Размер зоны МР 2 до общественных зданий | Размер зоны МР 3 до промышленных и сельскохозяйственных предприятий | Размер зоны МР 4 до ЛЭП (ВЛ 6 кВ и выше) | Размер зоны МР 5 до электроподстанций (35/6/110/35 кВ) | Соблюдение режима зон МР 1,2,3, 4, 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устья нефтяных скважин – фонтанных (установлена фонтанная арматура), газлифтных (газовый подъемник), оборудованных ЭЦН (электроцентробежный погружной насос) | 300 | 500 | 100 | 60 | 100 | Данные сооружения отсутствуют на территории городского поселения |
| 2 | Устья нефтяных скважин со станками-качалками (имеется ШГН), нагнетательных (водяная и газовая), ликвидированных. Сюда же относим пьезометрические (наблюдательные за изменением пластового давления), экологические скважины | 150 | 250 | 50 | 30 | 50 | Соблюдается |
| 3 | Здания и сооружения по добыче нефти категории А, Б (ГЗУ, СУ, ДНС, КНС, КС, УПН, УПСВ, ЦИС). | 300 | 500 | 100 | ПУЭ | 80 | Соблюдается |

Размеры зон минимальных расстояний от оси подземных магистральных трубопроводов до зданий, сооружений и других инженерных сетей определяются по таблице 4. СП 36.13330.2012. «Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*», утвержденного Приказом Госстроя от 25.12.2012 № 108/ГС (далее - СП 36.13330.2012) в зависимости от класса и диаметра трубопровода, транспортируемого продукта, назначения объектов и степени обеспечения их безопасности (Таблица 6.3.2).

Размеры зон минимальных расстояний от ГРС принимаются по таблице 5 СП 36.13330.2012 в зависимости от класса и диаметра газопровода.

Размеры зон минимальных расстояний от трубопроводов сжиженных углеводородных газов принимаются по таблице 20 СП 36.13330.2012.

Зоны минимальных расстояний магистральных трубопроводов поставлены на кадастровый учет. Однако в случае размежевания земельных участков по границе зоны минимальных расстояний потребуется уточнение местоположения трасс магистральных трубопроводов.

Таблица 6.3.2

Зоны минимальных расстояний от оси подземных магистральных трубопроводов, ГРС

| Наименование объекта, принадлежность | Охранная зона в ЕГРН | Размер зоны МР 1 до границ населенных пунктов, пром. и с/х предприятий, карьеров, очистных сооружений и др.объектов, согласно п.1табл.4 (табл.5 для ГРС) СП 36.13330.2012, м | Размер зоны МР 2 до кладбищ, с/х ферм и летних лагерей и др.объектов, согласно п.2 табл.4 (табл.5 для ГРС) СП 36.13330.2012, м | Размер зоны МР 3 до устьев нефтяных, артезианских скважин, параллельных а/дорог IV-V кат. и др.объектов согласно п.3 табл.4 (табл.5 для ГРС) СП 36.13330.2012, м | Обоснование (нормативные документы) | Соблюдение режима зон МР 1,2,3 в границах рассматриваемой территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газопровод-отвод и ГРС г.Лениногорска | 16:00-6.3679 - | 100, 300 ЗОУИТ 16:00-6.4327 | 50 | 30 | СП 36.13330.2012 | Попадают дачные участки |
| ГРС г.Лениногорска |  | 150 ЗОУИТ 16:51-6.621 | - | - | СП 36.13330.2012 | Попадают дачные участки |

Размеры зон минимальных расстояний от оси подземных промысловых трубопроводов до зданий, сооружений и других инженерных сетей определяются по таблице 7 «СП 284.1325800.2016. Свод правил. Трубопроводы промысловые для нефти и газа. Правила проектирования и производства работ», утвержденного Приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 978/пр (далее - СП 284.1325800.2016) в зависимости от рабочего давления, диаметра и содержания сероводорода (для газопроводов) и в зависимости от диаметра (для нефтепроводов).

Регламенты использования территорий, расположенных в границах зон минимальных расстояний, приведены в таблице 6.3.3.

Таблица 6.3.3

Регламенты использования зон минимальных расстояний

| Наименование зоны | Правовой режим использования зоны | Обоснование (нормативные документы) |
| --- | --- | --- |
| Зоны минимальных расстояний | В зоне МР 1 не допускается размещение: - населенных пунктов; - коллективных садов с дачными домиками; - отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий; - птицефабрик, тепличных комбинатов и хозяйств; - молокозаводов; - карьеров разработки полезных ископаемых; - гаражей и открытых стоянок для автомобилей индивидуальных владельцев на количество автомобилей более 20; - отдельно стоящих зданий с массовым скоплением людей (школ, больниц, детских садов, вокзалов и т.д.); - железнодорожных станций; аэропортов; речных портов и пристаней; гидро-, электростанций; гидротехнических сооружений речного транспорта I-IV классов; - очистных сооружений и насосных станций водопроводных; -складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 1000 м3; - автозаправочных станций и пр. | СП 36.13330.2012, СП 284.1325800.2016 |
|  | В зоне МР 2 не допускается размещение: - железных дорог общей сети (на перегонах) и автодорог кат. I-III, параллельно которым прокладывается трубопровод; - отдельно стоящих: 1-2 этажных жилых зданий; садовых домиков; дач; домов линейных обходчиков; - кладбищ; - с/х ферм и огороженных участков для организованного выпаса скота; - полевых станов. |  |
|  | В зоне МР 3 не допускается размещение: - отдельно стоящих нежилых и подсобных строений; - устьев бурящихся и эксплуатируемых нефтяных, газовых и артезианских скважин; - гаражей и открытых стоянок для автомобилей индивидуальных владельцев на 20 автомобилей и менее; - канализационных сооружений; - железных дорог промышленных предприятий; - автодорог кат. IV-V, параллельно которым прокладывается трубопровод. |  |
| Зоны минимальных расстояний от объектов обустройства нефтяного месторождения | В зоне МР1 не допускается размещение: -жилых зданий; - общежитий; - вахтовых поселков. В зоне МР2 не допускается размещение: -общественных зданий | Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 №534 |

В г. Лениногорск газ подается через газопровод высокого давления II категории до газораспределительных пунктов (ГРП). Далее по сетям среднего и низкого давления непосредственно к потребителю.

Зоны минимальных расстояний от распределительных газопроводов устанавливаются в соответствии с приложением «СП 62.13330.2011*. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002», утвержденного Приказом Минрегиона России от 27.12.2010 № 780 (далее - СП 62.13330.2011), до ГРП – в соответствии с таблицей 5 СП 62.13330.2011 и составляют до фундаментов зданий и сооружений:

- 10 м - для ГРП с давлением газа на вводе до 0,6 включительно;

- 15 м - для ГРП с давлением газа на вводе св. 0,6 до 1,2 включительно;

- 10 м от оси - для газопроводов высокого давления I категории (давлением св.0,6 до 1,2 включ.);

- 7 м от оси - для газопроводов высокого давления II категории (давлением св.0,3 до 0,6 включ.);

- 4 м от оси - для газопроводов среднего давления (давлением св.0,005 до 0,3 включ.).

  - Охранные зоны трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)

На территории городского поселения расположены объекты нефтедобычи, проходят магистральные и промысловые трубопроводы, распределительные газопроводы.

Размер охранных зон магистральных трубопроводов до момента вступления в силу Положения об охранных зонах трубопроводов принимается согласно Правилам охраны магистральных трубопроводов, утв. постановлением Госгортехнадзора России №9 от 24.04.1992.

Охранные зоны промысловых нефтепроводов и газопроводов приравниваются к охранным зонам магистральных трубопроводов, согласно п.7.3 СП 284.1325800.2016.

Охранные зоны магистральных газопроводов устанавливаются Правилами охраны магистральных газопроводов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 № 1083 (далее - Правила охраны магистральных газопроводов). Границы охранных зон трубопроводов на картографических материалах приведены согласно единому государственному реестру недвижимости, данным эксплуатирующих организаций. Границы охранных зон следует также уточнять у эксплуатирующих организаций на стадии проектной документации.

Охранные зоны распределительных газопроводов устанавливаются согласно Правилам охраны газораспределительных сетей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №878 (далее – Правила охраны газораспределительных сетей), в зависимости от условий прохождения трассы.

Данные об охранных зонах трубопроводов и информация о соблюдении режима охранной зоны приведены в таблице 6.4.1. Регламенты использования охранных зон приведены в таблице 6.4.2.

Таблица 6.4.1

Охранные зоны трубопроводов и сооружений, входящих в их состав

| Наименование объекта | Размер охранной зоны, м | Сведения в ЕГРН об охранной зоне | Обоснование (нормативные документы) | Соблюдение режима охранной зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные трубопроводы, газопроводы, ГРС, сооружения, входящие в состав трубопроводов | 25м (нефть, природный газ, нефтепродукты) 100 м (СУГ) 100 м (вдоль подводных переходов) 50 м (вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных амбаров для аварийного выпуска продукции) 100 м (вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов) | 16:00-6.3679 | п.4.1 Правила охраны магистральных трубопроводов, утвержденные Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 № 9 Правила охраны магистральных газопроводов, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 № 1083 |  |
| Промысловые трубопроводы для нефти и газа | 25м (нефть, природный газ, нефтепродукты) 100 м (СУГ) 100 м (вдоль подводных переходов) | ЗОУИТ 16:00-6.2678 16:00-6.3192 16:00-6.1236 16:00-6.282 16:00-6.1613 16:00-6.939 и др. | п.7.3 СП 284.1325800.2016 Правила охраны магистральных трубопроводов, Утвержденные Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 № 9 | Соблюдается |
| Водоводы поддержания пластового давления | Согласно ЕГРН | ЗОУИТ 16:00-6.3365 16:00-6.2241 16:00-6.3254 16:00-6.2219 16:00-6.3230 16:00-6.3013 и др. | ЕГРН | Соблюдается |
| Газораспределительные сети, ГРП | а) вдоль трасс наружных газопроводов – 2 м от оси в каждую сторону б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - 3 метра от газопровода со стороны провода и 2 метра- с противоположной стороны; в) вокруг отдельно стоящих ГРП – 10 м. Для ГРП, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется; г) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - 100 м от оси в каждую сторону; д) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек по 3 метра с каждой стороны. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев. | ЗОУИТ 16:51-6.59 16:51-6.39 16:51-6.613 16:00-6.724 16:51-6.160 16:51-6.159 и др. | Правила охраны газораспределительных сетей, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №878 | Соблюдается |

Таблица 6.4.2

Регламенты использования охранных зон

| Наименование зоны | Правовой режим использования зоны | Обоснование (нормативные документы) |
| --- | --- | --- |
| Охранные зоны магистральных трубопроводов, промысловых трубопроводов для нефти и газа | В охранных зонах запрещается: а) перемещать, засыпать, повреждать и разрушать контрольно-измерительные и контрольно-диагностические пункты, предупредительные надписи, опознавательные и сигнальные знаки местонахождения магистральных газопроводов; б) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных пунктов на кабельных линиях связи, калитки ограждений узлов линейной арматуры, двери установок электрохимической защиты, люки линейных и смотровых колодцев, открывать и закрывать краны, задвижки, отключать и включать средства связи, энергоснабжения, устройства телемеханики магистральных газопроводов; в) устраивать свалки, осуществлять сброс и слив едких и коррозионно-агрессивных веществ и горюче-смазочных материалов; г) складировать любые материалы, в том числе горюче-смазочные, или размещать хранилища любых материалов; д) повреждать берегозащитные, водовыпускные сооружения, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие магистральный газопровод от разрушения; е) осуществлять постановку судов и плавучих объектов на якорь, добычу морских млекопитающих, рыболовство придонными орудиями добычи (вылова) водных биологических ресурсов, плавание с вытравленной якорь-цепью; ж) проводить дноуглубительные и другие работы, связанные с изменением дна и берегов водных объектов, за исключением работ, необходимых для технического обслуживания объекта магистрального газопровода; з) проводить работы с использованием ударно-импульсных устройств и вспомогательных механизмов, сбрасывать грузы; и) осуществлять рекреационную деятельность, кроме деятельности, предусмотренной подпунктом «ж» пункта 6 настоящих Правил, разводить костры и размещать источники огня; к) огораживать и перегораживать охранные зоны; л) размещать какие-либо здания, строения, сооружения, не относящиеся к объектам, указанным в пункте 2 настоящих Правил, за исключением объектов, указанных в подпунктах «д» - «к» и «м» пункта 6 настоящих Правил; м) осуществлять несанкционированное подключение (присоединение) к магистральному газопроводу. | Постановление Правительства РФ от 08.09.2017 № 1083 |
| Охранные зоны газораспределительных сетей | На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 м, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей. | Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000. №878 |

  - Охранные зоны воздушных линий электропередач напряжением 6кВ и более

Электроснабжение населенных пунктов городского поселения, объектов нефтедобычи, производственных площадок осуществляется посредством линий электропередач ВЛ 220 кВ «Заходы ВЛ-220 на п/ст Н.Письмянка»; ВЛ 110 кВ «Письмянка-Абдрахманово»; ВЛ 110 кВ «п/ст 15 Ромашкино-Н.Письмянка», ВЛ 110 кВ «п/ст 15 Бугульма-Письмянка», ВЛ 35 кВ, ВЛ 10 кВ, ВЛ 6 кВ, а также подстанций ПС 15 кВ, ПС 35 кВ.

Размер охранных зон линий электропередач определяется в соответствии с Порядком установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования участков, расположенных в границах таких зон, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 (далее – Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства), зависит от проектного номинального класса напряжения и устанавливается от крайних проводов:

- для ВЛ 1-20 кВ в размере 10 м (5 м - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов);

- для ВЛ 35 кВ в размере 15 м;

- для ВЛ 110 кВ в размере 20 м;

- для ВЛ 150, 220 кВ в размере 25 м;

- для ВЛ 300, 500, +/-400 кВ в размере 30 м;

- для ВЛ 750, +/-750 в размере 40 м;

- для ВЛ 1150 кВ в размере 55 м;

- для подземных кабельных линий в размере 1 м,

а также вокруг подстанций на расстоянии применительно к высшему классу напряжения подстанций.

Информация по охранным зонам и регламенты использования охранных зон воздушных линии электропередач представлены в таблицах 6.5.1 и 6.5.2.

Таблица 6.5.1

Охранные зоны воздушных линий электропередач

| Наименование объекта | Размер охранной зоны, м | Сведения в ЕГРН | Обоснование (нормативные документы) | Фактическое соблюдение режима использования зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЛ 220 кВ «Заходы ВЛ-220 на п/ст Н.Письмянка»; | 25 | 16:00-6.441 | Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 | Соблюдается |
| ВЛ 110 кВ «Письмянка-Абдрахманово»; | 20 | 16:00-6.1379 |  | Соблюдается |
| ВЛ 110 кВ «п/ст 15 Ромашкино-Н.Письмянка; | 20 | 16:00-6.1408 |  | Соблюдается |
| ВЛ 110 кВ «п/ст 15 Бугульма-Письмянка»; | 20 | 16:00-6.1118 |  | Соблюдается |
| ВЛ 110 кВ «Бугульма-Н.Письмянка»; | 20 | 16:00-6.1299 |  | Соблюдается |
| ВЛ 35 кВ | 15 | 16:00-6.80 16:00-6.1501 |  | Соблюдается |
| ВЛ 35 кВ «1.85 км» | 15 | 16:51-6.183 |  | Попадают дачные участки |
| ВЛ 35 кВ «15-34 Н.Письмянка» | 15 | 16:00-6.2382 |  | Попадает жилая застройка |
| ВЛ/КЛ 10 кВ | 10 | 16:00-6.995 16:51-6.150 16:00-6.3283 16:51-6.374 |  | Соблюдается |
| ВКЛ 6 кВ | 10 | 16:51-6.85 16:51-6.179 16:51-6.161 16:51-6.205 16:51-6.225 16:51-6.84 и др. |  | Соблюдается |
| ПС 35 кВ | 20 | 16:51-6.383 16:51-6.396 16:00-6.3456 |  | Соблюдается |
| ПС 15 «Письмянка» | 20 | 16:00-6.3597 |  | Соблюдается |

Таблица 6.5.2

Регламенты использования охранных зон воздушных линий электропередач

| Наименование зоны | Правовой режим использования зоны | Обоснование (нормативные документы) |
| --- | --- | --- |
| Охранные зоны | В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; г) размещать свалки; д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 8 настоящих Правил, запрещается: а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи). В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: - строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; - горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; - посадка и вырубка деревьев и кустарников; - проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); - земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи); - полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); - полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи). | Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |

  - Охранная зона линий и сооружений связи

Согласно Правилам охраны линий и сооружений связи в Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 №578 (далее – Правила охраны линий и сооружений связи в РФ), для линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации устанавливаются следующие охранные зоны:

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны.

В соответствии с п.48, п. 49 Правил охраны линий и сооружений связи в РФ, установлены следующие ограничения использования объектов недвижимости в границах охранных зон. На территории охранной зоны запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, а также совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи.

Охранные зоны на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации в полосе отвода автомобильных и железных дорог могут использоваться предприятиями автомобильного и железнодорожного транспорта для их нужд без согласования с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии связи, если это не связано с механическим и электрическим воздействием на сооружения линий связи, при условии обязательного обеспечения сохранности линий связи и линий радиофикации.

Порядок использования земельных участков, расположенных в охранных зонах сооружений связи и радиофикации, регулируется земельным законодательством Российской Федерации.

При предоставлении земель, расположенных в охранных зонах сооружений связи и радиофикации, под сельскохозяйственные угодья, огородные и садовые участки и в других сельскохозяйственных целях органами местного самоуправления при наличии согласия предприятий, в ведении которых находятся сооружения связи и радиофикации, в выдаваемых документах о правах на земельные участки в обязательном порядке делается отметка о наличии на участках зон с особыми условиями использования.

Минимально допустимые расстояния (разрывы) между сооружениями связи и радиофикации и другими сооружениями определяются правилами возведения соответствующих сооружений и не должны допускать механическое и электрическое воздействие на сооружения связи.

  - Зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства

На территории городского поселения расположена базовая станция сотовой и радиотелефонной связи. Размещение базовой станции соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 09.06.2003 (далее - СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03), СанПиН 2.1.8/2.2.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи», утвержденным Главным государственным санитарным врачом РФ 30.01.2003 (далее - СанПиН 2.1.8/2.2.1190-03).

Таблица 6.7.1.

Информация о базовых станциях и санитарно-эпидемиологических заключениях

| № п.п. | Населенный пункт, адрес | Номер базовой станции сотовой радиотелефонной связи | № санитарно-эпидемиологического заключения, зона в ЕГРН |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | РТ, Лениногорский район, г. Лениногорск, радиомачта РТРС "РТПЦ" (54.572847,52.397530) | Передающий радиотехнический объект РТПС Лениногорск филиала РТРС "РТПЦ Республики Татарстан» | ЗОУИТ 16:00-6.4246 Зона ограничения застройки по азимуту 0-360 град на высоте от 30,4м от уровня земли на расстоянии от 15,4м до 813,5м |

  - Охранная зона тепловых сетей

Согласно Типовым правилам охраны коммунальных тепловых сетей, утвержденным приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 №197 (далее – Типовые правила охраны коммунальных тепловых сетей), охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону.

Минимально допустимые расстояния от тепловых сетей до зданий, сооружений, линейных объектов определяются в зависимости от типа прокладки, а также климатических условий конкретной местности и подлежат обязательному соблюдению при проектировании, строительстве и ремонте указанных объектов в соответствии с требованиями «СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», утвержденного Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 280 (далее - СП 124.13330.2012).

Регламент использования охранных зон тепловых сетей представлен в таблицах 6.8.1.

Таблица 6.8.1

Регламенты использования охранных зон тепловых сетей

| Наименование охранной зоны | Правовой режим использования охранной зоны | Обоснование (нормативные документы) |
| --- | --- | --- |
| Охранные зоны | В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи или препятствующие ремонту: -размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы; -загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы; -страивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.; -устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы; производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов; -проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.; -снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается только по специальным переходным мостикам); -занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы | Типовые правила охраны коммунальных тепловых сетей, утвержденные Приказом Минстроя России от 17.08.1992 №197 |

  - Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы, рыбохозяйственные заповедные зоны

Сведения о размерах зон охраны поверхностных водных объектов, попадающих в границы городского поселения, приведены в таблице 6.9.1.

Границы зон охраны водных объектов, в отношении которых не установлены береговая линия, водоохранная зона, прибрежная защитная полоса, береговая полоса, нанесены на картографические материалы ориентировочно и при необходимости подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

Таблица 6.9.1

Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы, расположенные на рассматриваемой территории

| Наименование объекта | Вид охранной зоны | Размер зоны, м | Сведения в ЕГРН | Обоснование (нормативные документы) | Фактическое соблюдение режима использования зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Река Камышла | Береговая полоса | 20 | - | ст. 6 Водный кодекс РФ | В границы береговой полосы попадает существующая жилая застройка |
|  | Прибрежная защитная полоса | 50 | 16:00-6.3206 | часть 13 ст. 65, Водный кодекс РФ | В границах ПЗП, ВОЗ расположена станция технического обслуживания |
|  | Водоохранная зона | 100 | 16:00-6.1344 | ст. 65 Водный кодекс РФ |  |
| Водотоки с длиной менее 10 км | Береговая полоса | 5 | - | ст. 6 Водный кодекс РФ | Соблюдается |
|  | Прибрежная защитная полоса | 50 |  | ст. 65 Водный кодекс РФ | Соблюдается |
|  | Водоохранная зона | 50 | - | ст. 65 Водный кодекс РФ |  |
| Озера с акваторией менее 0,5 квадратного километра | Береговая полоса | 20 | - | ст. 6 Водный кодекс РФ | В границы береговой полосы попадают дачные участки |
|  | Прибрежная защитная полоса | 50* | - | ст. 65 Водный кодекс РФ Размер не регламентирован | Частично попадают производственные участки |
|  | Водоохранная зона | 50* | - | ст. 65 Водный кодекс РФ. Размер не регламентирован |  |

*Решение о размере зоны охраны водного объекта принято разработчиком, ввиду отсутствия информации в Водном кодексе, либо в целях охраны водного объекта.

Таблица 6.9.2

Регламенты использования водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых полос

| Наименование зоны | Правовой режим использования зоны | Обоснование (нормативные документы) |
| --- | --- | --- |
| Береговая полоса | Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. | ст.6 Водный кодекс РФ |
|  | Приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещается. | ст.27 Земельный кодекс РФ |
| Прибрежная защитная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранной зоны ограничениями запрещаются: -распашка земель; -размещение отвалов размываемых грунтов; - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн | ст.65 Водный кодекс РФ |
| Водоохранная зона | В границах водоохранных зон запрещаются: - использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов, рыбохозяйственного значения не установлены; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; - строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств - хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов; - сброс сточных, в том числе дренажных, вод; - разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством РФ о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 ФЗ от 21.02.1992 № 2395-1-ФЗ) В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются: - централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения; - сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод; - локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса; - сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов; сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов, и иного негативного воздействия на окружающую среду. В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду. | ст.65 Водный кодекс РФ |

  - Зоны затопления и подтопления

Муниципальное образование г. Лениногорск не включен в «Перечень населенных пунктов Республики Татарстан, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период», утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.08.2013 №1625-р (далее – Распоряжение КМ РТ от 29.08.2013 №1625-р)

Согласно Положению о зонах затопления, подтопления, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 360 (далее - Положение о зонах затопления, подтопления), определение границ зон затопления и подтопления должно осуществляться Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, и сведений о границах такой зоны. Границы зон затопления и подтопления должны быть включены в государственный кадастр недвижимости и государственный водный реестр.

В настоящее время в поселении границы зон подтопления и затопления не определены в порядке, установленном указанным Положением о зонах затопления, подтопления.

  - Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

Информация о местоположении каптированных родников представлена органами местного самоуправления.

Проекты зон санитарной охраны для водозаборов разработаны для всех групп родников, за исключением родников, расположенных в черте г. Лениногорск. На разработанные проекты получены положительные заключения санитарно-эпидемиологической экспертизы. Проект зон санитарной охраны водозабора «Лениногорск» находится на стадии разработки.

Граница первого пояса ЗСО каптированных родников определена радиусом 50 м, в связи тем, что продуктивный горизонт, в котором формируется родниковый сток, непосредственно выходит на дневную поверхность и является незащищенным.

Информация о зонах санитарной охраны источников водоснабжения по первому, второму и третьему поясам, регламентах их использования и фактическом состоянии представлена в таблицах 6.11.1 и 6.11.2.

Согласование размещения новых объектов в пределах 2, 3 поясов ЗСО с Роспотребнадзором не требуется (письмо Управления Роспотребнадзора по РТ от 08.06.2023 № 11/10729).

Таблица 6.11.1

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенные на территории городского поселения

| Наименование объекта, для которого устанавливается зона | Зоны санитарной охраны, м |  |  | Источник данных | Сведения в ЕГРН | Фактическое соблюдение режима использования зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 пояса | 2 пояса | 3 пояса |  |  |  |
| Каптированные родники №13-18 водозабора «Лениногорск» | 50 | - | - | СанПиН 2.1.4.1110-02 | - | В границы первого пояса частично попадает жилая застройка |
| Родники, расположенные за пределами г. Лениногорск |  |  |  |  |  |  |
| Кузайкинские родники №11, №12 водозабора Сугушлинский. Расположен в 2,9-3,18 км к юго-востоку от с. Кузайкино Сугушлинского с.п. | 50 | Вверх по потоку – 150 – 250 м. Вниз по потоку - 50 м | Вверх по потоку –1150 м, максимальная ширина – 1100 м. Вниз по потоку - 50 м | Проект ЗСО водозабора, СЭЗ 16.11.11.000.Т.002709.12.19 от 12.12.2019 г | - | Границы зон санитарной охраны не попадают на территорию г. Лениногорска. Соблюдаются |
| Юлтимировские родники №3 «Тегерман-5» и №4 «Тегерман 6» водозабора Сугушлинский. Расположены в 1,1 км к юго-западу от с. Сугушла Сугушлинского с.п. | 50 | Для родника №3 – вверх по потоку 250 м. Для родника №4- 250 м. По ширине ограничиваются нейтрально линией тока. Вниз по потоку - 50 м | Для родника №3 вверх по потоку - 1775 м. Ширина в центральной части – 1025 м. Для родника №4 вверх по потоку 2850 м, ширина ЗСО в центральной части 900 м. Вниз по потоку - 50 м | Проект ЗСО водозабора - СЭЗ 16.11.11.000.Т.002711.12.19 от 13.12.2019 г | - | Границы зон санитарной охраны не попадают на территорию г. Лениногорска. Соблюдаются |
| Родники №№ 26,27,28,29 Верхней группы водозабора «Старо-Письмянский» Расположены в 3,9-4,1 км к юго-западу от с. Солдатская | 50 | Для родника №27 вверх по потоку - 150 м . Для родников №26, 28, 29 вверх по потоку 200-250 м, границы по ширине ограничиваются нейтральной линией тока. Вниз по потоку – 50 м. | Для родника №27 вверх по потоку - 1650 м, ширина ЗСО в центр. части - 500 м. Для родников №26, 28, 29 вверх по потоку – 950 м, ширина ЗСО в центральной части - 725 м. Вниз по потоку – 50 м. | Проект ЗСО водозабора - СЭЗ 16.11.11.000.Т.002713.12.19 от 13.12.2019 г | - | Границы зон санитарной охраны не попадают на территорию г. Лениногорска. Соблюдаются |
| Группа родников №30 (с. Медведка) водозабора «Старо-Письмянский». Расположен в 0,8 км к северу от с. Медведка | 50 | вверх по потоку – 350 м, вниз по потоку 50 м. По ширине ограничена нейтральной линией тока | вверх по потоку –3350 м, вниз по потоку 50 м, ширина в центральной части 1250 м | Проект ЗСО водозабора - СЭЗ 16.11.11.000.Т.002665.12.19 от 10.12.2019 г | - | Границы зон санитарной охраны не попадают на территорию г. Лениногорска. Соблюдаются |
| Петропавловские родники № 5 «Куш-3» и №6 «Куш-4» водозабора Сугушлинский. Расположен в 1,03-1,11 км к юго-востоку от с. Сугушла | 50 | вверх по потоку – 75-150 м. границы по ширине ограничиваются нейтральной линией тока. вниз по потоку 50 м | вверх по потоку –1300 м, ширина ЗСО в центральной части - 675 м. вниз по потоку 50 м | Проект ЗСО водозабора - СЭЗ 16.11.11.000.Т.002712.12.19 от 13.12.2019 г | - | Границы зон санитарной охраны не попадают на территорию г. Лениногорска. Соблюдаются |
| Нижняя группа родников№22 водозабора «Старо-Письмянский». Расположен в 0,7 км северо-западнее с. Старая письмянка | 50 | вверх по потоку – 800 м, вниз по потоку 50 м, по ширине ограничиваются нейтральной линией тока. | вверх по потоку – 2075 м, вниз по потоку 50 м, ширина в центральной части 325 м | Проект ЗСО водозабора - СЭЗ 16.11.11.000.Т.002679.12.19 от 10.12.2019 г |  | Границы зон санитарной охраны не попадают на территорию г. Лениногорска. Соблюдаются |
| Водонасосные станции | 15 | - | - | СанПиН 2.1.4.1110-02 |  |  |
| Водонапорная башня | 10 | - | - | СанПиН 2.1.4.1110-02 |  |  |

* Т.к. зоны санитарной охраны не поставлены на кадастровый учет, отсутствуют координаты границ, на картах генплана границы зон отображены согласно гидрогеологическому заключению.

** В случае, когда водозабор состоит из нескольких скважин, 2- ой и 3-ий пояса откладываются от геометрического центра единого 1-го пояса всех скважин.

Ширина санитарно - защитной полосы водопровода по обе стороны от крайних линий при отсутствии грунтовых вод составляет не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм.

Таблица 6.11.2

Регламенты использования зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

| Наименование зоны | Правовой режим использования зоны | Обоснование (нормативные документы) |
| --- | --- | --- |
| Зона санитарной охраны | В пределах I пояса не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами 1-го пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В пределах 2-го и 3-го поясов зоны санитарной охраны запрещается: бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова (производится при обязательном согласовании с ТО Управления Роспотребнадзора); закачка отработанных вод в подземные горизонты и подземное складирование твердых отходов, разработки недр земли; размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. В пределах 3-го пояса зоны санитарной охраны размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения органов Роспотребнадзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. | СанПиН 2.1.4.1110-02 |
|  | Также в пределах II пояса запрещается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и др. объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования. |  |
| Санитарно-защитная полоса водоводов | В пределах санитарно - защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий. |  |

  - Округа санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов

На территории городского поселения г. Лениногорск отсутствуют данные виды объектов.

  - Зоны охраняемых объектов, зоны охраняемых военных объектов, охранные зоны военных объектов

Согласно открытым источникам данных, на территории городского поселения г. Лениногорск охраняемые военные объекты отсутствуют.

  - Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, охранные зоны пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети

На территории городского поселения г. Лениногорск стационарные пункты наблюдений за состоянием окружающей среды, пункты государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети отсутствуют.

  - Охранные зоны особо охраняемых природных территорий (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы)

Охранные зоны особо охраняемых природных территорий регионального значения отсутствуют на территории городского поселения г. Лениногорск.

  - Зоны охраны, защитные зоны объектов культурного наследия

В соответствии с данными Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия, на территории городского поселения «город Лениногорск» Лениногорского муниципального района расположены выявленные объекты культурного наследия:

- «Могила Героя Советского Союза С.С.Садриева (1920-1988гг.), 1988г.», по адресу: Лениногорский муниципальный район, г. Лениногорск, территория кладбища, границы территории которого не установлены;

- «Бюст академика-геолога И.М.Губкина, 1978 г. ск. Р.А.Агафонов», по адресу: Лениногорский муниципальный район, г. Лениногорск, ул. Агадуллина, границы территории которого не установлены;

- «Монумент первооткрывателям нефти в Татарии, 1975 г., ск. Б.Д.Фузеев, архит. А.В.Печеркин», по адресу: Лениногорский муниципальный район, г. Лениногорск, пр.Ленина, границы территории которого не установлены;

- «Памятник геологу В.Д.Шашину, 1981 г., ск. Н.Р.Рогожин, архит. В.П.Морозов, В.П.Федотов», по адресу: Лениногорский муниципальный район, г. Лениногорск, пр.Ленина, границы территории которого не установлены;

- «Мечеть, 1995 г.», по адресу: Лениногорский муниципальный район, г. Лениногорск, границы территории которого не установлены;

- «Троицкая Церковь, 1995 г.», по адресу: Лениногорский муниципальный район, г. Лениногорск, границы территории которого не установлены.

Защитные зоны объектов культурного наследия - территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Таблица 6.16.1.

Регламенты использования защитных зон объектов культурного наследия

| Название зоны | Режим использования зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Защитная зона объекта культурного наследия | Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются: 1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника; 2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. | Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" |

На территории городского поселения г. Лениногорск зоны охраны, защитные зоны объектов культурного наследия не установлены.

# 7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ

  - Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Атмосферный воздух должен отвечать гигиеническим нормативам (СанПиН 1.2.3685-21) по предельно допустимым концентрациям загрязняющих веществ (максимальным или минимальным их значениям) (далее - ПДК), ориентировочным безопасным уровням воздействия (далее - ОБУВ), предельно допустимым уровням физического воздействия (далее - ПДУ), а также по биологическим факторам, обеспечивающим их безопасность для здоровья человека.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха сводятся к обеспечению хозяйствующими субъектами не превышения гигиенических нормативов содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе с учетом фона:

- в жилой зоне -  1,0 ПДК (ОБУВ);

- на территории, выделенной в документах градостроительного зонирования, решениях органов местного самоуправления для организации курортных зон, размещения санаториев, домов отдыха, пансионатов, туристских баз, организованного отдыха населения, в том числе пляжей, парков, спортивных баз и их сооружений на открытом воздухе, а также на территориях размещения лечебно-профилактических учреждений длительного пребывания больных и центров реабилитации -  0,8 ПДК (ОБУВ).

В случае превышения гигиенических нормативов на границе санитарно-защитной зоны, жилой застройки и других нормируемых территорий, дальнейшая эксплуатация объектов осуществляется при условии разработки и реализации санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на снижение уровней воздействия до ПДК (ОБУВ), ПДУ.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха включают в себя установление и внесение в ЕГРН границ санитарно-защитных зон.

Для устранения существующих нарушений режима использования санитарно-защитных зон (таблица 6.1.1), во избежание влияния на нормируемые территории загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух, требуется выполнение перечня мероприятий, согласно таблице 7.1.1.

В порядке, определенном Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 №222 (далее – Правила установления санитарно-защитных зон), требуется в первую очередь установить санитарно-защитные зоны: от нефтяных скважин, некоторых производственных объектов, а также расположенных на вблизи жилых территорий котельных, кладбища, автозаправочных станций, автосервисов, кафе. Установление санитарно-защитных зон позволит определить уровни создаваемого загрязнения и, возможно, приведет к сокращению ориентировочных размеров зон, определенных по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Для предотвращения появления запахов раздражающего действия и рефлекторных реакций у населения, а также острого влияния атмосферных загрязнений на здоровье населения при длительном поступлении загрязняющих веществ в организм от источников воздействия, необходимо соблюдение среднесуточных ПДК. Для этого требуется проведение лабораторных исследований за загрязнением атмосферного воздуха в зоне влияния данных объектов. Система контроля и наблюдения должна соответствовать требованиям ГОСТ 17.2.3.01-86 «Правила контроля качества воздуха населенных пунктов». Также необходимо проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна.

При строительстве и реконструкции автомобильных дорог рекомендовано применять технологию гидрообеспыливания источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, использование малопылящих дорожных покрытий. Также требуется провести работы по озеленению специального назначения вдоль дорог.

Таблица 7.1.1

Перечень мероприятий по охране атмосферного воздуха

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия по охране атмосферного воздуха | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь | Расчетный период |  |
| 1 | Нефтяные скважины добывающие и иного назначения с возможностью перехода в добывающие, кроме экологических скважин | Установление СЗЗ. Производственный контроль за соблюдением гигиенических нормативов на границе СЗЗ. | + |  | Генеральный план МО «г.Лениногорск» Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 №222 |
| 2 | Действующее оборудование систем сбора, подготовки и транспорта нефти на объектах нефтедобычи | Обеспечение герметичности действующего оборудования. Оснащение нефтегазодобывающего оборудования и резервуаров хранения нефтепродуктов установками улавливания легких фракций углеводородов. Развитие в области нефтедобычи технологий одновременно-раздельной эксплуатации и закачки двух пластов. Увеличение доли использования вторичных энергетических ресурсов в нефтепереработке за счет возврата в процесс газов и попутных продуктов. | - | + |  |
| 3 | ООО "ОРТЭКС"; Лениногорский завод Автоспецоборудования, Лениногорский механический завод, Спецстройсервис, АО «УНП и КРС», ООО «Лозна», автобусная станция, котельные (№3, 10,11,12,21,22,31), автозаправочные станции (АЗС «ОйлСтандарт», АГЗС Интехком), автосервисы, кафе | Установление СЗЗ, обеспечение инженерными сетями с внедрением наилучших доступных технологий в вопросах организации очистки выбросов загрязняющих веществ, озеленение специального назначения по периметру объекта. Производственный контроль за соблюдением гигиенических нормативов на границе СЗЗ. | + | - |  |
| 4 | Кладбища на ЗУ 16:51:012802:64; 16:51:011101:342; 16:51:010301:6 | Установление СЗЗ. | + | - | Генеральный план МО «г.Лениногорск» |
| 5 | Планируемое кладбище на ЗУ с КН 16:51:011301:1 | Установление СЗЗ. Обеспечить проведение государственной экологической и санитарно-гигиенической экспертизы |  | + | Федеральный закон от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», ст.16 Генеральный план МО «г.Лениногорск» |
| 6 | Планируемый картинг южнее ЗУ 16:51:000000:28 | Установление СЗЗ |  | + | Генеральный план МО «г.Лениногорск» |
| 7 | Автомобильные дороги | Озеленение специального назначения вдоль дорог |  | + | Генеральный план МО «г.Лениногорск» |

  - Мероприятия по охране и рациональному использованию поверхностных и подземных вод

Мероприятия по охране поверхностных водных объектов

Качество воды поверхностных и подземных водных объектов, используемых для водопользования населения, должно соответствовать гигиеническим нормативам в зависимости от вида использования водных объектов или их участков.

Мероприятия по охране поверхностных вод сводятся к соблюдению режима деятельности в границах береговых полос, прибрежных защитных полос, водоохранных зон, регламентированного ст.6 и 65 Водного кодекса РФ, и требуют установления и внесения в ЕГРН границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

В целях недопущения загрязнения поверхностных водных объектов, расположенных за территорией проектирования, подземных вод, во избежание заболачивания территории необходимо обустроить систему водоотведения в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

Действующее в Российской Федерации природоохранное законодательство не предусматривает возможности сброса сточных вод на рельеф местности. В соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ), Водного кодекса РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ (далее – Водный кодекс РФ), сброс сточных вод допустим только в водные объекты или в системы водоотведения.

Порядок сброса сточных вод в водные объекты урегулирован статьями 11, 21, 22, 35, 44 Водного кодекса РФ. Сброс сточных вод осуществляется при приобретении права пользования поверхностным водным объектом на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование.

Запрещается сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водные объекты:

1) содержащие природные лечебные ресурсы;

2) отнесенные к особо охраняемым водным объектам.

Запрещается сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водные объекты, расположенные в границах:

1) зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

2) первой, второй зон округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

3) рыбохозяйственной заповедной зоны озера Байкал, рыбохозяйственных заповедных зон.

Сброс сточных вод в системы водоотведения регламентирован «СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 25.12.2018 № 860/пр).

Для устранения существующих нарушений режима использования зон охраны водных объектов (таблица 6.9.1), во избежание загрязнения, засорения, заиления, истощения водных объектов, требуется выполнение перечня мероприятий, согласно таблице 7.2.1.

Требуется обеспечение всех строящихся, размещаемых объектов, в том числе объектов нового жилищного строительства, сооружениями, гарантирующими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

В связи с тем, что в городе имеются территории, не охваченные централизованной системой водоотведения, необходимо обеспечить централизованным водоснабжением и канализованием всю территорию г.Лениногорска, решить вопрос с очисткой сточных вод до установленных нормативов.

Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов, а также запорно-регулирующей арматуры на напорных канализационных трубопроводах, что приводит к аварийности на сетях – образованию утечек. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации и запорно-регулирующей арматуры.

Согласно ч.16 ст.65 Водного кодекса Российской Федерации, в границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Планируемая индивидуальная и многоэтажная жилая застройка будет подключена к существующей системе центральной канализации, с последующим отведением сточных вод на биологические очистные сооружения производительностью 17 тыс. м3/сут, расположенные на восточной окраине города Лениногорск на ЗУ с КН 16:51:010801:152.

Согласно Схеме территориального планирования г. Лениногорского муниципального района от 14.10.2020 г. № 13 на территории МО г.Лениногорск на берегу пруда планируется организация зоны отдыха. Кадастровые номера земельных участков под зону отдыха не определены. При организации зоны отдыха должно быть обеспечено соблюдение требований Водного Кодекса Российской Федерации (ст.6, ст.50). Размещение объектов возможно при условии соблюдения требований Водного кодекса РФ в части соблюдения береговой полосы водного объекта (20 м), предназначенной для общего пользования и не подлежащей какой-либо застройке (ст.6), в части соблюдения специального режима использования водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе оборудования объектов, расположенных (либо проектируемых) в водоохранных зонах поверхностных водных объектов, сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод (чч.15,17 ст.65).

При проведении работ по строительству и реконструкции автомобильных и железных дорог необходимо осуществить защиту поверхностных и грунтовых вод от загрязнения пылью, горюче-смазочными материалами, обеспыливающими, противогололедными и другими химическими веществами, используемыми во время строительства. При заправке строительного технологического оборудования следует применять поддоны с песком или щебнем. Места размещения сыпучих строительных материалов должны быть обвалованы.

Следует довести до сведения хозяйствующих субъектов вышеперечисленные проблемы и пути их решения, реализовывать мероприятия в сфере экологического просвещения населения.

Таблица 7.2.1

Перечень мероприятий по охране поверхностных водных объектов

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия по охране поверхностных водных объектов | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь | Расчетный период |  |
| 1 | Территории в границах водоохранных зон (в т.ч. жилая застройка) | Не допускать сброс сточных вод на рельеф, неочищенных сточных вод в водные объекты. Запретить мойку транспортных средств в границах ВОЗ. Не допускать размещения отходов производства и потребления в границах водоохранных зон. Проводить регулярную очистку водоохранных зон рек силами органов местного самоуправления, местных жителей и хозяйствующих субъектов от отходов потребления. Установить информационные таблички по границам водоохранных зон с указанием режима зон. | + |  | Водный кодекс РФ, СанПиН 2.1.3684-21 |
| 2 | Биологические очистные сооружения | Производственный контроль на расстоянии не далее 500 м от места сброса сточных вод в водный объект. | + |  | Водный кодекс РФ Генеральный план МО «г.Лениногорск» |
| 3 | Сети водоотведения | Своевременная реконструкция и модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации и запорно-регулирующей арматуры |  |  | Водный кодекс РФ Генеральный план МО «г.Лениногорск» |
| 4 | Дороги и стоянки в границах ВОЗ | Организовать твердое покрытие дорог |  | + | Водный кодекс РФ Генеральный план МО «г.Лениногорск» |
| 5 | Объекты нефтедобычи | Сооружение ливневой канализации нефтепромысловых объектов |  | + | Генеральный план МО «г.Лениногорск» Схема территориального планирования Лениногорского района |
| 6 | Территории, планируемые для развития жилищного строительства | До начала строительства необходимо обеспечить подготовку проектов планировки и проектов межевания территорий с проработкой вопросов, обеспечивающих выполнение требований ст. 67.1. Водного кодекса РФ, а также комплексного обеспечения данных участков сетями инженерной инфраструктуры, в том числе водоснабжения и водоотведения с определением: источников водоснабжения населения, обеспечивающих полную потребность, организацией зон их санитарной охраны, мест размещения и мощности очистных сооружений (с обеспечением очистки стоков до установленных нормативов), мест сброса очищенных стоков). | + |  | Генеральный план МО «г.Лениногорск» |
| 7 | Новые объекты жилищного строительства в непосредственной близости к береговой полосе водных объектов | Обеспечить применение принципов современного архитектурно-планировочного размещения зданий, сооружений с учетом четкого функционального зонирования территории, интегрирования зданий в существующий ландшафт с учетом требований ст.6 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74- ФЗ. Органам местного самоуправления разработать программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения. Для планируемых застроек должно осуществляться до начала освоения участков нового жилищного строительства |  |  | Раздел 4 глава I Республиканских нормативов градостроительного проектирования, утвержденных постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.12.2013 № 1071; Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| 8 | Планируемая зона отдыха на берегу пруда | Обеспечение всех строящихся, размещаемых в водоохранной зоне водных объектов сооружениями, гарантирующими охрану водного объекта от загрязнения, засорения и истощения вод. Обеспечение выполнение требований ч.8 ст. 6 Водного Кодекса РФ, гарантирующего каждому гражданину право пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств |  | + | Водный кодекс РФ Генеральный план МО «г.Лениногорск» |

Мероприятия по охране источников питьевого водоснабжения

Гигиенические нормативы качества питьевой, технической воды, воды поверхностных водных объектов приведены в СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2).

Мероприятия по охране источников питьевого водоснабжения сводятся к соблюдению режима деятельности в границах зон санитарной охраны, устанавливаемого СанПиН 2.1.4.1110-02 и требуют установления и внесения в ЕГРН границ зон санитарной охраны источников водоснабжения.

Любая деятельность, нарушающая режим охраны водных объектов, оказывает негативное влияние на качество воды, которое должно соответствовать гигиеническим нормативам в зависимости от вида использования водных объектов и их участков: в качестве источника питьевого и хозяйственно-бытового водопользования, а также для водоснабжения предприятий пищевой промышленности (первая категория водопользования) или для рекреационного водопользования, а также использования участков водных объектов, находящихся в черте населенных мест (далее - вторая категория водопользования).

Для устранения существующих нарушений режима использования зон охраны водных объектов (таблица 6.11.1), во избежание загрязнения, засорения, заиления, истощения водных объектов, протекающих в границах городского поселения, а также крупных рек, в которые они несут свои воды, требуется выполнение перечня мероприятий, согласно таблице 7.2.2.

Санитарные мероприятия должны выполняться:

а) в пределах первого пояса ЗСО - органами коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов;

б) в пределах второго и третьего поясов ЗСО - владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

Таблица 7.2.2

Перечень мероприятий по охране источников питьевого водоснабжения

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь | Расчетный период |  |
| 1 | Водозаборы «Сугушлинский», «Старо - Письмянский» (расположены за пределами г. Лениногорск) | Внести в ЕГРН границы зон санитарной охраны в составе 3х поясов. Построить сплошное ограждение первого пояса, обеспечить сторожевой сигнализацией и охранным освещением, спланировать территорию для отвода поверхностных вод от устья скважины. При планировании в границах II, III поясов строительства, связанного с нарушением почвенного покрова, получить обязательное согласование с Управлением Роспотребнадзора по РТ Обеспечить производственный контроль качества питьевой воды. | + |  | Генеральный план МО «г.Лениногорск» СанПиН 2.1.4.1110-02 проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения |
| 4 | Водозабор «Лениногорск» | Разработать проект зон санитарной охраны в составе 3х поясов. Внести в ЕГРН границы зон санитарной охраны в составе 3х поясов. Обеспечить производственный контроль качества питьевой воды. | + |  |  |
| 3 | Водопроводная сеть | Своевременная реконструкция и модернизация системы водоснабжения. |  | + | Генеральный план МО «г.Лениногорск» |

  - Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов

Содержание потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов в почвах на разной глубине, а также уровень радиационного фона не должны превышать гигиенические нормативы.

В соответствии с положениями статьи 12 Земельного кодекса Российской Федерации целями охраны земель являются предотвращение и ликвидация загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения земель и почв и иного негативного воздействия на земли и почвы.

Во избежание загрязнения и порчи земель и почв не допускается сброс сточных вод на рельеф, в том числе очищенных после выхода из существующих и планируемых очистных сооружений.

Выявление фактов сброса сточных вод на рельеф местности (почву) является основанием для применения в отношении нарушителей природоохранного законодательства мер административного реагирования в соответствии с частью 2 статьи 8.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.

Вид использования почв зависит от степени их химического, бактериологического, паразитологического и энтомологического загрязнения.

Основная часть территории г.Лениногорска занята жилой застройкой, часть территории отведена под объекты нефтедобычи и промышленную зону. Одним из приоритетных мероприятий в области охраны окружающей среды является предотвращение разливов нефти и иного углеводородного сырья, организация лабораторного контроля почв в зоне размещения объектов нефтедобычи и на территории жилой застройки, расположенной в их санитарно-защитных зонах.

- При проектировании малоэтажной застройки, предусматривающей использование земельных участков для выращивания сельскохозяйственной продукции, необходимо проводить мероприятия по обследованию почвенного покрова на наличие в нем токсичных веществ и соединений, а также радиоактивности с последующей дезактивацией, реабилитацией и т.д. Особо загрязненные участки с высокой степенью загрязнения необходимо выводить на консервацию с созданием объектов зеленого фонда. Отвод участков под жилую застройку и строительство дошкольных и школьных учреждений в зонах с зафиксированным или потенциальным загрязнением почвенного покрова осуществлять только при заключении об экологической безопасности почв или при наличии программы по ее рекультивации.

После завершения строительства и реконструкции дорог необходимо обеспечить рекультивацию земель, временно используемых для размещения применяемых при строительстве оборудования, материалов, подъездных путей.

Во избежание роста овражно-балочной сети, необходимо провести озеленение оврагов, в особенности тех, которые могут способствовать уменьшению площади используемых сельскохозяйственных земель и тех, которые расположены в границах населенных пунктов.

Таблица 7.3.1

Перечень мероприятий по охране земельных ресурсов

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь | Расчетный период |  |
| 1 | Иные зоны населенных пунктов в границах санитарно-защитных зон кладбищ | Озеленение специального назначения (естественная растительность) |  | + | Генеральный план МО «г.Лениногорск» |
| 2 | Объекты нефтедобычи, магистральные трубопроводы | Предотвращение разливов нефти и иного углеводородного сырья | + |  | Генеральный план МО «г.Лениногорск» |
| 3 | Объекты нефтедобычи, жилая застройка | Организация лабораторного контроля почв в зоне размещения объектов нефтедобычи и на территории жилой застройки, расположенной в их санитарно-защитных зонах |  | + | Генеральный план МО «г.Лениногорск» |

  - Мероприятия по оптимизации системы обращения с отходами производства и потребления

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», юридические лица и индивидуальные предприниматели при эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов, связанной с обращением с отходами, обязаны внедрять малоотходные технологии на основе новейших научно-технических достижений, а также внедрять наилучшие доступные технологии, соблюдать требования по предупреждению аварий, связанных с обращением с отходами, и принимать неотложные меры по их ликвидации.

Отходы потребления

- Устройство и порядок содержания контейнерных площадок в поселении должны соответствовать требованиям СанПиН 2.1.3684-21.

Расстояние от контейнерных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 20 метров, но не более 100 метров; до территорий медицинских организаций в сельских населенных пунктах - не менее 15 метров.

Допускается уменьшение не более чем на 25% указанных выше расстояний на основании результатов оценки заявки на создание места (площадки) накопления ТКО на предмет ее соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям, изложенным в приложении № 1 СанПин 2.1.3684-21. Уменьшение расстояний от контейнерных площадок напрямую связано с увеличением кратности проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий.

- В г. Лениногорске необходимо организовать селективный сбор отходов. Так же необходимо организовать сбор у населения ртутьсодержащих отходов (в том числе энергосберегающих ламп). Со стороны жителей требуется соблюдение правил накопления отходов.

Следует проводить регулярную очистку территории, особенно водо-охранных зон и прибрежных защитных полос от отходов потребления, не допускать последующее их замусоривание; организовывать массовые субботники, реализовывать мероприятия в сфере экологического просвещения населения.

- Отходы производства и строительства

- Обращение с отходами производства должно осуществляться в соответствии СанПиН 2.1.3684-21.

- Накопление отходов допускается только в специально оборудованных местах накопления отходов, на площадках с твердым покрытием, при наличии ливневой канализации.

Во время строительства и реконструкции автомобильных дорог необходимо организовать специально оборудованные в границах полосы отвода места временного хранения строительных материалов, отходов строительства, обеспечить уборку бытового мусора. Для предотвращения загрязнения прилегающих к местам работ территорий необходимо обваловывать места хранения сыпучих строительных материалов.

- Отходы животноводства (навоз) и птицеводства (помет)

- На животноводческом или птицеводческом комплексе хозяйствующим субъектом, эксплуатирующим животноводческий или птицеводческий комплекс, должно осуществляться обеззараживание навоза (помета), обеспечивающее отсутствие в навозе (помете) возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний.

- При размещении твердой фракции навоза или помета в пределах водосборных площадей должны предусматриваться водонепроницаемые площадки с твердым покрытием, имеющие уклон в сторону водоотводящих канав.

Биологические отходы

Требования по обращению с биологическими отходами устанавливают Ветеринарные правила перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов, утвержденные Приказом Минсельхоза России от 26.10.2020 № 626 (далее – Ветеринарные Правила).

Утилизация умеренно опасных биологических отходов должна осуществляться путем сжигания в печах до образования негорючего остатка либо захоронения в скотомогильниках или отдельно стоящих биотермических ямах. Конструкция биотермических ям должна обеспечивать изоляцию захораниваемых умеренно опасных биологических отходов от объектов внешней среды (почвы, воды) и недопущение к ним посторонних физических лиц и животных.

Утилизация особо опасных биологических отходов должна осуществляться под наблюдением специалиста в области ветеринарии путем сжигания в печах или под открытым небом в траншеях до образования негорючего остатка.

Запрещается захоронение биологических отходов в землю, вывоз их на свалки, сброс в бытовые мусорные контейнеры, в поля, леса, овраги, водные объекты.

Таблица 7.4.1

Перечень мероприятий по оптимизации системы обращения с отходами производства и потребления

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь | Расчетный период |  |
| 1 | Территория городского поселения | Проведение регулярной очистки от отходов в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями | + |  | Ст. 13 ФЗ от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» Генеральный план МО «г.Лениногорск» |
| 2 | Территории производственных объектов, объектов нефтедобычи | Накопление отходов осуществлять на площадках, имеющих твердое покрытие и оборудованных ливневой канализацией. | + |  | СанПиН 2.1.3684-21 Генеральный план МО «г.Лениногорск» |
| 3 | Объекты с/х производства | Обустройство водонепроницаемых площадок с твердым покрытием для накопления твердой фракции навоза (помета). | + |  |  |
| 4 | Территории, планируемые для развития жилищного строительства | Накопление отходов осуществлять на контейнерных площадках, имеющих твердое покрытие и оборудованных ливневой канализацией. |  | + | Генеральный план МО «г.Лениногорск» |

  - Мероприятия по защите населения от физических факторов воздействия

В целях защиты населения от воздействия электромагнитных полей необходимо соблюдать режим охранных зон воздушных линий электропередач, режим ограничения застройки от базовых станций. Также необходимо проведение инвентаризации и комплексного исследования источников электромагнитного излучения, расположенных вблизи существующей жилой застройки.

Для предприятий и организаций – источников шума, находящихся вблизи жилой застройки, при разработке проектов санитарно-защитных зон должны быть разработаны технологические мероприятия по снижению уровня шума.

Вдоль автомобильных дорог регионального значения при высоких показателях шумовых характеристик, необходимо организовать посадку шумозащитных зеленых насаждений, либо обустроить акустические экраны в виде выемок, насыпей, грунтовых валов, установить звукоизоляционные окна. Шумозащитные мероприятия, являющиеся частью мероприятий по охране окружающей среды, назначаются на последующих стадиях проектирования на основании акустических расчётов, выполняемых в соответствии с положениями, приведёнными в «СП 276.1325800.2016. Свод правил. Здания и территории. Правила проектирования защиты от шума транспортных потоков» и «ОДМ 218.2.013-2011. Отраслевой дорожный методический документ. Методические рекомендации по защите от транспортного шума территорий, прилегающих к автомобильным дорогам».

Часть территории индивидуальной жилой застройки попадает в границы санитарного разрыва участка железной дороги. В случае необходимости следует предусмотреть установку акустических экранов.

Согласно Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда, при расположении жилых зданий вдоль железнодорожной магистрали следует устраивать шумозащитные экраны, насыпи, выямки, валы, стенки-барьеры или здания - экраны различного функционального назначения, размещаемые на прилегающей территории (гаражи, здания нежилого назначения и т.п.) в сочетании с зелеными насаждениями. Необходимая акустическая эффективность экранов обеспечивается варьированием их высоты, длины, расстояния между источником шума и экрана.

При выборе участков под строительство жилых домов и других объектов с нормируемыми показателями качества окружающей среды в рамках  инженерно-экологических изысканий необходимо проводить оценку гамма-фона на территории предполагаемого строительства.

При отводе для строительства здания участка с плотностью потока радона более 80 мБк/м2с в проекте зданий должна быть предусмотрена система защиты от радона. Необходимость радонозащитных мероприятий при плотности потока радона с поверхности грунта менее 80 мБк/м2с определяется в каждом отдельном случае по согласованию с органами Роспотребнадзора.

Производственный радиационный контроль должен осуществляться на всех стадиях строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации жилых домов и зданий социально-бытового назначения с целью проверки соответствия действующим нормативам. В случае обнаружения превышения нормативных значений должен проводиться анализ возможных причин.

  - Мероприятия по оптимизации производства и размещения объектов

При решении вопросов о размещении объектов, выборе земельных участков под строительство и расширении объектов должны соблюдаться санитарные правила, выполнение которых является обязанностью индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в соответствии с осуществляемой ими деятельностью (ст.11, п.2 ст.12 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г.).

Если при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства предусмотрено осуществление государственного строительного надзора, обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства обеспечивается посредством осуществления экспертизы проектной документации и государственного строительного надзора в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности (п.8 ст.44 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999).

Оптимизация размещения и обустройства объектов производства, жилищного строительства

Территориальные возможности развития города Лениногорск значительно ограничены. С севера, северо-запада, юго-востока вплотную к границе города подступают лесные массивы. С южной стороны ограничением для развития селитебной территории служит сложившаяся производственная зона и железнодорожная магистраль с развитым путевым хозяйством у железнодорожной станции Письмянка. В северо-восточном направлении развитие жилых территорий ограничено рекой Камышла с очень крутым и высоким левым берегом, перепад вертикальных отметок которого достигает 100 метров. В восточном направлении расположены достаточно крупные производственные и коммунальные объекты, что ограничивает развитие города в данном направлении. В юго-западном направлении развитие селитебных территорий в настоящее время также невозможно в связи с размещением на данной территории птицефабрики и кладбища. Также существенные ограничения на застройку города накладывает разработка Ромашкинского нефтяного месторождения.

В рамках проекта Генерального плана МО г. Лениногорск деятельность производственных объектов планируется в существующих границах промышленных территорий. Обязательным условием современного промышленного проектирования является внедрение передовых ресурсосберегающих, безотходных и малоотходных технологических решений, позволяющих максимально сократить или избежать поступлений вредных химических или биологических компонентов выбросов в атмосферный воздух, почву и водоемы, предотвратить или снизить воздействие физических факторов до гигиенических нормативов и ниже (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

На территории городского поселения в процессе работы птицеводческой фермы, производственных объектов могут быть применены наилучшие доступные технологии в области очистки сточных вод (производственных, хозяйственно-бытовых и ливневых стоков), размещения отходов производства и потребления, сокращения выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ при хранении и складировании товаров (грузов). Полный перечень областей применения наилучших доступных технологий утвержден распоряжением Правительства РФ от 24.12.2014 №2674-р. Информационно-технические справочники наилучших доступных технологий можно скачать по ссылке http://burondt.ru/.

При проектировании объектов капитального строительства должны быть предусмотрены мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, применяться ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные и иные технологии, способствующие предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, охране окружающей среды. При наличии соответствующих отраслевых информационно-технических справочников рекомендовано применять наилучшие доступные технологии.

Согласно ст.36 7-ФЗ, архитектурно-строительное проектирование, строительство и реконструкция объектов капитального строительства, которые являются объектами, оказывающими негативное воздействие на окружающую среду, и относятся к областям применения наилучших доступных технологий, должны осуществляться с учетом технологических показателей наилучших доступных технологий при обеспечении приемлемого риска для здоровья населения, а также с учетом необходимости создания системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ.

В соответствии со ст. 38 № 7-ФЗ, не допускается выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, который является объектом, оказывающим негативное воздействие на окружающую среду, и относится к областям применения наилучших доступных технологий, в случае, если на указанном объекте применяются технологические процессы с технологическими показателями, превышающими технологические показатели наилучших доступных технологий.

В рамках проекта Генерального плана МО г. Лениногорск планируется новая индивидуальная и многоэтажная жилая застройка, как показано на картографических материалах.

Размещение объектов нового жилищного строительства запланировано с учетом существующих и планируемых санитарно-защитных зон.

- Требуется разработать комплексную схему обеспечения сетями инженерной инфраструктуры всех существующих и строящихся объектов, в том числе объектов новых участков жилищного строительства Данная схема, а также мероприятия по ее реализации должны быть выполнены до начала освоения участков нового жилищного строительства.

В отношении всех территорий, планируемых для развития жилищного строительства, до начала их освоения необходимо обеспечить подготовку проектов планировки и проектов межевания территории с проработкой вопросов, обеспечивающих выполнение требований ст. 67.1. Водного кодекса РФ, а также комплексного обеспечения данных участков сетями инженерной инфраструктуры, в том числе водоснабжения и водоотведения с определением: источников водоснабжения населения, обеспечивающих полную потребность, организацией зон их санитарной охраны, мест размещения и мощности очистных сооружений (с обеспечением очистки стоков до установленных нормативов), мест сброса очищенных стоков, с указанием их на картографических материалах, обеспечения объектами социального и бытового назначения, объектами рекреации и территориями озеленения и общего пользования.

В целях улучшения экологической ситуации на территории городского поселения  необходимо провести следующие мероприятия:

– предусмотреть комплексное обеспечение сетями инженерной инфраструктуры всех существующих и строящихся объектов, в том числе объектов нового жилищного строительства. Данные мероприятия должны быть выполнены до начала освоения участков нового жилищного строительства. Согласно требованиям раздела 4 главы I Республиканских нормативов градостроительного проектирования, утвержденных постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.12.2013 № 1071, комплексная застройка жилых районов предусматривает опережающее выполнение работ по инженерному оборудованию территории микрорайонов и комплексному вводу в эксплуатацию жилых домов и предприятий обслуживания. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», указанные программы разрабатываются органами местного самоуправления на основании генеральных планов. Также в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» развитие централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в соответствии со схемами водоснабжения и водоотведения поселений и городских округов. Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения и Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения». Схемы водоснабжения и водоотведения поселений и городских округов утверждаются органами местного самоуправления.

  - Мероприятия по организации зон с особыми условиями использования территории и соблюдению режима их использования

Установление санитарно-защитных зон

Требуется установить санитарно-защитные зоны от производственных объектов, объектов нефтедобычи.

Процедура установления санитарно-защитных зон и внесения сведений в ЕГРН регламентируется Правилами установления санитарно-защитных зон.

Для установления санитарно-защитной зоны застройщик или правообладатель объекта направляет заявление об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитной зоны вместе с проектом СЗЗ и экспертным заключением в Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан. Со дня внесения сведений в ЕГРН санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными.

Правообладатели существующих объектов капитального строительства, в отношении которых подлежат установлению санитарно-защитные зоны (Таблица 6.1.1.), обязаны провести исследования (измерения) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух за контуром объекта и представить в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ее территориальные органы) заявление об установлении санитарно-защитной зоны с приложением к нему проекта санитарно-защитной зоны и экспертного заключения о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы в отношении проекта санитарно-защитной зоны. Установление санитарно-защитных зон позволит оценить существующий уровень воздействия на окружающую среду и, в некоторых случаях, сократить размер ориентировочной санитарно-защитной зоны.

Установление зон минимальных расстояний

Требуется внести в ЕГРН зоны минимальных расстояний объектов нефтяной промышленности и соблюдать их режим.

Установление водоохранных зон, прибрежных защитных полос

Необходимо обозначить на местности информационными знаками границы водоохранных зон и границы прибрежных защитных полос реки Камышла и ее притоков. Режим использования территорий в границах данных зон установлен Водным кодексом РФ.

Установление зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

Для всех используемых источников водоснабжения необходимо установить и внести в ЕГРН зоны санитарной охраны на основании выполненных проектов ЗСО.

Режим использования территорий в границах зон санитарной охраны устанавливается согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

.

Таблица 7.7.1

Перечень мероприятий по организации зон с особыми условиями использования территории

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия по организации ЗОУИТ | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь | Расчетный период |  |
| 1 | Нефтяные скважины добывающие и иного назначения с возможностью перехода в добывающие, кроме экологических скважин | Установление СЗЗ. | + | - | Генеральный план МО «г.Лениногорск» Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 №222 |
| 2 | ООО "ОРТЭКС"; Лениногорский завод Автоспецоборудования, Лениногорский механический завод, Спецстройсервис, АО «УНП и КРС», ООО «Лозна», автобусная станция, котельные, автозаправочные станции, автосервисы, кафе, кладбища на ЗУ 16:51:012802:64,16:51:011101:342; 16:51:010301:6 | Установление СЗЗ. | + | - |  |
| 3 | Объекты нефтедобывающей промышленности (нефтяные скважины, промысловые трубопроводы) | Установление зон минимальных расстояний |  | + | Генеральный план МО «г.Лениногорск» |
| 4 | Водозаборы «Сугушлинский», «Старо - Письмянский», | Внести в ЕГРН границы зон санитарной охраны в составе 3х поясов. | + |  | Генеральный план МО «г.Лениногорск» СанПиН 2.1.4.1110-02 проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения |
| 5 | Водозабор «Лениногорск» | Разработать проект зон санитарной охраны в составе 3х поясов. Внести в ЕГРН границы зон санитарной охраны в составе 3х поясов. | + |  |  |

  - Мероприятия по охране особо охраняемых природных территорий

На территории городского поселения г. Лениногорск особо охраняемые природные территории отсутствуют.

  - Мероприятия по формированию природно-экологического каркаса территории, организации ландшафтных маршрутов

Формирование природно-экологического каркаса городов и пригородных зон осуществляется в виде территориально непрерывной системы природных и озелененных территорий, на базе гидрографической сети и природно-заповедных объектов, с расчленением городской застройки, с выделением за ее пределами зеленых поясов и обширных «природных зон». Территориальное развитие природного каркаса в городе, его природном окружении достигается путем расширения сети «зеленых связей», протяженных элементов этой системы – озелененных пешеходных дорог, прогулочных троп, велосипедных трасс (в виде самостоятельной инфраструктуры); формированием экологических «осей» с учетом ландшафтных доминант; созданием защитных полос (ветро-, газо-, шумозащита) специальной структуры насаждений, а также водоохранных зон по берегам рек и водоемов. В структуре природно-экологического каркаса города Лениногорск выделены следующие территориальные единицы, различающиеся спецификой выполняемых природоохранных функций:

- Ядра природно-экологического каркаса выполняют средообразующие функции, а также функции охраны и воспроизводства биоресурсов и поддержания биоразнообразия. Таковыми являются лесные массивы лесного фонда вокруг города Лениногорск.

- Ключевые территории обеспечивают стабильность природной среды за счет сохранения естественных связей основных звеньев геосистем. Данные территории представлены парками, скверами и водоемами.

- Экологические коридоры связывают между собой ядра, ключевые и буферные территории в единую систему природных пространств, благодаря чему осуществляется биологический обмен между экосистемами различного уровня и обеспечивается целостность всей системы природно-экологического каркаса. Экологические коридоры представлены территориями природного, природно-антропогенного и антропогенного характера. Они выполняют, главным образом, транзитные и защитные функции. Природными коридорами являются реки, природно-антропогенными – озеленение водоохранных зон, оврагов, антропогенными – озеленение улиц и автодорог.

- Буферные зоны природно-экологического каркаса представляют собой все остальные озелененные территории города Лениногорск и прилегающих площадей (озеленение санитарно-защитных зон и спортивных объектов, коллективные сады, кладбища, древесно-кустарниковая растительность, не входящая в лесной фонд). Буферные зоны и экологические коридоры непосредственно примыкают к застроенным территориям и испытывают значительные антропогенные нагрузки, что приводит к деградации природной среды.

Система озеленения города Лениногорск включает следующие классы озеленения:

- озелененные территории общего пользования, предназначенные для различных форм отдыха – парки, скверы, лесопосадки;

- озелененные территории специального назначения – озелененные территории санитарно-защитных зон, кладбищ, залесенные овраги, насаждения вдоль автомобильных дорог;

- озелененные территории ограниченного пользования. Связующим элементом природно-экологического каркаса является система озеленения улиц города.

Генеральным планом предусматривается создание многорядных полос озеленения в пределах санитарно-защитных зон основных производственных, коммунально-складских объектов, территорий транспортной и инженерной инфраструктуры.

Согласно Схеме территориального планирования г. Лениногорского муниципального района от 14.10.2020 г. № 13 на территории МО г.Лениногорск планируется организация культурно-ландшафтного маршрута «Лениногорское кольцо», эколого-спортивно-ландшафтного маршрута «Горы, реки и леса Лениногорского района». Кадастровые номера земельных участков под данные туристические маршруты не определены.

  - Мероприятия по охране животного и растительного мира

Согласно статье 22 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» (с изменениями и дополнениями), любая деятельность, влекущая за собой изменение среды обитания объектов животного мира и ухудшение условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, должна осуществляться с соблюдением требований, обеспечивающих охрану животного мира.

Для сохранения разнообразия условий местообитания лесных видов растений и животных при разработке лесосек сохраняются ключевые биотопы – участки небольшой площади, которые не затрагиваются рубкой и имеют важные значение для сохранения биоразнообразия. Их наличие способствует восстановлению лесной среды на вырубках. Эти объекты являются потенциальными местами обитания редких и уязвимых видов живых организмов. Перечень ключевых биотопов определен в лесохозяйственных регламентах.

При осуществлении производственных процессов в сельском, рыбном, лесном хозяйстве и лесной промышленности, на производственных и строительных площадках с открыто размещенным оборудованием, сырьем и вспомогательными материалами, на гидротехнических сооружениях и водохранилищах, на водных транспортных путях и магистралях автомобильного, железнодорожного транспорта и аэродромах, а также при эксплуатации трубопроводов, линий электропередачи и линий проводной связи в проектной документации необходимо предусмотреть мероприятия по предотвращению гибели объектов животного мира и ухудшению среды их обитания, согласно постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от от 15.09.2000 № 669 «О Требованиях по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории Республики Татарстан».

  - Мероприятия по оптимизации санитарно-эпидемиологического негативного воздействия территории и здоровья населения

Соблюдение режима использования земельных участков в границах санитарно-защитных зон, установление санитарно-защитных зон для существующих производственных предприятий; соблюдение режима зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и лабораторный контроль качества питьевых вод; организация озеленения специального назначения вдоль дорог регионального значения; проведение водоохранных мероприятий, в том числе установка локальных очистных сооружений; правильное обращение с отходами и сточными водами; производственный контроль качества атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почв будут способствовать улучшению санитарно-эпидемиологического состояния территории и оказывать благоприятное воздействие на здоровье населения.

# 8. МЕРОПРИЯТИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Целью инженерной подготовки территории населенных мест является улучшение физических характеристик территории и создание условий для эффективного гражданского и промышленного строительства.

Основной задачей инженерной подготовки является защита территории района от воздействия неблагоприятных физико-геологических процессов. Для этого необходимы мероприятия по инженерной подготовке, состав которых следует устанавливать в зависимости от природных условий осваиваемой территории (рельефа, грунтовых условий, степени затопляемости, заболоченности, наличия опасных природных процессов на осваиваемой территории), характера использования территории.

В данном разделе даны общие рекомендации по мероприятиям инженерной подготовки территории. На практике необходимо исходить из конкретных проблем, присущих определенному участку. При возведении объектов капитального строительства обязательно проведение инженерно-геологических изысканий с целью оценки геологических условий территории, породного состава и физических свойств грунтов, определения эрозионной устойчивости грунтов, уровня залегания грунтовых вод. Также необходимо использовать имеющийся опыт строительства в аналогичных инженерно-геологических условиях. Окончательный вариант организации рельефа территории выбирается в зависимости от интенсивности нежелательных природных процессов, осложняющих эксплуатацию земельного участка, предполагаемых нагрузок и воздействий, эксплуатационных затрат на инженерные мероприятия и их целесообразности.

Перечень и категория опасности природных процессов

На территории Лениногорского муниципального района распространены следующие опасные геологические и инженерно-геологические процессы и явления: эрозионные процессы; распространение специфических грунтов [9] .

На территории города карстовые явления, подтопление, склоновые процессы не выявлены. Геолого-гидрогеологические условия территории неблагоприятны для развития оползней, поэтому на территории рассматриваемого ландшафтного района они развиты редко.

Застроенные территории городского поселения не включены в Перечень застроенных участков, подверженных влиянию экзогенных геологических процессов Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.

Муниципальное образование г. Лениногорск не включен в «Перечень населенных пунктов Республики Татарстан, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период», утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.08.2013 №1625-р (с изменениями и дополнениями).

Целесообразность освоения территории под новое строительство предварительно определяется путем определения категории опасности природных процессов, которым подвержено поселение муниципального района Республики Татарстан, согласно таблице 5.1 «СП 115.13330.2016 Свод правил. Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95», утвержденного Приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 956/пр (далее СП 115.13330.2016).

Категории опасности природных воздействий

| Показатели, используемые при оценке категории опасности природного процесса (ОПП) | Категории опасности процессов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чрезвычайно опасные (катастрофические) | весьма опасные | опасные | умеренно опасные |
| Оползни | - | - | - | - |
| Сели | - | - | - | - |
| Лавины | - | - | - | - |
| Землетрясения | - | - | - | - |
| Абразия и термоабразия | - | - | - | - |
| Переработка берегов водохранилищ, озер | - | - | - | - |
| Карст | - | - | - | - |
| Суффозия | - | - | - | - |
| Просадочность лессовых пород | - | - | - | - |
| Подтопление территории | - | - | - | - |
| Эрозия плоскостная и овражная | - | - | - | + |
| Русловые деформации | - | - | - | - |
| Термоэрозия овражная | - | - | - | - |
| Термокарст | - | - | - | - |
| Пучение | - | - | - | - |
| Солифлюкция | - | - | - | - |
| Наледеобразование | - | - | - | - |
| Наводнение (вследствие половодья, затора, зажора, катастрофического ливня) | - | - | - | - |
| Ураганы, смерчи | - | - | - | - |
| Цунами | - | - | - | - |

При возведении объектов капитального строительства обязательно проведение инженерно-геологических изысканий с целью оценки геологических условий территории и выявления неблагоприятных участков.

Противоэрозионные мероприятия

Овражная эрозия является одним из активных опасных процессов на территории Лениногорского района, которая требует проведения мероприятий по защите территории от ее дальнейшего развития [9].

Для борьбы со склоновой эрозией и развитием оврагов необходимо укрепление склонов террас речных долин и овражных склонов посредством агролесомелиорации. Согласно «СП 116.13330.2012. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003», утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 № 274 (далее СП 116.13330.2012), посев многолетних трав без других вспомогательных средств защиты допускается на склонах (откосах) крутизной до 35°, а при большей крутизне (до 45°) - с пропиткой грунта вяжущими материалами или с использованием зеленых габионов и биоматов.

Для предупреждения и стабилизации процессов движения грунта при экономической целесообразности возможно прибегнуть к мероприятиям по образованию рационального профиля склона путем придания ему требуемой крутизны, террасирования склона с последующим устройством на террасах водоотводов (нагорных канав), удаления или замены неустойчивых грунтов.

При невозможности изменения рельефа склона необходимо предусмотреть удерживающие сооружения.

Для городского поселения в целом актуальна защита почвы от почвенной эрозии, которая включает систему следующих групп противоэрозионных мероприятий:

- организационно – хозяйственных;

- агротехнических;

- лесомелиоративных;

- гидротехнических.

Конкретный состав противоэрозионных мероприятий прежде всего определяется особенностями увлажнения территории, продолжительностью вегетационного периода, условиями рельефа, преобладающими видами эрозии и направлением использования почв.

Озеленение территории прибрежной защитной полосы позволит не допустить распашки земель и будет также способствовать укреплению почвенного покрова.

Мощным агротехническим средством повышения противоэрозийной устойчивости почв является применение органических и минеральных удобрений. Учитывая то, что культурные растения, выросшие на удобренной почве, развивают более мощную корневую систему, более густой надземный полог, улучшают физические свойства почв, что в совокупности способствует лучшей защите ее от эрозии.

- Строительство в зоне развития речных излучин недопустимо.

- Реализация противоэрозионных мероприятий позволит сохранить грунт, а также снизить интенсивность процесса заиливания водных объектов.

Мероприятия по использованию территорий со специфическими грунтами

Согласно материалам Схемы территориального планирования Лениногорского района, утвержденной Решением Совета исполнительного комитета Лениногорского муниципального района от 07.03.2013 №20 (с изменениями и дополнениями) на территории района распространены специфические грунты. Учитывая сложные условия залегания элювиальных грунтов в Лениногорском районе, их высокую неоднородность, связанную с неоднородностью материнских пород и их различной подверженностью к экзогенным процессам, проектирование и строительство зданий и сооружений следует производить с учетом мероприятий по использованию территорий с проявлением таких грунтов.

Элювиальные грунты, представленные песчаниками и суглинками красновато-коричневыми, бурыми, неслоистыми, иногда загипсованными отличаются различной степенью выветрелости и трещиноватости, под воздействием внешней нагрузки обладают неравномерной сжимаемостью.

Ухудшение свойств элювиальных грунтов в процессе строительства и эксплуатации зданий и сооружений происходит за счет промерзания грунтов в котлованах, утечек воды и промстоков из коммуникаций, воздействия вибрации и других динамических нагрузок.

Работы по устройству фундаментов рекомендуется производить, не допуская длительного пребывания грунтов в открытом котловане, во время производства работ по устройству фундаментов не допускать водонасыщения грунтов основания.

При расчетных деформациях основания, сложенного элювиальными грунтами, больше предельных или недостаточной несущей способности основания должны предусматриваться следующие мероприятия:

- устройство уплотненных грунтовых распределительных подушек из песка, гравия, щебня;

- полная или частичная замена рыхлого заполнения "карманов" и "гнезд" выветривания в элювиальных грунтах щебнем, гравием или песком с уплотнением.

В случае недостаточности этих мероприятий следует предусматривать применение свайных фундаментов, способа выравнивания осадок основания или конструктивных мероприятий в соответствии с требованиями СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений» (одобрен Постановлением Госстроя России от 09.03.2004 №28).

Мероприятия по организации поверхностного стока

Для организации поверхностного стока с территории жилой застройки, существующих и планируемых промышленных объектов необходимо обустроить систему ливневой канализации с водоотведением на локальные очистные сооружения раздельно или совместно с бытовыми и производственными сточными водами. При определении точки сброса после выхода из ЛОС возможно 2 варианта: отведение очищенных до нормативных показателей сточных вод в централизованную систему канализации после получения технических условий, либо отведение в водный объект после получения решения о предоставлении водного объекта в пользование. Сброс на рельеф запрещен во избежание загрязнения, порчи и заболачивания земель на территории участка проектирования и за ее пределами.

Требования к отведению и очистке поверхностных сточных вод установлены требованиями «СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85», утвержденного Приказом Минстроя России от 25.12.2018 № 860/пр (с изменениями и дополнениями).

Поверхностные сточные воды с территорий промышленных зон, строительных площадок, складских и логистических терминалов, транспортных автомагистралей и автохозяйств, а также особо загрязненных участков, расположенных на территориях поселений и городских округов (бензозаправочные станции, автомобильные стоянки, автобусные станции, торгово-развлекательные центры), а также с территории объектов, расположенных в границах водоохранных зон, перед сбросом в централизованные системы водоотведения поселений, городских округов должны подвергаться очистке на локальных очистных сооружениях.

Запрещается предусматривать сброс в водные объекты (включая подземные) неочищенных до установленных нормативов поверхностных сточных вод, организованно отводимых с территории предприятий, в том числе централизованными системами водоотведения поселений и городских округов.

Применительно к очистным сооружениям централизованных систем водоотведения поселений следует также учитывать положения Информационно-технического справочника по НДТ в области очистки сточных вод централизованных систем водоотведения поселений, городских округов, утвержденного приказом Росстандарта от 12 декабря 2019 г. № 2981.

Сейсмическая опасность

При возведении зданий и сооружений следует учитывать степень сейсмической опасности, расчет конструкций и оснований зданий и сооружений должен быть выполнен в соответствии с требованиями СП 14.13330.2018, «СП 20.13330.2016. Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85», утвержденного приказом Минстроя России от 03.12.2016 №891/пр» (с изменениями и дополнениями) (далее СП 20.13330.2016). В районах сейсмичностью менее 7 баллов основания следует проектировать без учета сейсмических воздействий.

Таблица 8.2

Перечень мероприятий инженерной защиты территории

| № п/п | Местоположение | Опасные природные процессы | Описание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Река Камышла с притоками | Склоновая линейная эрозия, овраги, оползневая эрозия | Укрепление склонов террас речных долин и овражных склонов путем агролесомелиорации, озеленение прибрежной защитной полосы |
| 2 | Территория городского поселения | Землетрясение интенсивностью 6 баллов | При возведении зданий и сооружений следует учитывать степень сейсмической опасности, расчет конструкций и оснований зданий и сооружений должен быть выполнен в соответствии с требованиями СП 14.13330.2018, СП 20.13330.2016 |

  - 9. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Пункт «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» разработан в соответствии с ГОСТ Р 22.2.10-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок обоснования и учета мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при разработке документов территориального планирования», утв. Приказом Росстандарта от 29.06.2016 № 727-ст (далее - ГОСТ Р 22.2.10-2016), «СП 165.1325800.2014 Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90», утв. Приказом Минстроя России от 12.11.2014 №705/пр (с изменениями и дополнениями) (далее СП 165.1325800.2014), другими нормативными документами в области гражданской обороны и защиты территорий от чрезвычайных ситуаций, а также в соответствии с исходными данными и требованиями, выданными Министерством по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан (далее – МЧС РТ) от 20.01.2023 № 395/Т-3-3-5 ДСП.

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне следует разрабатывать и проводить применительно к зоне возможных разрушений и возможных сильных разрушений, зоне возможного радиоактивного загрязнения, зоне возможного катастрофического затопления, зоне возможного химического заражения, зоне возможного образования завалов от зданий (сооружений) различной этажности (высоты), зоне маскировки объектов и территорий, а также с учетом отнесения территорий к группам по гражданской обороне и отнесения организаций, а также входящих в их состав отдельных объектов  к категориям по гражданской обороне.

Отнесение территории и организаций к группам по гражданской обороне

По информации Министерства по делам ГО и ЧС РТ, территория города к группе по гражданской обороне не относится. На территории города расположены объекты, отнесенные к категориям по гражданской обороне, перечень которых является информацией ограниченного доступа.

Данная территория не попадает в зоны возможного химического заражения, возможных разрушений, возможного радиоактивного заражения и возможного катастрофического затопления.

Расселение

Для территории населенных пунктов, не отнесенных к группам по гражданской обороне, согласно п.6.2.2. ГОСТ Р 22.2.10-2016, расчет численности населения, подлежащего эвакуации и рассредоточению в безопасный район, не требуется.

Требования к формированию систем расселения, групповых систем населенных мест районов рассредоточения и эвакуации населения должны быть предусмотрены в соответствии с «СП 165.1325800.2014 Актуализированная редакция «СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне».

Численность рассредоточиваемого, эвакуируемого населения, расселяемого в безопасном районе, принимается согласно Плану гражданской обороны и защиты населения Лениногорского муниципального района Республики Татарстан (далее – План ГО). Сведения о наличии и местах размещения приемно-эвакуационных пунктов, а также о численности принимаемого населения органами местного самоуправления МО г. Лениногорск не предоставлены (письмо-запрос № 02А-08/2028 от 15.08.2023).

Инженерная защита населения

По информации Министерства по делам ГО и ЧС РТ, защиту наибольшей работающей смены организаций, отнесенных к первой или второй категориям по гражданской обороне, необходимо планировать в укрытиях.

Сведения о наличии и размещении защитных сооружений на территории МО г. Лениногорск органами местного самоуправления МО г. Лениногорск не предоставлены (письмо-запрос № 02А-08/2028 от 15.08.2023).

Согласно пункту 46 Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне Указа Президента РФ от 30.11.1995 № 1203 "Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне", информация о расположении защитных сооружений является государственной тайной.

Ввиду отсутствия на территории зон возможных разрушений, химического заражения, возможного радиоактивного загрязнения– убежища и противорадиационные укрытия не предусмотрены.

Однако, для защиты людей в военное время от поражающих факторов ядерного, химического оружия и обычных средств поражения, бактериальных (биологических) средств, а также для защиты населения от высоких температур и продуктов горения при пожарах устройство убежищ необходимо предусмотреть.

Подвальные помещения новой жилой застройки необходимо запланировать с учетом возможности их переоборудования в укрытия/убежища.

Система оповещения по гражданской обороне

Населенные пункты городского поселения г. Лениногорск не попадают в границы зон экстренного оповещения, подверженных затоплению или угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, согласно Постановлению Кабинета министров Республики Татарстан от 07.10.2022 №1083 «Об утверждении границ зон экстренного оповещения населения на территории Республики Татарстан».

Согласно исходным данным в настоящий момент на территории городского поселения действует система оповещения, включающая 1 речевую сиренную установку с радиусом озвученности 700 м, а также 10 сирен С-40, с радиусом озвученности 300 м. В связи с тем, что существующая система оповещения не полностью покрывает территорию проектирования, г.Лениногорск необходимо оборудовать дополнительными системами оповещения населения в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайны ситуаций природного и техногенного характера».

Речевые сиренные установки должны быть подключены к ЕДДС района посредством Интернет-соединения или стационарной телефонной связи.

Размещение РСУ показано на картографических материалах.

Инженерная инфраструктура, объекты жизнеобеспечения населения

Водоснабжение, водоотведение

Хозяйственно-питьевое водоснабжение городского поселения г. Лениногорск осуществляется посредством эксплуатации каптированных родников, расположенных в городе и за его чертой.

Требования к системе водоснабжения устанавливаются СП 165.1325800.2014.

Следует провести корректировку объемов допустимого водоизъятия из источников, согласно расчетам водопотребления. Достижение требуемых объемов может быть осуществлено посредством замены насосов на более мощные, либо увеличения количества источников водоснабжения. При необходимости следует предусмотреть внесение изменений в схему водоснабжения населенных пунктов или новый проект.

Также следует учитывать, что согласно требованиям СП 165.1325800.2014, в случае выхода из строя одной группы водозаборных сооружений мощность оставшихся сооружений должна обеспечивать подачу воды по аварийному режиму на производственно-технические нужды объектов, а также на хозяйственно-питьевые нужды, исходя из численности населения в мирное время.

Суммарная проектная производительность защищенных от радиоактивного загрязнения и (или) химического заражения объектов водоснабжения в безопасной зоне, обеспечивающих водой в условиях прекращения централизованного снабжения электроэнергией, должна быть достаточной для удовлетворения потребностей населения, в том числе эвакуированных, а также сельскохозяйственных животных и птицы, содержащихся на предприятиях всех форм собственности, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, в питьевой воде и определяться: для населения - из расчета не менее 25 л в сутки на одного человека (п. 5.23 СП 165.1325800.2014).

Для повышения устойчивости системы питьевого водоснабжения проектом предлагается проведение мероприятий, направленных на снижение потерь воды – замена изношенных участков, реконструкция и модернизация системы водоснабжения.

Газоснабжение

В г. Лениногорск газ подается через газопровод высокого давления II категории до газораспределительных пунктов (ГРП). Далее по сетям среднего и низкого давления непосредственно к потребителю.

Необходимо соблюдать режим охранных зон и зон минимальных расстояний до зданий и сооружений в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, приложением В СП 62.13330.2011.

Электроснабжение

Электроснабжение городского поселения г. Лениногорск, объектов нефтедобычи, производственных площадок осуществляется посредством линий электропередач ВЛ 220 кВ «Заходы ВЛ-220 на п/ст Н.Письмянка»; ВЛ 110 кВ «Письмянка-Абдрахманово»; ВЛ 110 кВ «п/ст 15 Ромашкино-Н.Письмянка», ВЛ 110 кВ «п/ст 15 Бугульма-Письмянка», ВЛ 35 кВ, ВЛ 10 кВ, ВЛ 6 кВ, а также подстанций ПС 15 кВ, ПС 35 кВ.

Требования к устойчивому электроснабжению устанавливаются СП 165.1325800.2014.

Вследствие того, что проектируемая территория не относится к группам по гражданской обороне, особых требований к устройству системы электроснабжения нет.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ

Согласно №68-ФЗ, чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Согласно постановлению Правительства РФ от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», чрезвычайные ситуации подразделяются на ЧС локального, муниципального, межмуниципального, регионального, межрегионального, федерального характера.

На территории поселения могут произойти ЧС локального характера и, с малой вероятностью, муниципального характера.

При ЧС локального характера зона ЧС не выходит за пределы объекта, количество погибших и (или) получивших ущерб здоровью – не более 10, размер ущерба окружающей природной среде и материальных потерь – не более 240 тыс. руб.

При ЧС муниципального характера - зона ЧС не выходит за пределы территории одного городского поселения, количество погибших и (или) получивших ущерб здоровью – не более 50, размер ущерба окружающей природной среде и материальных потерь – не более 12 млн. руб.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Источником чрезвычайных ситуаций техногенного характера могут стать промышленная авария, пожар (взрыв) на потенциально опасных объектах, опасных производственных объектах, опасное происшествие, пожар (взрыв) на объектах транспортной инфраструктуры, пожар на иных объектах.

К территориям, подверженным риску возникновения ЧС техногенного характера, отнесены:

- территории, расположенные в границах зон минимальных расстояний трубопроводов,

- территории, расположенные в границах противопожарных расстояний от АЗС,

- территории, расположенные в границах 100-метровой зоны от железнодорожных путей.

Потенциально опасные объекты, опасные производственные объекты и зоны возможной опасности

В соответствии с ФЗ от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ, потенциально опасный объект - это объект, на котором расположены здания и сооружения повышенного уровня ответственности, либо объект, на котором возможно одновременное пребывание более пяти тысяч человек.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями и дополнениями) (далее ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЗ), к зданиям и сооружениям повышенного уровня ответственности относятся здания и сооружения, отнесенные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации к особо опасным, технически сложным или уникальным объектам.

К особо опасным объектам относятся в том числе опасные производственные объекты, подлежащие регистрации в государственном реестре (статья 48.1. Градостроительного кодекса).

Опасные производственные объекты в зависимости от уровня потенциальной опасности аварий на них для жизненно важных интересов личности и общества подразделяются на четыре класса опасности:

I класс опасности - опасные производственные объекты чрезвычайно высокой опасности;

II класс опасности - опасные производственные объекты высокой опасности;

III класс опасности - опасные производственные объекты средней опасности;

IV класс опасности - опасные производственные объекты низкой опасности.

Согласно Перечню потенциально опасных объектов Республики Татарстан, утвержденному распоряжением КЧС и ОПБ Республики Татарстан от 09.07.2020 №17-20р ДСП, на территории городского поселения расположены потенциально опасные объекты. Данные сведения являются информацией ограниченного распространения и не подлежат опубликованию.

Виды особо опасных и технически сложных объектов приведены в таблицах 9.1, 9.2.

Таблица 9.1

Особо опасные и технически сложные объекты, согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ

| № | Особо опасные и технически сложные объекты | Наличие в поселении |
| --- | --- | --- |
| 1 | Линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330 киловольт и более | - |
| 2 | Объекты инфраструктуры воздушного транспорта, являющиеся особо опасными, технически сложными объектами в соответствии с воздушным законодательством Российской Федерации, согласно ст.7.1 Воздушного кодекса (с длиной взлетно-посадочной полосы 1300 метров и более) | - |
| 3 | Объекты капитального строительства инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, являющиеся особо опасными, технически сложными объектами в соответствии с законодательством Российской Федерации о железнодорожном транспорте, согласно ст.2 ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (тоннели длиной более 500 метров, мостовые переходы с опорами высотой от 50 до 100 метров, железнодорожные вокзалы расчетной вместимостью свыше 900 пассажиров, сортировочные горки с объемом переработки более 3500 вагонов в сутки, а также объекты инфраструктуры, в состав которых входят объекты, относящиеся в соответствии с настоящим пунктом к особо опасным, технически сложным объектам) | + |
| 4 | Опасные производственные объекты I и II классов опасности, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества | см. в таблице 4.15.2 (I и II класс опасности) |

Таблица 9.2

Опасные производственные объекты, согласно Федерального Закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

|  | Класс опасности* | Виды производственных объектов |  | Наличие в поселении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Особо опасные объекты | I | Объекты по хранению химического оружия, объекты по уничтожению химического оружия и опасные производственные объекты спецхимии |  | - |
|  | II | Опасные производственные объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата | Опасные в части выбросов продукции с содержанием сернистого водорода свыше 6 процентов объема такой продукции | - |
|  |  | Газораспределительные станции, сети газораспределения и сети газопотребления | Предназначенные для транспортировки природного газа под давлением свыше 1,2 мегапаскаля или сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 1,6 мегапаскаля; | - |
|  | I-II (согласно таблицам из приложения 2 ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов») | Опасные производственные объекты, исходя из количества опасного вещества или опасных веществ, которые одновременно находятся или могут находиться на опасном производственном объекте | Наименование опасного вещества: - Аммиак; - Нитрат аммония; - Нитрат аммония в форме удобрений; - Акрилонитрил; - Хлор; - Оксид этилена; - Цианистый водород; - Фтористый водород; - Сернистый водород; - Триоксид серы; - Алкилы свинца; - Фосген; - Метилизоцианат. Вид опасного вещества: - Воспламеняющиеся и горючие газы; - Горючие жидкости, используемые в технологическом процессе или транспортируемые по магистральному трубопроводу; - Токсичные вещества; - Высокотоксичные вещества; - Окисляющие вещества; - Взрывчатые вещества; - Вещества, представляющие опасность для окружающей среды. | - |
| Опасные объекты | III-IV (согласно таблицам из приложения 2 ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов») |  |  | + |
|  | III | Объекты, на которых осуществляется хранение или переработка растительного сырья, в процессе которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси, способные самовозгораться, возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления, а также осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья, склонных к самосогреванию и самовозгоранию | Элеваторы, опасные производственные объекты мукомольного, крупяного и комбикормового производства | - |
|  | III | Опасные производственные объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата | Опасные в части выбросов продукции с содержанием сернистого водорода от 1 процента до 6 процентов объема такой продукции | - |
|  |  | Газораспределительные станции, сети газораспределения и сети газопотребления | Предназначенные для транспортировки природного газа под давлением свыше 0,005 мегапаскаля до 1,2 мегапаскаля включительно или сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 0,005 мегапаскаля до 1,6 мегапаскаля включительно. | + |
|  | IV | Опасные производственные объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата | Опасные в части выбросов продукции с содержанием сернистого водорода до 1 процента объема такой продукции | + |
|  | IV | Объекты, на которых осуществляется хранение или переработка растительного сырья, в процессе которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси, способные самовозгораться, возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления, а также осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья, склонных к самосогреванию и самовозгоранию | Иные опасные производственные объекты (объекты хранения растительного сырья) | - |

*Примечания:

1) В случае, если для опасного производственного объекта, указанного в таблице, критериями могут быть установлены разные классы опасности, устанавливается наиболее высокий класс опасности.

2) В случае, если опасный производственный объект, указанный в таблице, расположен на землях особо охраняемых природных территорий, на искусственном земельном участке, созданном на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, для такого опасного производственного объекта устанавливается более высокий класс опасности соответственно.

Магистральные трубопроводы. АГРС. Сеть газоснабжения. Для населения магистральные трубопроводы наиболее опасны в местах и на участках их пересечения с транспортными магистралями, для природы – в местах перехода трубопроводов через водные преграды.

Причинами аварий на магистральных и распределительных трубопроводах могут стать:

- заводской брак;

- брак при производстве строительно-монтажных работ;

- нарушение правил эксплуатации оборудования;

- разгерметизация, механические, коррозионные повреждения и износ оборудования, повреждения в результате опасных природных явлений;

- несоблюдение режима охранных зон и зон минимальных расстояний.

Опасными производственными факторами трубопроводов являются:

- разрушение трубопровода или его элементов, сопровождающееся разлетом осколков металла и грунта;

- возгорание продукта при разрушении трубопровода, открытый огонь и термическое воздействие пожара;

- взрыв газовоздушной смеси;

- пожар;

- обрушение и повреждение зданий, сооружений, установок;

- пониженная концентрация кислорода;

- дым;

- токсичность продукции.

При авариях на ГРП и ГРУ утечка газа в помещение приводит к образованию взрыво- и пожароопасной смеси, воспламенение которой вызывает пожар или взрыв. Из-за нарушения технологического процесса на ГРП повышается давление в газопроводе низкого давления, что приводит к разгерметизации газового оборудования на источниках потребления, в том числе в жилых домах или котельных, загазованности помещений, а при наличии источников зажигания -воспламенению смеси газов или взрыву.

Для предотвращения аварий требуется проведение регулярного внешнего и внутреннего контроля соблюдения требований промышленной безопасности. Внешний контроль строится на государственном уровне путем проведения проверок надзорными органами (Ростехнадзор, Госэнергонадзор) по соблюдению требований действующего законодательства в области промышленной безопасности: безопасности при проведении работ и эксплуатации оборудования, ведения документации ОПО. Главной целью внутреннего производственного контроля является предупреждение аварий и обеспечение готовности организации к локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах.

При проектировании, строительстве и эксплуатации магистральных трубопроводов необходимо соблюдать режим охранных зон и зон минимальных расстояний. На картографических материалах территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, соответствуют зонам минимальных расстояний от газопроводов и ГРП.

Склады ГСМ. При размещении объектов вблизи складов горючих жидкостей следует соблюдать противопожарные расстояния до складов, согласно федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Таблица 9.3.

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений

до складов горючих жидкостей

| Вместимость склада, кубические метры | Противопожарные расстояния при степени огнестойкости зданий и сооружений, метры |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I, II | III | IV, V |
| Не более 100 | 20 | 25 | 30* |
| Более 100, но не более 800 | 30 | 35 | 40 |
| Более 800, но не более 2000 | 40 | 45 | 50 |

К пожаро-взрывоопасным объектам можно отнести автозаправочные станции (АЗС, АГЗС).

Наибольшую опасность для людей и материальных ценностей при аварийных ситуациях на АЗС представляют поражающие факторы взрыва и «огненного шара»: загорание автомобиля у топливораздаточной колонки, взрыв бензобака автомобиля, загорание топливораздаточной колонки, загорание и взрыв бензовоза и хранилищ нефтепродуктов.

Объекты жизнеобеспечения

К объектам жизнеобеспечения относятся:

− электрические и трансформаторные электрические подстанции;

− газораспределительные станции и пункты;

− инженерные сети (газовые, тепловые, электрические, канализационные и водопроводные);

− водозаборные сооружения;

− очистные сооружения.

Мероприятия по предупреждению аварий на инженерных сетях сводятся к обеспечению их сохранности.

В целях предупреждения повреждения или нарушения условий нормальной эксплуатации устанавливаются охранные зоны инженерных коммуникаций, в границах которых ограничивается или запрещается хозяйственная деятельность.

В охранных зонах газораспределительных сетей и объектов запрещается строительство объектов жилищно-гражданского и производственного назначения.

Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 м, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

Повреждение газопроводов может привести к их разгерметизации, возникновению ЧС, пожара, взрыва.

При авариях на ГРП и ГРУ утечка газа в помещение приводит к образованию взрыво- и пожароопасной смеси, воспламенение которой вызывает пожар или взрыв. Из-за нарушения технологического процесса на ГРП повышается давление в газопроводе низкого давления, что приводит к разгерметизации газового оборудования на источниках потребления, в том числе в жилых домах или котельных, загазованности помещений, а при наличии источников зажигания -воспламенению смеси газов или взрыву.

В охранных зонах ЛЭП без письменного разрешения запрещается строительство, ремонт, реконструкция, снос зданий и сооружений, размещение детских и спортивных площадок, стоянок машин, проводить мероприятия, связанные с большим скоплением людей, размещать свалки.

В охранных зонах тепловых сетей запрещается размещать АЗС, хранилища ГСМ, спортивные площадки, устраивать свалки.

Основными мероприятиями по предупреждению аварий на объектах жизнеобеспечения являются:

− контроль состояния и своевременная замена изношенных сетей;

− защита от блуждающих токов (что снижает скорость коррозионных процессов на подземных сетях),

− установка в узловых точках систем газоснабжения (перед опорными ГРП) отключающих устройств, срабатывающих от давления (импульса) ударной волны, а также, устройство перемычек между тупиковыми газопроводами и др. специальные мероприятия, разрабатываемые для данных объектов эксплуатирующими организациями в соответствии с действующими нормативами;

− физическая защита трансформаторных электрических подстанций, газораспределительных станций и пунктов, других объектов системы жизнеобеспечения;

− организация работы по обеспечению устойчивого функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения людей;

− усовершенствование инженерных сетей и сооружений;

− резервирование источников водоснабжения, обязательное соблюдение режима первого пояса  и др. специальные мероприятия.

Развитие систем инженерной инфраструктуры, относящихся к системам жизнеобеспечения поселения, должно осуществляться с учетом мероприятий по обеспечению бесперебойности и повышению надежности работы всех систем в целом и отдельных их элементов, по предупреждению чрезвычайных ситуаций мирного и военного характера и возможности их использования для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

Объекты автомобильного и железнодорожного транспорта, дорожно-транспортные происшествия. Внешние и внутренние транспортные связи городского поселения осуществляются автомобильным, железнодорожным, трубопроводным транспортом.

Дорожно-транспортное происшествие - событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб (федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения").

Для автомобильного транспорта характерны следующие происшествия: столкновения, наезды, опрокидывания, пожары, падения с крутых склонов, падения в водоемы и т.д.

Безопасность дорожного движения в целом зависит от многих факторов и обуславливается обеспечением требований безопасности к содержанию дорог, обеспечением требований к конструкции и техническому состоянию транспортных средств, обеспечением требований к перевозкам пассажиров и грузов, эксплуатации транспортных средств, обеспечением требований к организации безопасности дорожного движения.

Аварии на железнодорожном транспорте происходят по различным причинам: неисправности железнодорожного пути, неисправности поезда, неисправности средств сигнализации, ошибки диспетчеров, невнимательности машинистов. Чаще всего происходят: сход поезда с рельсов, столкновения, наезды на препятствия на переездах, пожары и взрывы непосредственно в вагонах.

Транспорт представляет опасность не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, так на транспорте перевозят легковоспламеняющиеся, взрывчатые и другие опасные вещества, представляющие угрозу жизни и здоровью людей, попадание которых в окружающую среду может привести к ее загрязнению и возникновению пожаров.

К территориям, подверженным риску возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера относятся противопожарные расстояния от АЗС и железных дорог.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА

Источником чрезвычайной ситуации природного характера может стать опасное природное явление.

Защита территории и населения от опасных природных процессов

При проектировании особенно внимательно следует подходить к оценке опасных геологических и инженерно-геологических процессов и явлений, возникающих под влиянием природных и техногенных факторов и оказывающих негативное воздействие на строительные объекты и жизнедеятельность людей.

Опасные природные процессы и явления необходимо определить по результатам инженерно-геологических изысканий, выполнение инженерно-геологических изысканий обязательно.

В соответствии с п.4.6 СП 115.13330.2016 при выявлении по результатам предварительной оценки возможности проявления опасных природных воздействий на территории, планируемой для хозяйственного освоения, в целях уточнения границ развития опасных природных процессов, явлений и определения их параметров следует осуществлять инженерные изыскания.

В соответствии с 4.7 СП 115.13330.2016 результаты предварительной оценки опасных природных воздействий, полученные на основе фондовых материалов и других сведений, должны быть включены в исходные данные при составлении задания на выполнение инженерных изысканий и использованы при планировании состава и объемов работ в программе инженерных изысканий.

К умеренно-опасным природным процессам на территории городского поселения относится эрозия. Следует уделять особое внимание укреплению склонов террас речных долин и овражных склонов посредством агролесомелиорации.

В соответствии с СП 115.13330.2016, негативные гидро- и метеорологические процессы, которые следует учитывать для предотвращения негативных последствий, влияющих на безопасность зданий и сооружений, жизнь и здоровье людей, это: катастрофический паводок, катастрофический ливень, половодье, шквал.

Перечень опасных метеорологических явлений, проявление которых возможно на территории городского поселения, представлен в таблице 9.4.

Таблица 9.4.

Перечень опасных метеорологических явлений

| Название ОЯ | Характеристики и критерии или определение ОЯ |
| --- | --- |
| Очень сильный ветер | Ветер при достижении скорости при порывах не менее 25 м/с, или средней скорости не менее 20 м/с |
| Ураганный ветер (ураган) | Ветер при достижении скорости 33 м/с и более |
| Шквал | Резкое кратковременное (в течение нескольких минут, но не менее 1 мин) усиление ветра до 25 м/с и более |
| Смерч | Сильный маломасштабный вихрь в виде столба или воронки, направленный от облака к подстилающей поверхности |
| Сильный ливень | Сильный ливневый дождь с количеством выпавших осадков не менее 30 мм за период не более 1 ч |
| Очень сильный дождь (очень сильный дождь со снегом, очень сильный мокрый снег, очень сильный снег с дождем) | Значительные жидкие или смешанные осадки (дождь, ливневый дождь, дождь со снегом, мокрый снег) с количеством выпавших осадков не менее 50 мм за период времени не более 12 ч |
| Очень сильный снег | Значительные твердые осадки (снег, ливневый снег) с количеством выпавших осадков не менее 20 мм за период времени не более 12 ч |
| Продолжительный сильный дождь | Дождь с короткими перерывами (не более 1 ч) с количеством осадков не менее 100 мм за период времени более 12 ч, но менее 48 ч, или 120 мм за период времени более 2 суток |
| Крупный град | Град диаметром 20 мм и более |
| Сильная метель | Перенос снега с подстилающей поверхности (часто сопровождаемый выпадением снега из облаков) сильным (со средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч |
| Сильная пыльная (песчаная) буря | Перенос пыли (песка) сильным (со средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч |
| Сильный туман (сильная мгла) | Сильное помутнение воздуха за счет скопления мельчайших частиц воды (пыли, продуктов горения), при котором значение метеорологической дальности видимости не более 50 м продолжительностью не менее 12 ч |
| Сильное гололедно-изморозевое отложение | Диаметр отложения на проводах гололедного станка: гололеда – диаметром не менее 20 мм; сложного отложения или мокрого (замерзающего) снега – диаметром не менее 35 мм; изморози – диаметр отложения не менее 50 мм |
| Сильный мороз | В период с декабря по февраль значение минимальной температуры воздуха достигает 40 гр. мороза или ниже, в ноябре - 32 гр. мороза или ниже, в марте - 34 гр. мороза или ниже |
| Аномально-холодная погода | В течение 5 дней подряд и более значение среднесуточной температуры меньше климатической нормы на 9 гр. и более или/и значение минимальной температуры воздуха достигает 30 гр. мороза или ниже |
| Сильная жара | В период с июня по август значение максимальной температуры воздуха достигает 37 гр. тепла или выше, в мае - 34 гр. тепла или выше |
| Аномально-жаркая погода | В период с апреля по сентябрь в течение 5 дней и более значение среднесуточной температуры воздуха выше климатической нормы на 9 °С и более |
| Чрезвычайная пожарная опасность | Показатель пожарной опасности относится к 5 классу (10000 °С по формуле Нестерова) |

Опасность для людей при неблагоприятных метеоявлениях заключается в разрушении дорожных и мостовых покрытий, увеличении количества ДТП, в разрушении сооружений, систем жизнеобеспечения, трансформаторов, воздушных линий электропередач и связи, наземных трубопроводов, а также поражении людей обломками разрушенных сооружений, осколками стекол, летящими с большой скоростью. Вследствие аварий, вызванных опасными метеорологическими явлениями, может быть нарушено устойчивое функционирование объектов производственной и социальной сферы, нанесен ущерб сельскому хозяйству.

Для смягчения последствий от опасных явлений метеорологического характера рекомендуется:

- оповещение населения об угрозе возникновения явления;

- отключение ЛЭП, обесточивание потребителей во избежание замыканий электрических сетей;

- отключение газоснабжения во избежание утечек газа и, как следствие, возможного пожара или взрыва;

- усиление зданий и сооружений, укрытие населения в капитальных строениях, подвалах и убежищах, защита витрин, окон с наветренной стороны;

- проведение противопаводковых мероприятий,

- застройка территории выше максимального уровня ежегодного подъема воды в половодье.

В целях обеспечения нормальных условий для движения автотранспорта в зимний период требуется устройство постоянной (снегозащитные лесополосы, постоянные заборы) или временной снегозащиты (снегозадерживающие щиты, снежные траншеи и др.).

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Система обеспечения пожарной безопасности

В городском поселении г. Лениногорск расположены 2 пожарно-спасательные части:

- 66 пожарно-спасательная часть 11 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Республике Татарстан, расположенная по адресу г. Лениногорск, ул. Агадуллина, 14. На дежурстве находятся 4 единицы техники.

- 11 пожарно-спасательная часть ФГБУ «2 отряд ФПС ГПС по Республике Татарстан (договорной)», расположенная по адресу г. Лениногорск, ул. Вахитова, 4. На дежурстве находятся 3 единицы техники.

Согласно ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских населенных пунктах не должно превышать 10 минут.

Учитывая среднюю скорость движения пожарной машины (40 км/ч) и расстояние от пожарной части до наиболее удаленных точек городского поселения (около 6 км), время прибытия к месту пожара на территории города может составить 9 мин (в зависимости от места вызова). Таким образом, норматив по прибытию первого пожарного расчета к месту возможного пожара в отношении проектируемой территории соблюдается.

На территории городского поселения имеется 348 пожарных гидрантов.

Согласно СП 31.13330.2012, а также в соответствии с Пособием по проектированию систем внутреннего и наружного пожаротушения технически несложных объектов П70.0010.09-90, норма расхода воды на наружное пожаротушение составляет 5 л/с для каждого населенного пункта (количество одновременных пожаров 1 в населенном пункте с населением менее 1000 чел.). Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение 2,5 л/с. Продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Полномочия органов местного самоуправления

Для профилактики пожаров, ограничения их распространения со стороны органов местного самоуправления необходимо реализовывать первичные меры пожарной безопасности в соответствии со ст.63 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями) (далее – ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ), со стороны населения соблюдать меры пожарной безопасности.

Согласно ст.19 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями) (далее ФЗ от 21.12.1994 №69-ФЗ), к полномочиям органов местного самоуправления поселений по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся:

–	создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

–	создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

–	оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

–	организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;

–	принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

–	включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;

–	оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

–	установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

Должна проводиться работа с населением по профилактике возгораний сухой растительности, так как около 90% ландшафтных (природных) пожаров возникают в связи с деятельностью человека, или из-за его беспечности.

Противопожарные расстояния

Необходимо выдерживать противопожарные расстояния от зданий и сооружений до лесничеств, трубопроводов.

Согласно пункту 4.14 СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденного Приказом МЧС РФ от 24.04.2013 №288 (далее СП 4.13130), противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий, сооружений городских населенных пунктов с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой, от зданий и сооружений сельских населенных пунктов, а также от жилых домов на приусадебных, садовых земельных участках должны составлять не менее 30 м. Расстояния до леса от садовых домов и хозяйственных построек на садовых земельных участках должны составлять не менее 15 м.

Согласно ст.74 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ, противопожарные расстояния от оси подземных местных распределительных газопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений должны соответствовать требованиям к минимальным расстояниям, установленным техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», для этих объектов, в зависимости от уровня рабочего давления, диаметра, степени ответственности объектов. Просеки для кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации, проходящие по лесным массивам и зеленым насаждениям, должны содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии силами предприятий, в ведении которых находятся линии связи и линии радиофикации.

Пожаротушение

В муниципальном образовании должен быть обеспечен подъезд пожарной техники к каждому дому.

Согласно требованиям «СП 31.13330.2021. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*», утвержденного Приказом Минстроя России от 27.12.2021 № 1016/пр ( с изменениями и дополнениями) (далее СП 31.13330.2021), а также в соответствии с Пособием по проектированию систем внутреннего и наружного пожаротушения технически несложных объектов П70.0010.09-90, норма расхода воды на наружное пожаротушение составляет 5 л/с для каждого населенного пункта (количество одновременных пожаров 1 в населенном пункте с населением менее 1000 чел.). Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение 2,5 л/с. Продолжительность тушения пожара – 3 часа.

На территории городского поселения имеется 348 пожарных гидрантов.

Расстановку пожарных гидрантов следует осуществлять согласно СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС России от 30.03.2020 №225). Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать подачу воды с расчетным расходом на пожаротушение любой точки обслуживаемого данной сетью здания на уровне нулевой отметки не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более или от одного гидранта - при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м по дорогам с твердым покрытием.

Охрана лесов от пожаров

Органы местного самоуправления в пределах своих полномочий, определенных в соответствии с Лесным кодексом, ограничивают пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, проведение в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

В границах лесов лесного фонда должны обеспечиваться следующие мероприятия по противопожарному обустройству:

- в качестве предупредительных мероприятий: установка стендов, предупредительных аншлагов, шлагбаумов, благоустройство зон отдыха граждан;

- в качестве мероприятий по ограничению распространения пожаров: устройство минерализованных полос, их ежегодная прочистка и обновление;

- реконструкция дорог противопожарного назначения, устройство подъездов к источникам водоснабжения, устройство пожарных водоемов;

- приобретение противопожарного оборудования.

На землях сельскохозяйственного назначения должны реализовываться следующие мероприятия, направленные на обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности:

- недопущение сжигания сухой травы, стернии и пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения, а также древесно-кустарниковой растительности;

- содержание в чистоте территории сельскохозяйственных производств, прилегающие к лесным и торфяным массивам, очищение их от мусора и сухостоя.

Требования по защите населенных пунктов от лесных пожаров регламентированы Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (с изменениями и дополнениями) (далее ППР РФ).

В соответствии с ППР РФ в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером.

В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, до начала пожароопасного периода, а также при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима вокруг территории населенных пунктов создаются (обновляются) противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры.

Запрещается использовать противопожарные минерализованные полосы и противопожарные расстояния для строительства различных сооружений и подсобных строений, ведения сельскохозяйственных работ, для складирования горючих материалов, мусора, бытовых отходов, а также отходов древесных, строительных и других горючих материалов.

Мероприятия при угрозе возникновении террористических актов

Объектами террористических актов могут быть транспортные средства, объекты транспорта, потенциально опасные промышленные объекты, гидротехнические сооружения, системы водоснабжения; места массового скопления людей - общественные, торговые и жилые здания, спортивные сооружения, концертные и выставочные залы; предприятия по производству пищевых и мясомолочных продуктов, системы связи, управления и пр.

Основными задачами органов управления ГОЧС по защите населения при террористических актах являются:

- постоянный анализ и прогноз опасностей, связанных с терроризмом, принятие эффективных мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, вызываемых террористической деятельностью;

- осуществление комплекса организационных и инженерно-технических мероприятий по защите потенциально опасных объектов и населения от терроризма;

- поддержание в готовности сил и средств к локализации и ликвидации последствий террористических актов.

В современных условиях, как один из основных факторов возникновения кризисных ситуаций может рассматриваться терроризм. Основными видами аварийно-спасательных и других неотложных работ в условиях совершения террористического акта являются:

- разведка зоны чрезвычайной ситуации (состояние зданий, территории, маршрутов выдвижения сил и средств, определение границ зоны чрезвычайной ситуации).

- ввод сил и средств аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований в зону чрезвычайной ситуации;

- проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- эвакуация пострадавших и материальных ценностей;

- организация оповещения, управления и связи;

- обеспечение общественного порядка;

- работа с родственниками пострадавших;

- разборка завалов, расчистка местности, рекультивация территории (при необходимости).

Таблица 9.5

Перечень мероприятий по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь | Расчетный период |  |
| 1 | МО г. Лениногорск | Установка речевых сиренных установок | + |  | Генеральный план МО г.Лениногорск |
| 2 | Магистральные трубопроводы | Соблюдение режима зон минимальных расстояний | + |  |  |
| 3 | Леса | Соблюдать противопожарные расстояния | + |  |  |

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Ландшафты Республики Татарстан. Региональный ландшафтно-экологический анализ//Под редакцией профессора Ермолаева / Ермолаев О.П., Игонин М.Е., Бубнов А.Ю., Павлова С.В. – Казань: «Слово». – 2007. – 411 с.

- Красная книга Республики Татарстан: животные, растения, грибы/ гл. ред. А. И. Щеповских. – Казань: Природа: Стар, 1995. – 454 с.

- Справочное пособие «Биологическое разнообразие и особо охраняемые природные территории Республики Татарстан», Казань, 2018г.

- К.М. Мирзоев, Н.С. Гатиятуллин, Е.А. Тарасов, В.П. Степанов, Р.Н. Гатиятуллин, М.Х. Рахматуллин, В.А. Кожевников. Сейсмическая опасность территории Татарстана//Георесурсы. 1(15)2004. С.45-48.

- Степанов В.П., Мирзоев К.М., Тарасов Е.А., Гатиятуллин Р.Н., Степанов А.В., Степанов И.В. Важнейшие разломы и сейсмичность территории Татарстана//Геология. Известия Отделения наук о Земле и экологии. Уфа, 1998. №3. С.126-135.

- Книга «Объекты культурного наследия Республики Татарстан»

Исходные данные

- Исходные данные, предоставленные органами местного самоуправления Лениногорского муниципального района Республики Татарстан

- Схема территориального планирования Республики Татарстан, утвержденная Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.02.2011 №134.

- Схемы территориального планирования Лениногорского района, утвержденной Решением Совета исполнительного комитета Лениногорского муниципального района от 07.03.2013 №20 (с изменениями и дополнениями)

- Данные, предоставленные в адрес ГБУ «Фонд пространственных данных РТ» ГБУ «Научно-производственное объединение по геологии и использованию недр РТ» Министерства экологии и природных ресурсов РТ

- Данные, предоставленные в адрес ГБУ «Фонд пространственных данных РТ» ООО «Газпром трансгаз Казань»

- Данные, предоставленные в адрес ГБУ «Фонд пространственных данных РТ» АО «Транснефть-Прикамье»

- Данные, предоставленные в адрес ГБУ «Фонд пространственных данных РТ»  ПАО «Татнефть» им.В.Д.Шашина

- Данные, предоставленные в адрес ГБУ «Фонд пространственных данных РТ» ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Список нормативной документации

- «Градостроительный кодекс РФ» от 29.12.2004 №190-ФЗ (с изменениями и дополнениями)

- «Земельный кодекс РФ» от 25.10.2001 №136-ФЗ (с изменениями и дополнениями)

- «Водный кодекс РФ» от 03.06.2006 №74-ФЗ (с изменениями и дополнениями)

- «Лесной кодекс РФ» от 04.12.2006 №200-ФЗ (с изменениями и дополнениями)

- «Воздушный кодекс РФ» от 19.03.1997 № 60-ФЗ (с изменениями и дополнениями)

- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с последними изменениями и дополнениями)

- Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1-ФЗ «О недрах» (с изменениями и дополнениями)

- Федеральный закон от 24.04.1995 №52-ФЗ «О животном мире» (с изменениями и дополнениями)

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями)

- Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с изменениями и дополнениями)

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями и дополнениями)

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайны ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями и дополнениями)

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями и дополнениями)

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями и дополнениями)

- Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями)

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями)

- Федеральный закон от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» ( с изменениями и дополнениями)

Природная характеристика

- СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99*. Строительная климатология», утвержденный и введеный в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2020 № 859/пр. (с изменениями и дополнениями)

- СП 14.1330.2018 «Свод правил. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-8», утв. приказом Минстроя РФ от 24.05.2018 №309/пр (с изменениями и дополнениями)

- Перечнь особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий на территории Республики Татарстан, использование которых для других целей не допускается, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством, утв. распоряжением КМ РТ от 23.12.2016 № 3056-р (с изменениями и дополнениями)

Оценка современного негативного воздействия окружающей среды

- СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» (вместе с «СП 2.6.1.2612-10. ОСПОРБ-99/2010. Санитарные правила и нормативы...») (Зарегистрировано в Минюсте России 11.08.2010 N 18115), утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 26.04.2010 №40 (с изменениями и дополнениями)

- Перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий на территории Республики Татарстан, использование которых для других целей не допускается, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством, утв. распоряжением КМ РТ от 23.12.2016 № 3056-р (с изменениями и дополнениями)

Земли лесного фонда

- Лесохозяйственный регламент Лениногорского лесничества, утв. приказом Министерства лесного хозяйства РТ от 12.02.2019 №86-осн. (с изменениями и дополнениями)

Недра

- Перечень участков недр местного значения по Республике Татарстан, утв. приказом Минэкологии и природных ресурсов РТ от 01.09.2021 № 949-п (Зарегистрировано в Минюсте РТ 07.09.2021 № 7893) (с изменениями и дополнениями)

Особо охраняемые природные территории

- Государственный реестр особо охраняемых природных территорий в Республике Татарстан и внесении изменений в отдельные Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан по вопросам особо охраняемых природных территорий, утв. Постановлением КМ РТ от 24.07.2009 № 520 (с изменениями и дополнениями)

- Постановление КМ РТ от 29.12.2005 № 644 "О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Совета Министров Татарской АССР, Кабинета Министров Татарской ССР и Кабинета Министров Республики Татарстан по вопросам особо охраняемых природных территорий" (с изменениями и дополнениями)

Санитарно-защитные зоны

- Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утв. Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 №222 (с изменениями и дополнениями)

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 (с изменениями и дополнениями)

- Территориальная схема в области обращения с отходами Республики Татарстан, утв. Постановлением КМ РТ от 13.03.2018 №149 (с изменениями и дополнениями)

Скотомогильники

- Перечень сибиреязвенных скотомогильников и биотермических ям, в отношении которых органы местного самоуправления муниципальных районов и городского округа «город Набережные Челны» наделяются государственными полномочиями, утвержденный распоряжением Кабинета Министров РТ от 21.04.2012 №620-р (с изменениями и дополнениями)

- Ветеринарные правила перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов, утв. Приказом Минсельхоза России от 26.10.2020 № 626 (Зарегистрировано в Минюсте России 29.10.2020 № 60657) (с изменениями и дополнениями)

- РД-АПК 3.10.07.05-17. Ветеринарно-санитарные требования при проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации животноводческих помещений, утв. и введены в действие Минсельхозом России 23.05.2017 (с изменениями и дополнениями)

- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 4 (Зарегистрировано в Минюсте России 15.02.2021 № 62500) (с изменениями и дополнениями)

- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 №1034 (с изменениями и дополнениями)

Придорожные полосы

- Перечнь автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Татарстан, утв. Постановлением КМ РТ от 13.10.2022 № 1099 (с изменениями и дополнениями)

- Постановление КМ РТ от 01.12.2008 № 841 «О полосах отвода и придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования» (с изменениями и дополнениями)

- Постановление Правительства РФ от 02.09.2009 №717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса» (с изменениями и дополнениями)

- СП 34.13330.2021. Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85*, утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 09.02.2021 № 53/пр (с изменениями и дополнениями)

- Свод правил «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности», утв. приказом МЧС России от 05.05.2014 № 221 (с изменениями и дополнениями)

- Федеральные авиационные правила «Требования к посадочным площадкам, расположенным на участке земли или акватории» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.04.2011 № 20420), утв. приказом Минтранса РФ от 04.03.2011 № 69 (с изменениями и дополнениями)

- ОСН 3.02.01-97. Отраслевые строительные нормы. Нормы и правила проектирования отвода земель для железных дорог», утв. Указанием МПС России от 24.11.1997 № С-1360у (с изменениями и дополнениями)

- Федеральные правила использования воздушного пространства Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. № 138 (с изменениями и дополнениями)

Охранная зона и санитарный разрыв железных дорог

- Постановление Правительства РФ от 12.10.2006 № 611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог» (с изменениями и дополнениями)

- ОСН 3.02.01-97 Отраслевые строительные нормы. Нормы и правила проектирования отвода земель для железных дорог, утв. Указанием МПС России от 24.11.1997 № С-1360у (с изменениями и дополнениями)

- СП 119.13330.2017. Свод правил. Железные дороги колеи 1520 мм. Актуализированная редакция СНиП 32-01-95, утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 12.12.2017 №1648/пр (с изменениями и дополнениями)

- Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 №170 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.10.2003 №5176) (с изменениями и дополнениями)

Приаэродромная территория

- Положение о приаэродромной территории и правила разрешения разногласий, возникающих между высшими исполнительными органами государственной власти субъетов РФ, уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при согласовании проекта акта об установлении приаэродромной территории и при определении границ седьмой подзоны приаэродромной территории», утв. Постановлением Правительства РФ от 02.12.2017 № 1460 (с изменениями и дополнениями)

- Методика установления седьмой подзоны приаэродромной территории, расчета и оценки рисков для здоровья человека, утв. Приказом Роспотребнадзора от 07.12.2022 № 664 (с изменениями и дополнениями).

Зоны минимальных расстояний

- Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 (Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2020 № 61888) (с изменениями и дополнениями)

- СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*, утв. Приказом Госстроя от 25.12.2012 № 108/ГС (с изменениями и дополнениями)

- СП 284.1325800.2016. Свод правил. Трубопроводы промысловые для нефти и газа. Правила проектирования и производства работ, утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 978/пр (с изменениями и дополнениями)

- СП 62.13330.2011*. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002, утв. Приказом Минрегиона России от 27.12.2010 № 780 (с изменениями и дополнениями)

Охранные зоны трубопроводов

- Приказ Ростехнадзора № 352, Минэнерго России № 785 от 15.09.2020 «О признании не подлежащими применению Правил охраны магистральных трубопроводов, утвержденных Минтопэнерго России 29 апреля 1992 г. и постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 г. № 9» (с изменениями и дополнениями)

- Правила охраны магистральных трубопроводов, утв. постановлением Госгортехнадзора Россииот 24.04.1992 №9 (с изменениями и дополнениями)

- Правила охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в Положение о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах, утв. постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 № 1083 (с изменениями и дополнениями)

- Правила охраны газораспределительных сетей, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №878 (с изменениями и дополнениями)

Охранные зоны воздушных линий электропередач

- Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования участков, расположенных в границах таких зон, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 (с изменениями и дополнениями)

Охранные зоны линий и сооружений связи

- Правила охраны линий и сооружений связи в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 №578 (с изменениями и дополнениями)

Зоны ограничений передающего радиотехнического объекта

- СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 09.06.2003 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.06.2003 № 4710) (с изменениями и дополнениями)

- СанПиН 2.1.8/2.2.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 30.01.2003 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.03.2003 №4329) (с изменениями и дополнениями)

Охранные зоны тепловых сетей

- СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 280 (с изменениями и дополнениями)

Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, охранные зоны пунктов государственной геодезической сети

- Положение об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа 1999 г. № 972 и признании не действующим на территории Российской Федерации постановления Совета Министров СССР от 6 января 1983 г. № 19, утв. Постановлением Правительства РФ от 17.03.2021 №392 (с изменениями и дополнениями)

- Положение об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети, утв. Постановлением Правительства РФ от 21.08.2019 №1080 (с изменениями и дополнениями)

Зоны охраны водных объектов

- Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 18 июля 2018 г. № 1772-р «О принятии во внимание информации, содержащейся в Едином государственном реестре недвижимости, относительно земельных участков, расположенных в границах 50-метровой береговой полосы Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ» (с изменениями и дополнениями)

Зоны затопления

- Перечень населенных пунктов Республики Татарстан, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.08.2013 №1625-р (с изменениями и дополнениями)

- Постановление Правительства РФ от 18.04.2014 № 360 «О зонах затопления, подтопления» (с изменениями и дополнениями)

- Правила установления границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, утв. постановлением Правительства РФ от 10.01.2009 № 17 (с изменениями и дополнениями)

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

- СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Санитарные правила и нормы», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 26.02.2002 (с изменениями и дополнениями)

Мероприятия по гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

- СП 115.13330.2016 Свод правил. Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95», утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 956/пр (с изменениями и дополнениями)

- СП 116.13330.2012. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003», утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 № 274 (с изменениями и дополнениями)

- СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85», утв. Приказом Минстроя России от 25.12.2018 № 860/пр (с изменениями и дополнениями)

- ГОСТ Р 22.2.10-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок обоснования и учета мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при разработке документов территориального планирования», утв. Приказом Росстандарта от 29.06.2016 № 727-ст (с изменениями и дополнениями)

- СП 165.1325800.2014 Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90», утв. Приказом Минстроя России от 12.11.2014 №705/пр (с изменениями и дополнениями)

- СП 20.13330.2016. Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85», утв. приказом Минстроя России от 03.12.2016 №891/пр» (с изменениями и дополнениями)

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"

- СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утв. Приказом МЧС РФ от 24.04.2013 №288 (с изменениями и дополнениями)

- СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС России от 30.03.2020 №225)

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (с изменениями и дополнениями)

Интернет-ресурсы

- Публичная кадастровая карта, опубликованная на сайте: https://pkk.rosreestr.ru

- Карта оцифрованных границ площадей залегания полезных ископаемых ФГБУ «Российский федеральный геологический фонд» https://rfgf.ru/info-resursy/karta-otsifrovannyh-granits

- Экологическая карта Республики Татарстан Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, опубликованная на сайте https://ecokarta.tatar.ru

- Государственный водный реестр https://textual.ru/gvr

- Информация о предоставлении водных объектов в пользование https://voda.gov.ru/activities/informatsiya-o-predostavlenii-vodnykh-obektov-v-polzovanie

- Топографическая карта, опубликованная на сайте: https://geobridge.ru/maps

- Сеть гидрологических наблюдений, опубликованная на сайте: http://www.tatarmeteo.ru

- Реестр санитарно-эпидемиологических заключений на проектную документацию, опубликованный на сайте: http://fp.crc.ru/doc

- Официальный сайт Управления Федеральной службы по надзору в сфере потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан http://16.rospotrebnadzor.ru

- Валеев Т.К., Рахманин Ю.А., Сулейманов Р.А., Малышева А.Г. и др «Характеристика риска для здоровья населения нефтедобывающего региона в связи с факторами среды обитания» // Гигиена и санитария. 2021. №11. https://cyberleninka.ru/article/n/harakteristika-riska-dlya-zdorovya-naseleniya-neftedobyvayuschego-regiona-v-svyazi-s-faktorami-sredy-obitaniya.

- Чиркова А.А., Евдошенко В.С., Май Ирина Владиславовна Оценка и минимизация риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих среду обитания в зоне влияния объектов нефтедобычи // ЗНиСО. 2012. №5. https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-i-minimizatsiya-riska-dlya-zdorovya-naseleniya-pri-vozdeystvii-himicheskih-veschestv-zagryaznyayuschih-sredu-obitaniya-v-zone.

Приложение 1

Письмо Управления Роспотребнадзора по РТ №11/10729 от 08.06.2023 г

Приложение 2

Письмо о согласовании объектов с ПАО «Татнефть им. В.Д.Шашина»

сведения о ЗУ приведены для ориентирования в публичной кадастровой карте, не считать их абсолютно полными

В случае перехода нефтяной скважины иного назначения в добывающую границы планируемой санитарно-защитной зоны скважины не должны накрывать нормируемые территории.

Согласно Приказу Ростехнадзора № 352, Минэнерго России № 785 от 15.09.2020 «О признании не подлежащими применению Правил охраны магистральных трубопроводов, утвержденных Минтопэнерго России 29 апреля 1992 г. и постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 г. № 9», считать не подлежащими применению Правила охраны магистральных трубопроводов со дня вступления в силу постановлений Правительства Российской Федерации об утверждении положений об охранных зонах трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), принятие которых предусмотрено пунктом 1 статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации

В соответствии с письмом Управления Роспотребнадзора по РТ №11/10729 от 08.06.2023 г  п. 3.2.2.2. СанПиН 2.1.4.1110-02 об обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора применению не подлежит.