К А Р А Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е          № 2

от «12» февраля 2024г.

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ООО «Водоканал» по строительству, реконструкции систем водоснабжения города Лениногорска Лениногорского муниципального района Республики Татарстан на 2024-2026 годы

В соответствии с Федеральными законами от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 № 46-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», а также постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Исполнительный комитет муниципального образования город Лениногорск Лениногорского муниципального района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемое техническое задание на разработку инвестиционной программы ООО «Водоканал» по строительству, реконструкции систем водоснабжения  города Лениногорска Лениногорского муниципального района Республики Татарстан на 2024-2026 годы.

2.Настоящее постановление вступает в законную силу со дня подписания и размещается на официальном портале правовой информации Республики Татарстан по адресу http://pravo.tatarstan.ru/, а также подлежит размещению на официальном сайте Лениногорского муниципального района Республики Татарстан по адресу https://leninogorsk.tatarstan.ru/.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Р.Р. Сытдиков

Семенов С.Р.

5-14-48

Утверждено

постановлением Исполнительного комитета муниципального образования город Лениногорск

от «12» февраля 2024г. № 2

Техническое  задание

на разработку инвестиционной программы по развитию

и модернизации водопроводного хозяйства

г. Лениногорска на 2024-2026 годы

I. Общие положения

1. Основание для разработки технического задания

Техническое задание на разработку инвестиционной программы по развитию и модернизации водопроводного и канализационного хозяйства г. Лениногорск на 2025-2027 годы (далее – техническое задание)  разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

2. Требования, устанавливаемые техническим заданием

Настоящее техническое задание устанавливает требования:

к целям, задачам и ожидаемому результату выполнения инвестиционной программы организации коммунального комплекса по развитию и модернизации водопроводного и канализационного хозяйства г. Лениногорск на 2024-2026 годы (далее – инвестиционная программа);

к срокам подготовки инвестиционной программы.

3. Термины и определения

В настоящем техническом задании применяются понятия и термины, используемые в значении, установленном действующим законодательством.

4. Разработчик инвестиционной программы

Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал»

423250, РТ, г. Лениногорск, ул. Корчагина, 2, строение 1

тел. 6-12-49 – приемная

ИНН  1649021125

КПП  164901001

II. Цели, задачи и ожидаемые результаты

выполнения инвестиционной программы

5. Цели инвестиционной программы

-обеспечение  бесперебойного и надежного  водоснабжения населения города и района;

-рациональное использование питьевой воды;

-экономия электроэнергии.

6. Задачи инвестиционной программы

Инвестиционная программа направлена на дальнейшее улучшение вопросов надежности обеспечения водоснабжения населения и прочих потребителей, рационального использования природных ресурсов, улучшение контроля качества питьевой воды, улучшения качества эксплуатации и безаварийного обслуживания сетей и сооружений.

Для выполнения задачи инвестиционной программы необходимо :

- Приобретение и замена агрегата 300-300 с Дв.400/1500  на Сугушлинской  ВНС

выполнение этого мероприятия позволит экономить электроэнергию, обеспечит бесперебойное снабжение водой население города и района;

- Приобретение и замена агрегата  300-240 с Дв. 315/1500 на Старо-Письмянской  ВНС

выполнение этого мероприятия позволит экономить электроэнергию, обеспечит бесперебойное снабжение водой население города и района;

7. Ожидаемые результаты

при реализации инвестиционной программы

Выполнение мероприятий инвестиционной программы в части водоснабжения позволит:

-обеспечить надежность эксплуатации насосного оборудования и бесперебойное водоснабжение населения, промышленных предприятий и социально - значимых объектов;

-сэкономить расход электроэнергии ;

-улучшить качество питьевой воды

III. Структура инвестиционной программы

8. Оценка потребностей в объемах отпуска абонентам и потребителям питьевой воды и предоставления им услуг водоотведения

8.1. Краткая характеристика абонентов и потребителей

| Показатели | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Подача, тыс.м3 | 5274,94 | 5329,84 | 5040,31 |
| Реализация, тыс.м3 | 3470,318 | 3390,62 | 3466,57 |
| Пропуск сточных вод, тыс.м3 | 2752,41 | 2658,98 | 2718,45 |

Крупными потребителями  являются  ПАО «Татнефть» им В.Д. Шашина, ООО «Агрострой», ООО «Лениногорские тепловые сети», ГАУЗ «Лениногорская центральная больница»,  ООО «Деловсыре».

| Наименование потребителя | 2021 г. |  | 2022 г. |  | 2023 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водоснаб- жение тыс.м3 | Водоотве- дение тыс.м3 | Водоснаб- жение тыс.м3 | Водоотве- дение тыс.м3 | Водоснаб- жение тыс.м3 | Водоотве- дение тыс.м3 |
| ПАО «Татнефть» им. Шашина | 44,66 | 32,06 | 69,6 | 36,4 | 66,38 | 43,9 |
| ООО «Агрострой» | 110,53 | 0 | 106,3 | 0 | 94,96 | 0 |
| ООО «ЛТС» | 385,24 | 2,97 | 377,83 | 2,69 | 385,57 | 1,43 |
| ГАУЗ «ЛЦРБ» | 32,75 | 32,74 | 37,02 | 36,9 | 33,94 | 33,76 |
| ООО «Деловсыре» | 38,17 | 38,17 | 28,43 | 28,43 | 40,54 | 40,54 |

Обеспеченность приборами  учета составляет 100%.

8.2. Анализ динамики  изменения объемов потребления воды из системы коммунального водоснабжения и сброса сточных вод в систему коммунальной канализации

| Потребители | 2021 г. |  | 2022 г. |  | 2023 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водоснаб- жение тыс.м3 | Водоотве- дение тыс.м3 | Водоснаб- жение тыс.м3 | Водоотве- дение тыс.м3 | Водоснаб- жение тыс.м3 | Водоотве- дение тыс.м3 |
| Население | 2988,95 | 2345,21 | 2893,97 | 2264,07 | 2964,47 | 2303,76 |
| Бюджетные учреждения и ком.быт.предприятия | 123,89 | 174,65 | 130,62 | 175,71 | 130,25 | 172,88 |
| Прочие потребители | 357,48 | 232,55 | 366,02 | 219,2 | 371,85 | 241,80 |

8.3. Анализ состояния и стратегия организации учета объемов потребления  воды из сетей коммунального водоснабжения  и в квартирах многоквартирных домов, объемов сброса сточных вод в систему коммунальной канализации

По  состоянию  на  01.12.23 г. установлено 476шт. домовых приборов учета, что составляет 97 % от общего  количества МКД.; по частному сектору обеспеченность приборами учета составляет 5286 шт. или 85,82% от общего  количества домов.

Увеличение потребления воды по бюджетным учреждениям и прочим потребителям объясняется появлением новых потребителей.

9. Краткое описание системы водоснабжения г. Лениногорск

9.1. Характеристика производственных

мощностей системы водоснабжения

Забор воды осуществляется круглосуточно из  закаптированных родников, расположенных в городе и за чертой города. Два основных водозабора («Сугушлинский» и «Старо-Письмянский»),  расположенные за чертой города на расстоянии 13-17 км, подают воду с закаптированных родников в резервуары с общим объёмом 10 100 м3 сборного пункта Высоты 340. От шести закаптированных родников водозабора «Лениногорск» (водонасосные станции кв. 19, Ново-Письмянская, Кировская) вода поступает непосредственно в городской водопровод, так как родники расположены в черте города.

Закаптированные родники подают воду на следующие водонасосные станции:

а) Сугушлинская                                     -    2493,16 тыс. м3 / год.

б) Старо-Письмянская                            -    2482,6 тыс. м3 / год.

в) Ново-Письмянская                              -     60,97  тыс. м3 / год.

д) Кировская                                            -        3,57 тыс. м3 / год.

Водонасосные станции – Сугушлинская, Старо-Письмянская, Кировская и напорные водоводы от них, распределительные водопроводы находятся в удовлетворительном состоянии, с достаточной мощностью, построены и введены в эксплуатацию в 1976 – 1993 годах. Систематически ведётся работа по профилактическому осмотру и ремонту насосного оборудования  на Юлтимировской, Сугушлинской ,Старо-Письмянской водонасосных станциях.

9.2. Описание технологии водоподготовки, качества питьевой воды на сооружениях и в водопроводных сетях, оценка возможности применения новых современных технологий водоподготовки

Вода поступающая из каптированных родников в резервуары питьевой воды на Сугушлинской и Старо-Письмянской водонасосных станциях подается насосами на сборный пункт В-340. Предварительно подаваемая вода обеззараживается гипохлоритом натрия марки А, с использованием насосов-дозаторов типа DMS-12 установленными непосредственно на Сугушлинской и Старо-Письмянской водонасосных станциях. На водонасосных станциях водозабора «Лениногорск» обеззараживание производится также гипохлоритом натрия марки А, но с применением напорных баков, установленных в хлораторных. Остаточное содержание хлора в воде держится, согласно СанПин, в пределах 0,3-0,5 мг/л.

Контроль за содержанием остаточного хлора осуществляется на объектах ежечасно.

9.3.  Описание систем энергоснабжения производственных объектов

Схема электроснабжения объектов соответствует II и III категории.

9.4. Описание систем автоматизации и диспетчеризации технологических процессов при эксплуатации систем водоснабжения

Ведется работа по автоматизации и диспетчеризации технологических процессов систем водоснабжения. При эксплуатации систем водоснабжения используется дистанционное управление насосным оборудованием Юлтимировской ВНС, ВНС квартала 42. Осуществляется дистанционный контроль за давлением в сети водоснабжения Лениногорского противотуберкулезного диспансера и Кировской ВНС.

9.5.   Характеристика сетей водоснабжения

Протяженность сетей  водоснабжения составляет –193480 п/м, в т.ч :

| №п/п | Диаметр, мм | Протяженность | Материал труб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 57-80 | 3734 | сталь |
| 2. | 57-80 | 20 | чугун |
| 3. | 100 | 103660 | сталь |
| 4. | 100 | 12 | чугун |
| 5. | 110 | 862 | п/эт |
| 6. | 160 | 221 | п/эт |
| 7. | 150 | 8888 | сталь |
| 8. | 150 | 30 | чугун |
| 9. | 150 | 182 | асбестоцемент |
| 10 | 200 | 2870 | сталь |
| 11. | 200 | 733 | чугун |
| 12. | 225 | 204 | п/эт |
| 13. | 250 | 595 | сталь |
| 14. | 250 | 545 | чугун |
| 15. | 273 | 5984 | сталь |
| 16. | 300 | 31200 | сталь |
| 17. | 400 | 23000 | сталь |
| 18. | 500 | 500 | сталь |
| 19. | 600 | 10200 | сталь |

Основные проблемы, возникающие при эксплуатации водопроводных сетей:

- изношенность насосного оборудования;

- изношенность сетей, в связи с длительной эксплуатацией;

- изношенность запорной арматуры.

9.6. Анализ потерь воды, технологических и неучтенных расходов воды, оценка возможностей их сокращения

| № п/п | Вид водопотребления | Кол-во тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
|  | Расход воды на собственные хозяйственно-питьевые нужды | 12,9 |
|  | Расходы воды на пробоотбор | 0,487 |
|  | Расходы воды на профилактическую чистку резервуаров питьевой воды | 3,12 |
|  | Расход воды на профилактическую чистку резервуаров блока емкостей, контактных резервуаров, ванн доочистки | 44,06 |
|  | Расход воды на опорожнение трубопроводов | 2,6 |
|  | Расходы воды на промывку трубопроводов | 23,26 |
|  | Расход воды на дезинфекцию трубопроводов | 0,51 |
|  | Расход воды на авариях, повреждениях трубопроводов и арматуры | 510,39 |
|  | Потери воды за счет естественной убыли | 16,3 |
|  | Расход воды на противопожарные нужды | 18,93 |
|  | Расходы на промывку пресс-фильтра | 146 |
|  | ИТОГО | 779 |

В целях сокращения потерь воды планируется:

-осуществить замену насосного оборудования на Сугушлинской и Старописьмянской ВНС;

-вести строгий контроль за своевременной поверкой приборов учета, установленных у  потребителей;

-систематически  производить контроль  за  потреблением  воды абонентами в целях выявления хищения и самовольных врезок;

-в период поливного сезона систематически производить проверку расходования воды населением частного сектора;

- продолжить работу по замене ветхих водопроводных сетей.

- Краткое описание производственной базы

11.1 Описание и анализ производственной базы предприятия

Для обеспечения нормальной эксплуатации сетей и сооружений водопровода и канализации предприятие располагает хорошей производственно-технической базой: утеплённые гаражные помещения на 32 автомашины, столярная мастерская, токарная мастерская, сварочный пост с оборудованием для газовой и электрической сварки, кузнечный пост, оборудованные складские помещения площадью 352,5 м2, эстакада площадью 255,2 м2, спецавтотранспорт со сварочным агрегатом -2ед., экскаватор «Hynday», экскаватор-погрузчик Hidromek HMK, баровая установка на базе МТЗ, колесный трактор на базе МТЗ, самосвал 15 т на базе КАМАЗ, откачивающие агрегаты в количестве 4 единиц, передвижная дизельная  компрессорная станция ПКСД-2,2 (без АКБ),  дизельная мотопомпа для сильнозагрязненной жидкости РТД-306Т, универсальный сварочный агрегат МОS-TS-200 DES/CD, трассоискатель для определения подземных коммуникаций, машина для стыковой сварки пластиковых труб, аппарат Крот-Скорость.

11.2. Описание и анализ лабораторной базы

Производственный контроль  за  качеством подаваемой воды осуществляется химико-бактериологической лабораторией предприятия по рабочей программе, и на основании договора с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510855 от 12.03.2018 г)

Производственный контроль за качеством подаваемой воды осуществляется химико-бактериологической лабораторией предприятия по рабочей программе и на основании договоров с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510855 от 15.10.2015 года) и с ООО «Бугульма-Водоканал» (аттестат аккредитации №RA.RU.513679 от 20.05.2016 года).

Химико-бактериологической лабораторией ООО «Водоканал» производится отбор проб для контроля качества питьевой воды, подаваемой потребителю со всех водозаборов и из разводящей сети. Точки контроля выбраны так, чтобы учитывались все места города – заниженные, повышенные, в каждом квартале, в домах с подкачкой. Периодичность отбора проб, объекты исследования, а также перечень исследуемых показателей установлены в Рабочей программе с учетом требований  санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Качество подаваемой воды соответствует требованиям СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Химико-бактериологическая лаборатория для проведения контроля за качеством подаваемой воды оснащена необходимым перечнем средств измерений и вспомогательного оборудования.

11.3.  Описание и анализ существующей системы материально-технического снабжения  и складского хозяйства

Товарно-материальные ценности хранятся на обустроенных, согласно требований, складах, эстакаде общей площадью 607,7м2, что является достаточным для предприятия, инвестиций не требуется.

Сохранность их обеспечивается собственной охраной, военизированной охраной ЧОП «Страж».

Выводы и заключения

Предложенный проект инвестиционной программы ООО «Водоканал» по приобретению и замене насосного оборудования на Сугушлинской и Старописьмянской водонасосных станциях  водопроводного хозяйства города Лениногорск позволит обеспечить:

-надежность в бесперебойном водоснабжении населения, промышленных предприятий и соцально-значимых объектов города, снижение расхода электроэнергии, улучшение качества питьевой воды;

-нормальное обслуживание и безаварийную эксплуатацию водопроводных сетей и сооружений.

_________________________________