К А Р А Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е          № 8

от «31» марта 2025г.

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ООО «Водоканал» по строительству, реконструкции систем водоснабжения города Лениногорска Лениногорского муниципального района Республики Татарстан на 2026-2028 годы

В соответствии с Федеральными законами от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 № 46-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», а также постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», в связи с утверждением схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Лениногорск Лениногорского муниципального района Республики Татарстан на 2024-2034 годы, Исполнительный комитет муниципального образования город Лениногорск Лениногорского муниципального района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемое техническое задание на разработку инвестиционной программы ООО «Водоканал» по строительству, реконструкции систем водоснабжения города Лениногорска Лениногорского муниципального района Республики Татарстан на 2026-2028 годы.

2. Признать утратившими силу постановления Исполнительного комитета муниципального образования город Лениногорск Лениногорского муниципального района:

от 12.02.2024 №2 Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ООО «Водоканал» по строительству, реконструкции систем водоснабжения города Лениногорска Лениногорского муниципального района Республики Татарстан на 2024-2026 годы;

от 06.03.2024 №4 «О внесении изменений и дополнений в постановление Исполнительного комитета муниципального образования город Лениногорск от 26 марта 2020г. №8 «Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов и оценки налоговых расходов города Лениногорска Лениногорского муниципального района Республики Татарстан».

3.Заместителю руководителя Исполнительного комитета муниципального образования город Лениногорск Лениногорского муниципального района в течение 3 дней направить настоящее постановление в ООО «Водоканал».

4.Настоящее постановление вступает в законную силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном портале правовой информации Республики Татарстан по адресу http://pravo.tatarstan.ru/ и на официальном сайте Лениногорского муниципального района Республики Татарстан по адресу https://leninogorsk.tatarstan.ru/.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель                                                                                         Р.Р. Сытдиков

Семенов С.Р.

5-14-48

Утверждено

постановлением Исполнительного комитета муниципального образования город Лениногорск

от «31» марта 2025г. № 8

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы по развитию
и модернизации водопроводного хозяйства
г. Лениногорска на 2026-2028 годы

- Общие положения.

- Основание для разработки технического задания.

Техническое задание на разработку инвестиционной программы по развитию и модернизации водопроводного и канализационного хозяйства г. Лениногорск на 2025-2027 годы (далее - техническое задание) разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Требования, устанавливаемые техническим заданием.

Настоящее техническое задание устанавливает требования:

к целям, задачам и ожидаемому результату выполнения инвестиционной программы организации коммунального комплекса по развитию и модернизации водопроводного и канализационного хозяйства г. Лениногорск на 2026-2028 годы (далее — инвестиционная программа);

к срокам подготовки инвестиционной программы.

- Термины и определения.

В настоящем техническом задании применяются понятия и термины, используемые в значении, установленном действующим законодательством.

- Разработчик инвестиционной программы.

Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал»

423250, РТ, г. Лениногорск, ул. Корчагина, 2, строение 1 тел. 6-12-49 - приемная ИНН 1649021125 КПП 164901001

- Цели, задачи и ожидаемые результаты выполнения инвестиционной программы.

- Цели инвестиционной программы.

- обеспечение бесперебойного и надежного водоснабжения населения города и района;

- рациональное использование питьевой воды;

- экономия электроэнергии.

- Задачи инвестиционной программы.

Инвестиционная программа направлена на дальнейшее улучшение вопросов
надежности обеспечения водоснабжения населения и прочих потребителей,
рационального использования природных ресурсов, улучшение контроля качества
питьевой воды, улучшения качества эксплуатации и безаварийного обслуживания сетей
и сооружений.

Для выполнения задачи инвестиционной программы необходимо:

Приобретение и замена агрегата 300-300 с Дв. 400/1500 на Сугушлинской ВНС

выполнение	этого	мероприятия	позволит	экономить электроэнергию,	обеспечит бесперебойное снабжение водой население города и района;

Приобретение и замена агрегата 300-240 с Дв. 315/1500 на Старо-Письмянской ВНС

выполнение	этого	мероприятия	позволит	экономить электроэнергию,	обеспечит бесперебойное снабжение водой население города и района;

Приобретение и замена двигателя А355-Х-4-УЗ (в стальном корпусе) на Старо-Письмянской ВНС

выполнение	этого	мероприятия	позволит	экономить электроэнергию,	обеспечит бесперебойное снабжение водой население города и района;

- Ожидаемые результаты при реализации инвестиционной программы.

Выполнение мероприятий инвестиционной программы в части водоснабжения позволит:

- обеспечить надежность эксплуатации насосного оборудования и бесперебойное водоснабжение населения, промышленных предприятий и социально - значимых объектов;

- сэкономить расход электроэнергии;

- улучшить качество питьевой воды;

- Структура инвестиционной программы.

- Оценка потребностей в объемах отпуска абонентам и потребителям питьевой воды и предоставления им услуг водоотведения.

8.1. Краткая характеристика абонентов и потребителей

| Показатели | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Подача, тыс.м3 | 5274,94 | 5329,84 | 5040,31 |
| Реализация, тыс.м3 | 3470,318 | 3390,62 | 3466,57 |
| Пропуск сточных вод, тыс.мЗ | 2752,41 | 2658,98 | 2718,45 |

Крупными потребителями являются ПАО «Татнефть» им В.Д. Шашина, ООО «Агрострой», ООО «Лениногорские тепловые сети», ГАУЗ «Лениногорская центральная больница», ООО «Деловсыре».

| Наименование потребителя | 2021 г. |  | 2С | 122 г. | 2023 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водоснаб жение тыс.м3 | Водоотве дение тыс.м3 | Водоснаб жение тыс.м3 | Водоотве дение тыс.м3 | Водоснаб жение тыс.м3 | Водоотве дение тыс.м3 |
| ПАО «Татнефть» им. Шашина | 44,66 | 32,06 | 69,6 | 36,4 | 66,38 | 43,9 |
| ООО «Агрострой» | 110,53 | 0 | 106,3 | 0 | 94,96 | 0 |
| ООО «ЛТС» | 385,24 | 2,97 | 377,83 | 2,69 | 385,57 | 1,43 |
| ГАУЗ «ЛЦРБ» | 32,75 | 32,74 | 37,02 | 36,9 | 33,94 | 33,76 |
| ООО «Деловсыре» | 38,17 | 38,17 | 28,43 | 28,43 | 40,54 | 40,54 |

Обеспеченность приборами учета составляет 100%.

  - Анализ динамики изменения объемов потребления воды из системы коммунального водоснабжения и сброса сточных вод в систему коммунальной канализации

| Потребители | 2021 г. |  | 2022 г. |  | 2023 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водоснаб жение тыс.м3 | Водоотве дение тыс.м3 | Водоснаб жение тыс.м3 | Водоотве дение тыс.м3 | Водоснаб жение тыс.м3 | Водоотве дение тыс.м3 |
| Население | 2988,95 | 2345,21 | 2893,97 | 2264,07 | 2964,47 | 2303,76 |
| Бюджетные учреждения и ком.быт.предприятия | 123,89 | 174,65 | 130,62 | 175,71 | 130,25 | 172,88 |
| Прочие потребители | 357,48 | 232,55 | 366,02 | 219,2 | 371,85 | 241,80 |

8.3 Анализ состояния и стратегия организации учета объемов потребления воды из сетей коммунального водоснабжения и в квартирах многоквартирных домов, объемов сброса сточных вод в систему коммунальной канализации.

Уменьшение объемов потребления воды по населению в 2022 году объясняется установкой домовых приборов учета. По состоянию на 01.12.23 г. установлено 476шт. домовых приборов учета, что составляет 97 % от общего количества МКД. По частному сектору обеспеченность приборами учета составляет 5286 шт. или 85,82% от общего количества домов. Увеличение потребления воды по бюджетным учреждениям и прочим потребителям объясняется появлением новых потребителей.

- Краткое описание системы водоснабжения г. Лениногорск

- Характеристика производственных мощностей системы водоснабжения.

Забор воды осуществляется круглосуточно из закаптированных родников, расположенных в городе и за чертой города. Два основных водозабора («Сугушлинский» и «Старо-Письмянский»), расположенные за чертой города на расстоянии 13-17 км, подают воду с закаптированных родников в резервуары с общим объёмом 10 100 м3 сборного пункта Высоты 340. От шести закаптированных родников водозабора «Лениногорск» (водонасосные станции кв. 19, Ново-Письмянская, Кировская) вода поступает непосредственно в городской водопровод, так как родники расположены в черте города. Закаптированные родники подают воду на следующие водонасосные станции:

а)	Сугушлинская	- 2493,16 тыс. м3/год.

б)	Старо-Письмянская	-	2482,6 тыс. м3 / год.

в)	Ново-Письмянская	-	60,97 тыс. м3 / год.

д) Кировская	-	3,57 тыс. м3 / год.

Водонасосные станции - Сугушлинская, Старо-Письмянская, Кировская и напорные водоводы от них, распределительные водопроводы находятся в удовлетворительном состоянии, с достаточной мощностью, построены и введены в эксплуатацию в 1976 - 1993 годах.

Своими силами ведётся замена аварийных и непригодных к эксплуатации уличных водопроводных сетей и ремонт насосов на объектах водопроводно-канализационного хозяйства.

В 2013 году:

- произведена замена водопровода по ул. Шашина d 160мм, протяженностью 648 п.м.;

- произведена замена водопровода отдельными местами по городу и району, протяженностью 666 п.м;

- произвели ремонт погружного насоса на Юлтимировской ВНС;

В 2014 году:

- произведена замена водопроводных сетей, протяженностью 1956 п.м;

- произведена замена насоса ЦНС 300x360 на ЦНС 300x240 на Старо-Письмянской ВНС;

В 2015 году:

- произведена замена 1155 п.м водопроводных сетей;

- произведен ремонт насосов ЦНС 180x255 на Сугушлинской ВНС, ЦНС 105x245 на Старо- Письмянской ВНС;

- произведен ремонт насосов ЦНС 180 на Сугушлинской и Юлтимировской ВНС ЦНС105х 245 на Старо-Письмянской ВНС;

В 2016 году:

- произведена замена 1784 п.м. водопроводной сети;

- произведен ремонт каптажей с заменой 581 п.м водовода в д. Юлтимирово;

В 2017 году:

- произведена замена 818 п.м водопроводных сетей

В 2018 году:

- произведена замена участка водоводов в две нитки б500мм по ул. Чайковского, протяженностью 117 п.м и замену сетей водоснабжения по ул. Степная, протяженностью 590 п.м

- произведена замена 1772 п.м водопроводных сетей по городу и району

- произведена замена двигателя насосного оборудования на Старо-Письмянской ВНС;

В 2019 году:

- произведена замена 1453 п.м водопроводных сетей;

В 2020 году:

- произведена замена 2341 п.м водопроводных сетей по городу и району;

- произведена замена насоса ЦНСг 105-294 на ЦНС 105-294 на Сугушлинской ВНС;

В 2021 году:

- произведена замена водопроводной сети от Юлтимировской; насосной до д. Юлтимирово, протяженностью 645 п.м;

- произведен ремонт насоса на Сугушлинской ВНС;

- произведена замена насоса ЭЦВ 8 - 65-90 на ЭЦВ 8-65-70 на Юлтимировской ВНС

- произведена замена водопроводной сети , протяженностью 2031 п.м по городу и району;

В 2022 году:

- произведена замена водопроводной сети в д. Юлтимирово, протяженностью 4,5 км;

- произвели замену насоса на Юлтимировской ВНС;

- произведена замена водопроводной сети, протяженностью 948 п.м.;

В 2023 году:

- была произведена замена водопровода отдельными местами по городу - 1511 п.м ;

- произведена замена насоса на Ново-Письмянской ВНС ДМ02-100-1-М40кгс/см2,

- и монтаж насоса ЛМ 50-12 4 Кв;

- на Юлтимировской ВНС произвели ремонт насоса ЭЦВ 8-40-90 на ЭЦВ 10-120-80;

- произведен ремонт насоса К65-50-125 на Высоте-340;

  - Описание технологии водоподготовки, качества питьевой воды на сооружениях и в водопроводных сетях, оценка возможности применения новых современных технологий водоподготовки.

Вода, поступающая из каптированных родников в резервуары питьевой воды на Сугушлинской и Старо-Письмянской водонасосных станциях подается насосами на сборный пункт В-340. Предварительно подаваемая вода обеззараживается гипохлоритом натрия марки А, с использованием насосов-дозаторов типа DMS-12 установленными непосредственно на Сугушлинской и Старо-Письмянской водонасосных станциях. На водонасосных станциях водозабора «Лениногорск» обеззараживание производится также гипохлоритом натрия марки А, но с применением напорных баков, установленных в хлораторных. Остаточное содержание хлора в воде держится, согласно СанПин, в пределах 0,3-0,5 мг/л.

Контроль за содержанием остаточного хлора осуществляется на объектах ежечасно.

  - Описание систем энергоснабжения производственных объектов

Старо - Письмянская ВНС:

Источник электроснабжения п/ст 105; п/ст 123;

Граница раздела ячейка на п/ст 105 и п/ст 123;

ВЛ 6кВ ф 105-05-1800 м; ф 123-02 - 2600 м

Схема электроснабжения соответствует II категории.

Сугушлинская ВНС:

Источник электроснабжения п/ст 19

Граница раздела ячейка на п/ст 19

ВЛф 19-01 -5500 м

ф 19-10-5500 м

Схема электроснабжения соответствует II категории.

Ново-Писъмянская ВНС:

Источник электроснабжения п/ст 13

Граница раздела отпайка ВЛ -0,4 кВ и ВЛ -6 кВ

ВЛ -0,4 кВ - 110 м, ВЛ -6 кВ - 100 м

Схема электроснабжения соответствует III категории.

ВНС 19кв.:

Источник электроснабжения ЦРП1

Граница раздела ячейка ЦРП1 КЛ 0,4 кВ-2x90 м

Схема электроснабжения соответствует III категории.

Кировская ВНС:

Источник электроснабжения ТП8, ТП10

Граница раздела отпайка на ВЛ -0,4 кВ

ф1, ф2 ВЛ-0,14 кВ - 80 м

Схема электроснабжения соответствует II категории.

Высота -306:

Источник электроснабжения ф 13-02 Граница раздела отпайка ВЛ 6 кВ ф2-16 ВЛ 6кВ - 80 м

Схема электроснабжения соответствует III категории.

ВНС 42 кв:

Источник электроснабжения ТП 42 Граница раздела в ячейке ТП-42 ф 11 КЛ 0,4 кВ-90 м

Схема электроснабжения соответствует III категории.

Высота-340:

Источник электроснабжения п/ст 19 ф 19-25, ф 19-20 Г раница кабельная отпайка от ВЛ 6 кВ КЛ 6 кВ - 70 м

Схема электроснабжения соответствует III категории.

  - Описание систем автоматизации и диспетчеризации технологических процессов при эксплуатации систем водоснабжения.

Ведется работа по автоматизации и диспетчеризации технологических процессов систем водоснабжения. При эксплуатации систем водоснабжения используется дистанционное управление насосным оборудованием Юлтимировской ВНС, ВНС квартала 42. Осуществляется дистанционный контроль за давлением в сети водоснабжения Лениногорского противотуберкулезного диспансера и Кировской ВНС.

  - Характеристика сетей водоснабжения.

Протяженность сетей водоснабжения составляет -193480 п/м, в т.ч :

| №п/п | Диаметр, мм | Протяженность | Материал труб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 57-80 | 3734 | сталь |
| 2. | 57-80 | 20 | чугун |
| 3. | 100 | 103660 | сталь |
| 4. | 100 | 12 | чугун |
| 5. | ПО | 862 | п/эт |
| 6. | 160 | 221 | п/эт |
| 7. | 150 | 8888 | сталь |
| 8. | 150 | 30 | чугун |
| 9. | 150 | 182 | асбестоцемент |
| 10 | 200 | 2870 | сталь |
| 11. | 200 | 733 | чугун |
| 12. | 225 | 204 | п/эт |
| 13. | 250 | 595 | сталь |
| 14. | 250 | 545 | чугун |
| 15. | 273 | 5984 | сталь |
| 16. | 300 | 31200 | сталь |
| 17. | 400 | 23000 | сталь |
| 18. | 500 | 500 | сталь |
| 19. | 600 | 10200 | сталь |

Количество повреждений на водопроводных сетях составило: за 2021 год - 223 шт. за 2022 год - 185 шт. за 2023 год - 153 шт.

Основные проблемы, возникающие при эксплуатации водопроводных сетей:

- изношенность насосного оборудования;

- изношенность сетей, в связи с длительной эксплуатацией;

- изношенность запорной арматуры;

  - Анализ потерь воды, технологических и неучтенных расходов воды, оценка возможностей их сокращения.

| № п/п | Вид водопотребления | Кол-во тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1. | Расход воды на собственные хозяйственно-питьевые нужды | 12,9 |
| 2. | Расходы воды на пробоотбор | 0,487 |
| 3. | Расходы воды на профилактическую чистку резервуаров питьевой воды | 3,12 |
| 4. | Расход воды на профилактическую чистку резервуаров блока емкостей, контактных резервуаров, ванн доочистки | 44,06 |
| 5. | Расход воды на опорожнение трубопроводов | 2,6 |
| 6. | Расходы воды на промывку трубопроводов | 23,26 |
| 7. | Расход воды на дезинфекцию трубопроводов | 0,51 |
| 8. | Расход воды на авариях, повреждениях трубопроводов и арматуры | 510,39 |
| 9. | Потери воды за счет естественной убыли | 16,3 |
| 10. | Расход воды на противопожарные нужды | 18,93 |
| 11. | Расходы на промывку пресс-фильтра | 146 |
|  | ИТОГО | 779 |

В целях сокращения потерь воды планируется:

- осуществить замену насосного оборудования на Сугушлинской и Старописьмянской ВНС

- вести строгий контроль за своевременной поверкой приборов учета, установленных у потребителей,

- систематически производить контроль за потреблением воды абонентами в целях выявления хищения и самовольных врезок,

- в период поливного сезона систематически производить проверку расходования воды населением частного сектора;

-  продолжить работу по замене ветхих водопроводных сетей;

10. Краткое описание производственной базы.

10.1 Описание и анализ производственной базы предприятия.

Для обеспечения нормальной эксплуатации сетей и сооружений водопровода и канализации предприятие располагает хорошей производственно-технической базой:

утеплённые гаражные помещения на 32 автомашины, столярная мастерская, токарная мастерская, сварочный пост с оборудованием для газовой и электрической сварки, кузнечный пост, оборудованные складские помещения площадью 352,5 м2, эстакада площадью 255,2 м2, спецавтотранспорт со сварочным агрегатом -2ед., экскаватор «Hynday», экскаватор-погрузчик Hidromek НМК, баровая установка на базе МТЗ, колесный трактор на базе МТЗ ,самосвал 15 т на базе КАМАЗ, откачивающие агрегаты на базе ГАЗ-3307 в количестве 3 единиц, грузовой фургон Fiat pucato, прицепной откачивающий агрегат «Андижанец», передвижная дизельная компрессорная станция ПКСД-2,2 (без АКБ), дизельная мотопомпа для сильнозагрязненной жидкости РТД-306Т, универсальный сварочный агрегат MOS-TS-200 DES/CD, трассоискатель для определения подземных коммуникаций, машина для стыковой сварки пластиковых труб, аппарат Крот-Скорость.

10.2.	Описание и анализ лабораторной базы.

Производственный контроль за качеством подаваемой воды осуществляется химико-бактериологической лабораторией предприятия по рабочей программе, и на основании договора с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510855 от 12.03.2018 г)

Производственный контроль за качеством подаваемой воды осуществляется химико-бактериологической лабораторией предприятия по рабочей программе и на основании договоров с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510855 от 15.10.2015 года) и с ООО «Бугульма-Водоканал» (аттестат аккредитации №RA.RU.513679 от 20.05.2016 года).

Химико-бактериологической лабораторией ООО «Водоканал» производится отбор проб для контроля качества питьевой воды, подаваемой потребителю со всех водозаборов и из разводящей сети. Точки контроля выбраны так, чтобы учитывались все места города - заниженные, повышенные, в каждом квартале, в домах с подкачкой. Периодичность отбора проб, объекты исследования, а также перечень исследуемых показателей установлены в Рабочей программе с учетом требований санитарно- эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Контроль качества питьевой воды производится: по микробиологическим и органолептическим показателям ежедневно (при 5-ти дневной рабочей неделе); по обобщенным показателям - 1 раз в два месяца; по органическим, неорганическим, радиологическим показателям - 1 раз в год; при неблагоприятной обстановке в городе, по указанию территориального отдела ТУ Роспотребнадзора по РТ в Лениногорском районе и г. Лениногорск.

Качество подаваемой воды соответствует требованиям СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Химико-бактериологическая лаборатория для проведения контроля за качеством подаваемой воды оснащена необходимым перечнем средств измерений и вспомогательного оборудования, которое периодически проходит поверку и аттестацию: спектрофотометр ПЭ-5400ви - для проведения фотометрических методов анализа; КН-2 - для определения нефтепродуктов; милливольтметр типа pH-150 МИ- для определения pH воды и сред; кондуктометр АНИОН-7020 - для определения электропроводности воды; ДИВ-3 - определение взвешенных веществ; термостат жидкостной ТЖ-20 - для определения БПК воды; термостаты электрические суховоздушные ТС-1/180 СПУ- для проведения бактериологических исследований;

стерилизатор воздушный настольный ГП-80-Ох-ПЗ - для стерилизации лабораторной посуды (бутыли для отбора проб на микробиологический анализ, чашки Петри, пипетки и прочее);

стерилизаторы паровые ВК-30-01 и ВК-75-СИТИ - для обеззараживания лабораторной посуды, отходов после микробиологических исследований, спецодежды и .тд.

вакуумная фильтровальная установка для пропуска питьевой воды для выполнения микробиологических исследований.

Также имеется достаточный набор лабораторной посуды, химических реактивов, питательных сред, индикаторов.

10.3.	Описание и анализ существующей системы материально-технического снабжения и складского хозяйства.

Учет сырья, материалов, готовой продукции и товаров осуществляется в соответствии с Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы", утвержденное Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н

Сырье и материалы - (часть материально-производственных запасов, используемая при производстве продукции, выполнении работ и оказании услуг, а также используемая для управленческих нужд, не относящаяся ни к готовой продукции, ни к товарам, и полностью переносящая свою стоимость на создаваемый объект (выполняемую работу или оказываемую услугу).

К фактическим затратам на приобретение материально-производственных запасов, в частности, относятся:	суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику

(продавцу);

суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением материально-производственных запасов; таможенные пошлины;

затраты по заготовке и доставке материально-производственных запасов до места их использования, включая расходы по страхованию. Данные затраты включают, в частности, затраты по заготовке и доставке материально-производственных запасов; затраты по содержанию заготовительно-складского подразделения организации, затраты за услуги транспорта по доставке материально-производственных запасов до места их использования, если они не включены в цену материально-производственных запасов, установленную договором; начисленные проценты по кредитам, предоставленным поставщиками (коммерческий кредит); начисленные до принятия к бухгалтерскому учету материально-производственных запасов проценты по заемным средствам, если они привлечены для приобретения этих запасов;

затраты по доведению материально-производственных запасов до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях. Данные затраты включают затраты организации по подработке, сортировке, фасовке и улучшению технических характеристик полученных запасов, не связанные с производством продукции, выполнением работ и оказанием услуг;

иные затраты, непосредственно связанные с приобретением материально-производственных запасов.

Переоценка материальных ценностей на величину суммовых разниц после фактического использования, названных в процессе производства не осуществляется. В данном случае возникающие положительные/отрицательные суммовые разницы относятся на счет прибылей и убытков.

К фактическим затратам на приобретение материально-производственных запасов относятся начисленные до принятия к бухгалтерскому учету материально-производственных запасов проценты по заемным средствам, если они привлечены для приобретения этих запасов.

Затраты по оплате процентов по заемным средствам, если они связаны с приобретением запасов, и произведены после постановки на учет, включаются в текущие расходы Общества в составе операционных.

Фактическая себестоимость материально-производственных запасов при изготовлении их собственными силами определяется исходя из фактических затрат, связанных с производством данных запасов. Учет и формирование затрат на производство материально-производственных запасов осуществляется на счете 23 «Вспомогательные производства».

Фактическая себестоимость запасов, полученных организацией безвозмездно или по договору дарения, определяется исходя из их текущей рыночной стоимости на дату принятия к учету.

Фактическая себестоимость запасов, приобретенных в обмен на другое имущество (кроме денежных средств), определяется исходя из стоимости обмениваемого имущества, по которой оно обычно реализуется этой организацией, если товары сторонами признаны эквивалентными.

Фактическая себестоимость запасов, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством РФ.

Запасы, не принадлежащие организации, но находящиеся в ее пользовании или распоряжении в соответствии с условиями договоров, принимаются к бухгалтерскому учету на за балансовые счеты в оценке, предусмотренной в договорах.

Оценка запасов, стоимость которых при приобретении определена в иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату принятия к бухгалтерскому учету организацией запасов по договору.

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости. (Приказ Минфина России от 15.11.2019 N 180н "Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы" (вместе с "ФСБУ 5/2019...") (Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2020 N 57837)).

Материальные ресурсы, израсходованные в производстве в количестве сверх технологических норм, списываются на издержки производства на основании распоряжения главного инженера, подтверждающего обоснованность перерасхода. Товары - часть материально-производственных запасов, приобретенных или полученных от других юридических или физических лиц и предназначенных для продажи.

Товарно-материальные ценности хранятся на обустроенных, согласно требованиям, складах, эстакаде общей площадью 607,7м2, что является достаточным для предприятия, инвестиций не требуется.

Сохранность их обеспечивается собственной охраной, военизированной охраной ЧОП «Страж».

11. Выводы и заключения

Предложенный проект инвестиционной программы ООО «Водоканал» по приобретению и замене насосного оборудования на Сугушлинской и Старописьмянской водонасосных станциях водопроводного хозяйства города Лениногорск позволит обеспечить:

-  надежность в бесперебойном водоснабжении населения, промышленных предприятий и социально-значимых объектов города, снижение расхода электроэнергии, улучшение качества питьевой воды;

- нормальное обслуживание и безаварийную эксплуатацию водопроводных сетей и сооружений.

_____________________________________