УТВЕРЖДАЮ:

Глава муниципального образования «Тимяшевское сельское поселение» Лениногорского муниципального района Республики Татарстан ______________Р. М. Сираев «17» июня 2015 г.

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ТИМЯШЕВСКОГО сельского  поселения

ЛЕНИНОГОРСКОГО муниципального района

Республики Татарстан

на период до 2025 ГОДА

с.Тимяшево

2015 г.

Содержание

| Введение ………………………………………………………………………………………… | 3 |
| --- | --- |
| Паспорт схемы ………………………………………………………………………………….. | 4 |
| Глава 1 Схема водоснабжения | 6 |
| 1.1. Краткая характеристика поселения, природно-климатические условия ……………….. | 6 |
| 1.2 Описание структуры системы водоснабжения …………………………………………... | 6 |
| 1.3 Характеристика существующих линейных объектов водоснабжения ………………….. | 6 |
| 1.3.1 Протокол анализов питьевой воды ……………………………………………………… | 8 |
| 1.4 Направления развития централизованных систем водоснабжения ……………………... | 9 |
| 1.5 Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды……………..……………………... | 9 |
| 1.6 Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем водоснабжения по поселению …………………………………………………………………. | 11 |
| 1.7 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения ………………………………………………………………………………….. | 11 |
| 1.8 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения ……………………………………………………. | 12 |
| 1.9 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения ……………………….. | 13 |
| 1.10 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения ……………. | 15 |
| Глава 2 Сведения о водоотведении по поселению | 16 |
| 2.1 Проектные решения ………………………………………………………………………… | 16 |
| 2.2 Проектные предложения …………………………………………………………………… | 16 |
| Глава 3 Ожидаемые результаты при реализации мероприятий схемы | 17 |

Введение

Схема водоснабжения и водоотведения (далее схема) Тимяшевского  сельского поселения Лениногорского муниципального района РТ на период до 2025 года разработана на основании следующих документов:

1) схемы территориального планирования Тимяшевского сельского поселения;

2) информации, предоставленной Тимяшевским сельским поселением.

В соответствии с требованиями:

- Водного кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Постановления Правительства РФ от 5 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

1) основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

2) прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды сроком не менее чем на 10 лет с учетом развития поселения;

3) зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения;

4) карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения;

5) границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения;

6) перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по этапам, включая технические обновления этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения – сети водопровода, водозаборы;

- в системе водоотведения – оснащение индивидуальных жилых домов в зоне жилой застройки локальными очистными сооружениями (ЛОК).

# Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, а также с учетом схем энергоснабжения, газоснабжения.

# Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 10 лет.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется частично финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения.

Схема водоснабжения  включает:  паспорт схемы; цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы; перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения, срок и этапы реализации.

Паспорт схемы

| Наименование | Схема водоснабжения и водоотведения Тимяшевского сельского поселения Лениногорского муниципального района Республики Татарстан до 2025 года |
| --- | --- |
| Инициатор проекта (муниципальный заказчик). | Исполнительный комитет муниципального образования «Тимяшевское сельское поселение» Лениногорского муниципального района Республики Татарстан |
| Местонахождение объекта | Россия, Республика Татарстан, Лениногорский район, с.Тимяшево |
| Нормативно-правовая база для разработки схемы | Водный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»; Постановление Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14; СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/11; СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»; СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» |
| Цели схемы | обеспечение для абонентов доступности холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем; обеспечение холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и рационального водопользования; развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий; обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2025 года; увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики; улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения; повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам; снижение вредного воздействия на окружающую среду |
| Способ достижения цели | реконструкция существующих водопроводных сетей; строительство новых водопроводных сетей; строительство централизованной сети водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения Тимяшевского сельского поселения; модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий; установка приборов учета; обеспечение подключения вновь существующих объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра |
| Сроки и этапы реализации схемы | Схема будет реализована в период с 2015 по 2025 годы. В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры: Первый этап строительства- 2015-2020 годы: реконструкция существующих водопроводных сетей; строительство водоводов для обеспечения водой вновь застроенных территорий; Второй этап строительства (расчетный срок)- 2021-2025 годы: реконструкция существующих водопроводных сетей; строительство водоводов для планируемой на расчетный срок застройки; |
| Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы | Повышение качества предоставления коммунальных услуг. Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения. Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения. Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения. |

Глава 1. Схема водоснабжения

  - .  Краткая характеристика поселения, природно-климатические условия

Тимяшевское сельское поселение находится на юго-востоке Республики Татарстан, в 3 км к юго-западу от города Лениногорск. Северная широта: 54° 34', восточная долгота: 52° 22', высота над уровнем моря: 310 м. Климат – умеренно-континентальный с холодной длинной зимой и умеренно-жарким летом. Годовая норма осадков 432 мм. Продолжительность зимнего периода, между датами перехода среднесуточной температуры через 0°С, в среднем составляет около 5.5 месяцев (28.10-06.04). продолжительность летнего периода со среднесуточными температурами воздуха выше 10°С – 4,5 месяца. Продолжительность каждого из переходных периодов осени и весны составляет примерно 1 месяц. Для осени – это ноябрь, для весны – апрель. Максимальная температура летом доходит до +38°С, а абсолютный минимум температуры, зафиксированной на территории поселения -36°С. Нормативная глубина сезонного промерзания в данном районе для глинистых грунтов составляет 1,61 м. учитывая, что дно траншей водопроводных сетей расположено на глубине 2-2,5 м, что ниже глубины промерзания, то риск размораживания сетей отсутствует.

Село расположено в лесостепной зоне. Преобладают смешанные и широколиственные леса. По территории села протекает речка Олы-су, за селом река Карамала. Имеется множество родников. Внутренние строение представляют чернозем, песчаные, глинистые, тяжелоглинистые отложения. Окрестности села богаты полезными ископаемыми – нефть, газ, глина, песчаник. Общая площадь –  1059,67 га. Численность населения (на 01.01.2015 г.) – 2672  человек. Общая площадь жилищного фонда (на 01.01.2015г.) – 61966,4 кв.м.

  - .  Описание структуры системы водоснабжения

Тимяшевское сельское поселение к северо-западу граничит с Новочершилинским сельским поселением, к юго-востоку с Письмянским и Глазовским сельскими поселениями, к юго-западу с Сугушлинским сельским поселением.

Территория поселения представляет собой застройку индивидуальными и многоквартирными жилыми домами.

Водоснабжение в Тимяшевском сельском поселении организовано от водопроводных сетей ООО «Водоканал».

В качестве источников водоснабжения населенного пункта также используются подземные воды – родники. Родниковые воды являются дополнительными источниками водоснабжения. На территории Тимяшевского сельского поселения имеются 2 источника.

Поверхностный источник (река Олы су) для нужд водоснабжения не используется ввиду его повышенного загрязнения.

Основным источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения на территории Тимяшевского сельского поселения в настоящий момент является водопроводная вода.

1.3 Характеристика существующих линейных объектов водоснабжения

Вопросами по обеспечению населения хозяйственной и питьевой водой занимается ООО «Водоканал». Питьевая вода на хозяйственно-бытовые нужды подается с Сугушлинской ВНС. Подземные источники (родники) не имеют очистных сооружений, обеззараживающих установок. В подземной питьевой воде определяются следующие загрязнения: общая минерализация, общая жесткость и окисляемость, которые являются природным фактором, независящим от техногенного воздействия на территорию.

Система  водоснабжения  Тимяшевского  сельского   поселения   централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых  и  противопожарных нужд.

Выполняет работы и оказывает услуги по водоснабжению в с.Тимяшево                                           ООО  «Водоканал», в том числе:

-подключения потребителей к системе водоснабжения;

-обслуживание водопроводных сетей;

-установка приборов учета (водомеров), их опломбировка;

-демонтаж и монтаж линий водоснабжения.

Предприятие имеет лицензию на право пользования с целевым назначением и видами работ;

Взаимоотношения предприятия с потребителями  услуг  осуществляются на

договорной основе. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организация технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивает их надлежащее использование и сохранность.

Предоставление услуг по водоснабжению предприятие производит самостоятельно. Оплата услуг предоставляемых ООО  «Водоканал», осуществляется  через почту, сберкассу. Постановлением Комитета Республики Татарстан по тарифам от 12.12.2015г. №10-46/кс для потребителей  на услуги водоснабжения, установлен тариф в размере 24,57  руб.

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Водоснабжение  населенного пункта организовано:

1) от водопроводных сетей;

2) в качестве дополнительного водоснабжения от децентрализованных источников (родники), расположенных на территории села.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой замкнутую кольцевую систему  водопроводных  труб диаметром 20-110 мм. Материал,  из которого выполнен водопровод:  металл, полиэтилен. Общая протяженность водопроводной сети 20 800 м. Характеристика линейных объектов водоснабжения представлена в таблице 1

Таблица 1

| с.Тимяшево |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность водопровода в с.Тимяшево | м | 20 800 |

Схема водопроводных сетей представлена в приложении №1

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

1.3.1 Протокол анализов питьевой воды

Выводы:

- Питьевая вода на хозяйственно-бытовые нужды подается в с.Тимяшево с Сугушлинской ВНС.

- Водопроводная сеть на территории поселения  имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки отдельных участков трубопроводов.

1.4. Направления развития централизованных систем водоснабжения

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2025 года учитывает мероприятия по изменению пространственной организации  Тимяшевского сельского поселения Лениногорского муниципального района РТ:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки.

Реализация схемы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2025 года и подключения сельского населения к системам водоснабжения и водоотведения. Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице 2.

Прирост численности постоянного населения

Таблица 2

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Численность постоянного населения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние, 2014 г. | Расчетный срок – 2025г. |  |
|  |  |  |  | Прирост* | Итого |
| 1 | С.Тимяшево | 900 | 2672 | 40 | 2712 |

* динамика роста численности населения в населенных пунктах получена расчетным путем исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в с.Тимяшево и его обеспеченности на одного человека.

1.5 Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды

При разработке схемы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

1) планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2025 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

2) новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется водопроводом.

Суточный коэффициент неравномерности принят 0,8-1,2 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расход воды на душу населения принимается в расчете 0,21 м³ в сутки.

Расход воды на полив территории принимается в расчете 8 м³ за одну сотку территории  и в расчете хозяйственно-питьевого водопотребления учитывается за год в пределах сезона полива. Количество поливок - одна в сутки. Расчетное число периода полива - 92 дня.

Расход воды на содержание животных и птиц принимается в расчете на одну голову в сутки: 0,03 м³ - КРС (молодняк); 0,1 м³ - КРС (молочные); 0,06 м³ - КРС (мясные); 0,03 м³ - свиньи; 0,005 м³ - овцы, козы; 0,06 м³ - лошади; 0,0003 м³ - куры яичных пород; 0,00036 м³ - куры мясных пород; 0,00027 м³ – цыплята; 0,0017 м³ - гуси, утки.

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах сельского поселения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Расход воды на наружное пожаротушение в жилых кварталах – 5 л/с.

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении - 1 (в жилых зонах). Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2,5 л/с. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов.

Вода на пожаротушение хранится в резервуарах на водозаборных узлах. Суточный расход воды на восстановление противопожарного запаса составит 54 м³/сут.

Таблица водопотребления

Таблица 3

| № | Число жителей | Макс. суточный м³/сут | Неучтенные расходы воды (10%) м³/сут | Полив м³/сут | Пожаро-тушение м³/сут | Живот-ный сектор м³/сут | Всего м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2672 | 516,12 | 5,16 | 180 | 31,15 | 6,68 | 739,11 |

На основании Федерального закона от 7 июля 2003 года N 112-ФЗ « О личном подсобном хозяйстве» государственная поддержка граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществляется по формированию инфраструктуры обслуживания (подъездные пути, средства связи, энерго- и водоснабжение и другое) и обеспечению деятельности личных подсобных хозяйств; стимулированию развития личных подсобных хозяйств путем создания организационно-правовых, экологических и социальных условий, в том числе предоставление личным подсобным хозяйствам и (или) обслуживающим их сельскохозяйственным кооперативам и иным организациям государственных финансовых и материально-технических ресурсов на возвратной основе.

Расход воды на содержание и поение сельскохозяйственных животных и птиц рассчитан на основании данных похозяйственных книг, в соответствии с ВНТП – Н – 97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения».

Увеличение перспективных объемов потребления воды обуславливает собой строительство новых и реконструкцию действующих систем водоснабжения и водоотведения. Потребление воды сезонным населением включено в неучтенные расходы.

1.6 Основные проблемы децентрализованных и централизованных

систем водоснабжения по поселению

1. Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах, подающих потребителям воду.

2. Отсутствие  современных технологий водоочистки.

Для гарантированного водоснабжения населенных пунктов  Тимяшевского  сельского поселения, при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий и зданий коммунального назначения) проектом в перспективе необходимо предусмотреть поэтапную реконструкцию существующих сетей и замену изношенных участков сети.

Водопроводную сеть необходимо планировать на перспективу  Ø 110÷63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001

1.7 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

Основные направления развития водоснабжения – бесперебойное обеспечение водоснабжения Тимяшевского сельского поселения питьевой водой, обеспечение надежности систем, сокращение количества аварий на сетях, увеличение пропускной способности сетей, уменьшение потерь воды. Прокладку новых сетей рекомендуется осуществлять с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью. Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населения. Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

В настоящее время разработана государственная программа «Чистая вода» для обеспечения населения чистой питьевой водой. Выполнение мероприятий, заложенных в программе, позволит создать систему эффективного управления в секторе водоснабжения:

- обеспечение долгосрочного финансирования и привлечение частных инвестиций на основе софинансирования частных инвестиций и механизма инвестиционных фондов;

- стимулирование производства отечественного инновационного оборудования;

- реализацию региональных и местных программ в секторе водоснабжения;

- реализацию мероприятий по стимулированию производства инновационного отечественного оборудования в сфере водоснабжения;

- реализацию программ обеспечения чистой питьевой водой важнейших объектов социальной инфраструктуры.

В рамках реализации концепции развития поселения предусматривается выполнение следующих мероприятий:

- корректировка качества питьевого водоснабжения, в том числе с использованием технологических приемов, направленных в первую очередь на обеззараживание деманганацию и умягчение воды;

- реконструкция и замена сетей водоснабжения с применением труб из современных материалов на основе современных технологий до 2022 года;

- строительство сетей водоснабжения с применением труб из современных материалов на основе современных технологий до 2025 года.

В с.Тимяшево необходима:

1) замена изношенного трубопровода из ПНД (полиэтилена низкого давления);

2) чистка родников от заиливания.

Для учёта расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии.

В основные предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов систем водоснабжения Тимяшевского сельского поселения включены:

1) замена всех изношенных трубопроводов;

2)сокращение неучтенных расходов и потерь воды при транспортировке;

3) зонирование водопроводной сети с целью повышения ее надежности и управляемости;

4) обеспечение потребителей водой питьевого качества в необходимом количестве;

5) закольцовка сетей;

6) обеспечение водоснабжением максимального водопотребления в сутки объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых недостаточно пропускной способности линейных объектов;

7) предварительный выбор трасс, очередности строительства;

8) определение ориентировочного объема инвестиций для строительства и реконструкции и модернизации линейных объектов.

1.8 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения

Основными экологическими аспектами при водоснабжении муниципального образования являются:

1) потребление воды питьевого качества;

2) строительство и реконструкция водопроводов.

Не рациональное использование ресурсов ведет к истощению используемого водного горизонта. Расчет потребления воды и своевременная оценка дебита скважин, разведка резервных месторождений позволит снизить риск отсутствия воды питьевого качества в требуемых объёмах.

В схеме предусмотрены мероприятия, обеспечивающие охрану окружающей среды при строительстве и реконструкции водопровода протяженностью 8,0 км, что при определенных условиях может стать источником загрязнения окружающей среды.

К таким мероприятиям по охране природы относятся:

1) защита почвы и водных ресурсов;

2) обеспечение естественного экологического равновесия;

3) сохранение чистоты атмосферного воздуха.

Воздействие на почвенно-растительный покров во время работ определяется технологией проведения реконструкции и строительства, условиями местности, продолжительностью изъятия земель, сезонном проведении работ и выполнением проектируемых природоохранных мероприятий.

При строительстве (реконструкции) водопроводной сети муниципального

образования необходимо производить очистку, промывку и дезинфекцию трубопровода. После очистки и промывки напорный трубопровод, согласно СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», подлежит промывке водой с дезинфекцией, с последующим составлением акта о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений) хозяйственно-питьевого водоснабжения.

1.9. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, к приоритетным направлениям развития водохозяйственного комплекса в долгосрочной перспективе относятся совершенствование технологии подготовки питьевой воды, реконструкция, модернизация и новое строительство водопроводных сооружений, в том числе использование наиболее экологически безопасных и эффективных реагентов для очистки воды, внедрение новых технологий водоочистки, модернизация промышленных предприятий и внедрение в технологические схемы производственных объектов оборотного водоснабжения.

В соответствии с Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2009 г. N 1235-р, развитие жилищно-коммунального комплекса, ориентированное на обеспечение гарантированного доступа населения России к качественной питьевой воде, рассматривается как задача общегосударственного масштаба, решение которой должно быть осуществлено за счет реализации мероприятий федеральной целевой программы "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения. Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводятся к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму №1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012 году, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: Постановлению №94 от 11.05.1983г. Госкомитета СССР по делам строительства; Письму №14-Д от 06.09.1990г. Госкомитета СССР по делам строительства; Письму №15-149/6 от 24.09.1990г. Госкомитета РСФСР по делам строительства; Письму №2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития РФ; Письму №21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития РФ.

В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением её мероприятий. К таким расходам относятся: проектно-изыскательские работы; строительно-монтажные работы;  работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик; приобретение материалов и оборудования; пусконаладочные работы; расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.); дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учётом всех вышеперечисленных составляющих. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы-аналоги мероприятий (объектов), аналогичных приведённым в программе с учётом пересчитывающих коэффициентов. К сметной стоимости мероприятия необходимо применять коэффициент инфляции.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализаций, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2020 и 2025 г.г. в соответствии с указанием Минэкономразвития РФ Письмо №21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. «Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен».

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации, Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территории строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территории строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость) приведена в приложении 2.

1.10 Целевые показатели развития централизованных

систем водоснабжения

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоснабжения, в том числе поэтапного приведения качества воды в соответствие с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Целевые показатели учитываются:

1) при расчете тарифов в сфере водоснабжения;

2) при разработке технического задания на разработку инвестиционных программ регулируемых организаций;

3) при разработке инвестиционных программ регулируемых организаций;

4) при разработке производственных программ регулируемых организаций.

Целевые показатели деятельности рассчитываются, исходя из:

1) фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования;

2) результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения;

3) сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами.

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоснабжение, относятся:

1) показатели качества питьевой воды;

2)показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

3) показатели качества обслуживания абонентов;

4) показатели эффективности использования ресурсов, в т.ч. сокращения потерь воды при транспортировке;

5) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды.

Водоснабжением с.Тимяшево осуществляется ООО «Водоканал», водозабор осуществляется с ВНС «Сугушлинская». С резервуаров ВНС «Сугушлинская» и с водопровода Сугушлинской ВНС осуществляется отбор проб по 16 ингредиентам на: МВИ ПДК, мг/дм3 по СанПиН 2.1.4.10-74-01, результаты анализов на соответствие нормы С+/-Δмг/дм3, Р=0,95.

В с.Тимяшево 900 домохозяйств обеспечены водоснабжением 100% населения, потребность села составляет 43,2 м3, оплата производится по лицевым счетам ЕРЦ по тарифу 20,82 руб. за 1 м3. В целях сокращения потерь в 22 многоквартирных домах установлены индивидуальные и общедомовые приборы учета расхода воды, 96% домовладений частного сектора снабжены индивидуальными приборами учета воды, остальные домохозяйства осуществляют оплату по нормативу.

Глава 2. Сведения о водоотведении  по поселению.

2.1. Проектные решения.

Проектные решения водоотведения  Тимяшевского сельского   поселения  базируются на основе разрабатываемого генерального плана. Существующая система водоотведения поселения в основном централизованная, в частном секторе - выгребная канализация, основанная на вывозе жидких бытовых отходов специальной  техникой.  Процент оборудования жилых помещений системой канализации по поселению на среднем уровне. В 2015 году подключение будет производиться по мере необходимости.

Нормы и расходы сточных вод.  Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива.

  - Проектные предложения.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо предусмотреть:

1.  Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий.

2. Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока. Населенные пункты могут быть оснащены автономными установками биологической  и  глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях, а именно: «ЮБАС» производительностью от 1-20м3/сутки, «ТОП-АS-БИОКСИ» производительностью от 1-50 м3/сутки, с обеззараживанием очищенных сточных вод установкой ультразвуковых блоков кавитации «Лазурь». Образующиеся в результате очистки и обеззараживания сточные воды используются для полива территории индивидуального домовладения или отводятся в водосток, а активный ил и осадок для компостирования с последующим внесением в почву в качестве удобрений.

Глава 3. Ожидаемые результаты при реализации

мероприятий схемы

В ходе достижения значений целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение, и в результате реализации настоящей схемы:

1) потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;

2) будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

3) будет улучшено качество потребляемой воды;

4) будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению и водоотведению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов Тимяшевского сельского поселения  в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2015 – 2025 г.г.

# Основные термины и понятия

«Источник водоснабжения» - используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;

«расчетные расходы воды» - расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;

«система водоотведения» - совокупность водоприемных устройств, внутриквартирных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение поверхностных, дренажных вод с территории поселения и сточных вод от жизнедеятельности населения, общественных, промышленных и прочих предприятий;

«зона действия предприятий» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей);

«зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» - часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;

«зона действия (бассейн канализования) канализационного очистного сооружения или прямого выпуска» - часть канализационной сети, в пределах которой сооружение (прямой выпуск) способно обеспечивать прием и (или) очистку сточных вод;

«схема водоснабжения и водоотведения» - совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения и водоотведения на расчетный срок;

«схема инженерной инфраструктуры» - совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок.