К А Р А Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е          № 10

от «06» августа 2025г.

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ООО «Водоканал» по строительству, реконструкции систем водоснабжения города Лениногорска Лениногорского муниципального района Республики Татарстан на 2026-2028 годы в новой редакции

Рассмотрев заявления ООО «Водоканал» от 29.07.2025 №1-01/2179, 01.08.2025 №1-01/2199 о внесении изменений в техническое задание на разработку инвестиционной программы ООО «Водоканал» по строительству, реконструкции систем водоснабжения города Лениногорска Лениногорского муниципального района Республики Татарстан на 2026-2028 годы, руководствуясь Федеральными законами от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 № 46-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», а также постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», в связи с утверждением схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Лениногорск Лениногорского муниципального района Республики Татарстан на 2024-2034 годы, Исполнительный комитет муниципального образования город Лениногорск Лениногорского муниципального района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемое техническое задание на разработку инвестиционной программы ООО «Водоканал» по строительству, реконструкции систем водоснабжения города Лениногорска Лениногорского муниципального района Республики Татарстан на 2026-2028 годы в новой редакции.

2.Признать утратившим силу пункт 1 постановления Исполнительного комитета муниципального образования город Лениногорск Лениногорского муниципального района от 31.03.2025 №8 Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ООО «Водоканал» по строительству, реконструкции систем водоснабжения города Лениногорска Лениногорского муниципального района Республики Татарстан на 2026-2028 годы.

3.Заместителю руководителя Исполнительного комитета муниципального образования город Лениногорск Лениногорского муниципального района в течение трех дней направить настоящее постановление в ООО «Водоканал».

4.Настоящее постановление вступает в законную силу со дня подписания и размещается на официальном портале правовой информации Республики Татарстан по адресу http://pravo.tatarstan.ru/, а также подлежит размещению на официальном сайте Лениногорского муниципального района Республики Татарстан по адресу https://leninogorsk.tatarstan.ru/.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель                                                                                         Р.Р. Сытдиков

Хайбрахманов И.Р.

5-44-72

Утверждено

постановлением Исполнительного комитета муниципального образования город Лениногорск

от «06» августа 2025г. № 10

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы по развитию

и модернизации водопроводного хозяйства

г. Лениногорска на 2026-2028 годы

I. Общие положения

1. Основание для разработки технического задания

Техническое задание на разработку инвестиционной программы по развитию и модернизации водопроводного и канализационного хозяйства г. Лениногорск на 2025-2027 годы (далее – техническое задание) разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

2. Требования, устанавливаемые техническим заданием

Настоящее техническое задание устанавливает требования:

к целям, задачам и ожидаемому результату выполнения инвестиционной программы организации коммунального комплекса по развитию и модернизации водопроводного и канализационного хозяйства г. Лениногорск на 2025-2027 годы (далее – инвестиционная программа);

к срокам подготовки инвестиционной программы.

3. Термины и определения

В настоящем техническом задании применяются понятия и термины, используемые в значении, установленном действующим законодательством.

4. Разработчик инвестиционной программы

Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал»

423250, РТ, г. Лениногорск, ул. Корчагина, 2, строение тел. 6-12-49 – приемная

ИНН 1649021125 КПП 164901001

II. Цели, задачи и ожидаемые результаты выполнения инвестиционной программы

5. Цели инвестиционной программы

-обеспечение бесперебойного и надежного водоснабжения населения города и района

-рациональное использование питьевой воды;

-экономия электроэнергии;

6. Задачи инвестиционной программы

Инвестиционная программа направлена на дальнейшее улучшение вопросов надежности обеспечения водоснабжения населения и прочих потребителей, рационального использования природных ресурсов, улучшение контроля качества питьевой воды, улучшения качества эксплуатации и безаварийного обслуживания сетей и сооружений.

Для выполнения задачи инвестиционной программы необходимо:

- Приобретение и модернизация агрегата 300-300 с Дв.400/1500 на Сугушлинской ВНС

выполнение этого мероприятия позволит экономить электроэнергию, обеспечит бесперебойное снабжение водой население города и района;

- Приобретение и модернизация 300-240 с Дв. 400/1500 на Старо-Письмянской ВНС

выполнение этого мероприятия позволит экономить электроэнергию, обеспечит бесперебойное снабжение водой население города и района;

- Приобретение и модернизация электродвигателя А-4-355 У-УУЗ (в стальном корпусе) на Старо-Письмянской ВНС

выполнение этого мероприятия позволит экономить электроэнергию, обеспечит бесперебойное снабжение водой население города и района;

7. Ожидаемые результаты при реализации инвестиционной программы

Выполнение мероприятий инвестиционной программы в части водоснабжения позволит:

- обеспечить надежность эксплуатации насосного оборудования и бесперебойное водоснабжение населения, промышленных предприятий и социально - значимых объектов;

- сэкономить расход электроэнергии;

- улучшить качество питьевой воды;

III. Структура инвестиционной программы

8. Оценка потребностей в объемах отпуска абонентам и потребителям питьевой воды и предоставления им услуг водоотведения

8.1. Краткая характеристика абонентов и потребителей

| Показатели | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Подача, тыс.м3 | 5274,94 | 5329,84 | 5040,31 |
| Реализация, тыс.м3 | 3470,318 | 3390,62 | 3466,57 |
| Пропуск сточных вод, тыс.м3 | 2752,41 | 2658,98 | 2718,45 |

Крупными потребителями являются ПАО «Татнефть» им В.Д. Шашина, ООО «Агрострой», ООО «Лениногорские тепловые сети», ГАУЗ «Лениногорская центральная больница», ООО «Деловсыре».

| Наименование потребителя | 2021 г. |  | 2022 г. |  | 2023 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водоснаб- жение тыс.м3 | Водоотве- дение тыс.м3 | Водоснаб- жение тыс.м3 | Водоотве- дение тыс.м3 | Водоснаб- жение тыс.м3 | Водоотве- дение тыс.м3 |
| ПАО «Татнефть» им. Шашина | 44,66 | 32,06 | 69,6 | 36,4 | 66,38 | 43,9 |
| ООО «Агрострой» | 110,53 | 0 | 106,3 | 0 | 94,96 | 0 |
| ООО «ЛТС» | 385,24 | 2,97 | 377,83 | 2,69 | 385,57 | 1,43 |
| ГАУЗ «ЛЦРБ» | 32,75 | 32,74 | 37,02 | 36,9 | 33,94 | 33,76 |
| ООО «Деловсыре» | 38,17 | 38,17 | 28,43 | 28,43 | 40,54 | 40,54 |

Обеспеченность приборами учета составляет 100%.

8.2. Анализ динамики изменения объемов потребления воды из системы коммунального водоснабжения и сброса сточных вод в систему коммунальной канализации

| Потребители | 2021 г. |  | 2022 г. |  | 2023 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водоснаб- жение тыс.м3 | Водоотве- дение тыс.м3 | Водоснаб- жение тыс.м3 | Водоотве- дение тыс.м3 | Водоснаб- жение тыс.м3 | Водоотве дение тыс.м3 |
| Население | 2988,95 | 2345,21 | 2893,97 | 2264,07 | 2964,47 | 2303,76 |
| Бюджетные учреждения и ком.быт. предприятия | 123,89 | 174,65 | 130,62 | 175,71 | 130,25 | 172,88 |
| Прочие потребители | 357,48 | 232,55 | 366,02 | 219,2 | 371,85 | 241,80 |

8.3. Анализ состояния и стратегия организации учета объемов потребления воды из сетей коммунального водоснабжения и в квартирах многоквартирных домов, объемов сброса сточных вод в систему коммунальной канализации.

Уменьшение объемов потребления воды по населению в 2022 году объясняется установкой домовых приборов учета.  По состоянию на 01.12.23 г. установлено 476шт. домовых приборов учета, что составляет 97 % от общего количества МКД.

По частному сектору обеспеченность приборами учета составляет 5286 шт. или 85,82% от общего количества домов. Увеличение потребления воды по бюджетным учреждениям и прочим потребителям объясняется появлением новых потребителей.

9. Краткое описание системы водоснабжения г. Лениногорск

9.1. Характеристика производственных мощностей системы водоснабжения

Забор воды осуществляется круглосуточно из  закаптированных родников, расположенных в городе и за чертой города. Два основных водозабора («Сугушлинский» и «Старо-Письмянский»),  расположенные за чертой города на расстоянии 13-17 км, подают воду с закаптированных родников в резервуары с общим объёмом 10 100 м3 сборного пункта Высоты 340. От шести закаптированных родников водозабора «Лениногорск» (водонасосные станции кв. 19, Ново-Письмянская, Кировская) вода поступает непосредственно в городской водопровод, так как родники расположены в черте города.

Закаптированные родники подают воду на следующие водонасосные станции:

а) Сугушлинская                                     -    2493,16 тыс. м3 / год.

б) Старо-Письмянская                            -    2482,6 тыс. м3 / год.

в) Ново-Письмянская                              -     60,97  тыс. м3 / год.

д) Кировская                                            -        3,57 тыс. м3 / год.

Водонасосные станции – Сугушлинская, Старо-Письмянская, Кировская и напорные водоводы от них, распределительные водопроводы находятся в удовлетворительном состоянии, с достаточной мощностью, построены и введены в эксплуатацию в 1976 – 1993 годах.

Своими силами ведётся замена аварийных и непригодных к эксплуатации уличных водопроводных сетей и ремонт насосов на объектах водопроводно-канализационного хозяйства.

В 2013 году :

- произведена замена водопровода по ул. Шашина d 160мм, протяженностью 648 п.м.;

-.произведена замена водопровода отдельными местами  по городу и району, протяженностью 666 п.м;

- произвели ремонт погружного насоса на Юлтимировской ВНС;

В 2014 году:

- произведена замена водопроводных сетей, протяженностью 1956 п.м;

-произведена замена насоса ЦНС 300х360 на ЦНС 300х240 на Старо-Письмянской ВНС;

В 2015 году:

- произведена замена 1155 п.м водопроводных сетей;

-.произведен ремонт насосов ЦНС 180х255 на Сугушлинской ВНС, ЦНС 105х245 на Старо-Письмянской ВНС;

- произведен ремонт насосов ЦНС 180 на Сугушлинской и Юлтимировской ВНС ЦНС105х 245 на Старо-Письмянской ВНС;

В 2016 году:

- произведена замена 1784 п.м. водопроводной сети;

- произведен ремонт каптажей с заменой 581 п.м водовода в д. Юлтимирово;

В 2017 году:

- произведена замена 818 п.м водопроводных сетей

В 2018 году:

-.произведена замена участка водоводов в две нитки d500мм по ул. Чайковского, протяженностью 117 п.м  и замену сетей водоснабжения по ул. Степная, протяженностью 590 п.м

- произведена замена 1772 п.м водопроводных сетей по городу и району

-произведена замена двигателя насосного оборудования на Старо-Письмянской ВНС;

В 2019 году:

- произведена замена 1453 п.м. водопроводных сетей;

В 2020 году:

- произведена замена 2341 п.м водопроводных сетей по городу и району;

- произведена замена насоса ЦНСг 105-294 на ЦНС 105-294 на Сугушлинской ВНС;

В 2021 году:

- произведена замена водопроводной сети от Юлтимировской; насосной                                        до д. Юлтимирово, протяженностью 645 п.м;

- произведен ремонт насоса на Сугушлинской ВНС;

- произведена замена насоса ЭЦВ 8 - 65-90 на ЭЦВ 8-65-70 на Юлтимировской ВНС

- произведена замена водопроводной сети, протяженностью 2031 п.м по городу и району;

В 2022 году:

- произведена замена водопроводной сети в д. Юлтимирово, протяженностью 4,5 км;

- произвели замену насоса на Юлтимировской ВНС;

- произведена замена водопроводной сети, протяженностью 948 п.м.;

В 2023 году:

- была произведена замена водопровода отдельными местами по городу – 1511п.м.;

- произведена замена насоса на Ново-Письмянской ВНС ДМ02-100-1-М40кгс/см2, и монтаж насоса ЛМ 50-12 4 Кв;

- на Юлтимировской ВНС произвели ремонт насоса ЭЦВ 8-40-90 на ЭЦВ 10-120-80;

- произведен ремонт насоса К65-50-125 на Высоте-340.

9.2. Описание технологии водоподготовки, качества питьевой воды на сооружениях и в водопроводных сетях, оценка возможности применения новых современных технологий водоподготовки.

Вода поступающая из каптированных родников в резервуары питьевой воды на Сугушлинской и Старо-Письмянской водонасосных станциях подается насосами на сборный пункт В-340. Предварительно подаваемая вода обеззараживается гипохлоритом натрия марки А, с использованием насосов-дозаторов типа DMS-12 установленными непосредственно на Сугушлинской и Старо-Письмянской водонасосных станциях. На водонасосных станциях водозабора «Лениногорск» обеззараживание производится также гипохлоритом натрия марки А, но с применением напорных баков, установленных в хлораторных. Остаточное содержание хлора в воде держится, согласно СанПин, в пределах 0,3-0,5 мг/л.Контроль за содержанием остаточного хлора осуществляется на объектах ежечасно.

9.3.  Описание систем энергоснабжения производственных объектов

Старо - Письмянская ВНС:

Источник электроснабжения п/ст 105; п/ст 123;

Граница раздела ячейка на п/ст 105 и п/ст 123;

ВЛ 6кВ ф 105-05-1800 м; ф 123-02 – 2600 м

Схема электроснабжения соответствует II категории.

Сугушлинская ВНС:

Источник электроснабжения п/ст 19

Граница раздела ячейка на п/ст 19

ВЛ ф 19-01 – 5500 м

ф 19-10 – 5500 м

Схема электроснабжения соответствует II категории.

Ново-Письмянская ВНС:

Источник электроснабжения п/ст 13

Граница раздела отпайка ВЛ -0,4 кВ и ВЛ -6 кВ

ВЛ -0,4 кВ – 110 м, ВЛ -6 кВ  – 100 м

Схема электроснабжения соответствует III категории.

ВНС 19кв.:

Источник электроснабжения ЦРП1

Граница раздела ячейка ЦРП1

КЛ  0,4 кВ -2х90 м

Схема электроснабжения соответствует III категории.

Кировская ВНС:

Источник электроснабжения ТП8,ТП10

Граница раздела отпайка на ВЛ -0,4 кВ

ф1, ф2  ВЛ -0,14 кВ – 80 м

Схема электроснабжения соответствует II категории.

Высота -306:

Источник электроснабжения ф13-02

Граница раздела отпайка ВЛ 6 кВ ф2-16

ВЛ 6кВ – 80 м

Схема электроснабжения соответствует III категории.

ВНС 42 кв:

Источник электроснабжения ТП 42

Граница раздела в ячейке ТП-42

ф 11 КЛ 0,4 кВ-90 м

Схема электроснабжения соответствует III категории.

Высота-340:

Источник электроснабжения п/ст 19 ф19-25, ф19-20

Граница кабельная отпайка от ВЛ 6 кВ

КЛ 6 кВ – 70 м

Схема электроснабжения соответствует III категории.

9.4. Описание систем автоматизации и диспетчеризации технологических процессов при эксплуатации систем водоснабжения.

Ведется работа по автоматизации и диспетчеризации технологических процессов систем водоснабжения. При эксплуатации систем водоснабжения используется дистанционное управление насосным оборудованием Юлтимировской ВНС, ВНС квартала 42. Осуществляется дистанционный контроль за давлением в сети водоснабжения Лениногорского противотуберкулезного диспансера и Кировской ВНС.

9.5.   Характеристика сетей водоснабжения

Протяженность сетей водоснабжения составляет –193480 п/м, в т.ч.:

| №п/п | Диаметр, мм | Протяженность | Материал труб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 57-80 | 3734 | сталь |
| 2. | 57-80 | 20 | чугун |
| 3. | 100 | 103660 | сталь |
| 4. | 100 | 12 | чугун |
| 5. | 110 | 862 | п/эт |
| 6. | 160 | 221 | п/эт |
| 7. | 150 | 8888 | сталь |
| 8. | 150 | 30 | чугун |
| 9. | 150 | 182 | асбестоцемент |
| 10 | 200 | 2870 | сталь |
| 11. | 200 | 733 | чугун |
| 12. | 225 | 204 | п/эт |
| 13. | 250 | 595 | сталь |
| 14. | 250 | 545 | чугун |
| 15. | 273 | 5984 | сталь |
| 16. | 300 | 31200 | сталь |
| 17. | 400 | 23000 | сталь |
| 18. | 500 | 500 | сталь |
| 19. | 600 | 10200 | сталь |

Количество повреждений на водопроводных сетях составило:

за 2021 год - 223 шт.

за 2022 год - 185 шт.

за 2023 год - 153 шт.

Основные проблемы, возникающие при эксплуатации водопроводных сетей:

- изношенность насосного оборудования;

- изношенность сетей, в связи с длительной эксплуатацией;

- изношенность запорной арматуры;

9.6. Анализ потерь воды, технологических и неучтенных расходов воды, оценка возможностей их сокращения

| № п/п | Вид водопотребления | Кол-во тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
|  | Расход воды на собственные хозяйственно-питьевые нужды | 12,9 |
|  | Расходы воды на пробоотбор | 0,487 |
|  | Расходы воды на профилактическую чистку резервуаров питьевой воды | 3,12 |
|  | Расход воды на профилактическую чистку резервуаров блока емкостей, контактных резервуаров, ванн доочистки | 44,06 |
|  | Расход воды на опорожнение трубопроводов | 2,6 |
|  | Расходы воды на промывку трубопроводов | 23,26 |
|  | Расход воды на дезинфекцию трубопроводов | 0,51 |
|  | Расход воды на авариях, повреждениях трубопроводов и арматуры | 510,39 |
|  | Потери воды за счет естественной убыли | 16,3 |
|  | Расход воды на противопожарные нужды | 18,93 |
|  | Расходы на промывку пресс-фильтра | 146 |
|  | ИТОГО | 779 |

В целях сокращения потерь воды планируется:

- осуществить замену насосного оборудования на Сугушлинской и Старописьмянской ВНС;

- вести строгий контроль за своевременной поверкой приборов учета, установленных у потребителей;

- систематически производить контроль за потреблением воды абонентами в целях выявления хищения и самовольных врезок;

-в период поливного сезона систематически производить проверку расходования воды населением частного сектора;

-  продолжить работу по замене ветхих водопроводных сетей.

- Краткое описание производственной базы

10.1 Описание и анализ производственной базы предприятия

Для обеспечения нормальной эксплуатации сетей и сооружений водопровода и канализации предприятие располагает хорошей производственно-технической базой: утеплённые гаражные помещения на 32 автомашины, столярная мастерская, токарная мастерская, сварочный пост с оборудованием для газовой и электрической сварки, кузнечный пост, оборудованные складские помещения площадью 352,5 м2, эстакада площадью 255,2 м2, спецавтотранспорт со сварочным агрегатом -2ед., экскаватор «Hynday», экскаватор-погрузчик Hidromek HMK, баровая установка на базе МТЗ, колесный трактор на базе МТЗ ,самосвал 15 т на базе КАМАЗ, откачивающие агрегаты на базе ГАЗ-3307 в количестве 3 единиц, грузовой фургон Fiat pucato, прицепной откачивающий агрегат «Андижанец», передвижная дизельная  компрессорная станция ПКСД-2,2 (без АКБ),  дизельная мотопомпа для сильнозагрязненной жидкости РТД-306Т, универсальный сварочный агрегат МОS-TS-200 DES/CD, трассоискатель для определения подземных коммуникаций, машина для стыковой сварки пластиковых труб, аппарат Крот-Скорость.

10.2. Описание и анализ лабораторной базы

Производственный контроль  за  качеством подаваемой воды осуществляется химико-бактериологической лабораторией предприятия по рабочей программе, и на основании договора с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510855 от 12.03.2018 г)

Производственный контроль за качеством подаваемой воды осуществляется химико-бактериологической лабораторией предприятия по рабочей программе и на основании договоров с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510855 от 15.10.2015 года) и с ООО «Бугульма-Водоканал» (аттестат аккредитации №RA.RU.513679 от 20.05.2016 года).

Химико-бактериологической лабораторией ООО «Водоканал» производится отбор проб для контроля качества питьевой воды, подаваемой потребителю со всех водозаборов и из разводящей сети. Точки контроля выбраны так, чтобы учитывались все места города – заниженные, повышенные, в каждом квартале, в домах с подкачкой. Периодичность отбора проб, объекты исследования, а также перечень исследуемых показателей установлены в Рабочей программе с учетом требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Контроль качества питьевой воды производится:

- по микробиологическим и органолептическим показателям ежедневно (при 5-ти дневной рабочей неделе);

- по обобщенным показателям - 1 раз в два месяца;

- по органическим, неорганическим, радиологическим показателям - 1 раз в год;

- при неблагоприятной обстановке в городе, по указанию территориального отдела ТУ Роспотребнадзора по РТ в Лениногорском районе и г. Лениногорск.

Качество подаваемой воды соответствует требованиям СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Химико-бактериологическая лаборатория для проведения контроля за качеством подаваемой воды оснащена необходимым перечнем средств измерений и вспомогательного оборудования, которое периодически проходит поверку и аттестацию:

- спектрофотометр ПЭ-5400ви – для проведения фотометрических методов анализа;

- КН-2 – для определения нефтепродуктов;

- милливольтметр типа рН-150 МИ– для определения рН воды и сред;

- кондуктометр АНИОН-7020 – для определения электропроводности воды;

- ДИВ-3 – определение взвешенных веществ;

- термостат жидкостной ТЖ-20 – для определения БПК воды;

-термостаты электрические суховоздушные ТС-1/180 СПУ– для проведения бактериологических исследований;

- стерилизатор воздушный настольный ГП-80-Ох-ПЗ – для стерилизации лабораторной посуды (бутыли для отбора проб на микробиологический анализ, чашки Петри, пипетки и прочее);

- стерилизаторы паровые ВК-30-01 и ВК-75-СИТИ – для обеззараживания лабораторной посуды, отходов после микробиологических исследований, спецодежды и т.д.

- вакуумная фильтровальная установка для пропуска питьевой воды для выполнения

микробиологических исследований.

Также имеется достаточный набор лабораторной посуды, химических реактивов, питательных сред, индикаторов.

10.3.  Описание и анализ существующей системы материально-технического снабжения и складского хозяйства

Учет сырья, материалов, готовой продукции и товаров осуществляется в соответствии с Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы", утвержденное Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н

Сырье и материалы – (часть материально-производственных запасов, используемая при производстве продукции, выполнении работ и оказании услуг, а также используемая для управленческих нужд, не относящаяся ни к готовой продукции, ни к товарам, и полностью переносящая свою стоимость на создаваемый объект (выполняемую работу или оказываемую услугу).

К фактическим затратам на приобретение материально-производственных запасов, в частности, относятся:

суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);

суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением материально-производственных запасов; таможенные пошлины;

затраты по заготовке и доставке материально-производственных запасов до места их использования, включая расходы по страхованию. Данные затраты включают, в частности, затраты по заготовке и доставке материально-производственных запасов; затраты по содержанию заготовительно-складского подразделения организации, затраты за услуги транспорта по доставке материально-производственных запасов до места их использования, если они не включены в цену материально-производственных запасов, установленную договором; начисленные проценты по кредитам, предоставленным поставщиками (коммерческий кредит); начисленные до принятия к бухгалтерскому учету материально-производственных запасов проценты по заемным средствам, если они привлечены для приобретения этих запасов;

затраты по доведению материально-производственных запасов до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях. Данные затраты включают затраты организации по подработке, сортировке, фасовке и улучшению технических характеристик полученных запасов, не связанные с производством продукции, выполнением работ и оказанием услуг;

иные затраты, непосредственно связанные с приобретением материально-производственных запасов.

Переоценка материальных ценностей на величину суммовых разниц после фактического использования, названных в процессе производства не осуществляется. В данном случае возникающие положительные/отрицательные суммовые разницы относятся на счет прибылей и убытков.

К фактическим затратам на приобретение материально-производственных запасов относятся начисленные до принятия к бухгалтерскому учету материально-производственных запасов проценты по заемным средствам, если они привлечены для приобретения этих запасов.

Затраты по оплате процентов по заемным средствам, если они связаны с приобретением запасов, и произведены после постановки на учет, включаются в текущие расходы Общества в составе операционных.

Фактическая себестоимость материально-производственных запасов при изготовлении их собственными силами определяется исходя из фактических затрат, связанных с производством данных запасов. Учет и формирование затрат на производство материально-производственных запасов осуществляется на счете 23 «Вспомогательные производства».

Фактическая себестоимость запасов, полученных организацией безвозмездно или по договору дарения, определяется исходя из их текущей рыночной стоимости на дату принятия к учету.

Фактическая себестоимость запасов, приобретенных в обмен на другое имущество (кроме денежных средств), определяется исходя из стоимости обмениваемого имущества, по которой оно обычно реализуется этой организацией, если товары сторонами признаны эквивалентными.

Фактическая себестоимость запасов, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не

подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством РФ.

Запасы, не принадлежащие организации, но находящиеся в ее пользовании или распоряжении в соответствии с условиями договоров, принимаются к бухгалтерскому учету на за балансовые счеты в оценке, предусмотренной в договорах.

Оценка запасов, стоимость которых при приобретении определена в иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату принятия к бухгалтерскому учету организацией запасов по договору.

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их

оценка производится по средней себестоимости. (Приказ Минфина России от 15.11.2019 N 180н "Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы" (вместе с "ФСБУ 5/2019...") (Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2020 N 57837)).

Материальные ресурсы, израсходованные в производстве в количестве сверх технологических норм, списываются на издержки производства на основании распоряжения главного инженера, подтверждающего обоснованность перерасхода. Товары - часть материально-производственных запасов, приобретенных или полученных от других юридических или физических лиц и предназначенных для продажи.

Товарно-материальные ценности хранятся на обустроенных, согласно требованиям, складах, эстакаде общей площадью 607,7м2, что является достаточным для предприятия, инвестиций не требуется.

Сохранность их обеспечивается собственной охраной, военизированной охраной ЧОП «Страж».

- Выводы и заключения

Предложенный проект инвестиционной программы ООО «Водоканал» по приобретению и замене насосного оборудования на Сугушлинской и Старописьмянской водонасосных станциях водопроводного хозяйства города Лениногорск позволит обеспечить:

- надежность в бесперебойном водоснабжении населения, промышленных предприятий и соцально-значимых объектов города, снижение расхода электроэнергии, улучшение качества питьевой воды;

-нормальное обслуживание и безаварийную эксплуатацию водопроводных сетей и сооружений.

___________________________________