PAGE  

ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЛЕНИНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
на период 2010г-2020гг.
Лениногорский муниципальный район

 2010г.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ:

	Наименование Программы
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и модернизации жилищного фонда Лениногорского муниципального района  на период с 2010-2020 годы 

	Основание для разработки Программы
	Федеральный закон от 30.12.2004г №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

Федеральная целевая программа «Комплексная  программа модернизации  и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы»

	Дата принятия решения о разработке Программы
	Постановления Руководителя Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» «О разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лениногорского муниципального района на период с 2010 г. до 2020 года» от  21.10.2010 г.  № 283

	Заказчик Программы
	Исполнительный комитет муниципального образования «Лениногорский муниципальный район»

	Разработчик Программы
	Исполнительный комитет муниципального образования «Лениногорский муниципальный район»

	Исполнители Программы
	Предприятия коммунальной инфраструктуры.

	Цель и задачи реализации Программы 
	Обеспечение к 2020 году собственников помещений многоквартирных домов всеми коммунальными услугами нормативного качества при доступной стоимости коммунальных услуг и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры

Достижение к 2020 году уровня полной обеспеченности всеми видами коммунальных услуг многоквартирных домов. 

Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов. 

Обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг.

1.Реализация Генерального плана и других документов территориального планирования.

2.Реализация Стратегии устойчивого развития Лениногорского района

3.Обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного строительства.

4.Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям.

5.Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности.

6. Определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы.

	Сроки и этапы реализации Программы
	с 2010 до 2020 г. 

	Основные мероприятия Программы
	· Капитальный ремонт жилищного фонда с повышением его энергоресурсоэффективности.

· 100% оснащение жилищного фонда приборами учета.

· поэтапная модернизация сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа;

· модернизация  и новое строительство  коммунальных сетей к вновь строящимся объектам, согласно утвержденного Генерального плана, плана территориального развития; 

· модернизация существующих объектов c заменой насосного оборудования и автоматизированной системы управления;

· модернизация  и строительство очистных сооружений;

· модернизация, и новое строительство объектов теплоснабжения;

· модернизация  системы утилизации отходов;

· обеспечение возможности подключения строящихся объектов к коммунальным системам. 

	Объем финансирования Программы
	Объем финансирования Программы составляет 6024,1млн. руб., в том числе:

2010г – 182 млн.руб.; 

2011г. -   159,5 млн.руб.; 

2012г. – 548,3млн.руб.;

2013г. – 666,3 млн.руб.; 

2020г. - 1647,1 млн. руб.

	Важнейшие целевые индикаторы и показатели             
	Доля многоквартирных жилых зданий полностью оборудованных отоплением, горячим и холодным водоснабжением, электроснабжением, канализацией, газоснабжением или электроснабжением .

Полный расход энергии на обеспечение отопления, горячего водоснабжения, электроснабжения и топлива 1 кв.м общей площади многоквартирных жилых зданий.

Количество аварий и инцидентов при выработке, транспорте и распределении коммунальных ресурсов.

Доля совокупного платежа за коммунальные  услуги в доходах граждан.

	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 
	1.Технологические результаты:

-повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры города;

-снижение потерь коммунальных ресурсов  в производственном процессе.

2.Коммерческий результат – повышение эффективности  финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса;

3.Бюджетный результат – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений;

4.Социальный результат - создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда района, повышение качества коммунальных услуг.

5.Повышение энергоэффективности предприятий коммунальной инфраструктуры

	Контроль за исполнением Программы
	Контроль за исполнением Программы осуществляет:

1. Исполнительный комитет муниципального образования «Лениногорский муниципальный район»  -  путем заслушивания отчетов о ходе выполнения Программы  и принятия решения по результатам отчетов.

2. Отчеты о ходе реализации Программы заслушиваются на постоянных комиссиях  Совета  муниципального образования «Лениногорский муниципальный район».

3. Текущий контроль за ходом  реализации Программы  исполнением  установленных индикаторов осуществляют отделы муниципального образования в рамках своих полномочий. 

Программа реализуется на территории Лениногорского муниципального образовании.

Координатором Программы является Исполнительный комитет. Для оценки эффективности реализации Программы исполнительным комитетом будет проводиться ежегодный мониторинг.

Контроль за исполнением Программы осуществляют в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством.


СОДЕРЖАНИЕ:
РАЗДЕЛ 1. Краткая характеристика муниципального образования. Динамика социально-экономических показателей. Характеристика жилищно-коммунального комплекса.

РАЗДЕЛ 2.  Комплексное развитие системы водоснабжения и водоотведения.
РАЗДЕЛ 3. Комплексное развитие системы теплоснабжения.
РАЗДЕЛ 4. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов.

ВВЕДЕНИЕ

Правовое обоснование Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лениногорского муниципального района на период с 2010 до 2020г.

Правовым обоснованием по разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  являются:

· Федеральный Закон от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; 
· Федеральная целевая программа «Комплексная  программа модернизации  и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы»

· Постановление Правительства Российской Федерации от «О федеральной целевой программе "Жилище" ; 

· Приказ Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008г. №48 «Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; 

· Постановление от 21.10.2010 №283 «О создании рабочей группы по разработке комплексного развития коммунальной инфраструктуры Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» 

· Генеральный план.

Основные принципы формирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  базируется на следующих принципах:

- определения качественных и количественных задач программы, которые затем становятся основой для мониторинга ее реализации в виде целевых индикаторов. Мероприятия и решения Программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- рассмотрения Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми Программами (федеральными, республиканскими, муниципальными, в том числе ФЦП «Жилище» Федеральная целевая программа «Комплексная  программа модернизации  и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы», и другими программами, реализуемыми на территории муниципального образования;

- адекватность и оперативность принимаемых решений;

- реалистичность мероприятий и возможных альтернатив их реализации;

- прозрачность выполнения научно-исследовательской работы.

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации в городе.
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных Программ организаций коммунального комплекса.
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 
Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры являются:

1.
Реализация Генерального плана и других документов территориального планирования.

2.
Реализация Стратегии устойчивого развития коммунальной инфраструктуры.

3.
Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям.

4.
Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры

5.
Определение необходимого объема финансовых  средств  для  реализации  Программы.

6.
Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения, утилизации твердых бытовых отходов. 

Таблица 1. Основные направления программных мероприятий

	№ п/п
	Мероприятие
	Сумма финансирования- всего:
	Затраты на проведение работ, тыс.руб.

	
	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2018
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Жилищное хозяйство
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Капитальный ремонт
	
	283554
	139343,55
	75859,123
	
	
	
	

	1.2.
	Установка приборов учета
	
	
	
	10547,099
	
	
	
	

	2.
	Теплоснабжение всего, в т. ч.
	2433596
	
	
	
	232216
	284380
	1167600
	749400

	2.1.
	Мероприятия по модернизации объектов теплоснабжения
	1646896
	
	
	
	135711
	284380
	774000
	452805

	2.2.
	Мероприятия по строительству и модернизации  сетей
	786700
	
	
	
	96505
	
	393600
	296595

	3.
	Водоснабжение всего, в том числе
	345341,71
	6139,71
	8605
	12630
	17950
	20406
	53689
	53689

	3.1.
	    Модернизация
	345341,71
	6139,71
	8605
	12630
	17950
	20406
	53689
	53689

	3.2.
	    Новое строительство
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.
	Водоотведение всего, в том числе
	227182,56
	17740,56
	9950
	20692
	20700
	24900
	15600
	15600

	
	    Модернизация
	178205,97
	7413,97
	6300
	15692
	15700
	19900
	15600
	15600

	
	    Новое строительство
	48976,59
	10326,59
	3650
	5000
	5000
	5000
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Утилизация ТБО
	50951
	6919
	5578
	6402
	6595
	6920
	8837
	9700

	 
	Итого по программе
	6024029


	338234
	182032
	159452
	548327
	666292
	2482615
	1647078


Оценка социально – экономической эффективности Программы

Настоящая Программа направлена на качественное преобразование всей системы предоставления коммунальных услуг горожанам.

 Программа представляет собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам и срокам мероприятий и основана на формируемых общероссийских принципах модернизации жилищно-коммунальной сферы. Поэтому для  их осуществления требуется координация действий федеральных, региональных и муниципальных органов власти. Она задействует в решении поставленных задач также население, банки, коммерческие и муниципальные организации.

Решение задач Программы невозможно осуществить в рамках текущего финансирования в сфере ЖКХ, она требует значительных и долговременных затрат, что, в условиях ограниченности бюджетных средств и сдерживания роста тарифов на жилищные и коммунальные услуги, требует максимально эффективного использования имеющихся средств и ресурсов, применения специальных инструментов и создания механизмов привлечения финансов для реализации Программы.

Краткосрочность решения задач Программы определяет целесообразность использования для этого программно-целевого метода, поскольку сами задачи:

входят в число приоритетов формирования федеральных целевых программ, а их решение позволяет улучшить качество жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с бесперебойным функционированием систем жизнеобеспечения, создать условия для устойчивого и эффективного развития жилищно-коммунального хозяйства;

носят межотраслевой и межведомственный характер и не могут быть решены без участия федерального центра;

не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов;

носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие, общее экономическое развитие и рост производства;

позволит снизить энергоемкость жилищно-коммунального хозяйства.

Для обеспечения социально-экономического развития целью настоящей Программы является: обеспечение к 2020 году собственников и нанимателей помещений многоквартирных домов доступными жилищными и коммунальными услугами нормативного качества при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры. Соответственно цели основные задачи Программы определяются как:

1. Повышение уровня благоустройства, эффективности производства и использования коммунальных ресурсов (тепло-, водо-, электро- и газоснабжения) в существующих многоквартирных домах, путем внедрения новых механизмов организации капитального ремонта с применением ресурсосберегающих технологий;

2. Повышение эффективности и надежности работы коммунальной инфраструктуры путем ее масштабной оптимизации и модернизации при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей.

Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры города, а также определит участие в ней хозяйствующих субъектов: организаций, непосредственно реализующих программу; предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами  потребителей; поставщиков материальных и энергетических ресурсов; строительные организации и пр. 

Реализация предлагаемой программы определяет наличие основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального:

Коммерческий эффект – развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа. 

Бюджетный эффект – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений. 

Социальный эффект – создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда района, повышение качества коммунальных услуг. 

Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития  предполагается:

- повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры города;

- снижение  потерь коммунальных  ресурсов в производственном процессе.

Комплексное управление программой осуществляется путем:

· определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы; 

· организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий программы; 

· координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов; 

· обеспечения контроля реализацией программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов; 

· внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования программы; 

· предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий будут проводиться экспертные проверки хода реализации программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.  

В целях контроля, проведения мониторинга мероприятий, предусмотренных программой комплексного развитию системы коммунальной инфраструктуры, разработчиками предлагаются целевые индикаторы, которые отвечают следующим  требованиям:

- однозначность – изменение целевых индикаторов однозначно характеризуют положительную и отрицательную динамику происходящих изменений состояния систем коммунальной инфраструктуры, а также не имеют различных толкований;

- измеримость – каждый целевой индикатор  количественно измерен;

- достижимость – целевые значения индикаторов должны быть достижимы организациями коммунального комплекса в срок и на основании ресурсов, предусматриваемых разрабатываемой программой.

РАЗДЕЛ 1. 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ДИНАМИКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.
ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА.
Краткая характеристика муниципального образования

Территория

Лениногорский район расположен в юго-восточной части Республики Татарстан, занимает территорию 1843,2 кв.км. Входит в юго-восточный промузел. Граничит с Бугульминским, Альметьевским, Черемшанским районами  РТ и Самарской областью Российской Федерации.
По рельефу Лениногорский район является одним из высокорасположенных в республике. Территория района дренируется двумя реками Шешма, Старый Зай и их многочисленными притоками.
Почвенный покров района, в основном, чернозем, который составляет 81 процент к общей площади сельскохозяйственных угодий. По географическим условиям он относится к лесостепной зоне. 

На долю Лениногорского района приходится 2,7 % территории республики и 2,4 % население. Плотность населения района на 1 кв. км составляет 20 человек.
Население города и района составляет 89 тыс. человек, в том числе город - 65,5 тыс. человек.

В Лениногорском районе расположено 66 населенных пунктов, в том числе 32 села, 25 деревень, 9 поселков.


Протяженность района в широтном направлении составляет 63 км, а в меридианном - 33 км. С точки зрения автотранспортной доступности вся территория района благоприятна для хозяйственного использования. Развита сеть автодорог с твердым покрытием местного значения. Транспортная доступность всех населенных пунктов района до районного центра не превышает 1,5 часа.

               С запада на восток по территории города протекает речка Камышла, которая берет начало из многочисленных источников, выходящих на склонах оврагов северо-западнее Лениногорска. Справа она принимает два небольших ручья: Ново-Письмянский и Безымянный. 

            Площадь территории  г. Лениногорска составляет  2106 га.

            Границами города являются: 

в северной части  -  лесные кварталы лесфонда;

на западе–  железнодорожная магистраль и лесной массив   гослесфонда;

в южной и восточной части 
–  объездная автодорога, связывающая две автомагистрали регионального значения, лесной массив гослесфонда.


Отличительной особенностью использования городских земель является наличие большого количества объектов обустройства НГДУ «Лениногорскнефть», санитарно-защитные зоны от которых накладывают ограничения на использование свободных территорий под жилую застройку.


            Также большое количество городских земель занято обширными территориями коллективных садов, лесными массивами гослесфонда.


             В планировочном отношении современная застройка города состоит из нескольких селитебных образований и промышленно-складских зон, не имеющих между собой единой композиционной связи.


             Селитебная территория города включает в себя три основных планировочных район: Центральный, Восточный и Южный, разделенных между собой промышленными, коммунально-складскими предприятиями, обустройствами нефтепромыслов, коллективными садами.


            Застройка Центрального района велась в соответствии с генеральным планом, разработанным проектным институтом «Ленгипрогор» и проектом детальной планировки, разработанными проектным институтом «Татаргражданпроект».

           Район, в основном, застроен 4-5 этажными жилыми домами, имеется 2-3 этажная застройка, относящаяся к началу строительства города, а также, современная 9-ти этажная застройка.

В 2020 году обеспеченность населения жильем составит 25,0 кв.м. на 1 жителя, К 2020 году в общей сложности потребуется 1695,2 кв.м. жилья. С учетом того, что на сегодняшний день общая площадь жилья в г.Лениногорске составляет 1389,5 кв.м., для обеспечения всего прогнозируемого населения жильем необходимо дополнительно 305,7 тыс.кв.м. 

На вторичном рынке жилья имеется 2300 квартир, общей площадью 120 тыс.кв.м. 

Так же, имеется техническая возможность строительства мансардных этажей на существующих жилых домах малоэтажной застройки, площадью 110 тыс.кв.м. (при необходимости, в случае отсутствия новых площадок под жилищное строительство).

Эти данные были учтены в расчете необходимой общей площади жилья.

Таким образом, необходимый ежегодный объем строительства жилья ориентировочно составить 2010-2020 г.г. – 21,3 тыс. кв.;
 Климат

Согласно карте климатического районирования территория района и города относится к III   умеренно - континентальному климатическому району.
Основные параметры климата:
-средняя температура наиболее холодной пятидневки минус 31 С;
-средняя температура наиболее холодного периода минус 19 С;
-средняя температура   наиболее холодного месяца 

                                   (январь) - минус 6,ЗС;
-средняя температура за отопительный период - минус 5,7 С;
-продолжительность отопительного периода -222 суток.
Административное устройство
Административный центр - город Лениногорск, расположен в одном из красивейших мест Татарстана, окружен с трех сторон лесными массивами, часть которых находится на холмах. Среди них гармонично вписываются спортивный комплекс, который плавно переходит в лесопарковую зону. Вдоль спортивной и лесопарковой зоны размещается каскад искусственных озер, благоустройство которых ведется постоянно.
Город Лениногорск подразделяется на территории:
-общего пользования внутриквартальное озеленение, озелененные участки детсадов, школ и других учебных заведений);
-специального назначения (санитарно-защитные зеленные зоны, полосы отвода линий передач, автодорог, цветочного хозяйства). Административное деление город не имеет.
В Лениногорском районе расположено 66 населенных пунктов, в том числе 32 села, 25 деревень, 9 поселков.

Динамика социально-экономических показателей Лениногорского района  до 2015 года

Таблица 1.1 - Численность постоянного населения 

(тыс.чел.)

	Показатель
	на конец.2008г
	на конец 2009г
	на конец 2010г.

	1
	2
	3
	4

	Численность постоянного населения 
	88883
	88840
	87805

	в том числе 
	
	
	

	Моложе трудоспособного
	15413
	15363
	15353

	Трудоспособный
	54770
	54387
	54100

	Старше трудоспособного
	18700
	19090
	18165

	Численность детей в городе Ижев​ске в возрасте до 18 лет
	121,7
	117,4
	114,3

	Численность постоянного населения Республики Татарстан
	3762809
	3768580
	3778504


Численность постоянного населения имеет динамику снижения .
Численность трудоспособного населения остаётся на уровне.
Имеет место увеличение доли населения старше трудоспособного возраста. 

Падение рождаемости и сокращение естественного прироста населения с начала 1990-х гг. характерно для России в целом и объясняется взаимодействием двух основных факторов:

- снижение уровня и качества жизни;

- формирование и развитие у молодёжи новых типов репродуктивного поведения, связанных с изменением в стиле и образе жизни. Молодые семьи не желают отягощать себя детьми, чтобы иметь больше возможностей для проведения досуга, избегать бытовых и прочих проблем. 

Прогноз улучшения демографической ситуации основан на реализации изложенных в Послании Президента Российской Федерации  важнейших социальных приоритетов развития России – увеличение денежного пособия при рождении второго и последующего детей, ежемесячное пособие при уходе в декретный отпуск составит не менее 40 % заработной платы женщины по последнему месту работы, рост ежемесячного пенсионного обеспечения не менее чем на 20 %, начиная с 2006 г. 

Таблица 1- Динамика численности населения 

	Показатели
	Темп роста, %

	
	2009 к 2007
	2009 к 2008

	1
	5
	6

	Родилось – всего, тыс. чел.
	114,4
	108

	Родилось на 1000 чел. – чел.
	111,0
	108

	Умерло – всего, тыс. чел.
	89,6
	92,5

	Умерло на 1000 чел. – чел.
	90,7
	93,2

	Естественный прирост (убыль) – всего, тыс. чел.
	30,5
	40,6

	Естественный прирост на 1000 чел. – чел.
	31,8
	41,2

	Прибыло - всего, тыс. чел.
	65,9
	89,4

	Выбыло – всего, тыс. чел.
	72,5
	86,2

	Миграционный прирост (убыль) – всего, тыс. чел.
	26,4
	222,9


Трудовые ресурсы

К трудовым ресурсам относится та часть населения, которая обладает необходимым физическим развитием, умственными способностями, общеобразовательными и профессиональными знаниями, практическим опытом для занятия общественно полезным трудом. 
Таблица  – Трудовые ресурсы 

	Показатель
	2007 г.
	2008 г.
	2009г.

	1
	2
	3
	4

	Среднесписочная численность работников по полному кругу организаций, тыс.чел.
	30,9
	31,48
	28,3

	Среднесписочная численность работников по крупным и средним организациям, тыс.чел.
	25,6
	25,9
	23,8

	Численность официально зарегистрированных безработных на конец года, тыс. чел.
	502
	410
	940

	Уровень официально регистрируемой безработицы на конец года, %
	1,21
	0,99
	2,31


Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по крупным и средним организациям 

Таблица. Среднесписочная численность работников (чел).

	Отрасль экономики
	2007 г.
	2008 г.
	2009г.

	
	Числ., чел
	Доля, %
	Числ., чел
	Доля, %
	Темп роста к уровню прошлого года, %
	Числ., чел
	Доля, %
	Темп роста к уровню прошлого года, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
	2218
	8,1
	1313
	5,1
	59,2
	1297
	5,5
	98,8

	Добыча полезных ископаемых
	4038
	14,8
	4229
	16,3
	104,7
	4096
	17,2
	96,9

	Обрабатывающие производства
	2846
	10,4
	1889
	7,3
	66,4
	1408
	5,9
	74,5

	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
	1459
	5,3
	1461
	5,6
	100,1
	1575
	6,6
	107,8

	Строительство
	1858
	6,8
	1679
	6,5
	90,4
	2393
	10,1
	142,5

	Оптовая и разничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
	418
	1,5
	451
	1,7
	107,9
	616
	2,6
	136,6

	Гостиницы и рестораны
	381
	1,4
	177
	0,7
	46,4
	151
	0,6
	85,3

	Транспорт и связь
	2134
	7,8
	2917
	11,3
	136,7
	2914
	12,3
	99,9

	Финансовая деятельность
	264
	1,0
	296
	1,1
	112,1
	258
	1,0
	87,2

	Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
	3760
	13,8
	3697
	14,3
	98,3
	1431
	6,0
	38,7

	Государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение
	1027
	3,8
	1144
	4,4
	111,4
	1178
	5,0
	103,0

	Образование
	3819
	14,0
	3526
	13,6
	92,3
	3434
	14,4
	97,4

	Здравоохранение и предоставление социальных услуг
	2601
	9,5
	2476
	9,6
	95,2
	2299
	9,7
	92,9

	Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
	508
	1,8
	667
	2,5
	131,3
	737
	3,1
	48,4

	Итого
	27331
	100
	25922
	100
	94,8
	23787
	100
	91,8

	


Наибольшую долю в структуре занятых занимают работники в сфере добычи полезных ископаемых. Кроме того, имеет место снижение численности работников промышленных предприятий.
Показатели по распределению занятых в экономике г на начало 2010 г. до 2015 года приведены в таблице 

Таблица Прогноз распределения занятых в экономике 

(тыс.чел.).

	N

п/п
	Отрасли экономики
	На начало 2010г.
	Прогноз на 2015г.

	
	
	тыс. чел.
	%
	тыс. чел.
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Промышленность
	6036
	15,6
	6145
	15,6

	2
	Транспорт и связь
	5097
	13,1
	5189
	13,1

	3
	Строительство
	4056
	10,5
	4129
	10,5

	4
	Торговля, общественное питание
	4431
	11,4
	4511
	11,4

	5
	Образование
	3496
	9,0
	3559
	9,0

	6
	Прочие виды деятельности 
	15689
	40,4
	15967
	40,4

	
	Итого
	38805
	100
	39500
	100


Распределение общего количества занятых по отраслям произведено с большой степенью условности и только с одной целью – отразить предполагаемую тенденцию значимости основных отраслей.

Большая часть трудоспособного населения занята в промышленности, транспорте и связи и в образовании. Прогнозируется, что в ближайшее время существенно изменится  в структуре доля занятого в промышленности. Также прогнозируется рост в сфере торговли и оказания услуг. Прогноз строится на общероссийских тенденциях развития городов и быстро растущих отраслях экономики Российской Федерации.

В итоге трудовые ресурсы в 2015 г. останутся по их удельному весу приблизительно на современном уровне – 60 %. 

Исходя из всего вышесказанного, отмечается тенденция к снижению населения в трудоспособном возрасте (как мужчин, так и женщин) и увеличению пенсионеров. Увеличение прогнозного значения населения в трудоспособном возрасте в ближайшее время не планируется в связи с тем, что показатель численности населения моложе трудоспособного возраста имеет отрицательную тенденцию.

Уровень жизни населения

Уровень жизни населения как социально-экономическая категория представляет собой уровень и степень удовлетворения потребностей людей в материальных благах, бытовых и культурных услугах. Под материальными благами подразумеваются продукты питания, одежда, обувь, предметы культуры и быта, обеспеченность жильем. Под бытовыми услугами – коммунальные услуги, в том числе услуги транспорта и связи, услуги службы быта, а также медицинские услуги. Услуги в области культуры оказывают учреждения культуры, искусства и образования.

Одним из основных источников доходов  работающего населения является заработная плата. Основные показатели, характеризующие уровень жизни населения  приведены в таблице 

Таблица 1.8. Среднемесячная заработная плата населения 

	Показатель
	2007г.
	2008г.
	2009г.
	Изменение, %

	
	
	
	
	2009 к 2008
	2008 к 2007
	2009 к 2007

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Денежные доходы населения в среднем на душу в месяц, руб.
	8653,9
	10096,9
	10143,6
	100,5
	116,7
	117,2

	Среднемесячная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций района , тыс.руб.
	12,90
	14,29
	16,04
	112,2
	110,8
	124,3

	Среднемесячная начисленная заработная плата работников по крупным и средним организациям, тыс. руб.
	14,29
	15,18
	16,4
	108,0
	106,2
	114,8

	Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника по Республике, руб.
	11468,6
	14904
	15206,9
	102,0
	130,0
	132,6


Вышеуказанные данные свидетельствуют о росте всех показателей в период с 2007 по 2009 годы. Среднемесячная заработная плата работников  относительно  республике. По крупным и средним предприятиям среднемесячная заработная плата превышала среднемесячную заработную плату, начисленную по полному кругу организаций района

Проведен анализ соотношения темпов роста доходов населения с темпами роста потребительских цен. Результаты представлены в таблицах.

Таблица 1.9. Темпы роста среднемесячной заработной платы 

	Показатели
	2007 год
	2008 год
	2009 год

	1
	2
	3
	4

	Темпы роста среднемесячной заработной платы (по крупным и средним организациям)
	132,3
	106,2
	108,0

	Темпы роста потребительских цен на товары и платные услуги
	128,3
	114,8
	113,0


Из данных таблицы следует, что темпы роста среднемесячной заработной платы превышали темпы роста потребительских цен на товары и платные услуги, что является положительной тенденцией.

Таблица 1.10. Среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним организациям 

(руб.)

	Вид деятельности
	Значение по годам, руб.

	
	2007 г.
	2008 г.
	2009 г.

	1
	2
	3
	4

	Всего, в том числе:
	
	
	

	Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
	3634
	5386
	6223,3

	Добыча полезных ископаемых
	25135
	26211
	26122,7

	Обрабатывающие производства
	11348
	15140
	14039,6

	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
	9176,1
	9971
	

	Строительство
	13220
	23470
	23689,2

	Оптовая торговля и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 
	16004
	14805
	20764,7

	Транспорт и связь
	17653
	19505
	20362,5

	Образование
	4870
	7332
	8220,7

	Здравоохранение и предоставление социальных услуг
	6616
	8764
	10227,5


Из данных таблицы следует, что самая высокая оплата труда отмечается в организациях, занимающихся добычей полезных ископаемых, транспорте,  оптовой и розничной торговле, самая низкая – в области здравоохранения и предоставления социальных услуг, а также в сфере образования. 

Характеристика жилищно-коммунального комплекса 

Жилищный фонд

Бесперебойное снабжение населения коммунальными услугами зависит не только от деятельности организаций коммунальной инфраструктуры, но и от состояния жилищного фонда города. 

	№ п/п
	Показатели
	2005 г.
	2006 г.
	2007 г.
	2008г
	2009г

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Общая площадь жилищного фонда – всего, в т.ч.:
	1354,3
	1366,5
	1369,8
	1382,3
	1393

	2
	муниципальное жилье 
	950,3
	947,4
	947,4
	945,2
	946,9

	3
	государственное жилье
	120,9
	126,6
	123,7
	123,6
	124,6

	4
	частное жилье, их него
	283,1
	292,5
	298,7
	313,5
	321,5

	4.1.
	жилье в собственности граждан
	258,7
	268,1
	274,3
	289,1
	297,1

	4.2.
	жилье в собственности юридических лиц
	24,4
	24,4
	24,4
	24,4
	24,4


Динамика роста жилого фонда обусловлена ростом  жилья в частном секторе, так относительно уровня 2007 г  рост составил 13,6%. Основными причинами   этих изменений являются  - это приватизация жилья и индивидуальное жилищное строительство, что уменьшает долю государственного и муниципального жилья.

По состоянию на 01.09.2010г.  общая площадь аварийного и ветхого жилья составляет 1150,42 кв.м.,  число семей проживающих в данном жилфонде составляет 34 семьи.

Распределение жилых квартир по их видам

	
	2006г.
	2007г.
	2008г.
	2009г.

	
	Кол-во
	в %
	Кол-во
	в %
	Кол-во
	в %
	Кол-во
	в %

	
	
	к итогу
	
	к итогу
	
	к итогу
	
	к итогу

	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	город Лениногорск
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Наличие жилых квартир, всего: в  т.ч.:
	25697
	 
	25678
	 
	25953
	 
	26025
	 

	однокомнатные
	5635
	21,9
	5637
	22,0
	5671
	21,9
	5693
	21,9

	двухкомнатные
	10238
	39,8
	10198
	39,7
	10261
	39,5
	10251
	39,4

	трехкомнатные
	7879
	30,7
	7886
	30,7
	7946
	30,6
	7959
	30,6

	четырех- и более комнатные
	1945
	7,6
	1957
	7,6
	2075
	8,0
	2122
	8,2

	Лениногорский район
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Наличие жилых квартир, всего: в т.ч.:
	10531
	 
	10604
	 
	10681
	 
	10724
	 

	однокомнатные
	2889
	27,4
	2892
	27,3
	2879
	27,0
	2885
	26,9

	двухкомнатные
	4833
	45,9
	4850
	45,7
	4871
	45,6
	4873
	45,4

	трехкомнатные
	2275
	21,6
	2303
	21,7
	2375
	22,2
	2403
	22,4

	четырех- и более комнатные
	534
	5,1
	559
	5,3
	556
	5,2
	563
	5,2

	ИТОГО по Лениногорскому

 муниципальному образованию
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Наличие жилых квартир, всего: в т.ч.:
	36228
	 
	36282
	 
	36634
	 
	36749
	 

	однокомнатные
	8524
	23,5
	8529
	23,5
	8550
	23,3
	8578
	23,3

	двухкомнатные
	15071
	41,6
	15048
	41,5
	15132
	41,3
	15124
	41,2

	трехкомнатные
	10154
	28,0
	10189
	28,1
	10321
	28,2
	10362
	28,2

	четырех- и более комнатные
	2479
	6,8
	2516
	6,9
	2631
	7,2
	2685
	7,3


В многоквартирных жилых домах города насчитывается около 37 тыс. квартир, из них доля однокомнатных составляет 23,3%, двухкомнатных –41,2%, трехкомнатных -28,2 %, четырехкомнатных и более-7,3 %.

 Развитие  жилищного фонда характеризуется вводом нового жилья.
	Показатели
	Ед.изм.
	2009г.
	2010г.
	2011г.
	2012г
	2013г

	Ввод в действие общей площади жилых домов
	тыс.

кв.м.
	23,1
	22
	22
	23
	24


РАЗДЕЛ 2
КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ и ВОДООТВЕДЕНИЯ

Система водоснабжения  муниципального образования обслуживается тремя коммунальными предприятиями, так в городе осуществляет деятельность по водоснабжению и водоотведению ООО «Водоканал», а  по району ООО «КомВодСтройСервис» и ОАО «ШМПП». 

ООО «ВОДОКАНАЛ»  осуществляет подачу  чистой питьевой  воды  круглосуточно из закаптированных родников, расположенных в городе и за чертой города, с целью хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения потребителей г. Лениногорск. Другим направлением деятельности предприятия, составляющим основу санитарного и экологического благополучия  — является водоотведение. Водоотведение сточных вод с отдельных кварталов города Лениногорска по внутриквартальным и уличным канализационным сетям транспортируются на насосные станции перекачки КНС № 2,2а,3,4, от микр. №7. От насосных станций сточные воды поступают на головную насосную станцию  канализации №1. Оттуда насосами по трем напорным коллекторам перекачиваются на очистные сооружения канализации производительностью 17,0 тыс.мЗ/сутки.

Данные производственных показателей по водоснабжению за 2005-08г.г.

	№№
	Наименование


	Ед.

изм
	2005г.
	2006г.
	2007г.
	2008г.



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Подъем воды
	тыс. м3
	5070
	5186
	5491
	5387

	2
	Расходы на собственные нужды
	«
	
	
	
	607

	3
	Подано в сеть
	«
	5070
	5186
	5491
	5387

	4
	Потери воды
	«
	955
	1396
	1913
	1289

	5
	Процент утечки
	«
	19
	27
	35
	24

	6
	Реализовано, всего
	«
	4115
	3790
	3578
	3491

	7
	 - населению
	«
	3287
	2948
	2816
	2817

	8
	- промышленность
	«
	379
	440
	308
	275


  Забор воды осуществляется круглосуточно из 39-ти закаптированных родников, расположенных в городе и за чертой города. Два основных водозабора («Сугушлинский» и «Старо-Письмянский»), расположенные за чертой города на расстоянии 13-17 км, подают воду с 33-х закаптированных родников в резервуары с общим объёмом 10 100м3 сборного пункта Высоты 340 и оттуда, самотеком, по пяти водоводам d-300 – 600мм, питьевая вода подается потребителям города на хозяйственно-бытовые и производственные нужды. От шести закаптированных родников – водозабор «Лениногорск» (водонасосные станции кв. 19, Ново-Письмянская, Кировская) вода поступает непосредственно в городской водопровод, так как родники расположены в черте города.

            Закаптированные родники подают воду на следующие водонасосные станции:

            а) Сугушлинская  - 11 родников 

            б)  Юлтимировская – 4 родника            

            в) Старо-Письмянская  - 18 родников                   

            г) Ново-Письмянская - 3 родника                            

            д) Кировская - 2 родника                                             

            е) 19 кв. - 1 родник  

- Юлтимировская водонасосная станция 

Вода с 4-х закаптированных родников по самотечным водоводам поступает в резервуар, далее насосами марки ЦНС 105х125 – 1шт., ЦНС 180х128 – 1шт., ЦНС 38х132 – 1 шт. по напорному трубопроводу d-300мм перекачивается на Сугушлинскую ВНС.                                                 

- Сугушлинская водонасосная станция: 

        Вода из 11-ти закаптированных родников и с Юлтимировской водонасосной станции поступает в резервуар емкостью 200м3, далее, установленными насосами марки  ЦНС 300 х 360–4 шт., ЦНС 180х340-1 шт., перекачивается по напорному водоводу d-427мм в резервуары сборного пункта Высоты-340. 

- Старо-Письмянская  водонасосная станция:
         Вода из 18-ти закаптированных родников поступает в резервуары емкостью 250м3 -2 шт., далее, установленными насосами марки ЦНС 300 х 360–2 шт., ЦНС 105 х 300–1 шт., перекачивается по напорному водоводу d-427мм в резервуары сборного пункта Высоты-340. 

-Сборный пункт питьевой воды -  Высота-340 


Сборный пункт питьевой воды находится на отметке 340м и включает накопительные резервуары общей емкостью 10100м3, в том числе:

резервуар емкостью 800м3 – 2 шт.,

резервуар емкостью 1000м3 – 2 шт.,

резервуар емкостью 1500м3 – 1 шт.,

резервуар емкостью 5000м3 – 1 шт.

- Ново-Письмянская водонасосная станция:
вода из 3-х закаптированных родников поступает в резервуары d-80м3, 

d-50м3-2шт., далее, установленными насосами марки ЦНС 38 х 132 – 2 шт., по графику подается для  водоснабжения населения района туб. диспансера. 

 - Кировская водонасосная станция: 

вода   поступает  из  2-х  закаптированных   родников.  На водонасосной установлены насосы марки ЦНС 38 х 132–2 шт.

Насосная работает по графику, 1-2 месяца в год, в засушливый летний период. 

- Водонасосная станция 19-го квартала:  

вода  поступает  из  1-го  закаптированного  родника. На водонасосной установлены насосы  ЦНС 38х132 – 2 шт. 


Вода с насосной станции подается предприятию тепловых сетей для горячего водоснабжения 1-2 месяца в год в летний период,  на питьевые нужды она не используется.


Общая протяженность сетей  водоснабжения составляет –190560 п/м. 

	№п/п
	Диаметр, мм
	Протяженность
	Материал труб

	1
	57-80
	3294
	сталь

	2
	57-80
	20
	чугун

	3
	100
	101321
	сталь

	4
	100
	12
	чугун

	5
	110
	296
	п/эт

	5а
	160
	1151
	п/эт

	6
	150
	8888
	сталь

	7
	150
	30
	чугун

	8
	150
	182
	сталь

	9
	200
	2856
	сталь

	10
	200
	733
	чугун

	11
	250
	595
	сталь

	12
	250
	545
	чугун

	13
	273
	5984
	сталь

	14
	300
	31200
	сталь

	15
	400
	23000
	сталь

	16
	500
	500
	сталь


Для бесперебойного водоснабжения населения и поддержания постоянного нормативного качества питьевой воды в распределительных сетях водоснабжения предприятием выполняются следующие мероприятия: 

1. Систематически, службами эксплуатации участка водопровода, ведется надзор за состоянием и сохранностью сетей, сооружений, устройств и оборудования на ней, за техническим  содержанием сетей. 

2. По графику, утвержденному главным инженером, ведется планово-предупредительный, текущий  и капитальный ремонты сетей и сооружений, замена и прокладка сетей, ликвидация аварий и повреждений, плановая промывка сетей и емкостных сооружений. Аккредитованной химико-бактериологической лабораторией проводится контроль качества промывки емкостных сооружений питьевой воды. Кроме того, аккредитованной химико-бактериологической лабораторией проводится контроль качества подаваемой воды  в точках водоразбора наружной и внутренней сети на соответствие санитарным нормам и правилам – СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест».  .

3. При производстве ремонтных работ на  водопроводных сетях используются наиболее прогрессивные методы восстановления трубопроводов:  -    «труба в трубе» - протаскивание во внутреннюю полость ремонтируемого трубопровода новой плети из полиэтилена. 

4. С 2002 года начата работа по замене ветхих стальных трубопроводов на полиэтиленовые трубы, что позволяет повысить срок службы водопроводных и канализационных сетей, улучшить качество подаваемой воды за счет исключения вторичного загрязнения.
КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Протяженность канализационных сетей составляет 151530 п/м. Службами эксплуатации участка канализации обеспечивается безаварийная работа канализационных сетей и сооружений, что является основой санитарного и экологического благополучия города.

Сточные воды отдельных кварталов города Лениногорска по внутриквартальным и уличным канализационным сетям транспортируются на насосные станции перекачки КНС № 2,2а,3,4, от микр. №7. От насосных станций сточные воды поступают на головную насосную станцию  канализации №1. Оттуда насосами по трем напорным коллекторам d-500мм перекачиваются на очистные сооружения канализации производительностью 17,0 тыс.мЗ/сутки. 

Данные производственных показателей по водоотведению за 2005-08г.г.

	№№
	Наименование
	Ед.

изм
	2005г.
	2006г.
	2007г.
	2008г.



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Пропущено сточных вод
	тыс. м3
	4030
	3532
	3222
	3159

	2
	В том числе от населения
	«
	2857
	2571
	2403
	2418

	3
	прочих
	«
	1173
	961
	819
	741

	4
	Пропущено через очистные
	«
	4030
	3532
	3222
	3159

	5
	В том числе на биологическую очистку
	«
	4030
	3552
	3222
	3159


    Очистные сооружения включают следующие сооружения:

 - решетка с ручным удалением отбросов в 2007г. заменена на механическую решетку с шириной прозора 6 мм (сетчатый фильтр) фирмы «ДАКТ-ИНЖИНИРИНГ»   и установлена в новом здании решеток;

-  песколовка с круговым движением воды; 

-  первичные отстойники;

-  двухкоридорные аэротенки;

-  вторичные отстойники;

-  цех доочистки (в цехе доочистки произведена замена изношенных микрофильтров на биологическую загрузку БО-65 производства г. Стерлитамак;

      -     контактные резервуары;

      -  цех механического обезвоживания (произведена замена устаревших центрифуг на фильтр-пресс FW-PMT-2000S), поставленный по программе «Питьевая вода». В связи с недостаточной мощностью оборудования по обезвоживанию сырого осадка необходима установка второго фильтра.


Все оборудование и сооружения работают в установленном технологическом режиме.

Химико-технологический  контроль за работой очистных сооружений и качеством очистки сточных вод осуществляется аккредитованной химико-бактериологической лабораторией предприятия. Контроль за сточными водами осуществляется согласно  утвержденного  графика с учетом требований технологического регламента.  Согласно  графика ведется отбор проб на выходе со всех сооружений. 

 
На очистных сооружениях канализации организована экспресс-лаборатория, где осуществляются  следующие виды анализов: температура, прозрачность, растворенный кислород, доза активного ила, иловый индекс – они проводятся еженедельно, как разовые, так и среднесменные, КВЧ – также проводится как среднесменный анализ. Химической лабораторией ежемесячно осуществляется мониторинг качества воды в реке Камышла до и после выпуска сточных вод  с  очистных сооружений по тем же  показателям,  что и сброс с очистных сооружений.


Ведется постоянный контроль  за  качеством сточных вод поступающих  с 11-ти крупных предприятий города.  


Контроль ведется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», Правилами охраны поверхностных вод.

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В настоящее время для водоснабжения города используется только родниковая вода. Однако, в последнее время, в связи с засушливой погодой  и истощением родников, в летнее время возникает острая нехватка питьевой воды. Для решения этой проблемы, в летний период 2010 года произведены работы по каптированию дополнительных родников, строительству водоводов от них и подключению их в действующие сети водоснабжения. 
Так как водоснабжение города  осуществляется путем использования незащищенных источников водоснабжения, направлена заявка в Министерство экологии и природных ресурсов РТ о включении в территориальную программу геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы Республики Татарстан на 2011 год поисково-оценочных работ  по изысканию защищенных источников водоснабжения г. Лениногорск и сельских поселений Лениногорского района. Однако, из-за отсутствия финансирования, этот вопрос до сих пор остается открытым. Для достаточного и бесперебойного водоснабжения потребителей города необходимо решить вопрос по бурению скважин.


Для   дальнейшего обеспечения  бесперебойного     водоснабжения    населения    города   существующей застройки и     вновь застраиваемых микрорайонов, и  улучшения вопросов водоснабжения планируется продолжить строительство, реконструкцию и замену, в связи с длительной зксплуатацией и ветхостью,  распределительных сетей, самотечных и напорных водоводов, модернизацию водонасосных станций с установкой энергоэффективного оборудования.


Источниками  водоснабжения являются  закаптированные родники.

Оценка качества вод, химическая структура,  количество нестандартных проб питьевой воды

Источники водоснабжения питьевой воды поверхностные ( закаптированные каптажи ). Контроль за качеством питьевой воды ведется согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». На основе данного документа разработана Рабочая программа ,согласованная Роспотребнадзором, где отражены: места отбора, количество отбираемых проб,  контролируемые показатели ( химические, бактериологические).  Производственный контроль за качеством подаваемой воды осуществляется аккредитованной  химико-бактериологической лабораторией предприятия. По своим химическим и микробиологическим показателям подаваемая вода соответствует СанПин 2.1.4.1074-01.Подаваемая вода ежедневно контролируется по 4 химическим показателям( цветность, мутность, запах, остаточный хлор) и по 4 бактериологическим загрязнениям (общее микробное число, ОКБ и ТКБ, сульфитредецирующие  клостридии ).Один раз в два месяца по 6  химическим показателям ( фенольный индекс, нефтепродукты, окисляемость ,  общая минерализация ,  АПАВ, рН) , один раз в год по 32 химическим показателям  и по 3 радиационным показателям. 

В связи с большой протяженностью подающих водопроводных сетей, вследствие чего возможно  возникновение вторичного микробиологического загрязнения, подаваемая вода обеззараживается гипохлоритом натрия насосами-дозаторами, типа ДМS-12, установленными на водопроводных насосных станциях. Остаточное содержание хлора в воде держится согласно СанПиН в пределах 0,3-0,5мг/л. Контроль за содержанием остаточного хлора осуществляется ежечасно.

 Нестандартные пробы за 2009-2010 гг. выявлены в разводящей сети  по мутности в количестве по 2 шт.

Оценка запасов 

Согласно заключенного договора  № 46-05 от 10.09.2005 года, с 2006 по 2008 год ЗАО «ГИДЭК» проводились работы по оценке эксплуатационных запасов подземных вод родниковых водозаборов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Лениногорск. 

Выполнен комплекс натурных исследований, изучены  особенности формирования родникового стока на участках родниковых водозаборов, схематизированы гидрогеологические условия оцениваемой площади, изучено качество родниковых вод, оценены их эксплуатационные запасы. 

Эксплуатационные запасы родниковых вод оценены в количестве 31,6 тыс.м3/сут, в том числе для технического водоснабжения (в количестве 10,16 тыс.м3/сут по категории А+С1) и хозяйственно-питьевого водоснабжения (в количестве 21,45 тыс.м3/сут по категории А). Для технического водоснабжения рекомендованы эксплуатационные запасы родниковых вод с качеством не соответствующим требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по концентрациям хлоридов, брома, нитратов (водозабор Лениногорск, род.№№10,33,20,21). 

В ходе работ также была обоснована возможность наращивания водоотбора на Старо-Письмянской ВНС. Объемы подаваемой в город воды, при необходимости,  могут быть существенно увеличены посредством включения в схему Старо-Письмянского водозабора дополнительных (каптированных для местных целей и некаптированных) родников. 

В результате гидрогеоэкологического обследования и гидрогеохимического опробования родникового стока в бассейне р.Степной Зай были выявлены родники с высокими дебитами и с качеством, отвечающим требованиям питьевых кондиций, суммарный расход которых, согласно выполненной ранее оценки эксплуатационных запасов, составляет около 4,1 тыс.м3/сут.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02, источники водоснабжения обеспечены зоной санитарной охраны (ЗСО). 

Результаты расчётов положения границ III пояса ЗСО

	Сугушлинская ВНС

	№

родника
	Расстояние

до  водораздельной  линии,L, м
	Ширина области питания d, м

	Сугушлинские родники

	1

"Салкын"
	3250
	868

	2

"Ачы"
	3650
	824,3

	Юлтимировские родники

	3

"Тегерман-5"
	3500
	1196

	4

"Тегерман-6"
	3000
	1566

	Петропавловские родники

	5, 6

"Куш"
	2700
	778

	7,8

"Обходчик"
	3500
	919

	33

"Петропавловка"
	2750
	875

	Кузайкинские родники

	9
	2250
	875

	11
	2500
	918

	12
	3150
	984

	Кислинский родник

	10
	750
	2343

	Старо-Письмянская  ВНС

	верхняя группа "Святые Ключи"

	26
	1000
	750

	27
	1650
	650

	28, 29
	1000
	500

	нижняя группа (д.Ст.Письмянка)

	20, 21
	2450
	750

	22
	2300
	581

	23
	3150
	750

	24, 25
	2850
	800

	нижняя группа (д. Медведка)

	30
	3500
	1153

	31, 32
	3000
	1206


Родники №№ 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 заведённые Кировскую, Ново-Письмянскую и 19-ю ВНС рекомендованы для технического водоснабжения, поэтому расчёты ЗСО для них не проводились.

Экономический анализ деятельности ООО «Водоканал».
  Основные экономические показатели деятельности предприятия. 

(тыс. руб.)

	 
	Наименование показателей
	2005г.

(факт)
	2006г.

(факт)
	2007г.

 (факт)
	 2008г. 

(факт)
	План 2010 года

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	 Выручка (нетто) от реализации продукции, работ, услуг
	77402
	83657
	86511
	101800
	129217

	1,1
	водоснабжение
	42190
	48813
	47581
	55692
	67229

	1,2
	Отвод сточных вод
	35212
	34844
	38930
	46108
	61988

	2
	 Производственная себестоимость реализации продукции, работ, услуг
	70682
	80348
	83158
	99642
	125462

	2,1
	водоснабжение
	41689
	44367
	43456
	54244
	66110

	2,2
	Отвод сточных вод
	34829
	35981
	39702
	45398
	59352

	3
	Валовая прибыль
	6720
	3309
	3353
	2158
	3755

	4
	 Коммерческие расходы
	
	
	
	
	

	5
	 Управленческие расходы
	
	
	
	
	

	6
	 Прибыль (убыток) от реализации (1-2-3-4)
	6720
	3309
	3353
	2158
	3755

	7
	 Проценты к получению
	
	
	
	
	

	8
	 Проценты к уплате
	
	
	
	
	

	9
	 Прочие  доходы
	1
	4079
	3621
	4652
	

	10
	 Прочие  расходы
	5776
	6073
	5800
	5995
	

	11
	 Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности
	885
	1315
	1174
	815
	

	12
	Отложенные налоговые активы
	113
	231
	154
	13
	

	13
	 Прибыль (убыток) отчетного года
	
	
	
	
	

	14
	 Налог на прибыль
	641
	735
	776
	782
	751

	15
	 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
	131
	349
	244
	20
	3004

	
	
	
	
	
	
	

	
	Среднесписочная численность работающих
	267
	265
	250
	243
	245

	
	в том числе: рабочие
	217
	211
	207
	194
	196

	
	Дебиторская задолженность 
	9717
	7833
	7686
	10227
	

	
	Кредиторская задолженность
	16556
	15394
	12903
	16259
	


Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат.

Структура издержек предприятия по водоснабжению. 

Анализ структуры себестоимости

	Статьи расходов
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	электроэнергия
	
	24
	24,2
	28,8
	30,2

	Материалы
	
	4,4
	1,9
	1,7
	1,6

	амортизация
	
	2,3
	1,2
	1,4
	1,3

	ремонт и тех обслуживание
	
	3,7
	8,9
	3,6
	2,3

	в т.ч. капремонт
	
	3,7
	8,9
	3,6
	2,3

	оплата труда
	
	35
	38
	37,3
	38,8

	отчисления
	
	9
	8,7
	9,7
	9,9

	цеховые расходы
	
	2
	4
	3,4
	3,2

	Общеэксплуатационные расходы
	
	19,6
	13,1
	14,1
	12,7

	Аварийно-восстановительные работы
	
	
	
	
	

	Себестоимость
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0

%


Основные показатели работы системы водоснабжения.
Основными показателями работы по системе водоснабжения являются подача питьевой воды промышленным предприятиям, организациям и населению  в необходимом объеме.

Показатели  работы  системы водоснабжения

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	2008 год (факт)
	2009 год (факт)
	2010 год (план)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Объем выработки воды (подъем)
	тыс.куб.м.
	5387
	5629
	5339

	2
	Объем воды, используемой на собственные нужды
	тыс.куб.м.
	607
	779
	779

	3
	Объем пропущенной воды через очистные сооружения
	тыс.куб.м.
	5387
	5629
	5339

	4
	Объем отпуска в сеть
	тыс.куб.м.
	5387
	5629
	5339

	5
	Объем потерь
	тыс.куб.м.
	1289
	1525
	860

	6
	Объем реализации услуг, всего, в т.ч.
	тыс.куб.м.
	3491
	3325
	3700

	 
	населению (питьевая)
	тыс.куб.м.
	2817
	2774
	3002

	 
	прочим потребителям, в т.ч 
	тыс.куб.м.
	674
	551
	698

	 
	питьевая
	тыс.куб.м.
	674
	551
	698

	 
	техническая
	тыс.куб.м.
	
	
	

	7
	Соответствие качества питьевой воды установленным нормам на водоочистных сооружениях
	%
	100
	100
	100

	 
	бактериологические
	
	99,9
	99,9
	99,9

	8
	Соответствие качества питьевой воды установленным нормам в водораспределительной сети
	%
	100
	100
	100

	 
	бактериологические
	
	99,9
	99,9
	99,9

	9
	Износ сетей
	%
	
	
	

	 
	водопровод
	 
	70
	72
	74


Модернизация системы водоснабжения с учетом потенциала энергосбережения.

Эффект от реализуемой программы по развитию и совершенствованию системы водоснабжения.

	№

п/п
	Сооружение
	Наименование мероприятия
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Объекты водоснабжения
	Замена ламп накаливания на энергосберегающие
	18 тыс.руб.

	2
	Капитальные дома
	Установка домовых приборов учета
	292 тыс.руб.

	3
	Подкачивающая водонасосная станция Квартал №42
	Реконструкция 
	150 тыс.руб.

	4
	Объекты водоснабжения
	Замена уличных светильников ДРЛ на ДНаТ
	68 тыс.руб.


Основные направления модернизации системы водоснабжения

Основные технико-экономические показатели:

1. Производительность, всего – 22,0 тыс. м3/сутки.

2. Протяженность проектируемых водоводов и водопроводной сети -  100,0 км.

3. Общая стоимость нового строительства  и модернизации  по проекту в ценах 2009г. без НДС –  345341,71тыс. рублей.

Расчетная суточная подача питьевой воды 

Таблица 3.12. Расчетная суточная подача питьевой воды 

	№
п/п


	Водозабор
	Планируемая производительность, м3/сут.

	
	
	Расчетная
(по проекту)
	Максимальная
(фактическая)
	Минимальная
(фактическая)

	1
	2
	3
	4
	5

	 1.
	Ст Письмянка
	9000
	11000
	7000

	 2.
	Сугушла
	8137
	10120
	6700

	 3.
	Лениногорск
	671
	880
	600

	
	 Итого:
	17808
	22000
	14300


В целях охраны окружающей среды  с 2004 года с производственной базы предприятия площадью 1.46 га  производится сбор дождевых и талых вод и подачей их на городские канализационные сооружения, где производится их очистка с общим потоком сточных вод. С территорий ВНС, общей  площадью 6.2 га, территорий ФНС общей площадью 0.18 га, территории очистных сооружений площадью 12,9 га,  сброс талых и дождевых вод производится на рельеф местности, в связи с невозможностью прокладки канализационных сетей из-за   разрозненности расположения данных объектов.

Основные объекты строительства


В связи с длительной эксплуатацией и устаревшим оборудованием необходима реконструкция водопроводных насосных станций с устройством компактных насосных станций с энергоэффективными насосами  с автоматической системой управления,  что позволит улучшить вопросы организации труда, сэкономить электроэнергию.


 В связи с длительной эксплуатацией и ветхостью планируется замена уличных, распределительных, самотечных и напорных водопроводов.

 Эффект от модернизации системы водоснабжения. 

В результате модернизации системы водоснабжения и внедрения новой более совершенной технологии следует отметить следующие предполагаемые положительные моменты:


Замена уличных, распределительных, самотечных и напорных водопроводов позволит безаварийно их эксплуатировать, исключить потери питьевой воды и увеличить срок службы трубопроводов.

Реконструкция водопроводных насосных станций с устройством компактных насосных станций с энергоэффективными насосами  с автоматической системой управления позволит улучшить вопросы организации труда, сэкономить электроэнергию.


В зависимости от потребления воды по разным категориям групп пользования водопотребление в ближайшие годы прогнозируется следующим образом:

Потребление воды разными категориями групп пользователей. 
(м3/сутки)

	№

п/п
	Тип водопотребления
	Годы

	
	
	2007
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	….
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Население
	7609
	7492
	8112
	8111
	8112
	8112
	
	8200

	 2.
	Пром. предприятия
	
	
	
	
	
	
	
	

	 3.
	Полив улиц
	
	
	
	
	
	
	
	

	 4.
	Полив приусадебных участков
	105
	106
	111
	112
	113
	114
	
	120

	 5.
	Уход за скотом
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	
	2

	
	Итого:
	7715
	7599
	8225
	8225
	8227
	8228
	
	8320


        В связи с пересеченным рельефом местности сточные воды отдельных кварталов города Лениногорска по внутриквартальным и уличным канализационным сетям транспортируются на насосные станции перекачки КНС № 2,2а,3,4, от микр. №7. От насосных станций сточные воды поступают на головную насосную станцию  канализации №1. Оттуда насосами по трем напорным коллекторам перекачиваются на очистные сооружения канализации производительностью 17,0 тыс.мЗ/сутки. Сброс сточных вод по самотечному трубопроводу d 800 мм. – 1 шт. производится в реку Камышла,  далее на расстоянии 15 км. в реку Степной Зай.


С целью полного удовлетворения требований по охране чистоты водоёмов и  достижения необходимого качества очистки сточных вод, необходима корректировка проекта по реконструкции очистных сооружений канализации с внедрением новых технологий и оборудования на действующих очистных сооружениях с использованием имеющихся производственных площадей. 


В связи с передачей  канализационных сетей п. Ромашкино, с целью улучшения санитарно-экологического состояния водоемов необходимо строительство напорного канализационного коллектора с КНС от п.Ромашкино до ФНС-3 по ул.Чайковского.


Протяженность канализационных сетей составляет 151525 п/м,  в том числе: 

	№п/п
	Диаметр,мм
	Протяженность
	Материал труб

	1
	100
	11
	чугун

	2
	100
	81
	сталь

	3
	100
	70
	керамика

	4
	100
	106
	а/ц

	5
	100
	1227
	п/эт

	6
	150
	6632
	чугун

	7
	150
	1460
	сталь

	8
	150
	72422
	керамика

	9
	150
	18066
	а/ц

	10
	150
	245
	п/эт

	11
	150
	983
	ж/б

	12
	200
	1000
	чугун

	13
	200
	656
	сталь

	14
	200
	12902
	керамика

	15
	200
	3496
	а/ц

	16
	200
	46
	п/эт.

	17
	225
	1182
	п/эт

	18
	250
	3690
	керамика

	19
	250
	1097
	а/ц

	20
	273
	170
	сталь

	21
	273
	131
	а/ц

	22
	300
	573
	п/эт.

	23
	300
	2038
	керамика

	24
	300
	2387
	а/ц

	25
	315
	200
	п/э

	26
	400
	650
	чугун

	27
	400
	1423
	сталь

	28
	400
	375
	керамика

	29
	400
	4993
	а/ц

	30
	400
	1000
	п/эт.

	31
	500
	8891
	сталь

	32
	500
	500
	а/ц

	33
	500
	1256
	ж/б

	34
	800
	625
	ж/б

	35
	1000
	832
	ж/б

	
	
	
	



Техническое состояние коллекторов и сетей находится в удовлетворительном  состоянии. 


Технологическое, энергетическое оборудование канализационных насосных станций  требует частичной замены, модернизации.


Смесь бытовых и производственных сточных вод  г. Лениногорска головной канализационной насосной станцией по трем напорным коллекторам   d-500мм подается на очистные сооружения канализации  производительностью 17,0 тыс.м3/сутки.     

     В результате проведенной реконструкции, которая длилась с июля по ноябрь 2006г., первичные отстойники старых очистных сооружений объемом 5,0 тыс. м3/сутки, перепрофилированы на работу в качестве накопителя-усреднителя в пиковые зоны поступления сточных вод.   В технологической схеме старых ОСК сохранены решетки с ручным удалением отбросов, горизонтальная песколовка и первичные двухъярусные отстойники. Далее, технологическая схема (аэрофильтр, вторичные отстойники) отсечена. При максимальном поступлении (пиковые зоны 9оо-11оо; 17оо-21оо перегруз ОСК составляет 20-30%). При этом, сточная вода подается на старые о/с, идет ее накопление, а в ночное время перекачивается на новые очистные сооружения Q-17,0 тыс. м3/сутки. Для этого построена и введена автоматизированная насосная станция с двумя центробежными насосами производительностью 200 м3/час., с трубопроводом из полиэтилена  D-150мм, протяженностью 380 п /м.

    Очистные сооружения включают следующие сооружения:

 - решетка с ручным удалением отбросов, была в.2007г. заменена на механическую решетку с шириной прозора 6 мм (сетчатый фильтр) фирмы «ДАКТ-ИНЖИНИРИНГ»   и установлена в новом здании решеток;

-  песколовка с круговым движением воды; 

-  первичные отстойники;

-  двухкоридорные аэротенки;

-  вторичные отстойники;

-  цех доочистки (в цехе доочистки произведена замена изношенных микрофильтров на биологическую загрузку БО-65 производства г. Стерлитамак;

-  контактные резервуары;

-  цех механического обезвоживания (произведена замена устаревших центрифуг на фильтр-пресс FW-PMT-2000S, поставленный по программе «Питьевая вода». В связи с недостаточной мощностью оборудования по обезвоживанию сырого осадка необходима установка второго фильтра.


Все оборудование и сооружения работают в установленном технологическом режиме.

Степень износа ОСК составляет 61%.

Эффективность работы ОСК г. Лениногорск составляет:


По взвешенным веществам – 96%, по БПК5 – 94%, по ХПК – 75-80%.


В течение года за эффективностью работы очистных сооружений проводился ежедневный контроль лабораторией ООО «Водоканал» и ежеквартальный контроль специализированной инспекцией контроля ЮВТУ Министерства экологии и природных ресурсов РТ г. Альметьевска. Но за это же время произошло увеличение в очищенных сточных водах таких показателей, как нитриты, нитраты, аммоний солевой, БПК5, так как в процессе эксплуатации произошло забивание активным илом внутреннего слоя аэраторов аэрационной системы фирмы « Экополимер», что привело к уменьшению  количества растворенного кислорода в очищаемой жидкости. С 28.07.2008г. по 12.09.2008г. производилась обработка аэраторов 30% раствором соляной кислоты  по секциям (согласно инструкции фирмы  «Экополимер»). Данные работы не привели к улучшению аэрационной системы. 

Для повышения эффективности работы аэрационной системы и экономии электроэнергии необходима замена фильтросных труб, фирмы» Экополимер» (2002г.- дата установки), другими, более надежными в эксплуатации и не подвергающихся забиванию смесью ила (мелкопузырчатые трубчатые аэраторы УСИ ЗАО «Уралстанинжиниринг» или усовершенствованный аэратор АКВО-ПРО-М фирмы «Экополимер».

Водоемы-приемники сточных вод, проблемы водопользования.


Сброс очищенных сточных вод производится в р. Камышла, согласно «Решения о предоставлении водного объекта в пользование», выданным  Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан №266/09 от 23.06.2009 г. и Разрешения №.16.08.906.10.36 от 21.06.10, выданным Приволжским управлением Ростехнадзора. Контроль за уровнем загрязнения водного объекта (р. Камышла) выше места сброса очищенных сточных вод  и ниже  осуществляет аккредитованная химико-бактериологическая лаборатория предприятия, имеющая лицензию на осуществление деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях.

Структура сбора, транспортировки

Сточные воды отдельных кварталов города Лениногорска по внутриквартальным и уличным канализационным сетям транспортируются на насосные станции перекачки КНС № 2,2а,3,4, от микр. №7. От насосных станций сточные воды поступают на головную насосную станцию  канализации №1. Оттуда насосами по трем напорным коллекторам перекачиваются на очистные сооружения канализации производительностью 17,0 тыс.мЗ/сутки.
Состав поступающих и очищенных сточных вод за 2009 год

	
	поступающая
	очищенная 
	% очистки

	Взвешенные вещества
	247
	8,6
	96,5

	БПК-5
	134
	7,2
	94,6

	ХПК
	273
	48,5
	82,2

	Азот аммонийный
	33,0
	5,12
	84,5

	Нитриты
	0,28
	2,12
	-

	Нитраты
	1,6
	43,4
	-

	Фосфор
	14,7
	5,12
	65,2

	Нефтепродукты
	0,7
	0,13
	73,1

	СПАВ
	1,9
	0,1
	55,6

	Железо
	0,55
	0,13
	76,4

	Кальций
	103
	90
	12,6

	Магний
	38,5
	36,6
	4,9

	Хлориды
	154
	122,3
	20,6

	Сульфаты
	92,4
	89
	3,7



Проблемы эксплуатации систем водоотведения в разрезе: надежность, качество, экологичность.


С целью полного удовлетворения требований по охране чистоты водоёмов и  достижения необходимого качества очистки сточных вод, необходима корректировка проекта по реконструкции очистных сооружений канализации с внедрением новых технологий и оборудования на действующих очистных сооружениях с использованием имеющихся производственных площадей. 


В связи с передачей  канализационных сетей п. Ромашкино, с целью улучшения санитарно-экологического состояния водоемов необходимо строительство напорного канализационного коллектора с КНС от п. Ромашкино до ФНС-3 по ул.Чайковского.

Модернизация системы водоотведения и очистки сточных вод с учетом потенциала энергосбережения.

Эффект от реализуемой программы по развитию и совершенствованию системы водоотведения.

	№

п/п
	Сооружение
	Наименование мероприятия
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Канализационная насосная станция №4
	Реконструкция 
	152 тыс.руб.

	2
	Очистные сооружения
	Замена аэрационной системы
	1052 тыс.руб.

	3
	Объекты водоотведения
	Замена ламп накаливания на энергосберегающие
	12 тыс.руб.

	4
	Канализационная насосная станция №2
	Реконструкция 
	160 тыс.руб.

	5
	Канализационная насосная станция №3
	Реконструкция 
	85 тыс.руб.

	6
	Канализационная насосная станция №1
	Замена насосного оборудования
	360 тыс.руб.


           Внедрение мероприятий в области водоотведения, в частности, реконструкция очистных сооружений канализации, позволит улучшить качество очистки сточных вод, санитарно-экологическое состояние водоемов, если на  входе очистных сооружений КВЧ – 300 мг/л, БПК-150 мг/л, то на выходе после существующих о/с – КВЧ-30 мг/л, БПК-11 мг/л. После реконструкции о/с канализации с  внедрением новых технологий и установкой модернизированного оборудования на  выходе очистных сооружений ожидается 

КВЧ-10 мг/л, БПК-2 мг/л.


Реконструкция канализационных насосных станций с устройством компактных насосных станций с погружными насосами марки  Grundfos с автоматической системой управления позволит улучшить вопросы организации труда, сэкономить электроэнергию.


Развитие системы водоотведения и очистки сточных вод (новое строительство).


В связи с застройкой микрорайона №7 для приема и отвода сточных вод построены квартальные сети канализации с насосной станцией перекачки.


В связи с передачей  канализационных сетей п. Ромашкино, с целью улучшения санитарно-экологического состояния водоемов планируется строительство напорного канализационного коллектора с КНС от п. Ромашкино до ФНС-3 по ул. Чайковского.

 ООО «КомВодСтройСервис»

В настоящее время на обслуживании ООО «КомВодСтройСервис» находятся системы водоснабжения 12-ти сельских поселений, в том числе: Урмышлинское, Мичуринское, Туктарово-Урдалинское, Ивановское, Ново-Иштирякское,  Сарабикуловское,    Сугушлинское, Кармалкинское, Зай-Каратайское, Каркалинское, Старо-Кувакское, Глазовское СП. В 2011году добавляется  Нижнечершелинское поселение села Кузайкино и Алешкино.

Система водоснабжения сельских поселений Лениногорского района состоит из 41шт. водозаборов, в состав которых входят 34шт. каптажа,   7скважин и водопроводные сети. 

ООО «КомВодСтройСервис» эксплуатирует в Лениногорском районе: 232,9км водопроводных сетей, 31шт. водопроводных колодцев с запорной арматурой, 522 шт. водозаборных колонок. Суммарная мощность водозаборов – 12,8тыс.м3/сутки.( данная информация после окончания работ по гидрологическому обследованию будет уточнена)


Системы водоснабжения, куда входят водопроводные сети, источники воды, строения, технологическое оборудование,   сельских поселений постройки 60-х годов и в основной массе имеют износ 100%. Водопроводные сети во многих сельских поселениях проложены с нарушением технологии прокладки трубопроводов в нашем регионе. Технологическое оборудование энергоемкое, строения водонасосных ветхие. Требуется полная реконструкция систем водоснабжения (изменения схем, замена трубопроводов, замена технологического оборудования, автоматизации технологических прочесов подачи и контроля и доочистки воды). Строительство новых  внутрипоселковых уличных линий, в поселениях имеются улицы где нет водопровода, строительство новых источников водоснабжения (каптажей, скважин) для сокращения дефицита воды.


Источниками водоснабжения в сельских поселениях подземные источники (закаптированные родники и скважины) общие данные приведены в таблице

	№ п.п.
	Наименование сельского поселения
	кол-во родников, шт.
	кол-во скважин, шт.

	
	
	
	

	1
	Глазовское СП.
	Глазово
	      1   
	     -     

	
	
	Урняк
	    -     
	      1   

	
	
	Петропавловка
	      2   
	     -     

	2
	Зай-Каратайское СП
	Зай. Каратай
	      2   
	     -     

	
	
	Узбяк
	      1   
	     -     

	3
	Ивановское СП
	Ивановка
	      1   
	      1   

	
	
	Ак-Куль
	    -     
	      1   

	
	
	Михайловка
	      1   
	     -     

	
	
	Медведка
	      1   
	     -     

	4
	Каркалинское СП
	Каркали
	      3   
	     -     

	5
	Кармалкинское СП
	Кармалка
	      1   
	     -     

	6
	Сарвбикуловское СП
	Сарабикулово
	      1   
	     -     

	7
	Керлигачское СП
	Керлигач
	      1   
	 

	8
	Мичуринское СП
	Мичурино
	      2   
	     -     

	9
	
	Ново-Сережкино
	      1   
	      2   

	10
	Старокувакское СП
	Ст.Кувак
	      4   
	     -     

	11
	Ново-Ищтерякское СП
	Нов.Ищтеряк
	      4   
	     -     

	12
	Сугушлинское СП
	Юлтемирово
	      1   
	      1   

	13
	Урдалинское СП
	Урдала
	      2   
	     -     

	
	
	Карагай
	      1   
	     -     

	14
	Урмышлинское СП
	Урмышла
	      2   
	     -     

	15
	НовоЧершилинское СП
	Нов.Чершила

Кузайкино
	      2   
	      1   

	Итого
	 
	    34   
	      7   



Производственный контроль за качеством подаваемой воды по химическим и микробиологическим показателям осуществляет аккредитованная химико-бактериологическая лаборатория ООО «Водоканал» согласно СанПин 2.1.4.1074-01. Периодичность отбора проб воды на проведение химико-бактериологических анализов устанавливается по согласованию с Роспотребнадзором по РТ в Лениногорском районе и г.Лениногорск – 1 раз в квартал по 15 показателям. Основные проблемы по качеству воды: наличие нитратов, жесткость воды, и из-за изношенности водопроводов присутствие в микроорганизмов.


С ГУП «НПО Геоцентр РТ» заключен договор  на проведение гидрологических исследований, по окончании которых будут определены охранные  санитарные зоны водозаборных скважин и родников, а также получены заключения по ним с определением мощности каждого водозабора. 
По окончании данных работ будут разработаны мероприятия по благоустройству охранных зон каптажей и скважин.
Экономический анализ.

Основные экономические показатели деятельности предприятия в целом представлены в таблице: 

 (тыс. руб.)

	 
	Наименование показателей
	2010г.

(9 месяцев факт)
	2010 г.

(план)
	2011-2013г.

(план)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	 Выручка (нетто) от реализации продукции, работ, услуг
	3231
	14199,6
	14729,2

	1,1
	водоснабжение
	3231
	14199,6
	14729,2

	1,2
	отвод сточных вод
	
	
	

	2
	 Производственная себестоимость реализации продукции, работ, услуг
	2978
	13021,6
	14031,5

	2,1
	водоснабжение
	2978
	13021,6
	14031,5

	2,2
	отвод сточных вод
	
	
	

	3
	Валовая прибыль
	253
	1178
	697,7

	10
	 Прочие  расходы( прибыль на развитие производства- капитальные вложения)
	252,5
	1165
	684

	11
	 Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности
	
	
	

	12
	Отложенные налоговые активы
	
	
	

	13
	 Прибыль (убыток) отчетного года
	
	
	

	14
	 Налог на прибыль(единый налог при УСН)
	0,5
	13
	13,7

	15
	 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
	
	
	

	
	Среднесписочная численность работающих
	5
	28
	28

	
	в том числе: рабочие
	2
	17
	17

	
	Дебиторская задолженность 
	
	
	

	
	Кредиторская задолженность
	
	
	


Структура издержек предприятия по водоснабжению.

(тыс.руб.)

	Статьи расходов
	2010 год           (9 месяцев факт)
	2010 год (план)
	2011-2013 год (план)

	1
	2
	3
	4

	электроэнергия
	2134,88
	5857,6
	6736,2

	материалы
	
	
	

	амортизация
	
	
	

	ремонт и тех обслуживание
	
	2411,9
	1902,4

	в т.ч. капремонт
	
	
	

	оплата труда
	496,35
	3093,6
	3279,22

	отчисления
	69,8
	439,29
	1121,49

	цеховые расходы
	71,3
	224,4
	224,4

	Общеэксплуатационные расходы
	205,89
	994,8
	637,8

	Аварийно-восстановительные работы
	
	
	

	Себестоимость
	100,0%
	100,0%
	100,0%


Анализ структуры себестоимости:

Основные параметры влияющие на увеличение затрат на услуги холодного водоснабжения на 2011 год следующие:

            - рост цен на электроэнергию на 2011 год - 15%;

            - рост заработной платы на 2011 год – 6%;

            - рост прочих расходов на 2011 год – 6%.

В связи с вступлением в силу с 1.01.2011 г. Федерального закона от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» меняются тарифы страховых взносов. Вместо ранее применяемых 14,2% начиная с 1 января 2011 года, общий процент отчислений от заработной платы составит 34,2-34,3% , в том числе:

Пенсионный фонд Российской Федерации – 26%;

Фонд социального страхования Российской Федерации – 2,9%;

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 2,1%;

Территориальные фонды обязательного медицинского страхования – 2-3%.

Основные показатели работы системы водоснабжения.

Основными показателями работы по системе водоснабжения являются подача питьевой воды промышленным предприятиям, организациям и населению  в необходимом объеме.

Показатели по годам  выглядят следующим образом: 

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	2010г.       (9 месяцев факт)
	2010г. (план)
	2011-2013г. (план)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Объем выработки воды (подъем)
	тыс.куб.м.
	201,295
	846
	811

	2
	Объем воды, используемой на собственные нужды
	тыс.куб.м.
	--
	--
	--

	3
	Объем пропущенной воды через очистные сооружения
	тыс.куб.м.
	--
	--
	--

	4
	Объем отпуска в сеть
	тыс.куб.м.
	201,295
	846
	811

	5
	Объем потерь
	тыс.куб.м.
	40,259
	130,7
	130,7

	6
	Объем реализации услуг, всего, в т.ч.
	тыс.куб.м.
	161,036
	715,3
	680,3

	 
	населению (питьевая)
	тыс.куб.м.
	161,036
	544
	509

	 
	прочим потребителям, в т.ч 
	тыс.куб.м.
	--
	158
	158

	 
	питьевая
	тыс.куб.м.
	--
	
	

	 
	бюджетные потребители
	тыс.куб.м.
	--
	13,3
	13,3

	7
	Соответствие качества питьевой воды установленным нормам на водоочистных сооружениях
	%
	--
	--
	--

	 
	бактериологические
	
	--
	--
	--

	8
	Соответствие качества питьевой воды установленным нормам в водораспределительной сети
	%
	95
	100
	100

	 
	бактериологические
	
	95
	100
	100

	9
	Износ сетей
	%
	
	
	

	 
	водопровод
	 
	83,33
	83
	68


Модернизация системы водоснабжения с учетом потенциала энергосбережения.

       Системы водоснабжения сельских поселений требуют реконструкции, с применением современного оборудования, материалов и систем автоматизации, что приведет к улучшению качества воды и экономии энергоресурсов. Работы по реконструкции  систем водоснабжения требуют финансовых вливаний и  времени, начиная с разработки проектов, согласований всех уровней получения технических условий, разрешений контрольных и надзорных органов, строительство.

 Расчет нормативного водопотребления.

Баланс потребления воды (нормативный с учетом модернизации).

	Сельские поселения
	 Объем 

подачи

.м3 в месяц
	Неучтенный

расход

.м3
	Неучтенный

расход

в %
	Реализация воды, .м3 за месяц

	
	
	
	
	всего
	население
	бюджет
	прочие

	Зай-Каратай

Ивановка

Урмышла

Нов.Иштеряк

Ст.Кувак

Мичурино

Куакбаш

Сарабикулово

Кармалка

Каркали

Ст.Иштеряк

МукминКаратай

Ниж.Чершила

Кирлигач

Сугушла

Урдала

ИТОГО
	3019

4677

2198

3532

4085

5670

4221

2729

2435

5573

11331

1217

3862

2163

5695

5188

67595
	486

753

354

569

658

913

680

439

392

897

1824

196

622

348

917

835

10883
	16,1

16,1

16,1

16,1

16,1

16,1

16,1

16,1

16,1

16,1

16,1

16,1

16,1

16,1

16,1

16,1

16,1
	2533

3924

1844

2963

3427

4757

3541

2290

2043

4676

9507

1021

3240

1815

4778

4353

56712
	2468

3771

1687

2203

3229

3182

2086

1633

1614

3993

3156

1015

2496

1670

4710

3506

42419
	65

50

71

54

83

64

64

71

19

101

118

3

102

140

61

55

1121
	-

103

86

706

115

1511

1391

586

410

582

6233

3

642

5

7

792

13172


Итого суммарный расход должен составить 2253,16  м3/сутки. 

Как видно из приведенных показателей объем водопотребления в 2011-2013г. станет ниже , чем существующий в настоящее время. Это связано преимущественно за счет: 

- установки приборов учета и рационального потребления услуг.

Основные направления модернизации  систем водоснабжения первоочередного строительства и модернизации которые позволят:

1. Произвести модернизацию насосных станций, с установкой современных насосов, устройства систем автоматизации(установка малых блочных станций с применением погружных насосов, с автоматикой контроля по уровню и давлению с возможностью диспетчеризации) данные станции  установлены в 2010году с.Н.Ищтеряк, с.Урмышла, с.Ивановка.

2. Увеличить протяженность магистральных сетей строительством новых каптажей и скважин, в с.Старый Кувак, с.Сарабикулово, с.Михайловка, с.Юлтемирово, с.Петропавловка, с.Алешкино, с.Кузайкино, с.Каркали, Н.Ищтеряк, З.Каратай с осуществлением всех природоохранных мероприятий и санитарных норм.

3. Внедрить в эксплуатацию установки доочистки воды в сельских поселениях в первую очередь,  где имеются образовательные и дошкольные учреждений.

4. Построить дополнительно внутренние поселковые  уличные сети, для охвата 100% населения централизованным водоснабжением.

5. Демонтировать   водозаборные колонки и устроить  ввод линии водоснабжения  в каждый дом.

6. Построить пожарные  гидранты согласно СНиП 2.04.01-85 в каждом сельском поселении.

Основные технико-экономические показатели проекта:

1. Производительность планируемых каптажей и скважин, всего –1,162 тыс. м3/сутки.

2. Протяженность проектируемых водоводов и водопроводной сети – 28,11 км.

Расчетная суточная подача питьевой воды

	№
п/п


	Водозабор
	Планируемая производительность, м3/сут.

	
	
	Расчетная
(по проекту)
	Максимальная
(фактическая)
	Минимальная
(фактическая)

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Каркалинское СП
	240
	240
	168

	2.
	Сугушлинское СП, Юлтемирово
	156
	216
	110

	3.
	Новоищтерякское СП
	72
	72
	50

	4.
	Ст.Кувакское СП
	144
	144
	101

	5.
	Сарабикуловское СП
	96
	96
	67

	6.
	Урмышлинское СП
	100,8
	100,8
	71

	7.
	З.Каратайское СП
	124,8
	124,8
	87

	8.
	Ивановское СП
	72
	72
	50

	9. 
	Нижнечершелинское СП с. Алешкино
	156
	240
	110



	
	 Итого:
	1162
	1305,6
	814


Разработка плана технических мероприятий по модернизации объектов существующей системы водоснабжения.

Согласно проектных решений и необходимостью модернизации, модернизации и обеспечения надежной эксплуатации, существующих объектов водоснабжения, определены следующие мероприятия, которые направлены: 

1. Подготовка территории строительства. 

Получения разрешения на забор воды(договор водопользования или лицензия), получения разрешения на строительство.

2. Основные объекты строительства.


Каптажи в сельских поселениях: Н.Ищтеряк, Ст.Кувак, Сарабикулово, Каркали, З.Каратай, Петропавловка, Михайловка, Кузайкино.

Скважины в сельских поселениях: Алешкино.

Насосные: Ст.Кувак, Мичурино, М.Карамалка, Сарабикулово, Туктарово-Урдала, Юлтемирово, Медведка.

          Станция очистки воды.

          Комплексы АДС и оборудование для передачи телеметрической информации.

3.       Объекты энергетического хозяйства.


 Получение технических условий и разрешения на технологическое подключение вновь строящихся скважин, проектирование, электромонтажные работы, получение допуска на эксплуатацию.

4.     Проектные и изыскательские работы. Авторский надзор. 


Проектные и изыскательские работы составляют в среднем 5-7% от сметной стоимости работ.

5.      Действующие объекты и сооружения.

- Трубопроводы. Замена уличных и магистральных водопроводов со сверхнормативным сроком службы.

- Водоводы. Замена участков с сверх нормативным сроком службы.


Модернизация и модернизация комплексов АДС, оборудования для передачи телеметрической информации и т.д..

Эффект от модернизации системы водоснабжения. 

В результате модернизации системы водоснабжения  и внедрения новой более совершенной технологии следует отметить следующие предполагаемые положительные моменты:

1. Увеличение объема подачи воды;

2. Уменьшения потерь воды;

3. Уменьшение энергетических затрат на 1м³ воды;

4. Уменьшение эксплуатационных затрат на 1м³ воды;

5. Улучшение качества питьевой воды;

6. Обеспечение всех жителей и прочих потребителей сельских поселений водоснабжением.

Эффект от реализации плана технических мероприятий по строительству объектов системы водоснабжения.


Предполагаемый эффект от реализуемой программы по развитию и совершенствованию системы водоснабжения отражен в таблице: 

Эффект от реализуемой программы по развитию и совершенствованию системы водоснабжения.

	№

п/п
	Сооружение
	Наименование мероприятия
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Каркалинское СП.


	Строительство каптажа, Строительство станции доочистки воды, Строительства уличного водовода 1050м , труба ПНД 110мм.
	Увеличение подачи воды, уменьшение затрат электроэнергии,  улучшение  качества воды,100% обеспечение  жителей данного поселени



	1. 1

2
	Сугушлинское СП, с.Юлтемирово 

.с Сугушла
	Ремонт каптажа, установка блочной насосной,  строительство станции доочистки воды 

Строительства уличного водовода 225м, труба ПНД 110мм.с Сугушла Строительства уличного водовода 300м , труба ПНД 110мм.с Юлтемирово
	Увеличение подачи воды,  

100% обеспечение  жителей данного поселения водой, улучшение  качества воды.



	3. 2

3
	Туктаро-Урдалинское СП
	Установка блочной насосной, строительство  станции доочистки  воды

Строительства уличного водовода 1250м , труба ПНД 110мм.
	Уменьшение энергозатрат,  качество воды

100% обеспечение  жителей данного поселения водой, улучшение  качества воды.



	4
	Новоищтерякское СП.
	строительство  станции доочистки  воды

Строительства уличного водовода 560м,  труба ПНД 110мм.
	Улучшение  качества воды

100% обеспечение  жителей данного поселения водой, улучшение качества воды.



	5
	Ст.Кувакское СП
	Строительство каптажа, установка блочной насосной , строительство станции доочистки воды, Строительства(полная заменастарого) уличного водовода 22500м, труба ПНД 110мм.
	Увеличение подачи воды,  

100% обеспечение  жителей данного поселения водой, качества воды.



	6
	Мичуринское СП
	Установка блочной насосной , строительство станции доочистки воды, Строительства уличного водовода 300м, труба ПНД 110мм.
	Увеличение подачи воды,  

100% обеспечение  жителей данного поселения водой, качества воды.



	7
	Сарабикуловское СП
	Установка блочной насосной , строительство станции доочистки воды, Строительства уличного водовода 960м, труба ПНД 110мм.
	Увеличение подачи воды,  

100% обеспечение  жителей данного поселения водой, качества воды.



	8
	М.Кармалкинское СП
	Установка блочной насосной , строительство станции доочистки воды, 
	Увеличение подачи воды,  

улучшение качества воды, уменьшение энергозатрат.



	9
	Урмышлинское СП
	Строительство каптажа, строительство станции доочистки воды, Строительства уличного водовода 200м., труба ПНД 110мм.
	Увеличение подачи воды,  

100% обеспечение  жителей данного поселения водой,  улучшение качества воды.



	10
	З.Каратайское СП
	Строительство каптажа, установка блочной насосной ,  строительство станции доочистки воды, Строительства уличного водовода 300м, труба ПНД 110мм.
	Увеличение подачи воды,  

100% обеспечение  жителей данного поселения водой,  улучшение качества воды.

уменьшение энергозатрат.



	11
	Ивановское СП
	Строительство каптажа и установка блочной насосной ,  в селе Михайловка, строительство станции доочистки воды-4шт, Строительства уличного водовода 690м, труба ПНД 110мм.
	Увеличение подачи воды,  

100% обеспечение  жителей данного поселения водой,  улучшение качества воды.



	12
	Глазовское СП
	Строительство каптажа в селе Петропавловка, строительство станции доочистки воды-3шт, Строительства уличного водовода 490, труба ПНД 110мм.
	Увеличение подачи воды,  

100% обеспечение  жителей данного поселения водой, качества воды.



	13
	Н.Чершелинское СП
	Строительство скважины в селе Алешкино, строительство станции доочистки воды, Строительства уличного водовода 400, труба ПНД 110мм.
	Увеличение подачи воды,  

100% обеспечение  жителей данного поселения водой, качества воды.





Оценка нагрузок всех групп (промышленности, жилищного фонда, объектов социальной сферы) 

В зависимости от потребления воды по разным категориям групп пользования водопотребление в ближайшие годы прогнозируется следующим образом:
	№

п/п
	Тип водопотребления
	Годы
	Года

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1.
	Население, в т.ч:
	1521


	1426
	1594
	1704
	1754
	1855
	1922
	1993
	2080
	2130
	2240

	 1.1.
	полив приусадебных участков
	451
	451
	451
	451
	451
	451
	451
	451
	451
	451
	451

	 1.2.
	уход за скотом
	122,6
	122,6
	122,6
	122,6
	122,6
	122,6
	122,6
	122,6
	122,6
	122,6
	122,6

	 2.
	Прочие потребители
	438
	438
	438
	438
	438
	438
	438
	438
	438
	438
	438

	
	Итого:
	1959
	1864
	2032
	2142
	2192
	2293
	2360
	2431
	2560
	2568
	2678


ОАО «ШМПП»

Данные производственных показателей по водоснабжению за 2005-08г.г.

	№№
	Наименование


	Ед.

изм
	2005г.
	2006г.
	2007г.
	2008г.



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Подъем воды
	тыс. м3
	98,8
	92,5
	100
	89,9

	2
	Расходы на собственные нужды
	«
	20
	8,1
	8
	3,72

	3
	Подано в сеть
	«
	78,8
	84,4
	92
	86,18

	4
	Потери воды
	«
	6,2
	11,72
	13,603
	15,184

	5
	Процент утечки
	«
	
	
	
	

	6
	Реализовано, всего
	«
	72,6
	72,68
	78,397
	70,996

	7
	 - населению
	«
	52
	55,74
	58,985
	54,884

	8
	- промышленность
	«
	20,6
	16,94
	19,412
	16,112


Источником водоснабжения являются подземные воды. В настоящее время на балансе обслуживания находятся 3 арт.скважины. Вода подается в распределительную водопроводную сеть протяженностью  20,7 км

Для поддержания постоянного нормативного качества питьевой воды в распределительных сетях водоснабжения предприятием выполняются следующие мероприятия: 

1. Надзор за состоянием и сохранностью сети, сооружений, устройств и оборудования на ней, техническое содержание сети. 

2. Планово-предупредительный и капитальный ремонты сетей, ликвидация аварий.  Филиал ФГУЗ 2Центр гигиены и эпидемиологии РТ» проводит отбор проб подземных источников и проводит контроль качества питьевой воды в точках водозабора. 

3. Анализ условий работы сети, подготовка предложений по совершенствованию систем.

Водоотведение 

Водоотведение осуществляется при помощи канализационных сетей. Имеется одна перекачивающая станция, в которой установлены насосы марки СМ 100-65-200/2- 3 шт, производительностью 100 куб.м/час (2 насоса резерв), которые осуществляют подачу сточных вод на биологические очистные сооружения, пропускной способностью 200 куб.м/сут. Одиночное протяжение главного коллектора 3,5 км, уличных канализационных сетей 0,6 км. Безаварийная эксплуатация канализационных сетей является основой санитарного и экологического благополучия. 

Данные производственных показателей по водоотведению 

за 2005-08г.г.

	№№
	Наименование
	Ед.

изм
	2005г.
	2006г.
	2007г.
	2008г.



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Пропущено сточных вод
	тыс. м3
	33,2
	28,4
	34,147
	29,448

	2
	В том числе от населения
	«
	33
	28
	24,819
	23,946

	3
	прочих
	«
	0,2
	0,4
	9,328
	5,502


Очистные сооружения канализации обеспечивают  очистку хозяйственно-фекальных и промышленных стоков. Обработку осадков, образующихся в процессе очистки сточной воды, осуществляет комплекс сооружений и оборудования. Станция аэрации обеспечивает бесперебойный приём и очистку стоков. 

ООО «Водоканал» проводит лабораторный анализ очищенных сточных вод при выходе из очистных сооружений. ГУ «УГМС РТ» проводит мониторинг отбора проб ниже и выше сброс сточных вод. 

Экономический анализ.

Основные экономические показатели деятельности предприятия в целом представлены в таблице:

 (тыс. руб.)

	 
	Наименование показателей
	2005г.

(факт)
	2006г.

(факт)
	2007г.

 (факт)
	 2008г. 

(факт)
	2009 г. (факт)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	 Выручка (нетто) от реализации продукции, работ, услуг, тыс.руб.
	8854
	9900
	12970
	23785
	26927

	1,1
	водоснабжение
	483
	581
	416
	729
	774

	1,2
	Отвод сточных вод
	418
	636
	399
	914
	850

	2
	 Производственная себестоимость реализации продукции, работ, услуг
	7026
	9372
	12564
	22939
	24666

	2,1
	водоснабжение
	
	
	
	11,01
	

	2,2
	Отвод сточных вод
	
	
	
	46,38
	

	3
	Валовая прибыль
	1828
	528
	406
	846
	2261

	4
	 Коммерческие расходы
	
	
	
	
	

	5
	 Управленческие расходы
	1656
	
	
	
	

	6
	 Прибыль (убыток) от реализации (1-2-4-5)
	172
	528
	406
	846
	

	7
	 Проценты к получению
	
	
	
	
	

	8
	 Проценты к уплате
	
	
	
	
	

	9
	 Прочие  доходы
	
	
	
	
	1223

	10
	 Прочие  расходы
	10
	
	
	622
	4961

	
	Внереализационные доходы
	500
	
	
	
	

	
	Внереализационные расходы
	500
	476
	307
	
	

	11
	 Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности
	162
	52
	99
	224
	-1477

	12
	Отложенные налоговые активы
	
	
	
	
	

	13
	 Прибыль (убыток) отчетного года
	
	
	
	
	

	14
	 Налог на прибыль
	150
	
	
	143
	303

	15
	 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
	12
	52
	99
	81
	-1780

	
	
	
	
	
	
	

	
	Среднесписочная численность работающих
	
	
	
	
	

	
	в том числе: рабочие
	
	
	
	
	

	
	Дебиторская задолженность 
	
	
	
	
	

	
	Кредиторская задолженность
	
	
	
	
	


Структура издержек предприятия по водоснабжению представлена в следующей таблице.

	Статьи расходов
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	электроэнергия
	69
	    140
	268
	238
	277

	Материалы
	
	
	
	35
	51

	амортизация
	12
	19
	18
	16
	14

	ремонт и тех обслуживание
	75
	37
	34
	20
	

	в т.ч. капремонт
	
	
	
	
	

	оплата труда
	126
	112
	120
	70
	204

	отчисления
	44
	21
	16
	10
	29

	Прочие прямые расходы
	22
	
	19
	68
	35

	Цезовые общеэксплуатационные расходы
	45
	120
	172
	276
	172

	Аварийно-восстановительные работы
	
	
	
	
	

	Себестоимость
	437
	449
	647
	733
	782


Основные показатели работы системы водоснабжения.

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	2008 год (факт)
	2009 год (факт)
	2010 год (план)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Объем выработки воды (подъем)
	тыс.куб.м.
	89,9
	85,634
	84,023

	2
	Объем воды, используемой на собственные нужды
	тыс.куб.м.
	3,72
	3,72
	3,72

	3
	Объем пропущенной воды через очистные сооружения
	тыс.куб.м.
	
	
	

	1
	2
	3
	
	
	

	4
	Объем отпуска в сеть
	тыс.куб.м.
	86,18
	81,914
	80,303

	5
	Объем потерь
	тыс.куб.м.
	15,184
	19,745
	9,304

	6
	Объем реализации услуг, всего, в т.ч.
	тыс.куб.м.
	70,996
	62,169
	70,999

	 
	населению (питьевая)
	тыс.куб.м.
	54,884
	53,414
	54,884

	 
	прочим потребителям, в т.ч 
	тыс.куб.м.
	16,112
	8,755
	10,115

	 
	питьевая
	тыс.куб.м.
	16,112
	8,755
	10,115

	 
	техническая
	тыс.куб.м.
	
	
	

	8
	Соответствие качества питьевой воды установленным нормам в водораспределительной сети
	%
	100
	100


	100


РАЗДЕЛ 3
КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Основными поставщиками тепла в муниципальном образовании являются ОАО «Лениногорские тепловые сети» («ЛТС»),  ОАО «ШМПП» 
В настоящее время в г. Лениногорске система централизованного теплоснабжения, все котельные в аренде у ОАО «Лениногорские тепловые сети». 

На централизованное теплоснабжение принимается вся жилая и общественная застройка. Небольшая часть частной застройки в 1-м посёлке, в пос. Камышла, к кв. № 55, а также пос. Геофизика имеет индивидуальное отопление.

	Наименование
	2010г.

	1
	7

	Отпуск теплоэнергии сторонним потребителям, всего: тыс. Гкал
	128,9

	в том числе население
	88,1


Структурный состав потребителей.

	Группа потребителей
	2011

	
	магистральные сети %
	квартальные сети %

	1
	3
	5

	I. Население:
	33,4
	88,3

	II. Бюджет:
	33,3
	7,9

	III. Прочие:
	33,3
	3,8

	Итого
	100
	100


Комплексное развитие системы теплоснабжения 

ОАО «Лениногорские тепловые сети»

В настоящее время в эксплуатации  10  промышленных котельных, суммарная производительность установленного оборудования этих котельных составляет: 244,3 Гкал/час. В  10  котельных в качестве основного топлива используют природный газ. Характеристика котельных по состоянию на 2010 г. приведена в таблице 2.4. 

В котельных установлены котлы типа ТВГ-8М, ТВГ-2,5, ТВГ-1,5, ПКГМ-6,5/13, КВГМ-0,63-95, ДКВр-4/13, КВГМ-2,5, НР-18, ПТВМ-30М. Тепловая мощность котельных указана в таблице 2.4.  В значительной части котельных оборудование установлено в 1980-ые годы и к настоящему времени находятся в эксплуатации около 30 лет.  Естественно, что устаревшее, физически изношенное оборудование котельных не может обеспечить надежного теплоснабжения потребителей и должно поэтапно выводиться из эксплуатации.

Наиболее крупными котельными являются котельные по адресу: кот. №41 (п. Камышла, 2 пер. Стадионный, 15, стр.1), кот. №31 (ул. 50 лет Победы, 22а).

Тепловая мощность котельной №41 составляет 85,2 Гкал/час. В котельной в 1989 году было введено в эксплуатацию 2 котла ПТВМ-30М и 2 котла ДКВР-4х13. В качестве основного топлива в котельной используется газ. Величина присоединенной тепловой нагрузки потребителей котельной (с учетом среднечасовой нагрузки горячего водоснабжения) составляет 50,438 Гкал/час. В настоящее время разрабатываются мероприятия, в которых предусматривается:

-  полная замена котлов в котельной № 41;

- замена изношенных на 100 % баков-аккумуляторов объёмом 1000 м3 на баки объёмом 300 м3;

- замена магистральных и внутриквартальных тепловых сетей от котельной № 41.

Таблица 2.4. Данные по теплоисточникам.

	№ п\п
	Наименование

котельной
	Местонахождение тепловых

источников
	Котельное оборудование
	Установленная мощность котельной
	Присоединенная нагрузка Гкал/час
	Вид топлива

	
	
	
	марка
	кол-во
	год ввода
	по воде, Гкал/час
	по пару, т/час
	по пару, т/час
	по воде
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	всего
	В т.ч. на город, Гкал/час
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Котельная №10
	п. Геофизика, ул. Разина, 2
	КВГМ-0,63-95
	2
	2005
	1,08
	-
	
	0,674
	0,674
	Природный газ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Котельная №11
	ул. Крупская, 7
	ТВГ-8М
	3
	1993г.

1994г (2к.)
	24,9
	 -
	
	21,095
	21,095
	Природный газ

	3
	Котельная №12
	ул. Садриева, 60а
	ПКГМ 6,5/13
	3
	1994г, 1989г. 1997г.
	20,6
	19,5
	
	18,318
	18,318
	Природный газ

	
	
	
	ВКГМ-4
	2
	1996г.
	
	
	
	
	
	

	4
	Котельная №22
	ул. Куйбышева, 7а
	ТВГ-2,5
	6
	1995г.(2к.)

1996г, 1997г. 1998г, 1999г.
	12,6
	 -
	
	11,205
	11,205
	Природный газ

	5
	Котельная №31
	ул. 50 лет Победы, 22а
	ТВГ-8М
	4
	1993г. (2к.)

1994г. (2к.)
	50
	26
	
	42,389
	42,389
	Природный газ

	
	
	
	ПКГМ 6,5/13
	4
	1987г. (3к.)

1997г.
	
	
	
	
	
	

	6
	Котельная №41
	п. Камышла, 2пер. Стадионный, 15, стр.1
	ДКВр-4/13
	2
	1989г.
	85,2
	8
	
	50,438
	50,438
	Природный газ

	
	
	
	ПТВМ-30М
	2
	1989г.
	
	
	
	
	
	

	7
	Котельная №53
	ул. Октябрьская, 194
	ТВГ-1,5
	2
	1986г.

1987г.
	1,9
	1,8
	
	0,548
	0,548
	Природный газ

	
	
	
	Е-1/9-1
	2
	1985г.
	
	
	
	
	
	

	8
	Котельная №61
	ул. Набережная, 1б
	ПКГМ 6,5/13
	5
	1992г.(4к.)

1994г.
	21
	32,5
	
	8,14
	8,14
	Природный газ

	9
	Котельная №63
	ул. Чайковского, 11
	ПКГМ 6,5/13
	4
	1989г.
	16,8
	26
	
	12,081
	12,081
	Природный газ

	10
	Котельная «Ромашкино»
	д. Тимяшево, ул. Нефтепроводчиков, 20а
	НР-18
	2
	1983г.
	9,6
	 -
	
	6,368
	6,368
	Природный газ

	
	
	
	КВГМ-2,5
	2
	1988г.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	«VAPOR»
	2
	1993г.
	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	
	
	47
	
	244,3
	113,8
	
	171,256
	171,256
	


Описание систем теплоснабжения:

Из 10-ти котельных имеют перемычки между своими сетями следующие котельные: 

1. №№ 41, 12, 11; 

2. №№ 41, 22; 

3. №№ 31, 63. 

Котельные №№ 10, 53, 61, в Ромашкино с другими котельными перемычек не имеют.
Центральных тепловых пунктов – 12 шт.
Система теплоснабжения закрытая; горячего водоснабжения – открытая.

Уменьшение тепловых нагрузок предприятия по сравнению с прошлым годом составляет 10,5 %. Это происходит по многим причинам: переход на индивидуальное отопление;  экономия теплоэнергии потребителями и пр. Например: отказ от услуг тепловой энергии - Политехнический колледж №32 -371,4 Гкал в связи с переходом на индивидуальное отопление; позднее подключение и раннее отключение объектов (продолжительность отопительного периода 6 месяцев, вместо 7) - 3150 Гкал; уменьшение отапливаемых объектов в связи с их консервацией и отказом от услуг: ООО "ТН- ЛениногорскРемсервис"- 800 Гкал, ООО "ТН -РемсервисТранспорт"- 545 Гкал, ООО "ТН - АктюбинскРемСервис"-306,41 Гкал, РУПС -20 Гкал, ТН "УРС"-27,72 Гкал, ИП Шигапов-25,23 Гкал, ИП Парфиненко-15,6 Гкал; экономичный режим потребления тепловой энергии - 2361,14 Гкал  (установка приборов учета); отказ от услуг тепловой энергии многоквартирных жилых домов (18 домов) и частного сектора в пос. Тимяшево и частично квартир в МКД г..Лениногорска - 11150Гкал в связи с переходом на индивидуальное отопление; экономичный режим потребления тепловой энергии - 11539,44 Гкал
На сегодняшний день убыточными котельными являются  котельные №№ 53, 61, в Ромашкино. Сложилась непростая ситуация, обусловленная недостатком средств, как из-за низкой платежеспособности потребителей тепла, ухода потребителей на индивидуальное отопление, так и невозможности обновления оборудования, проведения работ по модернизации объектов за счет тарифной составляющей в сжатые сроки. Данные обстоятельства в значительной степени сдерживают замену устаревших неэффективных котлов на более экономичные, проведение модернизации котельных агрегатов, сетей, внедрение энергосберегающих мероприятий и автоматизацию производственных процессов.

В данной работе представлены наиболее актуальные практические меры в сфере производства тепловой энергии на котельных по внедрению энергоэффективного оборудования и технологий, надежного и устойчивого снабжения топливно-энергетическими ресурсами.

Основные целями модернизации котельных являются:
Снижение затрат на выработку тепловой энергии.

Улучшение качества услуги и повышение надежности теплоснабжения потребителей.

Уменьшение выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду.

Улучшение производственной деятельности предприятия, решение технических и технологических проблем.

Решаемые задачи:

Закрытие неэффективных котельных.

Замена изношенных на 100 % тепловых сетей.

Модернизация оборудования котельных.

Существующее положение:

Предлагаемые мероприятия направлены на решение экономических и социальных проблем. Реализация мероприятий позволит снизить затраты на выработку тепловой энергии, повысить надежность работы объектов теплоснабжения, снизить выбросы загрязняющих веществ, улучшить условия труда персонала.

Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей.

	Таблица протяженности тепловых сетей по ОАО «ЛТС»
	

	Диам.
	Кот. № 11
	Кот. № 12
	Б-55
	Кот.№31
	Бойл.№1
	Бойл.№3
	Бойл.№6
	Бойл.№8
	Кот.№53
	Кот.№61
	Всего

	мм.
	отоп
	перег
	отоп
	ГВС
	пар
	отоп
	ГВС
	перег
	отоп
	ГВС
	отоп
	ГВС
	отоп.
	ГВС
	ГВС
	отоп
	ГВС
	отоп
	ГВС
	отоп
	ГВС
	

	15
	
	
	
	0,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,1

	30
	
	
	0,07
	
	
	
	
	
	0,03
	
	0,02
	
	
	
	0,004
	
	
	
	
	
	
	0,124

	40
	0,03
	
	
	0,1
	
	0,12
	
	
	
	
	
	0,002
	
	
	0,006
	
	0,37
	
	
	0,03
	0,04
	0,7

	57
	0,44
	
	0,3
	0,31
	
	0,01
	
	
	0,2
	0,1
	
	0,3
	0,07
	
	0,22
	0,1
	0,08
	
	0,22
	0,5
	0,3
	3,15

	63
	
	
	
	0,52
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,52

	76
	0,35
	
	0,12
	0,72
	
	
	
	
	0,03
	
	0,05
	0,15
	0,1
	
	0,26
	0,15
	0,1
	
	
	0,2
	0,75
	2,98

	89
	0,9
	
	0,1
	1
	
	0,02
	
	
	0,53
	0,1
	0,13
	0,55
	0,43
	
	0,51
	
	0,45
	
	
	0,4
	0,66
	5,78

	114
	2,28
	
	1,76
	1,3
	0,04
	0,95
	0,23
	
	1,02
	0,8
	0,9
	0,3
	1,2
	
	1,3
	1,15
	1,1
	0,24
	0,02
	1,32
	0,75
	16,66

	159
	1,71
	0,07
	1
	1,5
	
	0,4
	1,25
	0,7
	0,6
	0,2
	1
	0,26
	1,4
	
	0,6
	0,8
	0,1
	
	
	2,65
	0,2
	14,44

	219
	1,36
	
	0,64
	1,7
	
	0,2
	0,22
	0,36
	0,3
	
	0,2
	0,44
	1,1
	
	0,2
	0,65
	
	
	
	0,2
	
	7,57

	273
	0,83
	
	
	
	
	
	
	1,64
	0,49
	
	
	
	0,2
	
	
	0,23
	
	
	
	0,4
	
	3,79

	325
	0,2
	
	1,65
	0,05
	
	0,1
	
	0,1
	
	
	
	
	
	
	
	0,02
	
	
	
	
	
	2,12

	Всего:
	8,1
	0,07
	5,64
	7,3
	0,04
	1,8
	1,7
	2,8
	3,2
	1,2
	2,3
	2
	4,5
	
	3,1
	3,1
	2,2
	0,24
	0,24
	5,7
	2,7
	57,93

	Итого т/с:
	8,17
	14,78
	
	26,1
	0,48
	8,4
	57,93

	т/к:
	90
	92
	2
	41
	25
	43
	32
	8
	62
	395

	з/а:
	270
	270
	24
	139
	98
	198
	116
	10
	174
	1299

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Диам.
	кот.№63
	кот.№22
	кот.№41
	Ром
	Кот. №10
	Всего


	Диам.
	отоп.
	ГВС
	перег.


	пар


	Всего
	Всего
	

	мм.
	отоп.
	ГВС
	пар
	отоп.
	ГВС
	отоп.
	ГВС
	отоп.
	отоп.
	ГВС
	
	мм
	
	
	
	
	т/с
	з/а, шт
	

	30
	
	
	
	
	0,01
	
	0,05
	
	
	
	0,06
	15
	
	0,1
	
	
	0,1
	6
	

	40
	
	
	
	0,18
	
	0,01
	0,05
	
	
	
	0,24
	30
	0,12
	0,06
	
	
	0,18
	23
	Э/р №1 - 40,77км

	57
	0,02
	0,16
	
	0,76
	0,11
	0,94
	1,2
	
	
	
	3,19
	40
	0,37
	0,57
	
	
	0,94
	56
	Э/р №2 - 53,15км

	76
	0,15
	
	
	0,26
	0,26
	1,1
	0,6
	0,38
	
	
	2,75
	57
	3,34
	3
	
	
	6,34
	575
	Э/р №3 - 18,28км

	89
	0,14
	0,16
	
	0,6
	0,26
	0,6
	1,6
	0,2
	
	0,37
	3,93
	63
	
	0,52
	
	
	0,52
	
	

	114
	0,67
	1,31
	0,23
	2,4
	0,8
	5,6
	3,4
	1,45
	0,5
	
	16,36
	76
	2,9
	2,84
	
	
	5,74
	193
	ГВС:

	159
	0,88
	0,61
	0,23
	2,7
	0,86
	3,8
	2,4
	0,22
	
	
	11,70
	89
	4,05
	5,67
	
	0,23
	9,95
	458
	Э/р №1 -12,45км

	159
	0,88
	0,61
	0,23
	2,7
	0,86
	3,8
	2,4
	0,22
	
	
	11,70
	114
	21,45
	11,3
	
	0,3
	33,05
	866
	Э/р №2 - 16,36км

	219
	1,72
	
	
	0,4
	
	3,1
	1,3
	0,35
	
	
	6,87
	159
	17,16
	8
	0,77
	
	25,93
	232
	Э/р №3 - 7,7км

	253
	
	
	
	
	
	0,3
	
	
	
	
	0,30
	219
	10,2
	3,9
	0,36
	
	14,46
	82
	

	273
	0,22
	
	
	1,2
	
	0,6
	
	
	
	
	2,02
	250
	0,3
	
	
	
	0,3
	42
	

	325
	
	
	
	
	
	3,3
	0,5
	
	
	
	3,80
	273
	4,18
	
	1,64
	
	5,82
	
	

	350
	
	
	
	
	
	0,7
	
	
	
	
	0,70
	325
	5,17
	0,55
	0,1
	
	5,82
	31
	

	400
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	1,50
	350
	0,7
	
	
	
	0,7
	2
	

	500
	
	
	
	
	
	0,3
	
	
	
	
	0,30
	400
	1,5
	
	
	
	1,5
	2
	

	700
	
	
	
	
	
	0,4
	
	
	
	
	0,40
	500
	0,3
	
	
	
	0,3
	4
	

	800
	
	
	
	
	
	0,15
	
	
	
	
	0,15
	700
	0,4
	
	
	
	0,4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	800
	0,15
	
	
	
	0,15
	2
	

	Итого
	3,8
	2,24
	0,46
	8,5
	2,3
	22,4
	11,1
	2,6
	0,5
	0,37
	54,27
	итого
	72,29
	36,51
	2,87
	0,53
	112,2
	2574
	

	
	6,5
	10,8
	33,5
	2,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	т/к
	23
	198
	165
	25
	1
	
	412
	т/к
	
	
	
	
	
	807
	

	з/а
	64
	602
	584
	122
	4
	
	1376
	з/а
	
	
	
	
	
	2675
	


Выводы:

Оптимизация работы системы теплоснабжения  может быть достигнута за счет:
· Реконструкции магистральных и внутриквартальных трубопроводов;

· Ликвидации котельной № 53 и передом отапливаемых от данной котельной объектов на теплоснабжение от котельной;

· Замена морально устаревших котлов в котельной № 41;

· Ликвидация котельной в  Ромашкино с переводом потребителей на индивидуальное отопление;

· Замена всех паровых котлов ПКГМ-6,5/13 на водогрейные;

· Приобретение, установка и пуско-наладка приборов учёта отгрузки тепловой энергии от котельных предприятия;

· Автоматизация и диспетчеризация объектов предприятия.

Экономический анализ деятельности  ОАО «Лениногорские тепловые сети»
Таблица Финансово-экономические показатели деятельности в соответствии с утвержденными тарифными решениями.

	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед.изм.
	2010г

	1
	2
	3
	7

	1
	Выручка, в том числе
	тыс. руб
	372 156

	1.1.
	Теплоэнергия
	тыс. руб
	338 336

	1.2.
	ГВС
	тыс. руб
	33 820

	2
	Себестоимость, в том числе
	тыс. руб
	364 440

	2.1.
	покупная теплоэнергия
	тыс. руб
	

	2.2.
	Газ
	
	166 247

	2.3.
	ХВС на ГВС
	тыс. руб
	7 330

	2.4.
	Электроэнергия на технологические нужды
	тыс.кВтч.
	16 405,5

	
	
	тыс. руб
	48 500

	2.5.
	Вода на технологические  нужды
	куб.м.
	540,9

	
	
	тыс. руб.
	7 210

	2.6.
	Расходы на содержание, эксплуатацию оборудования и ремонт
	тыс. руб.
	20 778

	2.7.
	Аренда ОС и амортизация
	тыс. руб.
	6 367

	2.8.
	Фонд оплаты труда ППП
	тыс. руб.
	74 611

	2.9.
	Отчисления на социальные нужды
	тыс. руб.
	19 548

	2.10.
	Цеховые расходы
	тыс. руб.
	11 594

	2.11.
	Общехозяйственные расходы
	тыс. руб.
	1 925

	3
	Валовая прибыль
	тыс. руб.
	8 046

	4
	Прочие доходы
	тыс. руб.
	

	5
	Прочие расходы
	тыс. руб.
	

	6
	Прибыль до налогообложения
	тыс. руб.
	8 046

	7
	Налог на прибыль
	тыс. руб.
	1 609

	8
	Иные налоговые обязательства
	тыс. руб.
	

	9
	Чистая прибыль
	тыс. руб.
	6 437

	10
	Численность работающих
	чел.
	440


Основные показатели работы системы теплоснабжения.

Основные показатели работы системы 

	Наименование
	Потребление эл. энергии, млн. (кВт/год)
	Потери тепловой энергии,

%
	Удельный расход на транспортировку,

кВт/ Гкал

	1
	2
	4
	5

	 тепловые сети 
	7,96
	12
	21,91


Проблемы эксплуатации систем теплоснабжения в разрезе: надежность, качество.

1) Рост аварийности на теплотрассах

На теплотрассах наблюдается тенденция роста аварийности (Таблица), связанная с физическим износом трубопроводов, что приводит к увеличению аварийности и отключению потребителей на длительные сроки, росту тепловых потерь, и влечет за собой значительные материальные убытки, недовыполнение объёма реализации продукции. Рост аварийности сетей теплопроводов обусловлен малыми темпами внедрения прогрессивных технологий, которые должны закономерно увеличивать срок службы и сокращать потери. Кроме того, одним из факторов роста аварийности является сокращение физических объемов по капитальному ремонту и реконструкции и модернизации. 

Таблица. Информация о количестве аварий (повреждений) на сетях отопления и горячего водоснабжения в отопительные периоды с 2007 по 2009 годы.
	Наименование 
	Отопительный период

	
	2007-2008г.г.
	2008-2009г.г.

	1
	2
	3

	сети отопления
	113
	171


2) Высокая степень износа  теплосетей

Оборудование центральных тепловых пунктов и тепловых насосных станций, сетей на сегодняшний день имеет до 100 % физического износа. В результате, идет рост тепловых потерь, утечек и как следствие, рост подпитки сетевой воды.

3)Низкая техническая  оснащенность оборудования объектов 

На котельных и ЦТП установлено 174 ед. электродвигателей насосов. Срок эксплуатации электродвигателя составляет в среднем 15 лет. Количество двигателей, отработавших нормативный срок эксплуатации, составляет 140 единиц или 80 % от общего количества.

Для сокращения тепловых и электрических потерь необходимо в кратчайшие сроки модернизировать существующее устаревшее оборудование с применением современных энергоэффективного оборудования, материалов и технологий.

Таблица:  Сведения о технической оснащенности 

	Наименование
	Всего
	Процент оснащенности автоматикой
	Процент оснащенности современным оборудованием 

(водоподогреватели, 

насосы)
	Процент оснащенности телемеханикой

	1
	2
	3
	4
	5

	Центральный  тепловой пункт

(ЦТП)
	12
	0
	89
	0

	Теплообменники по отоплению и ГВС
	48
	0
	89
	0


Модернизация системы теплоснабжения с учетом потенциала энергоснабжения. Выбор варианта оптимизации технических решений развития теплоснабжения

2.2.1. Основные направления модернизации системы теплоснабжения, выработка вариантов технических решений, технико-экономическое сравнение и выбор оптимального варианта.

Основными направлениями модернизации системы теплоснабжения являются:

1. Мероприятия по повышению энергоэффективности магистральных и внутриквартальных сетей со сроком эксплуатации свыше 25 лет (62 км в 2-х тр.исчислении , средний диаметр 159 мм).

Предусматривается замена трубопроводов тепловой сети на предизолированные (в пенополиуретановой изоляции либо трубы из изопрофлекса).
Данные мероприятия обеспечат более высокий уровень герметичности, надежности и долговечности трубопроводов, снизят тепловые потери, снизят количество отказов, повысят срок службы трубопроводов отопления и ГВС, сократят расходы на ремонт и техническое обслуживание, тем самым повысят качество теплоснабжения потребителей тепловой энергией. 

2. Установка частотных преобразователей на ЦТП для уменьшения потребления электроэнергии

Данное мероприятие предусматривает замену насосного оборудования на современное (WILO, Grundfos) с установкой частотного привода, что позволит регулировать давление в сети путем изменения частоты вращения привода насосного агрегата, а значит, снизить энергопотребление. При подключении через частотный регулятор, пуск двигателя происходит постепенно, без высоких пусковых токов и ударов, что снижает нагрузку на двигатель и механизмы, увеличивает срок их службы.

Предусматривается замена 80 % насосного оборудования в котельных, а также в ЦТП и ВНС.
3. Автоматизация и диспетчеризация объектов предприятия.
Применение технических средств телемеханизации определяется задачами диспетчерского управления и разрабатывается в комплексе с применением технических средств контроля, сигнализации, управления и автоматизации. 

4. Установка узлов учета тепловой энергии.

Установка приборов учета обеспечит предприятие дополнительными данными для взаиморасчетов и урегулирования тарифов, позволит получить точную информацию о выработке теплоэнергии и потерях при транспортировке.

5.Ликвидация нерентабельных котельных № 53 и в Ромашкино.

Приобрести, установить и провести пуско-наладочные работы блочной котельной на территории туб. диспансера. Ликвидировать котельную в Ромашкино с переводом отапливаемых объектов на индивидуальное отопление.

6.Приобретение, установка и пуско-наладка новых водогрейных автоматизированных  котлов Viessmann вместо морально устаревших паровых котлов и котлов с вышедшим сроком эксплуатации.
Разработка плана технических мероприятий по модернизации объектов существующей системы теплоснабжения

Таблица : План мероприятий по модернизации объектов системы теплоснабжения по годам.

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Год

	1
	2
	3

	1
	Реконструкция магистральных и внутриквартальных трубопроводов от котельных
	2011-2020

	2
	Приобретение, установка и пуско-наладка блочной котельной на территории туб. диспансера
	2011

	3
	Ликвидация котельной в Ромашкино с переводом потребителей на автономное отопление
	2011

	4
	Приобретение, установка и пуско-наладка водогрейных автоматизированных котлов Viessmann
	 До 2015

	5
	Приобретение, установка и пуско-наладка приборов учёта отгрузки тепловой энергии от котельных предприятия
	До 2012

	6
	Автоматизация и диспетчеризация объектов предприятия
	До 2014

	7
	Установка частотных преобразователей в ЦТП по ГВС
	2012

	8
	Приобретение и установка баков-аккумуляторов V=300 м3 в котельною № 41 – 2 шт.
	2011

	9
	Замена насосного оборудования 
	2011-2020


Затраты на модернизацию объектов системы теплоснабжения

Таблица : Затраты на модернизацию объектов системы теплоснабжения 

(тыс.руб.)(без НДС)(в ценах 2010 года)

	п.п.
	Наименование мероприятия
	Сумма затрат всего,млн..руб. без НДС
	Планируемые затраты  по годам

	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015-17
	2018-19
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Реконструкция магистральных и внутриквартальных трубопроводов от котельных
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	786,7
	-
	96,505
	
	98,4
	196,8
	196,8
	198,195

	2
	Приобретение, установка и пуско-наладка блочной котельной на территории туб. диспансера
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5,5
	-
	5,5
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Ликвидация котельной в Ромашкино с переводом потребителей на автономное отопление
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	12
	-
	-
	-
	-
	-
	12
	-

	4
	Приобретение, установка и пуско-наладка водогрейных автоматизированных котлов Viessmann
	1505,825
	-
	96,712
	274,38
	141,6
	424,8
	283,2
	285,205

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Приобретение, установка и пуско-наладка приборов учёта отгрузки тепловой энергии от котельных предприятия
	8
	-
	8
	-
	-
	-
	-
	-

	 6
	Автоматизация и диспетчеризация объектов предприятия
	40
	-
	10
	-
	10
	20
	-
	-

	7
	Установка частотных преобразователей в ЦТП по ГВС
	0,5
	-
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 8
	Приобретение и установка баков-аккумуляторов V=300 м3 в котельную № 41 – 2 шт.
	5
	-
	5
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Замена насосного оборудования
	60
	-
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	 
	Всего:
	2433,596млн.
	-
	232,216
	284,38
	260
	651,6
	512
	493,4


Эффект от реализации мероприятий по модернизации системы теплоснабжения 

	№ п/п
	Мероприятия
	Наименование объекта
	Сметная стоимость , тыс.рублей без НДС
	Эффект в год,тыс.рублей без НДС


	Эффект в 20…году, Эф
	Пояснение

	
	
	
	
	
	Гкал/год
	кВт/год
	

	1
	2
	3
	4
	6
	7
	8
	9

	1.
	Реконструкция магистральных и внутриквартальных трубопроводов от котельных 
	
	
	4205,7
	
	
	Экономия электроэнергии при частотном регулировании. Экономический эффект 

	2.
	Приобретение, установка и пуско-наладка блочной котельной на территории туб. Диспансера


	
	
	2 881,5
	
	
	Эффект от мероприятия- годовой фонд оплаты труда обслуживающего персонала  ЦТП, высвобождающегося после телемеханизации ЦТП 



	3
	Ликвидация котельной в Ромашкино с переводом потребителей на автономное отопление


	
	
	3 515,4
	
	
	Энергетическая экономия по расходу теплоносителя в

первичном контуре регуляторами температуры прямого действия. Экономический эффект 

	4
	Приобретение, установка и пуско-наладка водогрейных автоматизированных котлов Viessmann

	
	
	16 624,7


	
	
	

	5
	Приобретение, установка и пуско-наладка приборов учёта отгрузки тепловой энергии от котельных предприятия
	
	
	
	
	
	

	6
	Автоматизация и диспетчеризация объектов предприятия
	
	
	1 031,3


	
	
	

	7
	Установка частотных преобразователей в ЦТП по ГВС
	
	
	3 010,4


	
	
	

	8
	Приобретение и установка баков-аккумуляторов V=300 м3 в котельную № 41 – 2 шт.


	
	
	600,8


	
	
	

	9
	Замена насосного оборудования
	
	
	10 521,2


	
	
	

	
	
	ИТОГО:
	
	42 391
	
	
	


Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития системы теплоснабжения.

	№ п/п
	Индикаторы
	Методика расчета

	1
	2
	3

	1.
	Уровень аварийности сетей, ед/км
	Количество повреждений  за год, единиц /на общую протяженность сетей , км  = 0,8

	2.
	Уровень потерь, %
	Объем потерь тепла  тыс. Гкал/год / к объему отпуска тепловой энергии потребителям  тыс.Гкал

/год = 12

	3.
	 Коэффициент потерь, м3/км
	Объем потерь тепла в ходе поставки потребителям, тыс. Гкал/год / к протяженности сетей, км = 0,19

	4.
	Продолжительность поставки коммунальных  услуг, час/день
	Количество часов предоставления услуг за отчетный период, час/ к количеству дней в отчетном периоде = 24

	5. 
	Индекс замены тепловых сетей, %
	Количество замененных сетей, км / к общей протяженности сетей, км - 

	6. 
	Износ  тепловых сетей, %
	Фактический срок службы, лет/ к нормативному сроку службы, лет = 55 %

	7. 
	Износ оборудования, %
	Фактический срок службы, лет/ к нормативному сроку службы, лет = 90 %

	8.
	Удельный вес тепловых  сетей, нуждающихся в замене, %
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км / к протяженности сетей, км = 0,55

	9.
	Индекс нового строительства, ед
	Протяженность построенных тепловых сетей, км / к общей  протяженности сетей, км -

	10.
	Эффективность использования электроэнергии, кВт.ч /м3
	Расход электрической энергии на выработку и транспортировку тепла, тыс.кВт.ч./ к объему производства  и транспортировки тепла , тыс. Гкал. = 45,2

	11.
	Доля освоения инвестиций, предусмотренных комплексной программой на развитие системы теплоснабжения, в %
	Объем реально вложенных средств, тыс.руб/ к уровню запланированных объемов инвестиций, тыс. руб. - 




В настоящее время у ОАО «ШМПП» в эксплуатации 68 котельных, суммарная производительность установленного оборудования этих котельных составляет: в горячей воде –  9,7 Гкал/час. В котельных в основном установления котлы типа Р-210, КЧМ-5, КВА-100, КВА-300. Тепловая мощность котельных составляет 0,02 до 0,86 Гкал/час Протяженность сетей в двухтрубном исчислении 2,07 км. 


В 68 котельных в качестве основного топлива используют природный газ. Характеристика котельных по состоянию на 2010 г. приведена в таблице 2.4. 


В значительной части котельных оборудование установлено в 97-ые годы и к настоящему времени находятся в эксплуатации около более 10 лет. Естественно, что устаревшее, физически изношенное оборудование котельных не может обеспечить надежного теплоснабжения потребителей и должно поэтапно выводиться из эксплуатации.

Данные производственных показателей по теплоснабжению за 2005-10г.г.

	Наименование
	2005г.
	2006г.
	2007г.
	2008г.
	2009г.
	2010г. (план)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	Отпуск теплоэнергии сторонним потребителям, всего: тыс. Гкал
	5,44
	3,916
	6,250
	13,076
	18,745
	14,870

	в том числе население
	
3,24
	2,021
	0,436
	0,43
	0,439
	0,43


 Данные по теплоисточникам.

	№ п/п
	Наименование котельной
	Местонахождения тепловых источников
	Котельноле оборудование
	Установленная суммарная мощность котельной
	Присоединенная нагрузка,гКал/час
	Вид топлива

	
	
	
	Марка котла
	Кол-во,ед.
	Год ввода
	по воде Гкал/час
	по пару, т/час
	по пару, т/час
	по воде
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	всего
	В т.ч. на город, Гкал/час
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Блочно-модульная котельная Шугуровской участковой больницы
	с.Шугурово,   ул. Садовая 6а,
	REX  DUAI-50
	2
	02.2007г.
	0,86
	 
	 
	0,29
	 
	Газ

	2
	Автономная котельная детского сада
	с. Шугурово, ул. Кирова
	ЯИК-25, ЯИК-65
	2
	   2006 г.
	0,08
	 
	 
	0,038
	 
	Газ

	3
	Автономная котельная РДК 
	с. Шугурово ул.Ленина,35
	ЯИК-25, ЯИК-65
	2
	   2003 г.
	0,08
	 
	 
	0,038
	 
	Газ

	4
	Автономная котельная  16-ти квартирного  жилого  дома.
	с.Шугурово,  ул.Павленко , 6 
	Хопер-63
	2
	   10.2004 г.
	0,10
	 
	 
	0,04
	 
	Газ

	5
	Автономная котельная  28-ми  квартирного  жилого  дома.
	с.Шугурово,  ул.Павленко , 12 
	Хопер-80
	2
	10.2004 г.
	0,14
	 
	 
	0,051
	 
	Газ

	6
	Автономная котельная Каркалинской средней школы
	с. Каркали, ул.Советсая ,45
	КЧМ-5
	2
	2003
	0,17
	 
	 
	0,058
	 
	Газ

	7
	Автономная котельная Новоиштерякской  средней школы
	с. Новый Иштеряк, ул. Ленина,34
	Р-210
	2
	 10.1998г.
	0,13
	 
	 
	0,049
	 
	Газ

	8
	Автономная котельная Ивановской средней школы
	с. Ивановка, ул. Центральная,1а
	Р-210
	2
	 10.1998г.
	0,13
	 
	 
	0,05
	 
	Газ

	9
	Автономная котельная Кармалкинской  средней школы
	с. Мордва-Кармалка, ул. Школьная, 29а
	Р-210                КЧМ-5
	2
	11.2006г.
	0,11
	 
	 
	0,051
	 
	Газ

	10
	Автономная котельная Урдалинской  средней школы
	с. Туктарово-Урдала, ул. Советская, 98
	Климат-100
	2
	10.2004г.
	0,17
	 
	 
	0,05
	 
	Газ

	11
	Автономная котельная Нижнечершилинской средней школы
	с. Нижние Чершила, ул. Советская, 25
	КЧМ-5
	2
	10.2001г.
	0,17
	 
	 
	0,035
	 
	Газ

	12
	Автономная котельная Новочершилинской средней школы
	с. Новочершилинский, ул. Лесная,27
	КЧМ-5
	2
	10.2001г.
	0,16
	 
	 
	0,051
	 
	Газ

	13
	Автономная котельная №1 Старокувакской средней школы
	с. Старый Кувак, ул. Школьная,5
	КЧМ-5
	2
	12.2003г.
	0,17
	 
	 
	0,106
	 
	Газ

	
	Автономная котельная №2 Старокувакской средней школы
	
	КЧМ-5
	2
	12.2003г.
	0,13
	 
	 
	0,106
	 
	Газ

	14
	Автономная котельная  Бакировской начальной школы
	с. Бакирово, ул. Пионерская
	 КСТГ-16
	2
	08.2005г.
	0,03
	 
	 
	0,009
	 
	Газ

	15
	Автономная котельная Мичуринской средней школы
	с. Мичурино, ул. Лесная.6
	КЧМ-5
	2
	12.2002г.
	0,13
	 
	 
	0,021
	 
	Газ

	16
	Автономная котельная Новосережкинской средней школы
	с. Новое Сережкино, ул. Школьная, 15
	  Ква-100М
	2
	10.1999г.
	0,34
	 
	 
	0,062
	 
	Газ

	17
	Автономная котельная Сарабиккуловской средней школы
	с. Сарабикулово, ул. Кирова, 3а
	Р-210
	2
	10.1999г.
	0,13
	 
	 
	0,041
	 
	Газ

	18
	Автономная котельная Старописьмянской средней школы
	с. Старая Письмянка, ул. Школьная, 7
	КЧМ-5
	2
	12.2004г.
	0,17
	 
	 
	0,038
	 
	Газ

	19
	Автономная котельная Куакбашской средней школы
	с. Куакбаш, ул. Советская, 3а
	КЧМ-5
	2
	10.2001 г.
	0,17
	 
	 
	0,061
	 
	Газ

	20
	Автономная котельная Федотовской средней школы
	с. Федотовка, ул. Советская, 7
	Р-210
	2
	 10.1998г.
	0,13
	 
	 
	0,041
	 
	Газ

	21
	Автономная котельная Урнякской средней школы
	с. Урняк, ул. Школьная, 4а
	Р-210
	2
	11.1997г.
	0,13
	 
	 
	0,039
	 
	Газ

	22
	Автономная котельная Подлесной средней школы
	с. Подлесный , ул. Гагарина, 2а,стр, 1
	Климат-100
	2
	10.2004г.
	0,17
	 
	 
	0,038
	 
	Газ

	23
	Котельная Сугушлинской средней школы
	с. Сугушла, ул. Халиуллина,3
	КВа-300
	2
	11.1994г.
	0,52
	 
	 
	0,158
	 
	Газ

	24
	Котельная  школы им.В.П.Чкалова
	с. Шугурово, ул. Ленина, 64
	КВГ-0,5
	2
	05.2005г.
	0,86
	 
	 
	0,113
	 
	Газ

	25
	Автономная котельная Старошугуровской средней школы
	с. Старое Шугурово, ул. Садриева, 5
	RS-100
	2
	 10.2007г.
	0,16
	 
	 
	0,049
	 
	Газ

	26
	Автономная котельная Староиштерякской средней школы
	с. Старый Иштеряк, ул. Школьная, 1а, стр1.
	RS-50,             RS-100
	2
	 10.2007г.
	0,13
	 
	 
	0,062
	 
	Газ

	27
	Автономная котельная Зай-Каратайской средней школы
	с. Зай-Каратай, ул. Уныш, 51. стр 2.
	RS-100
	2
	 10.2007г.
	0,16
	 
	 
	0,152
	 
	Газ

	28
	Автономная котельная Кирлегачской средней школы
	с. Кирлегач, ул.Советская, 39, стр1
	КВа-100  Ква-100М
	2
	01.2000г.
	0,26
	 
	 
	0,043
	 
	Газ

	29
	Автономная котельная Урмышлинской средней школы
	с. Урмышла,                                            ул. Центральная, 6
	КВа-100  Ква-100М
	2
	01.2000г.
	0,26
	 
	 
	0,081
	 
	Газ

	30
	Автономная котельная Зеленорощинской  средней школы
	с. Зеленая роща, ул. Промысловая
	ИК-01
	2
	10.2006г
	0,17
	 
	 
	0,07
	 
	Газ

	31
	Автономная котельная Старописьмянского дет.сада
	с. Старая Письмянка, ул. Центральная, 22
	libero             КЧМ-5
	2
	12.2004г.
	0,06
	 
	 
	0,023
	 
	Газ

	32
	Автономная котельная дет.сада №38
	г. Лениногорск, ул. Сельхозтехники, 18а
	КЧМ-5
	2
	12.2002г.
	0,15
	 
	 
	0,019
	 
	Газ

	33
	Автономная котельная Зайкаратайского дет.сада
	с. Зай-Каратай,                                   ул. Советская, 99
	RS-50
	2
	10.2007г.
	0,09
	 
	 
	0,031
	 
	Газ

	34
	Автономная котельная Староиштерякского дет.сада
	с. Старый Иштеряк, ул. Школьная,18
	КВа-20
	2
	10.2007г.
	0,03
	 
	 
	0,027
	 
	Газ

	35
	Автономная котельная Нижнечершилинского дет.сада
	с. Нижне Чершилинск, ул. Советская. 8
	КСТГ-16
	2
	07.2003г.
	0,03
	 
	 
	0,009
	 
	Газ

	36
	Автономная котельная Куакбашского дет.сада
	с. Куакбаш, ул.Молодежная, 5
	КСТГ-16
	1
	10.2005г.
	0,01
	 
	 
	0,007
	 
	Газ

	37
	Автономная котельная Урдалинского дет.сада
	с. Туктарово-Урдала, ул. Советская, 115, стр1
	КСТГ-16
	2
	03.2006г.
	0,03
	 
	 
	0,008
	 
	Газ

	38
	Автономная котельная Старошугуровского дет.сада
	с. Старое Шугурово, ул. Советская. 4
	КВа-20
	2
	09.2007г.
	0,03
	 
	 
	0,027
	 
	Газ

	39
	Автономная котельная Новошугуровского дет.сада
	с. Новое Шугурово, ул. Гагарина, 1а
	КСТГ-16
	2
	10.2001г.
	0,03
	 
	 
	0,009
	 
	Газ

	40
	Автономная котельная Новосережкинского дет.сада
	с. Новое Сережкино, ул. Школьная, 6стр 1
	КСТГ-16
	1
	12.1993г.
	0,01
	 
	 
	0,008
	 
	Газ

	41
	Автономная котельная Подлесного дет.сада
	с. Подлесный ,                                                         ул.Солнечная, 1а.
	КСТГ-16
	2
	10.2004г.
	0,03
	 
	 
	0,02
	 
	Газ

	42
	Автономная котельная Зеленорощинского детского сада
	с. Зеленая роща, ул. Промысловая
	ИК-01                       ИК-02
	1                1
	10.2006г.
	0,12
	 
	 
	0,04
	 
	Газ

	43
	Автономная котельная Каркалинского дет.сада
	с. Каркали, ул. Советская, 94
	Р-210                КСТГ-16
	2
	10.1999г.
	0,08
	 
	 
	0,012
	 
	Газ

	44
	Автономная котельная МО "Каркалинское СП"
	с. Каркали, ул. Советская, 93
	КЧМ-5
	2
	11.2001г.
	0,16
	 
	 
	0,031
	 
	Газ

	45
	Автономная котельная  СДК МО "Урдалинское СП"
	с. Туктарово-Урдала, ул. Советская. 103 а
	КЧМ-5
	2
	12.2004г.
	0,13
	 
	 
	0,033
	 
	Газ

	46
	Автономная котельная МО "Урдалинское СП"
	с. Карагай, ул. Тельмана, 16
	Р-210 АКГВ-17
	2
	2001г.
	0,08
	 
	 
	0,019
	 
	Газ

	47
	Автономная котельная МО "Новоиштерякское СП"
	с. Новый Иштеряк, ул. Центральная, 7
	КЧМ-5
	2
	11.2000г.
	0,16
	 
	 
	0,039
	 
	Газ

	48
	Автономная котельная МО "Сарабиккуловское СП"
	с. Сарабикулово, ул.Пионерская, 45
	КЧМ-5
	2
	02.2003г.
	0,17
	 
	 
	0,036
	 
	Газ

	49
	Автономная котельная МО "Мичуринсое СП"
	с. Мичурино, ул. Советская, 26
	Климат-100
	1
	12.2005г.
	0,09
	 
	 
	0,031
	 
	Газ

	50
	Автономная котельная МО "Старокувакское СП"
	с. Старый кувак, ул. Заварыкина, 26
	Р-210
	2
	02.1998г.
	0,13
	 
	 
	0,048
	 
	Газ

	51
	Автономная котельная МО "Куакбашское СП"
	с. Куакбаш, ул. Карла Маркса, 15
	КЧМ-5
	2
	09.2001г.
	0,13
	 
	 
	0,049
	 
	Газ

	52
	Автономная котельная МО "Нижнечершилинское СП"
	с. Нижне Чершилинск, ул. Центральная, 105.
	КЧМ-5
	1
	10.2001г.
	0,06
	 
	 
	0,049
	 
	Газ

	53
	Автономная котельная МО "М.Каратайское СП"
	с. Мукмин-Каратай, ул. Механизаторов, 315
	КЧМ-5
	2
	10.2004г.
	0,17
	 
	 
	0,041
	 
	Газ

	54
	Автономная котельная МО "Федотовское СП"
	с. Федотовка, ул. Советская, 6
	КЧМ-5
	1
	 11.1999г.
	0,08
	 
	 
	0,034
	 
	Газ

	55
	Автономная котельная МО "Ивановское СП"
	с. Ивановка, ул Юности, 5
	КЧМ-5
	2
	02.2001г.
	0,17
	 
	 
	0,06
	 
	Газ

	56
	Автономная котельная МО "Новочершилинское СП"
	с. Новочершилинск, ул. Заречная, 25
	КЧМ-5
	2
	10.2000г.
	0,17
	 
	 
	0,028
	 
	Газ

	57
	Автономная котельная МО "Глазовское СП"
	с. Урняк, ул. Школьная, 3а
	libero
	2
	12.2002г.
	0,04
	 
	 
	0,031
	 
	Газ

	58
	Автономная котельная МО "Сугушлинское СП"
	с. Сугушла, Центральная, 27
	Климат 100
	1
	12.1997г.
	0,09
	 
	 
	0,054
	 
	Газ

	59
	Автономная котельная МО "Мордва-Кармалкинское СП"
	с. Мордва-Кармалка, ул. Геодизическая, 10, стр1
	КЧМ-5
	1
	10.1997г.
	0,08
	 
	 
	0,029
	 
	Газ

	60
	Автономная котельная МО "Стариштерякское СП"
	с. Ялтау. Ул. Мира.
	КЧМ-5
	1
	10.2004г.
	0,08
	 
	 
	0,032
	 
	Газ

	61
	Автономная котельная МО "Староиштерякское СП"
	с. Старый Иштеряк, ул. Школьная. 15
	RS-100
	1
	10.2007г.
	0,08
	 
	 
	0,064
	 
	Газ

	62
	Автономная котельная МО "Старошугуровское СП"
	с. Старое Шугурово, ул. Советская,1
	RS-100
	1
	10.2007г.
	0,08
	 
	 
	0,061
	 
	Газ

	63
	Автономная котельная МО "Зайкаратайское СП"
	с. Зай-Каратай, ул. Уныш, 51. 
	RS-100
	1
	10.2007г.
	0,08
	 
	 
	0,07
	 
	Газ

	64
	Автономная котельная МО "Ивановское СП"
	с. Ак-куль, ул. Колхозная, 16,б
	АОГВ-17,3
	1
	11.2006г.
	0,02
	 
	 
	0,004
	 
	Газ

	65
	Автономная котельная МО "Сугушлинское СП"
	с. Юлтимирво. Советская, 75
	КЧМ-5
	1
	01.2001г.
	0,08
	 
	 
	0,05
	 
	Газ

	66
	 Автономная котельная адм. здание  МО " Урдалинское СП"
	с. Туктарово-Урдала, ул. 98
	КЧМ-5 (3секц)
	2
	2005
	0,054
	 
	 
	0,03
	 
	Газ

	67
	Автономная котельная  Зелёнорощинского административно культурного центра
	с. Зеленая роща, ул. Промысловая
	ИК-01                          ИК-02
	1                           1  
	10.2006г.
	0,12
	 
	 
	0,04
	 
	Газ

	68
	Автономная котельная  МО " Шугуровское СП"
	с. Шугурво, ул. Кирова
	КЧМ-5 (9секц)
	1
	2000г.
	0,083
	 
	 
	0,05
	 
	Газ



Ощутимую долю на сегодняшний день занимают малоэффективные котельные, сложилась не простая ситуация, обусловленная недостатком средств, как из-за низкой платежеспособности потребителей тепла, так и невозможности обновления оборудования, проведения работ по модернизации объектов за счет тарифной составляющей в сжатые сроки.


Данные обстоятельства в значительной степени сдерживают замену устаревших неэффективных котлов на более экономичные, проведение модернизации котельных агрегатов, сетей, внедрение энергосберегающих мероприятий и автоматизацию производственных процессов.


В данной работе представлены наиболее актуальные практические меры в сфере производства тепловой энергии на котельных по внедрению энергоэффективного оборудования и технологий, надежного и устойчивого снабжения топливно-энергетическими ресурсами, эффективного использования собственных энергоресурсов с целью обеспечения населения, коммунально-бытовых и иных потребителей тепловой энергией.

Решаемые задачи:



- Модернизация оборудования котельных.


-Существующее положение:


Предлагаемые мероприятия направлены на решение экономических и социальных проблем. Реализация мероприятий позволит снизить затраты на выработку тепловой энергии, повысить надежность работы объектов теплоснабжения, снизить выбросы загрязняющих веществ, улучшить условия труда персонала.

2.1.5. Экономический анализ

Таблица 2.13. Финансово-экономические показатели деятельности в соответствии с утвержденными тарифными решениями.

	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед.изм.
	2007г.*

Факт
	2008г.

Факт
	2009г.

Факт
	За 9 м-цев

2010г.



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Выручка, в том числе
	тыс. руб
	9900
	23785
	22627
	12640

	1.1.
	          Теплоэнергия
	тыс. руб
	6194
	14254
	18593
	9072

	1.2.
	ГВС
	тыс. руб
	
	
	
	

	2
	Себестоимость, в том числе
	тыс. руб
	9372
	22939
	24666
	15432

	2.1.
	         теплоэнергия
	тыс. руб
	6147
	13342
	16646
	10925

	2.1.1
	ХВС на ГВС
	тыс. руб
	
	
	
	

	2.1.2
	Электроэнергия 
	тыс.кВтч.
	43
	29,086
	25,435
	20,176

	
	
	тыс. руб
	116
	96
	106
	91

	2.1.3
	Вода на технологические  нужды
	куб.м.
	
	
	
	

	
	
	тыс. руб.
	
	
	
	

	2.1.4
	Материалы
	тыс. руб.
	84
	331
	452
	161

	2.1.5
	Ремонт и тех.обслуживание
	тыс. руб.
	514
	
	
	

	2.1.6
	Затраты на топливо
	тыс.руб
	2378
	6296
	7928
	5979

	2.1.7
	Амортизация
	тыс. руб.
	453
	131
	665
	650

	2.1.8
	Затраты на оплату труда
	тыс. руб.
	1096
	1787
	2189
	1574

	2.1.9
	Отчисления на социальные нужды 
	тыс. руб.
	155
	242
	294
	224

	2.1.10
	Прочие прямые расходы
	тыс. руб.
	88
	955
	1346
	718

	2.1.11
	Цеховые общехозяйственные расходы
	тыс. руб.
	1263
	3504
	3666
	1528

	3
	Валовая прибыль
	тыс. руб.
	528
	846
	2261
	-2792

	4
	Прочие доходы
	тыс. руб.
	
	
	1223
	1455

	5
	Прочие расходы
	тыс. руб.
	307
	562
	4961
	1897

	6
	Прибыль до налогообложения
	тыс. руб.
	99
	284
	-1477
	-3234

	7
	Налог на прибыль
	тыс. руб.
	
	143
	303
	

	8
	Иные налоговые обязательства
	тыс. руб.
	
	
	
	

	9
	Чистая прибыль
	тыс. руб.
	99
	81
	-1780
	-3234

	10
	Численность работающих
	чел.
	
	
	
	


Затраты  на модернизацию объектов системы теплоснабжения и эффект от реализации мероприятий по повышению энергоэффективности

	№ п/п
	Мероприятия
	Сметная стоимость , тыс.рублей без НДС
	Эффект в год, тыс.рублей


	Пояснение

	
	
	
	
	

	1
	2
	4
	6
	9

	1.
	Замена газовых счетчиков в миникотельных по ул. Павленко,6 и Павленко,12 на счетчики с электронным корректором марки BK-G-10 и BK-G-16, в котельной детского сада и СДК с.Шугурово на счетчики BK-G-6T-2шт.
	90
	4
	Снижение  расхода газа по котельным и в целом по тепловому хозяйству на  8,928 тыс.куб.м.

	2.
	Разработка режимных карт на котельные Павленко,6 и Павленко,12, дет.сада и СДК с Шугурово.
	150
	5
	Расчет удельного расхода газа по котельным

	3
	Установка тепловых счетчиков в котельные по ул. Павленко,6 и Павленко,12 и диспетчеризация на сервер в ЕРЦ  г. Лениногорска
	218
	2,5
	Увеличение объемов реализации тепла на 97 тыс.руб.

	
	ИТОГО:
	458
	11,5
	


План мероприятий по модернизации систем теплоснабжения

	№

пп
	Наименование мероприятия
	год

	1
	2
	3

	1
	Замена газовых счетчиков в миникотельных по ул. Павленко,6 и Павленко,12 на счетчики с электронным корректором марки BK-G-10 и BK-G-16, в котельной детского сада и СДК с.Шугурово на счетчики BK-G-6T-2шт.
	2011

	2
	Разработка режимных карт на котельные Павленко,6 и Павленко,12, дет.сада и СДК с Шугурово.
	2011

	3
	Установка тепловых счетчиков в котельные по ул. Павленко,6 и Павленко,12 и диспетчеризация на сервер в ЕРЦ  г. Лениногорска
	2011


 РАЗДЕЛ 4

УТИЛИЗАЦИЯ (ЗАХОРОНЕНИЕ)

 ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ


 Вывоз и утилизация ТБО на территории муниципального образования осуществляет предприятие  ООО «Благоустройство и озеленение»

Утилизация ТБО  с территории  г. Лениногорска производится способом захоронение на полигон. 

Техническая  характеристика

полигона твердых бытовых отходов г. Лениногорска 

	№ п/п
	Наименование показателя
	Характеристика показателя

	1
	Место расположения
	Полигон находится в 12 км. к Юго-востоку от г. Лениногорска

	2
	Наличие согласований эколого-нормативной документации 
	Проект и лимит на размещение отходов зарегистрированы Управлением  Ростехнадзора по РТ № Л 16.08.7700.10 от 29.09.2010 Срок действия  до 10.09.2015

	3
	Экологический мониторинг полигона (вода, воздух, земля)
	Проводятся проверки, лабораторные исследования атмосферного воздуха, контроль почвы, дозиметрический контроль (МЭД гамма излучения)

	
	Лицензия по обращению с опасными отходами
	Выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору по РТ № ОП-43-004342 (16) Срок действия  до 10.09.2015

	4
	Количество карт
	4

	5
	Закрытых карт 
	2 идет разработка 3

	6
	Год ввод  в  эксплуатацию
	2003 год  

	7
	Срок  эксплуатации
	16   лет

	8
	Проектная мощность
	606 тыс.м3  (2121000 м3 )

	9
	Годовая  мощность
	40,4 тыс.м3    (141400 м3 )

	10
	На полигон ТБО в день принимается 
	260-300 м3   

	11
	Сортируется на МСЛ в день
	30-35 м3   

	12
	Состояние скважин
	Имеются 2 скважины  ниже  и  выше    отметки  уровня полигона  

	13
	Согласованный перечень

Принимаемых отходов
	Имеется перечень согласно выписке из реестра лицензии, согласованный  Главным Государственным санитарным врачом г.Лениногорска


На  полигоне  выполняются  следующие  основные  виды  работ: прием, складирование и изоляция ТБО.

Прием ТБО ведется по объему в неуплотненном состоянии (т.е. в том же физическом состоянии, которое учитывается в спец.автохозяйстве при заключении договора с обслуживающими организациями) и в уплотненном состоянии (от жилищного фонда). Отметка о принятом количестве  ТБО  делается  в  «Журнале  регистрации ТБО».

Категорически запрещается вывоз на полигон отходов,  пригодных к использованию  в  народном хозяйстве в качестве вторичных ресурсов, а также токсичных, радиоактивных и биологически опасных отходов.

Организация работ на полигоне определяется технологической схемой эксплуатации полигона (разработана    в    составе    проекта). Технологическая    схема    представляет   собой   генплан   полигона, определяющий  с  учетом  сезонов  года  последовательность  выполнения работ,   размещения   площадей  для  складирования  ТБО  и  разработки изолирующего грунта.

Основным документом    планирования    работ    является   график эксплуатации,  составляемый на год.  Планируется помесячно: количество принимаемых  ТБО  с указанием № карт,  на которые складируются отходы, количество грунта или инертных материалов  для обустройства изолирующего слоя; карта разработки грунта для изоляции ТБО. 

Зона складирования ТБО запроектирована в виде холма - выше относительной отметки дневной поверхности и в виде котлована ниже отметки дневной поверхности. Полигон имеет полную высоту равную Нмакс.=19,6 м, В том числе 18,6 м над поверхностью земли.

Потребители: 

- учебные заведения;

- больницы;

- управление культуры;

- население;

- торговые точки;

- предприятия;

- прочие.

Основные статьи затрат:

- затраты на закупку электроэнергии;

- расходы на оплату труда;

- отчисления на социальное страхование;

- амортизация основных средств;

- цеховые расходы;

- общеэксплуотационные расходы;

- налоги.

Модернизация системы утилизации (захоронения) ТБО: смонтирована и введена в эксплуатацию мусоросортировочная линия для селективного сбора твердых бытовых отходов.

Затраты на проведение модернизации:

-Производство работ на открытие 4 очереди существующего полигона ТБО.(-Земляные работы по копки котлована, временных дорог ) 1,5 млн руб

-Приобретение оборудования на мусоросортировочную линию (прессов, конвейерных лент и др.) 2,5 млн. руб.

Приобретение и строительство мини блочной котельной  для цеха МСЛ на газовом топливе, с разработкой ПСД – 2.1 млн. руб.

-Заказ проектно-сметной документации  на строительство нового полигона ТБО 2015 год  2,0 млн руб.

-Выбор земельного участка и строительство полигона ТБО  16,0 млн. руб.

Генеральный план или план территориального развития. 
Перспективы развития системы коммунальной инфраструктуры

Источниками финансирования для реализации данного Плана являются:

· средства местного бюджета;

· средства республиканского бюджета;

· средства федерального бюджета по федеральным целевым программам;

· инвестиционные составляющие экономически обоснованных тарифов и плата за подключение;

· инвестиционные проекты и программы и иные внебюджетные источники.

Одна из приоритетных задач плана – это разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилищного фонда и размещению площадок нового жилищного строительства. 

Предложения плана по градостроительной организации территорий жилой застройки и новому жилищному строительству опираются на результаты градостроительного анализа территории - техническое состояние и строительные характеристики жилищного фонда; распределение фонда; динамику и структуру жилищного строительства; историко-архитектурную и средовую ценность застройки; современные градостроительные тенденции в жилищном строительстве, экологическое состояние территории.

Жилищное строительство на I очередь реализации генерального плана намечено в существующих  границах города.


В целях дальнейшего развития и наиболее компактного размещения селитебных территорий города, генеральным планом предлагается строительство многоэтажного жилья в южном направлении от Центрального планировочного района. 

Необходимость нового жилищного строительства в Южном планировочном районе вызвана наличием высвобождающихся территорий после сноса существующего ветхого жилого фонда,  а  также необходимостью улучшения планировочной структуры данного района. 

Учитывая расположение железнодорожной станции Письмянка в южной части города, строительство новой жилой застройки улучшит восприятие города жителями и гостями города, прибывающими в  г. Лениногорск по железной дороге.


           В настоящее время уже идет процесс постепенного замещения усадебной застройки, расположенной вдоль ул. Чайковского на многоэтажную застройку в Южном планировочном районе, а также предлагается строительство жилой застройки на территории занятой в настоящее время  коллективными  садами.


           Поэтому, на  I очередь реализации генерального плана намечено  многоэтажное жилищное строительство на данных территориях.  


Кроме того, в Южном планировочном районе предлагается  формирование двух  кварталов усадебной застройки: по ул. Короленко и ул. Разина.
Строительство многоэтажной и усадебной жилой застройки  на  I очередь реализации генерального плана проектом предлагается на территории коллективных садоводческих товариществ в западном  направлении от Центрального планировочного района,  при  условии проведения мероприятий  по сокращению  закрытию кладбища, а также в районе Камышла.

В восточном планировочном районе предлагается размещение кварталов усадебной застройки после выноса базы Треста Татремстрой и ООО «Техтрансвтормет» по ул. Октябрьская, а также УПК по ул. Высоковольтная. 

На расчетный срок реализации генерального плана, ввиду отсутствия  свободных территорий для нового жилищного строительства, предлагается освоение территорий в юго-восточном направлении из состава земель Письмянского  поселения (Юго-Восточный жилой район). В соответствии с №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» статья 10 п.13 «Территория поселения не может входить  в состав другого поселения». Исходя из этого положения,  проектом  предлагается включение в границы города нового Юго-Восточного района с фрагментом   существующей  объездной   дороги  и    автомагистрали,  по которой осуществляется въезд в данный жилой район. 


Генеральный план разработан на следующие временные сроки его реализации:

Первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана –  до 2020г,

Расчетный срок, на который запланированы все основные проектные решения генерального плана –  до 2035г.

Из предлагаемых территорий строительства первоочередные:

1) Завершение освоения  кварталов 51, 52, 53 имеющих транспортную инфраструктуру, и формирования новых кварталов 52а, 55а, 55б, под строительство 5 – этажных многоквартирных жилых домов:

Территория – 20,96 га;

Общая жилая площадь – 143,43 тыс. кв.м.; 
1.1.1.1 Население – 5839  чел. 

2) Завершение освоения  кв. 45, 45а, 46, 47 под строительство усадебных и 5 – этажных многоквартирных жилых домов:

Территория – 13,64 га;

Общая жилая площадь – 39,94 тыс. кв.м.; 
1.1.1.2 Население – 1626 чел. 

3) Продолжение формирования кв. 34, 35 и 35а, под строительство усадебных жилых домов: 

Территория – 6,84 га;

Общая жилая площадь – 10,25 тыс. кв.м.; 
1.1.1.3 Население – 418 чел.

4) На незастроенных территориях города строительство усадебных жилых домов (кварталы 76а и 77а, 63а и 64а, 95 и 104):

Территория – 8,51 га;

Общая жилая площадь – 12,77 тыс. кв.м.; 
1.1.1.4 Население – 520 чел.

На расчетный срок предлагаются к освоению следующие территории:

Освоение новой площадки (Юго-Западная), расположенной в Письмянском сельском поселении на юго-востоке от существующей границы города, где предполагается строительство индивидуальных и многоквартирных жилых домов.

Ориентировочно:  территория – 96,08 га;

                                общая жилая площадь – 289,1 тыс. кв.м.; 
1.1.1.5  население – 9655 чел.

На перспективу:

Завершение освоения Юго-Западной площадки для строительства индивидуальных жилых домов.
Реализация обширной жилищной программы намеченной планом, предусматривает сочетание нового жилищного строительства на свободных территориях с реконструктивными мероприятиями.

PAGE  
3

